	Lucrări de reparație capitală la obiectul nr.27 
din cadrul Taberei Militare nr.142
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 
Lucrari de reparatie capitala
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari constructive

	
	
	

	
	
	1.1. Demolari

	
	
	

	
	
	1.1.1. Cota 0.000

	
	
	

	1
	RpCO56A


	Demontari: timplarie - usi/ferestre 

	m2
	45,66

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	9,59

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	9,59

	
	
	Total
	
	
	

	2
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 

	m3
	8,18

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,68

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	28,63

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,98

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,65

	
	
	Total
	
	
	

	3
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta de la pereti 

	m2
	12,50

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	10,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,04

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,19

	
	
	Total
	
	
	

	4
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli ale peretilor interiori 

	m2
	188,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	22,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	28,20

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	9,40

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,88

	
	
	Total
	
	
	

	5
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor gresie 

	m2
	2,50

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,98

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,98

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,12

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,12

	
	
	Total
	
	
	

	6
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton de la scara exterioara 

	m2
	20,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	7,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,80

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	1,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	7
	RpCK42A


	Desfacerea sapei de mortar de ciment 

	m2
	7,55

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,13

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,13

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,38

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,30

	
	
	Total
	
	
	

	8
	RpIB11D


	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi 

	buc
	6,00

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	6,30

	
	
	Total
	
	
	

	9
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile 

	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,95

	
	
	Total
	
	
	

	10
	RpSC06A


	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,10

	
	
	Total
	
	
	

	11
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile 

	buc
	10,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,20

	
	
	Total
	
	
	

	12
	RpCP45D


	Demontarea balustradelor metalice ale scarilor exterioare 

	kg
	100,00

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	2,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,00

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,08

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,10

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,30

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,50

	
	
	Total
	
	
	

	13
	RpCG29D


	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 

	m3
	1,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,45

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,39

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,12

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,08

	
	
	Total
	
	
	

	14
	RpSB04D


	Demontarea tevii din plumb, pentru scurgere avind diametru exterior si grosimea peretelui de 105 mm - 2,5 mm 

	m
	11,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	15,95

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Cota 0.000
	            
	

	 
	
	1.1.2. Fatada

	
	
	

	15
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli exterioare la pereti mai jos de cota 0.000 

	m2
	30,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,50

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,50

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,30

	
	
	Total
	
	
	

	16
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli exterioare la pereti mai sus de cota 0.000 

	m2
	10,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,50

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,50

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,10

	
	
	Total
	
	
	

	17
	RpCB18D


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm 

	m3
	1,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	10,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,55

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,02

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,20

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Fatada
	            
	

	 
	
	1.1.3. Acoperis

	
	
	

	18
	RpCE40A


	Desfacerea membranelor bituminoase, sapei de mortar de ciment, termoizolatiei la acoperis 

	m2
	128,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	32,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	230,40

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	7,68

	
	2320116200535
	Benzina extractie tip 80/120
	l
	15,36

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	19,20

	
	
	Total
	
	
	

	19
	RpCI42B


	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla zincata la parapet sau copertine 

	m2
	3,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,08

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,08

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,06

	
	
	Total
	
	
	

	20
	RpCB18F


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu 

	m3
	1,39

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,92

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,83

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,07

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,40

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,40

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,21

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Acoperis
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demolari
	            
	

	 
	
	1.2. Evacuare gunoi

	
	
	

	21
	TrB05B2-5


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m 

	t
	3,78

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	11,19

	
	
	Total
	
	
	

	22
	TrI1AA02C1


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 

	t
	3,78

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,70

	
	
	Total
	
	
	

	23
	TsI50G


	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) 

	t
	3,78

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,98

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Evacuare gunoi
	            
	

	 
	
	1.3. Fatada

	
	
	

	
	
	1.3.1. Soclu

	
	
	

	24
	IzF04F k=2


	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc 

	m2
	30,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	3,60

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	102,00

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	20,40

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,04

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	67,80

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,06

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,78

	
	
	Total
	
	
	

	25
	IzF55B


	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 100 

	m2
	30,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	42,60

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	8,94

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	121,20

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	121,20

	
	252130244602907
	Polistiren extrudat grosimea 100
	m2
	32,42

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	33,33

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	0,00

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	181,80

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,75

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,10

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,69

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,54

	
	
	Total
	
	
	

	26
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 

	m2
	30,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	3,60

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	12,45

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,50

	
	
	Total
	
	
	

	27
	CF30A


	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual cu amestec "Mozaic tip Baumit" la pereti, norma de consum 5,5 kg/m2 

	m2
	30,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	36,60

	
	2653102100831121
	Mozaic tip Baumi
	kg
	69,00

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,18

	
	
	Total
	
	
	

	28
	CK26B


	Profil sina de soclu din aluminiu 10 cm/2,5 m 

	m
	52,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	16,64

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,16

	
	274312354222902336231
	Profil sina de soclu din aluminiu 10 cm/2,5 m
	m
	52,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	208,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,52

	
	
	Total
	
	
	

	29
	CK26B


	Profil de inchidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurator cu plasa pentru profil de soclu) 

	m
	52,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	16,64

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,16

	
	2743123542229023362331
	Profil de inchidere la sina de soclu 2,5 m (Profil picurator cu plasa pentru profil de soclu)
	m
	52,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	208,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,52

	
	
	Total
	
	
	

	30
	CI21A apl


	Placaj din gresie portelanata la soclu (45x45cm) 

	m2
	30,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	87,00

	
	2670112202051p
	Placi din gresie portelanata la soclu (45x45mm)
	m2
	30,91

	
	2462106110557
	Adeziv de acril sau latex
	kg
	133,32

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	13,03

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,06

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,76

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,33

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	2,19

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Soclu
	            
	

	 
	
	1.3.2. Pereti 

	
	
	

	31
	IzF55C


	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 135 kg/m3 (coltari aluminiu 174,98 m.l.) 

	m2
	214,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	404,89

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	89,45

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	864,56

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	1 080,70

	
	2682441626113701
	Placi vata minerala termoiz. cladiri grosimea 100 mm, 135kg/m3
	m2
	231,27

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	237,75

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	68,08

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	1 729,12

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	5,35

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,73

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	6,42

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	4,49

	
	
	Total
	
	
	

	32
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 

	m2
	214,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	25,68

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	88,81

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	10,70

	
	
	Total
	
	
	

	33
	CF30A


	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti 

	m2
	214,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	261,08

	
	265310210083112
	Tink 
	kg
	492,20

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	1,28

	
	
	Total
	
	
	

	34
	CN11B


	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata 

	m2
	214,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	117,70

	
	24301161440407022
	Vopsea  structurata siliconata
	kg
	160,50

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,70

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	10,70

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,86

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti 
	            
	

	 
	
	1.3.3. Glafuri

	
	
	

	35
	IzF55E


	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifugate din vata minerala grosime 40 mm densitate 220 kg/m3 

	m2
	20,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	47,88

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	10,58

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	80,80

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	101,00

	
	25213026029094422
	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 220 kg/m3* - grosime 40 mm
	m2
	21,61

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	25,65

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	161,60

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,50

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,07

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	6,00

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,42

	
	
	Total
	
	
	

	36
	CN54B


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 

	m2
	20,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	2,40

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	8,30

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	37
	CF30A


	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti 

	m2
	20,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	24,40

	
	265310210083112
	Tink 
	kg
	46,00

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,12

	
	
	Total
	
	
	

	38
	CN11B


	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa,  aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita - vopsea structurata siliconata 

	m2
	20,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	11,00

	
	24301161440407022
	Vopsea  structurata siliconata
	kg
	15,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,08

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Glafuri
	            
	

	 
	
	1.3.4. Lacrimar

	
	
	

	39
	CK26B


	Lacrimar din aluminiu vopsit l=325 mm 

	m
	20,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	6,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,60

	
	27431235490442622
	Lacrimar din aluminiu vopsit l=325 mm
	m
	20,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	80,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,20

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lacrimar
	            
	

	 
	
	1.3.5. Schela

	
	
	

	40
	CB14A


	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) 

	m2
	200,00

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	150,00

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,06

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,02

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,06

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,02

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,60

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	900,00

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Schela
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Fatada
	            
	

	 
	
	1.4. Acoperis

	
	
	

	41
	IzF01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum ''Tehnonikoli'' sau echivalent dupa caracteristici 

	m2
	150,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	6,00

	
	24133173460001
	Praimer de bitum ''ТЕХНОНИКОЛЬ N01''
	kg
	45,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,15

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,04

	
	
	Total
	
	
	

	42
	CE13A


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP) 

	m2
	128,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	38,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	23,04

	
	268213260047022
	Membrane bituminoase - Bipoli EPP
	m2
	154,56

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	40,32

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	12,80

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5,12

	
	
	Total
	
	
	

	43
	IzF53A


	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat - Polistiren extrudat Tehnonikol carbon prof 300, 150 mm 

	m2
	128,00

	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	8,96

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	6,40

	
	26701122225
	Polistiren extrudat Tehnonikol carbon prof 300, 150 mm
	m2
	131,87

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,51

	
	
	Total
	
	
	

	44
	IzF04J1


	Bariera contra vaporilor - pelicola Jutafol 

	m2
	150,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	3,00

	
	26821326016263
	Pelicola Jutafol
	m2
	162,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,07

	
	
	Total
	
	
	

	45
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR-1 D 5 mm 100x100 

	kg
	384,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	9,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,92

	
	287312200410013
	Plase sudate VR-1 D 5 mm 100x100
	kg
	387,84

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,92

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	3,84

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	115,20

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,23

	
	
	Total
	
	
	

	46
	IzF18B k=3


	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 6 cm 

	m2
	150,00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	112,50

	
	2664102102018
	Mortar ciment M-100
	m3
	9,00

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	5,40

	
	
	Total
	
	
	

	47
	IzF01B


	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu praimer de bitum ''Tehnonikoli'' sau echivalent dupa caracteristici 

	m2
	150,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	6,00

	
	24133173460001
	Praimer de bitum ''ТЕХНОНИКОЛЬ N01''
	kg
	45,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,15

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,04

	
	
	Total
	
	
	

	48
	CE13A2


	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (TECHNOELAST EKP Decor, Uniflex  EPV Vent) sau echivalent dupa caracteristici 

	m2
	150,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	67,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	34,50

	
	268213260047012
	Membrane bituminoase  TECHNOELAST EKP Decor
	m2
	181,12

	
	2682132600437023
	Membrana bituminoasa Uniflex EPV Vent
	m2
	181,12

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	94,50

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	30,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	9,00

	
	
	Total
	
	
	

	49
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=150 mm 

	m
	14,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	4,90

	
	271040631561726133
	Burlan rotund prefabricat tip brass D=150 mm
	m
	14,99

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	7,14

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	3,57

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	7,14

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	3,57

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	3,57

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	3,57

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,21

	
	
	Total
	
	
	

	50
	CO18A aplicativ


	Montarea aeratorelor la acoperis d50 mm 

	buc
	3,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,81

	
	20301129311011
	Aerator la acoperis D50 mm
	buc
	3,00

	
	2651122100397
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	3,00

	
	
	Total
	
	
	

	51
	CE06A1


	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv (tabla plana tip Lindab 0,7 mm), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara 

	m2
	25,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	36,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,50

	
	2710403642000322
	Tabla plana tip Lindab 0,7 mm
	m2
	30,19

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	15,75

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	131,25

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	131,25

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	8,53

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	2,62

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,55

	
	
	Total
	
	
	

	52
	CK26D


	Plinta de prindere a membranelor de parapet 

	m
	54,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,86

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,54

	
	2743123549027233
	Plinta de prindere a membranelor de parapet
	m
	54,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	324,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,54

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Acoperis
	            
	

	 
	
	1.5. Finisari interioare cota 0.000

	
	
	

	
	
	1.5.1. Finisare Tavane

	
	
	

	53
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 

	m2
	117,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,51

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	31,59

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,85

	
	
	Total
	
	
	

	54
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	117,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	179,01

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	835,38

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,47

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	9,24

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,28

	
	
	Total
	
	
	

	55
	CF53B k=15


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 

	m2
	117,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	544,05

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	2 509,65

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,76

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	7,02

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	28,08

	
	
	Total
	
	
	

	56
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 

	m2
	117,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,51

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	17,55

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,85

	
	
	Total
	
	
	

	57
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	117,00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	52,65

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,70

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	123,42

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,12

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,12

	
	
	Total
	
	
	

	58
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	117,00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	23,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,70

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	57,68

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,12

	
	
	Total
	
	
	

	59
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 

	m2
	117,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,51

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	17,55

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	5,85

	
	
	Total
	
	
	

	60
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	117,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	64,35

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	46,80

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	7,02

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	58,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	5,85

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,23

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Finisare Tavane
	            
	

	 
	
	1.5.2. Finisare pardoseli - incapere de serviciu, sala

	
	
	

	61
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 

	m2
	85,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,55

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	22,95

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,25

	
	
	Total
	
	
	

	62
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	85,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	51,00

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	2,80

	
	
	Total
	
	
	

	63
	CG01A1 k=6


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200,  se adauga sau se scade 

	m2
	85,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	51,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,20

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1 096,50

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	3,57

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,02

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,53

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,76

	
	
	Total
	
	
	

	64
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm 

	m2
	85,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	19,89

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	1 300,50

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	7,65

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,34

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	3,57

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,85

	
	
	Total
	
	
	

	65
	CG47D


	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: 600*600 mm 

	m2
	85,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	93,50

	
	1126611128007030112222
	Placi de portelonat 600*600
	m2
	88,43

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	549,44

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	35,20

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	1 717,00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,26

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,15

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	1,43

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	5,35

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Finisare pardoseli - incapere de serviciu, sala
	            
	

	 
	
	1.5.3. Finisare pardoseli -GTS

	
	
	

	66
	IzF04J1


	Folie PE 

	m2
	4,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,08

	
	268213226016263
	Folie PE
	m2
	4,32

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,00

	
	
	Total
	
	
	

	67
	IzF10A


	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm 

	m2
	4,00

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,68

	
	25213026029013
	Cimentoplast grosime 10 cm
	m2
	4,16

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	68
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	4,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,40

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	0,13

	
	
	Total
	
	
	

	69
	CG01A1 k=6


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200,  se adauga sau se scade 

	m2
	4,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,48

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	51,60

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,17

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,05

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,07

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,04

	
	
	Total
	
	
	

	70
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Ghidroizol" in 2 straturi (k=2 la material) 

	m2
	4,00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,56

	
	44512430226101010
	Grund cu cuart "Ghidroizol"
	kg
	3,32

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,40

	
	
	Total
	
	
	

	71
	CG47D


	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: 600*600 mm 

	m2
	4,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	4,40

	
	1126611128007030112222
	Placi de portelonat 600*600
	m2
	4,16

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	25,86

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	1,66

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	80,80

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,01

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,01

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,07

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,25

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Finisare pardoseli -GTS
	            
	

	 
	
	1.5.4. Finisare pardoseli -Camera de odihna

	
	
	

	72
	IzF04J1


	Folie PE 

	m2
	9,20

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,18

	
	268213226016263
	Folie PE
	m2
	9,94

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,00

	
	
	Total
	
	
	

	73
	IzF10A


	Strat termoizolator din cimentoplast grosimea 10 cm 

	m2
	9,20

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,56

	
	25213026029013
	Cimentoplast grosime 10 cm
	m2
	9,57

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,03

	
	
	Total
	
	
	

	74
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	9,20

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	5,52

	
	2664102102010150
	Mortar ciment M150
	m3
	0,30

	
	
	Total
	
	
	

	75
	CG01A1 k=6


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200,  se adauga sau se scade 

	m2
	9,20

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	5,52

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,10

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	118,68

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,39

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,11

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,17

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,08

	
	
	Total
	
	
	

	76
	CG56B


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm 

	m2
	9,20

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	4,31

	
	2653102100827
	Amestec "Nivelir-Gross"
	kg
	284,34

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,84

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,07

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,77

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,18

	
	
	Total
	
	
	

	77
	CG36A


	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat grosime 10 mm, clasa de trafic C33, Plinte PVC) 

	m2
	9,20

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	10,58

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,38

	
	267011220405112
	Placi din laminat - Laminat grosime 10 mm, clasa de trafic C33
	m2
	9,76

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	9,76

	
	203012294673
	Plinte din PVC
	m
	8,36

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,28

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Finisare pardoseli -Camera de odihna
	            
	

	 
	
	1.5.5. Finisare pardoseli -Trecere (antreu)

	
	
	

	78
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 

	m2
	21,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,63

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	5,67

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,05

	
	
	Total
	
	
	

	79
	CG47D


	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), - placi ceramice riflate grosime 10 mm 

	m2
	21,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	23,10

	
	112661112800272235223
	Placi ceramice riflate grosime 10 mm
	m2
	21,85

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	135,74

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	8,70

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	424,20

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,06

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,04

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,35

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	1,32

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Finisare pardoseli -Trecere (antreu)
	            
	

	 
	
	1.5.6. Plinte

	
	
	

	80
	CI14A


	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv 

	m
	50,00

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	20,00

	
	2874116312500
	Plinte din ceramica
	m2
	3,68

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	18,37

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	315,00

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	5,25

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	15,00

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	2,50

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,05

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Plinte
	            
	

	 
	
	1.5.7. Finisare pereti W-1

	
	
	

	81
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 

	m2
	200,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	6,00

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	54,00

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	10,00

	
	
	Total
	
	
	

	82
	CC03A


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 100x100 

	kg
	600,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	24,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,00

	
	287312200410022
	Plase sudate VR1-d4 mm 100x100
	kg
	606,00

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	3,00

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	6,00

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	180,00

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,36

	
	
	Total
	
	
	

	83
	CF02A


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

	m2
	200,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	200,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	40,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	630,00

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	720,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	5,20

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,40

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	84
	CF17B k=4


	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 

	m2
	200,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	80,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	24,00

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	4,80

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,80

	
	
	Total
	
	
	

	85
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	200,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	6,00

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	30,00

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	10,00

	
	
	Total
	
	
	

	86
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	200,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	40,00

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	220,00

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	30,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,06

	
	
	Total
	
	
	

	87
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	200,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	244,00

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1 428,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,80

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	3,20

	
	
	Total
	
	
	

	88
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	200,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	6,00

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	30,00

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	10,00

	
	
	Total
	
	
	

	89
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	200,00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	90,00

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	210,98

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,20

	
	
	Total
	
	
	

	90
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Sheetrok"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	200,00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	40,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,00

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrok"
	kg
	98,60

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,20

	
	
	Total
	
	
	

	91
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 

	m2
	200,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	6,00

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	30,00

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	10,00

	
	
	Total
	
	
	

	92
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	200,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	110,00

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	80,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	12,00

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	100,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	10,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,40

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Finisare pereti W-1
	            
	

	 
	
	1.5.8. Finisare pereti GTS

	
	
	

	93
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 

	m2
	30,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,90

	
	12416586105303
	Amorsa-grund-Betonocantact
	kg
	8,10

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,50

	
	
	Total
	
	
	

	94
	CC03A


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp VR1-d4 mm 100x100 

	kg
	90,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	3,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,45

	
	287312200410022
	Plase sudate VR1-d4 mm 100x100
	kg
	90,90

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,45

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,90

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	27,00

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,05

	
	
	Total
	
	
	

	95
	CF02A


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

	m2
	30,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	30,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	94,50

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	108,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,78

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,18

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,06

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,15

	
	
	Total
	
	
	

	96
	CF17B k=4


	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar 

	m2
	30,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	12,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,60

	
	2664102100000
	Mortar
	m3
	0,72

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,12

	
	
	Total
	
	
	

	97
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 60x60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 

	m2
	30,00

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	67,50

	
	267011220300022
	Placi portelonat 600x600 mm
	m2
	31,50

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	120,00

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	600,00

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	9,90

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,24

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,36

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Finisare pereti GTS
	            
	

	 
	
	1.5.9. Tocuri interiorare

	
	
	

	98
	CF15A


	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane 

	m2
	15,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	21,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,50

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	157,50

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,45

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,10

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,36

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,06

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,12

	
	
	Total
	
	
	

	99
	Pret de piata


	Cornier perforat din aluminiu 

	m
	80,00

	
	Cornier
	Cornier perforat din aluminiu
	m
	80,00

	
	
	Total
	
	
	

	100
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla cu densitatea de 80gr/m2, fara utiliazarea aracetului. NOTA: Resursa ,,Aracet" se exclude. 

	m2
	15,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,00

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	16,50

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,00

	
	
	Total
	
	
	

	101
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	15,00

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	6,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,50

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	15,82

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,02

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	102
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare 

	m2
	15,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,45

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	2,25

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,75

	
	
	Total
	
	
	

	103
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent 

	m2
	15,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	8,25

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	6,00

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	7,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,75

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,03

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tocuri interiorare
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Finisari interioare cota 0.000
	            
	

	 
	
	1.6. Pereti cota GTS si camera de odihna

	
	
	

	104
	CD51C


	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m 

	100m2
	0,34

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	48,02

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	9,84

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	1 713,60

	
	2624102101102
	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50
	m3
	0,78

	
	2710602000080
	Armatura A1
	kg
	30,60

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	0,78

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,01

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,10

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,40

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti cota GTS si camera de odihna
	            
	

	 
	
	1.7. Tamplarie - Usi/Ferestre

	
	
	

	105
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, marimi (0,7*2,10-2 buc.) 

	m2
	2,94

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,15

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,24

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	2,94

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	11,76

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,47

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,51

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,76

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,94

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,06

	
	
	Total
	
	
	

	106
	CK12A


	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - captusita cu material termoizolant si lambriuri din lemn vopsit inclusiv vizor instalat (marimi 1,30 * 2,10 - 3 buc.). Nota: la exterior culoare Antricit ( RAL 7024), interiorul alb. 

	m2
	8,19

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	28,99

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,28

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,56

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	2,21

	
	2812106306000
	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel inclusiv vizor instalat  (marimi 1,30 * 2,10 - 3 buc.) Nota: la exterior culoare Antricit  RAL 7024, interiorul alb.
	m2
	8,19

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,29

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	1,15

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	11,47

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,04

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	4,09

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	5,73

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,01

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,16

	
	
	Total
	
	
	

	107
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu bariere termica, latime profil cel putin 8 cm,   la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (3 buc.) 

	m2
	6,30

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	5,36

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,63

	
	281210630605012222
	Usi din profiluri din aluminiu cu bariere termica, latime profil cel putin 8 cm, 
	m2
	6,30

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	25,20

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	3,15

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,10

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	3,78

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	6,30

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,13

	
	
	Total
	
	
	

	108
	CK33A


	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor 

	buc
	8,00

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	15,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,48

	
	2952270007000
	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor
	buc
	8,00

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,24

	
	
	Total
	
	
	

	109
	CK57E


	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi - cu deschidere dubla,  cel putin 5 camere, latime profil cel putin 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori  minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 32 mm - 3 randuri de sticla, protectia fonica cel putin 45dB, armatura interioara din otel zincat de cel putin 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte. Marimi:  2,7*2,3 - 4buc. Nota: la exterior culoare Antricit  (RAL 7024), interiorul alb. 

	m2
	24,84

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	35,10

	
	2030112931108224
	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - cu deschidere dubla,  cel putin 5 camere, latime profil cel putin 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori  minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 32 mm - 3 randuri de sticla, protectia fonica cel putin 45dB, armatura interioara din otel zincat de cel putin 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte. Marimi:  2,70 *2,30 - 4buc. Nota: la exterior culoare Antricit  RAL 7024, interiorul alb.
	m2
	24,84

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	161,46

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	62,60

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	65,58

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	15,90

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	4,74

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,74

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	4,06

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	2,64

	
	
	Total
	
	
	

	110
	CK57F


	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi -cu deschidere dubla,  cel putin 5 camere, latime profil cel putin 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori  minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 32 mm - 3 randuri de sticla, protectia fonica cel putin 45dB, armatura interioara din otel zincat de cel putin 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte. Marimi:  1,50 *2,30 - 2buc. Nota: la exterior culoare Antricit  (RAL 7024), interiorul alb. 

	m2
	3,45

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,82

	
	2030112931108222
	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - cu deschidere dubla,  cel putin 5 camere, latime profil cel putin 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori  minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 32 mm - 3 randuri de sticla, protectia fonica cel putin 45dB, armatura interioara din otel zincat de cel putin 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte. Marimi:  1,50 *2,30 - 2buc. Nota: la exterior culoare Antricit  RAL 7024, interiorul alb.
	m2
	3,45

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	22,42

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	5,31

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	5,55

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	1,79

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	0,40

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,10

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,48

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,31

	
	
	Total
	
	
	

	111
	CK57F


	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi -cu deschidere dubla,  cel putin 5 camere, latime profil cel putin 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori  minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 32 mm - 3 randuri de sticla, protectia fonica cel putin 45dB, armatura interioara din otel zincat de cel putin 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte. Marimi:  0,50 *2,30 - 1buc. Nota: la exterior culoare Antricit ( RAL 7024), interiorul alb. 

	m2
	1,18

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,96

	
	2030112931108221
	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - cu deschidere dubla,  cel putin 5 camere, latime profil cel putin 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori  minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 32 mm - 3 randuri de sticla, protectia fonica cel putin 45dB, armatura interioara din otel zincat de cel putin 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte. Marimi:  0,50 *2,30 - 1buc. Nota: la exterior culoare Antricit  RAL 7024, interiorul alb.
	m2
	1,18

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	7,67

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	1,82

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	1,90

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	0,61

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	0,14

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,04

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,17

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,11

	
	
	Total
	
	
	

	112
	CK57F


	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi -cu deschidere dubla,  cel putin 5 camere, latime profil cel putin 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori  minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 32 mm - 3 randuri de sticla, protectia fonica cel putin 45dB, armatura interioara din otel zincat de cel putin 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte. Marimi:  0,90 *0,60 - 2buc. Nota: la exterior culoare Antricit  RAL 7024, interiorul alb. 

	m2
	1,08

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,88

	
	20301129311082222
	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - cu deschidere dubla,  cel putin 5 camere, latime profil cel putin 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori  minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 32 mm - 3 randuri de sticla, protectia fonica cel putin 45dB, armatura interioara din otel zincat de cel putin 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte. Marimi:  0,90 *0,6 - 2buc. Nota: la exterior culoare Antricit  RAL 7024, interiorul alb.
	m2
	1,08

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	7,02

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	1,66

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	1,74

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	0,56

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	0,13

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,03

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,15

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,10

	
	
	Total
	
	
	

	113
	CK57F


	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi -cu deschidere dubla,  cel putin 5 camere, latime profil cel putin 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori  minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 32 mm - 3 randuri de sticla, protectia fonica cel putin 45dB, armatura interioara din otel zincat de cel putin 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte. Marimi:  1,25 *1,0 - 1buc. Nota: fereastra va avea incг o deschidere pentru primirea permiselor (cercevea). 

	m2
	1,25

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,02

	
	203011293110822221
	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) - cu deschidere dubla,  cel putin 5 camere, latime profil cel putin 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori  minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 32 mm - 3 randuri de sticla, protectia fonica cel putin 45dB, armatura interioara din otel zincat de cel putin 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte. Marimi:  1,25 *1,0 - 1buc. Nota: fereastra va avea incг o deschidere pentru primirea permiselor (cercevea).
	m2
	1,25

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	8,12

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	1,92

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	2,01

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	0,65

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	0,15

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,04

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,18

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,11

	
	
	Total
	
	
	

	114
	CK26C


	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=0,3 m, grosimea 2 cm, culoare alba) 

	m
	12,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,12

	
	2521106723233
	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre si usi l=0,3 m
	m
	12,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	72,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,12

	
	
	Total
	
	
	

	115
	CK26B


	Glafuri montate la ferestre din tabla prevopsita  RAL 7024 

	m
	12,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,84

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,96

	
	2743123549044262
	Glafuri din tabla prevopsita  RAL 7024
	m
	12,00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	48,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,12

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tamplarie - Usi/Ferestre
	            
	

	 
	
	1.8. Balustrade

	
	
	

	116
	CH06A


	Balustrade din Inox 

	m
	6,50

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	5,85

	
	28121063057141
	Bara din inox
	m
	6,56

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,65

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,39

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	4,55

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,16

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Balustrade
	            
	

	 
	
	1.9. Copertina K1, K2

	
	
	

	117
	CE07A


	Invelitori din placi din tabla gr.0,5mm (tip cutata Hc35, culoare RAL 7024/Gri). NOTA: Norma de consum pentru tigla 1,3 

	m2
	8,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	7,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,00

	
	2710403643000
	Placi din tabla gros. 0,5mm (tip cutata Hc35, culoarea RAL 7024/Gri)
	m2
	10,92

	
	2710403640000
	Tabla plana protejata anticoroziv
	kg
	4,20

	
	2875276312000
	Accesorii metalice pentru fixare
	buc
	75,60

	
	2640122303000
	Coame metalice pentru placi tip tigla
	buc
	0,84

	
	2710403740000
	Pazie din tabla protejata anticoroziv
	buc
	0,34

	
	2521106718272
	Profil pentru etansare din spuma polimerica
	m
	0,42

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,40

	
	
	Total
	
	
	

	118
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

	kg
	120,50

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	22,90

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,20

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,20

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	1,20

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	120,50

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,60

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,96

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,81

	
	
	Total
	
	
	

	119
	IzD10C


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv 

	t
	0,12

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,87

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc
	kg
	1,44

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,72

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,10

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,36

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,18

	
	
	Total
	
	
	

	120
	CE20A


	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv 

	m
	3,20

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,96

	
	2710406311800
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  
	m
	3,46

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	4,61

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	0,66

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,33

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	0,66

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	0,66

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	32,96

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,06

	
	
	Total
	
	
	

	121
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv 

	m
	9,00

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	3,15

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass
	m
	9,64

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	4,59

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	2,30

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	4,59

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	2,30

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	2,30

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	2,30

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,13

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Copertina K1, K2
	            
	

	 
	
	1.10. Scari de acces exeterioare

	
	
	

	122
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile 

	m2
	15,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,25

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	12,75

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,07

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	4,50

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	4,50

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,45

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,45

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	1,95

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,02

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,02

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	1,80

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,30

	
	
	Total
	
	
	

	123
	CC02O


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in  constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 150x150x3mm (1,98 kg/m2) 

	kg
	80,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	7,76

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,24

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	82,00

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,80

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	20,00

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,08

	
	
	Total
	
	
	

	124
	CA04F


	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B15, F50 si turnarea cu mijloace clasice 

	m3
	5,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	24,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,25

	
	2663102100000
	Beton B15, F50
	m3
	5,28

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,77

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	3,00

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	1,40

	
	
	Total
	
	
	

	125
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	40,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	24,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,00

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	1,32

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	520,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,68

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,20

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,48

	
	
	Total
	
	
	

	126
	CG47D


	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), - placi ceramice riflate grosime 10 mm 

	m2
	21,00

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	23,10

	
	112661112800272235223
	Placi ceramice riflate grosime 10 mm
	m2
	21,85

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	135,74

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	8,70

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	424,20

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,06

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,04

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,35

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	1,32

	
	
	Total
	
	
	

	127
	CL17B


	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada din Otel inoxidabil, H=900mm, L=6,92 m 

	kg
	64,80

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	12,31

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,65

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,65

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	64,80

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,32

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,52

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,65

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,30

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,30

	
	
	Total
	
	
	

	128
	CD66С


	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50,  inaltimea  etajului pina la 4 m 

	100m2
	0,20

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	29,54

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	5,79

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	1 008,00

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,00

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	102,12

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	25,39

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	0,46

	
	2710602000079
	Armatura diametru pina la 8 mm
	kg
	18,00

	
	1421202200513
	Nisip sortat nespalat 0-3 mm
	m3
	0,56

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,20

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,82

	
	
	Total
	
	
	

	129
	CB11A


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total 

	buc
	4,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	1,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,60

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	1,60

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,00

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,04

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Scari de acces exeterioare
	            
	

	 
	
	1.11. Lucrari tehnico-sanitare

	
	
	

	
	
	1.11.1. Apeduct

	
	
	

	130
	SA15A


	Teava PPR SRD, PN20 imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm 

	m
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,20

	
	2521216717050-1
	Teava PPR SRD6, PN20 D16mm
	m
	2,04

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	1,40

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	0,90

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	2,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,04

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,01

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,00

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,08

	
	
	Total
	
	
	

	131
	SA15B


	Teava PPR SRD6 PN20 din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm 

	m
	3,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,89

	
	2521216717050-2
	Teava din material plastic D20mm
	m
	3,06

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	2,10

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	1,35

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	0,30

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	3,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,06

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,02

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,01

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,13

	
	
	Total
	
	
	

	132
	SD05A


	Robinet sefra-fluture tip HH, 1/2" 

	buc
	4,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,20

	
	2913124201600
	Robinet de sfera-fluture tip HH diametrul 1/2"
	buc
	4,04

	
	
	Total
	
	
	

	133
	SD01A


	Robinet de inchidere cu stut pentru racordarea furtunului, avind diametrul 1/2" 

	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,26

	
	2913124202100
	Robinet de inchidere cu stut pt racordarea furtunului d.1/2
	buc
	2,00

	
	2913124204200
	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor
	buc
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	134
	SF05C


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm 

	m
	5,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,25

	
	
	Total
	
	
	

	135
	SC04C


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal 

	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,80

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	2,06

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	2,04

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	2,04

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,61

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	2,06

	
	
	Total
	
	
	

	136
	SD04A


	Baterie electrica incalzire apa de tip DELIMANO, sau analogic puterea 3000W 

	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,30

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	4,00

	
	
	Total
	
	
	

	137
	SC07A1


	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 

	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	8,40

	
	2622102442760
	Vas pt. closet complet echipat
	buc
	2,08

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	2,06

	
	2513307336203
	Racord flexibil 
	buc
	2,06

	
	
	Total
	
	
	

	138
	SC09B


	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din beton 

	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,25

	
	2622102451300
	Pisoar din portelan sanitar
	buc
	1,03

	
	2913134201743
	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "
	buc
	1,02

	
	2874134203155
	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"
	buc
	1,02

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	0,61

	
	
	Total
	
	
	

	139
	SC13A1


	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton 

	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,40

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	2,08

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	8,24

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Apeduct
	            
	

	 
	
	1.11.2. Canalizarea

	
	
	

	140
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 

	m
	5,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,60

	
	25212167201601
	Teava din material plastic pentru canalizare d110
	m
	5,15

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,07

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,07

	
	
	Total
	
	
	

	141
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 

	m
	3,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,75

	
	25212167201602
	Teava din material plastic pentru canalizare 50mm
	m
	3,09

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,01

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,04

	
	
	Total
	
	
	

	142
	SB09E


	Revizie din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,28

	
	2523156721037-1
	Revizie din material plastic pentru canalizare D110mm
	buc
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,04

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	143
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm 

	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,22

	
	2523156721037-2
	Revizie din material plastic pentru canalizare D50mm
	buc
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,01

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	144
	SB09E


	Compensator din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,28

	
	2523156721037-3
	Compansator din material plastic pentru canalizare D110mm
	buc
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,04

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	145
	SB09E


	Clapeta de aer pt canalizare din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 

	buc
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,28

	
	2523156721037-4
	Clapeta de aer din material plastic pentru canalizare D110mm
	buc
	1,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,04

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,02

	
	
	Total
	
	
	

	146
	SB28B


	Sifon de pardoseala PP D.110 vertical gri cu grila inox (150 x 150 mm) reglabil ROTATING CAP VISAM 

	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,58

	
	252312672115
	Sifon de pardoseala PP D.110 vertical gri cu grila inox (150 x 150 mm) reglabil ROTATING CAP VISAM
	buc
	2,02

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,01

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,03

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Canalizarea
	            
	

	 
	
	1.11.3. Sistema de incalzire

	
	
	

	147
	IC11B


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,0mm 

	m
	10,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,00

	
	2521216701000-1
	Teava din otel 25x2,0 mm
	m
	10,15

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,64

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,17

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,03

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,30

	
	
	Total
	
	
	

	148
	IC35B


	Teava PPR armata 20,0 x 2,8 mm 

	m
	30,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	10,50

	
	2521216710000-1
	Teava PPR cu fibra de sticla 20x2,8mm
	m
	30,90

	
	
	Total
	
	
	

	149
	IC35C


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm 

	m
	140,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	56,00

	
	2521216710000-2
	Teava PPR cu fibra de sticla 25x3,5mm
	m
	144,20

	
	
	Total
	
	
	

	150
	RpCU05D


	Executarea strapungerilor cu diametrul 150mm pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 30 cm grosime 

	buc
	20,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,60

	
	
	Total
	
	
	

	151
	IC39B


	COLECTOR DISTRIBUITOR BIANCHI 2 CAI 1"x1/2" FE 

	buc
	1,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,45

	
	2913124120000
	COLECTOR DISTRIBUITOR BIANCHI 2 CAI 1"x1/2" FE
	buc
	1,00

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze
	buc
	2,00

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,05

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	2,00

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	2,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,15

	
	
	Total
	
	
	

	152
	IC42A


	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata 

	kg
	20,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,60

	
	2710700000000
	Suporti sau dispozitive
	kg
	20,00

	
	
	Total
	
	
	

	153
	IE03B


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" 

	m
	140,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	15,40

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	7,00

	
	
	Total
	
	
	

	154
	CN23E


	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv 

	m
	1,00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,12

	
	2430226100797
	Grund  de miniu alchidic G 355 - 3
	kg
	0,01

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,01

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,15

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,01

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,03

	
	
	Total
	
	
	

	155
	ID04A


	ROBINET CU SFERA SI OLANDEZ 1/2" 

	buc
	10,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,50

	
	2875274205100-1
	Robinet de echilibrare 1/2
	buc
	10,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,15

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,32

	
	
	Total
	
	
	

	156
	ID04A


	ROBINET CU SFERA SI OLANDEZ 3/4" 

	buc
	10,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,50

	
	2875274205100-2
	ROBINET CU SFERA SI OLANDEZ 3/4" 
	buc
	10,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,15

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,32

	
	
	Total
	
	
	

	157
	ID04A


	Robinet de echilibrare 1/2 

	buc
	10,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,50

	
	2875274205100-1
	Robinet de echilibrare 1/2
	buc
	10,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,15

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,32

	
	
	Total
	
	
	

	158
	ID04A


	Robinet de echilibrare V 5032 A 3/4 

	buc
	10,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,50

	
	2875274205100-4
	Robinet de echilibrare V 5032 A 3/4
	buc
	10,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,15

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,32

	
	
	Total
	
	
	

	159
	IB06A


	Radiator din otel, monobloc 22-500x400 

	buc
	2,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,00

	
	2822115700000-1
	Radiator din otel monobloc 22-500x400
	buc
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,01

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,01

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,10

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	6,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,40

	
	
	Total
	
	
	

	160
	IB06B


	Radiator din otel monobloc 22-500x1400 

	buc
	2,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,30

	
	2822115700000-2
	Radiator din otel monobloc 22-500x1400
	buc
	2,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,01

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,02

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,10

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	8,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,50

	
	
	Total
	
	
	

	161
	IB06C


	Radiator din otel monobloc 22-300x2000 

	buc
	4,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,20

	
	2822115700000-4
	Radiator din otel monobloc 22-300x2000
	buc
	4,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,02

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,04

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	0,20

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	24,00

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	1,20

	
	
	Total
	
	
	

	162
	ID01A


	Robinet pentru calorifere 1/2" 

	buc
	18,00

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,24

	
	2875274202700-1
	Robinet pentru calorifere 1/2"
	buc
	18,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,22

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,43

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Sistema de incalzire
	            
	

	 
	
	1.11.4. Sistemul de ventilare

	
	
	

	163
	RpCU05D


	Executarea strapungerilor cu diametrul 150mm pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 30 cm grosime 

	buc
	4,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,32

	
	
	Total
	
	
	

	164
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC. NOTA: ,,Lant cu zale innodate D=2 mm" si ,,Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500" se exclude 

	buc
	2,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,94

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,06

	
	2811236306200
	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 
	buc
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	165
	VC07B


	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 11 - 20,3 kg cu motor de 0,75 - 3 kw 

	buc
	4,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	49,64

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Sistemul de ventilare
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari tehnico-sanitare
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari constructive
	            
	

	 
	
	2. Lucrari electrice 

	
	
	

	
	
	2.1. Lucrari de demontare

	
	
	

	166
	RpEG17D


	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru 

	buc
	1,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	5,88

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de demontare
	            
	

	 
	
	2.2. Lucrari de montare interioara

	
	
	

	167
	10-04-066-07


	Montarea Cititor de card 

	buc
	1,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,00

	
	1011665
	Lac electro-izolator  "318"
	kg
	0,00

	
	1012073
	Ate aspre
	kg
	0,00

	
	4110041
	Energie electrica
	kw-h
	0,01

	
	5
	Masa utilajului
	t
	0,00

	
	5220077
	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	0,00

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,00

	
	
	Total
	
	
	


	168
	RpEG16F


	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate din metal pentru 8 module 

	buc
	1,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,36

	
	3162137312436
	Cutie de tablou metalic gata echipata pentru 8 module
	buc
	1,01

	
	
	Total
	
	
	

	169
	08-02-409-1


	Teava flexibila, diametru pina la 25 mm 

	100 m
	4,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	95,20

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,01

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	3,84

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	53,60

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	53,60

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,80

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	4,00

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	26,80

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	72,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	7,20

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,44

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	63,20

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	10,80

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	19,36

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,44

	
	
	Total
	
	
	

	170
	Cost de piata


	Teava flexibila D=25mm 

	m
	400,00

	
	Teava flexibila
	Teava flexibila D20mm
	m
	400,00

	
	
	Total
	
	
	

	171
	08-02-412-4


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 

	100 m
	4,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	44,80

	
	1011764
	Talc maruntit cat. I
	t
	0,00

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,08

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	1,24

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	3,20

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	48,80

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,20

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,08

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	1,28

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,32

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,32

	
	
	Total
	
	
	

	172
	08-02-148-1


	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 

	100 m
	4,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	49,60

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,00

	
	1010865
	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm
	t
	0,00

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,03

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,02

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,04

	
	5220077
	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"
	kg
	2,00

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,56

	
	030203
	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t
	h-ut
	12,00

	
	030408
	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)
	h-ut
	12,00

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,56

	
	
	Total
	
	
	

	173
	Pret de piata


	Cablu cu fire din cupru VVG-ng - LSLTx 3x1,5mm2 

	m
	200,00

	
	Cablu 3x1,5
	Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm
	m
	200,00

	
	
	Total
	
	
	

	174
	Pret de piata


	Cablu cu fire din cupru VVG-ng LSLTx 3x2,5mm2 

	m
	150,00

	
	Cablu 3x2,5
	Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm
	m
	150,00

	
	
	Total
	
	
	

	175
	Pret de piata


	Cablu cu fire din cupru VVG-ng LSLTx 3x4mm2 

	m
	50,00

	
	Cablu 3x4
	Cablu electric din fire de cupru 3x4mm
	m
	50,00

	
	
	Total
	
	
	

	176
	RpEE15F


	Intrerupator automat bipolar 10A,16 

	buc
	7,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,29

	
	1111000100020-1
	Intrerupator automat bipolar 10A, 16
	buc
	7,00

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	7,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,04

	
	
	Total
	
	
	

	177
	RpEE15A


	Montarea intrerupatoarelor automat UZO 25A 

	buc
	1,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,65

	
	1111000100020-2
	Intrerupator automat UZO 25A
	buc
	1,00

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	2,00

	
	2874115836911
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama
	buc
	2,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,00

	
	
	Total
	
	
	

	178
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,  LED pentru Armstrong 600 x 600mm 

	buc
	12,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,36

	
	28752744005011
	Corp de iluminat LED pentru Armstrong
	buc
	12,48

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	12,48

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	12,48

	
	
	Total
	
	
	

	179
	RpEF01B


	Montarea Plafoniera LED Avesta 18W/230VIP54 

	buc
	3,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,84

	
	2875274400501
	Plafoniera LED Avesta 18W/230VIP54
	buc
	3,12

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	3,12

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	3,12

	
	
	Total
	
	
	

	180
	08-03-596-3


	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 70 

	100 buc
	0,04

	
	1
	Muncitor
	h-om
	14,32

	
	1010501
	Lacuri de colofoniu "КФ-965"
	t
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,21

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,52

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,04

	
	5009090
	Profil de montaj
	buc
	6,60

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,02

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,11

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	5,80

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,53

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,11

	
	
	Total
	
	
	

	181
	08-03-591-1


	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa 

	100 buc
	0,06

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,37

	
	1011477
	Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm
	t
	0,00

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,00

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,06

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	0,06

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,01

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,00

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,38

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,00

	
	
	Total
	
	
	

	182
	08-03-591-4


	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa 

	100 buc
	0,04

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,76

	
	1011477
	Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm
	t
	0,00

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,00

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,04

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	0,04

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,00

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,26

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,00

	
	
	Total
	
	
	

	183
	RpEC04A


	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit 

	buc
	13,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	48,49

	
	2521216704506
	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC
	m
	97,50

	
	2811236311006
	Doze de ramificatie 
	buc
	65,00

	
	2875274021005
	Curbe, coturi
	buc
	13,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	71,50

	
	2722103107001
	Conductor de aluminiu sau cupru
	m
	195,00

	
	2875276311722
	Cleme capsulate pentru conductori  
	buc
	13,00

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	2,34

	
	2874145893787
	Cuie de constructii
	kg
	0,26

	
	2513736621480
	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 
	m
	1,30

	
	
	Total
	
	
	

	184
	RpEE03A


	Montarea prizelor duble 

	buc
	13,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	4,03

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	13,26

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	13,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,06

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	26,00

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	26,00

	
	
	Total
	
	
	

	185
	08-02-472-10


	Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie 

	100 m
	0,20

	
	1
	Muncitor
	h-om
	9,32

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,41

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	4,08

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	40,80

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,01

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	2,56

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	186
	08-03-593-10


	Indicatori de iluminat de perete 12W LED Exit 

	100 buc
	0,03

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,95

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,12

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,00

	
	5440089
	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
	kg
	0,01

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,03

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,77

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,03

	
	
	Total
	
	
	

	187
	SE59A1


	Uscator de maini, montat pe perete din beton sau zidarie. Uscator de mani (Pentru pornirea si oprirea automata, uscatorul  echipat cu un senzor cu infrarosu, distanta senzorului este de 50-200 mm. Model MDF-8847 (sau analogic acestuia). Puterea (W) 2300 W. Tensiune (V)  220 V. Culoare  Inox. 

	buc
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,90

	
	20511429507160
	Dibluri metalice
	buc
	4,08

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	4,08

	
	
	Total
	
	
	

	188
	VC07B


	Ventilator circular de baie silentios Silent-100 L=50 m3/h motor electric N=0,008 kw, n=2400 rot/min, U=230V Soler &Palau 

	buc
	2,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	24,82

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare interioara
	            
	

	 
	
	2.3. Aparate de aer conditionat

	
	
	

	189
	VC37K


	Montarea aparatelor de conditionare a aerului  24 BTU 

	buc
	1,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	4,20

	
	2952270003152
	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (La utilaj)
	buc
	1,05

	
	2952270003153
	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (La utilaj)
	buc
	1,05

	
	2811236305075
	Console 
	kg
	12,60

	
	2521305734008
	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte
	m
	0,52

	
	2521305734009
	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte
	m
	2,10

	
	2661122804602
	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm
	m
	10,50

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	15,75

	
	2746163334852
	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm
	m
	5,25

	
	2746163334853
	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm
	m
	5,25

	
	2874115850014
	Bulon de ancorare
	kg
	0,28

	
	2411117322835
	Freon
	kg
	1,58

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,41

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,12

	
	3410520005700
	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg
	h-ut
	1,26

	
	
	Total
	
	
	

	190
	VC37K


	Montarea aparatelor de conditionare a aerului  18BTU 

	buc
	1,00

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	4,20

	
	2952270003152
	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (La utilaj)
	buc
	1,05

	
	2952270003153
	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (La utilaj)
	buc
	1,05

	
	2811236305075
	Console 
	kg
	12,60

	
	2521305734008
	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte
	m
	0,52

	
	2521305734009
	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte
	m
	2,10

	
	2661122804602
	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm
	m
	10,50

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	15,75

	
	2746163334852
	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm
	m
	5,25

	
	2746163334853
	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm
	m
	5,25

	
	2874115850014
	Bulon de ancorare
	kg
	0,28

	
	2411117322835
	Freon
	kg
	1,58

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,41

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,12

	
	3410520005700
	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg
	h-ut
	1,26

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Aparate de aer conditionat
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Tatal
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total inclusiv Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total inclusiv Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari electrice 
	            
	

	 
	
	3. Utilaj

	
	
	

	191
	PRET DE PIATA


	Turnichet FHT2311 Seria ZkTeco cu controler Zk C3-200 si 2 cititoare RFID. Design modular. Indicator vizibil. Mecanism semi-automat. Model HT2311. Cititor de carduri/chei incorporat fara contact, turnichet cu sistem de control acces 2 cititoare RFID Urmarire timp (sosire/plecare). Software gratuit inclus. Optiunea butonului REX incorporat permite utilizatorilor si iasa confortabil fara a folosi un card. Cerinte de energie AC110V/220v, 50/60Hz. Mediu de lucru Intern/Extern. Viteza debit 25 - 48/minut. Pasaj (latime) 580mm. Dimensiune L=1400 W =1395 H= 2220 Material Otel SUS304. Temperatura de functionare - 28 grade C, 60 grade C Indice de protectie IP54 Garantie 1 an, inclusiv punerea in functiune. 

	buc
	1,00

	
	Turnichet
	Turnichet FHT2311 Seria ZkTeco cu controler Zk C3-200 si 2 cititoare RFID. Design modular. Indicator vizibil. Mecanism semi-automat. Model HT2311. Cititor de carduri/chei incorporat fara contact, turnichet cu sistem de control acces 2 cititoare RFID Urmarire timp (sosire/plecare) Software gratuit inclus. Optiunea butonului REX incorporat permite utilizatorilor si iasa confortabil fara a folosi un card. Cerinte de energie AC110V/220v, 50/60Hz. Mediu de lucru Intern/Extern. Viteza debit 25 - 48/minut. Pasaj (latime) 580mm. Dimensiune L=1400 W =1395 H= 2220 Material Otel SUS304. Temperatura de functionare - 28 grade C, 60 grade C Indice de protectie IP54 Garantie 1 an.
	buc
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	192
	Pret de piata


	Cititor de card 

	buc
	1,00

	
	Cititor
	Cititor de card de proximitate pentru desktop si pentru chei din standardul Mifare. Frecventa de operare: 13,56MHz. Raza de citire a cardurilor/brelocuri: pana la 5cm. Timp de citire:300ms. Cititorul CR10E se conecteaza la un computer printr-o interfata USB si este folosit pentru a introduce identificatori in baza de date. Indicatie luminoasa LED rosu/verde. Consum maxim de curent: 100mA. Material corp:plastic ABS texturat+polcarbonat.Dimensiuni h140*L100*A30mm.
	buc
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	193
	Pret de piata


	Dispozitiv electric pentru incalzit apa 60°C DELIMANO 

	buc
	1,00

	
	Delimano
	Dispozitiv electric pentru incalzit apa 60°C DELIMANO
	buc
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	194
	Pret de piata


	Indicator ,,Exit" 

	buc
	3,00

	
	Exit
	Indicator ,,Exit"
	buc
	3,00

	
	
	Total
	
	
	

	195
	Pret de piata


	Aparat de aer conditionat 24 BTU  (bloc interior si exterior) 

	buc
	1,00

	
	Conditioner 24
	Aparat de aer conditionat  24 BTU (bloc interior si exterior)
	buc
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	196
	Pret de piata


	Aparat de aer conditionat 18 BTU  (bloc interior si exterior) 

	buc
	1,00

	
	Conditioner 18
	Aparat de aer conditionat  18 BTU
	buc
	1,00

	
	
	Total
	
	
	

	197
	Pret de piata


	Banca din beton cu lemn dimensiuni 4,00x1,30 m 

	buc
	4,00

	
	Pret peata
	Banca din beton cu lemn dimensiuni 4,00x1,30 m
	buc
	4,00

	
	
	Total
	
	
	

	198
	Pret peata


	Urne din beton cu dimensiuni 40x40x62 cm 

	buc
	3,00

	
	Pret peata
	Urne din beton cu dimensiuni 40x40x62 cm (pret la utilaje)
	buc
	3,00

	
	
	Total
	
	
	

	199
	Ventelator baie


	Ventilator circular de baie silentios Silent-100 L=50 m3/h motor electric N=0,008 kw, n=2400 rot/min, U=230V Soler &Palau 

	buc
	2,00

	
	Pret peata ventelator baie
	Ventilator circular de baie silentios Silent-100 L=50 m3/h motor electric N=0,008 kw, n=2400 rot/min, U=230V Soler &Palau
	buc
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	200
	Uscator de mani


	Uscator de mani (Pentru pornirea si oprirea automata, uscatorul  echipat cu un senzor cu infrarosu, distanta senzorului este de 50-200 mm. Model # MDF-8847 (sau analogic acestuia). Puterea (W) # 2300 W. Tensiune (V) # 220 V. Culoare # Inox. 

	buc
	2,00

	
	Pret peata uscator de mani
	Uscator de mani (Pentru pornirea si oprirea automata, uscatorul  echipat cu un senzor cu infrarosu, distanta senzorului este de 50-200 mm. Model # MDF-8847 (sau analogic acestuia). Puterea (W) # 2300 W. Tensiune (V) # 220 V. Culoare # Inox.
	buc
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	

	 
	
	4. Planul general

	
	
	

	
	
	4.1. Demolari

	
	
	

	201
	DI109


	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 

	m3
	11,20

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	17,92

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,21

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	8,68

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	8,68

	
	
	Total
	
	
	

	202
	RpCB18A


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc 

	m3
	0,05

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,31

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,13

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,00

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,01

	
	
	Total
	
	
	

	203
	RpCS19G


	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton 

	m
	100,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	26,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	26,00

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demolari
	            
	

	 
	
	4.2. Evacuare gunoi

	
	
	

	204
	TrI1AA02C3


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 

	t
	20,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,00

	
	
	Total
	
	
	

	205
	TsI50C


	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (evacuarea gunoiului) 

	t
	20,00

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	1,52

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Evacuare gunoi
	            
	

	 
	
	4.3. Pereu perimetral in jurul cladirii

	
	
	

	206
	TsA02E


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu 

	m3
	48,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	63,36

	
	
	Total
	
	
	

	207
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris frac'ie 5-10mm,  - 200 mm 

	m3
	6,53

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	6,46

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	7,51

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,65

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	1,37

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	2,74

	
	
	Total
	
	
	

	208
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150 

	kg
	200,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	5,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,00

	
	28731220041002
	Plase sudate VrI D5 mm 150x150
	kg
	202,00

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,00

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	2,00

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	60,00

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,12

	
	
	Total
	
	
	

	209
	CG22A


	Pardoseli din beton simplu clasa C 20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp 

	m2
	65,30

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	52,24

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,53

	
	2663102100292
	Beton marfa clasa C 20/25
	m3
	6,69

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	6,53

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereu perimetral in jurul cladirii
	            
	

	 
	
	4.4. Amenajare teritoriu

	
	
	

	210
	TsE04A


	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II 

	100m2
	1,19

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	0,15

	
	
	Total
	
	
	

	211
	TsD7A1


	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% 

	100 m3
	0,23

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,17

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	2,00

	
	
	Total
	
	
	

	212
	DA06B2


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip 

	m3
	29,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	10,73

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	6,73

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	38,02

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	4,44

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,67

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	1,39

	
	
	Total
	
	
	

	213
	DA06B1


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast 

	m3
	23,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	8,51

	
	1421402200393
	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667
	m3
	30,15

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	5,34

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	3,52

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,53

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	1,10

	
	
	Total
	
	
	

	214
	DE18A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi de pavaj grosime 4,2 cm) 

	m2
	120,00

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	69,62

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,90

	
	266111280065544335
	Placi din beton, pentru trotuare, grosime 4,2 cm
	m2
	121,80

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	192,00

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	944,40

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,60

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	5,14

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	2,40

	
	
	Total
	
	
	

	215
	DE10A


	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton C20/25) 

	m
	50,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	7,50

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	22,00

	
	2663102100292
	Beton marfa clasa C 20/25
	m3
	2,25

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	146,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,40

	
	266612280028544
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 15x30x100 cm
	m
	50,25

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,30

	
	
	Total
	
	
	

	216
	DE10A


	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x20x100 cm vibropresate, pe fundatie de beton 30x15 cm (Beton C20/25) 

	m
	50,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	7,50

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	22,00

	
	2663102100292
	Beton marfa clasa C 20/25
	m3
	2,25

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	146,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,40

	
	2666122800285
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 8x200x100 cm
	m
	50,25

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,30

	
	
	Total
	
	
	

	217
	TsH05C


	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime 

	m2
	33,00

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	4,62

	
	
	Total
	
	
	

	218
	TsH91A


	Instalarea banci din beton cu lemn dimensiuni 4,00x1,30 m (pret la utilaje) 

	buc
	4,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	7,60

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,80

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	19,40

	
	2513206622211
	Banca din beton cu lemn dimensiuni 4,00x1,30 m (pret la utilaje)
	buc
	4,00

	
	2663102100000
	Beton B15, F50
	m3
	0,14

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,60

	
	
	Total
	
	
	

	219
	TsH91B


	Instalarea urne din beton cu dimensiuni 40x40x62 cm (pret la utilaje) 

	buc
	3,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,80

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,35

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	14,55

	
	203011293110322222
	Urne din beton cu dimensiuni 40x40x62 cm (pret la utilaje)
	buc
	3,00

	
	2663102100000
	Beton B15, F50
	m3
	0,25

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,45

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Amenajare teritoriu
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total inclusiv Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Planul general
	            
	


	
	Total
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


