| ____Renovarea Parcului „Sarmizegetusa”, nr. cad. 0100110.514, mun. Chișinău, sect. Botanica (str. Sarmizagetusa – Bututcului – bd. Cuza-Vodă) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Renovarea parcului orășenesc „Sarmisegetusa”

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 160,340 |
| 2 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 267,240 |
| 3 | RpDB36B | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din beton) | m | 3 400,000 |
| 4 | RpDB33C | Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe placa prefabricata din beton armat | buc | 10,000 |
| 5 | RpCS20D | Demontarea imprejmuirilor din scinduri, fara recuperarea materialelor | m | 139,190 |
| 6 | TsH75C | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm | buc | 6,000 |
| 7 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 4,276 |
| 8 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 726,890 |
|  |  | Capitolul 2. Alee tip I - 4650,00m2, culoare neagra, modelul conform proiectului |  |  |
| 9 | TsC01A | Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3., sub pavaj | 100m2 | 46,500 |
| 10 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris, inclusiv stratul de pietris de 50mm, cu utilizarea materialului rezultat de la decapare | 100m2 | 46,500 |
| 11 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40, marca M400 gr. 160mm | m3 | 744,000 |
| 12 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 4 650,000 |
|  |  | Capitolul 3. Alee tip II - 1200,00m2, culoarea alba, modelul conform proiectului |  |  |
| 13 | TsC01A | Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3., sub pavaj | 100m2 | 12,000 |
| 14 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris, inclusiv stratul de pietris de 50mm, cu utilizarea materialului rezultat de la decapare | 100m2 | 12,000 |
| 15 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40, marca M400 gr. 160mm | m3 | 192,000 |
| 16 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 1 200,000 |
|  |  | Capitolul 4. Borduri |  |  |
| 17 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M400 fr.20-40 GOST 8267-93 | m3 | 99,680 |
| 18 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 3 558,670 |
|  |  | Capitolul 5. FAM (modelele incluse in oferta operatorului economic, se coordoneaza suplimentar cu beneficiarul) |  |  |
| 19 | TsH91B | Instalarea Cosuri de gunoi | buc | 49,000 |
| 20 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare, de tip Banca Lounge sau analog | buc | 9,000 |
| 21 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare, de tip Banca Singulara sau analog | buc | 75,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.