CAIET DE SARCINI

PENTRU  Licitație deschisă

1. Denumerea beneficiarului de stat Primăria com.Bubuieci

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria com.Bubuieci

3. Obiectul achiziţiilor  Construcția trotuarului s. Bîc (Platforma C, D, E)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Platforma C cu lungimea L=364m |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de pregatire |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 109,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 31,61 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,38 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 4,36 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 32,05 |
| 2 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 120,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 82,80 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea deseurilor in autobasculanta) | 100 m3 | 0,036 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,08 |
| 4 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 8,10 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,86 |
| 5 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 | 72,80 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 98,28 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 21,11 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,182 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,61 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 1,89 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 72,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 22,57 |
| 8 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 72,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 70,62 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 7,28 |
|  |  | Capitolul 1.2. Ridicarea fintinior existente |  |  |
| 9 | RpAcF01C apl | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata КЦО-1 (10 buc) (stergem caramizile din resurse) | buc | 5,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,25 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 4,25 |
|  | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,08 |
|  | 2661126420771 | Inel КЦО-1 | buc | 10,20 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,50 |
| 10 | AcE07D | Montarea capacelor din beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil 25T | buc | 1,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,10 |
|  | 2875274200125 | Capac din beton 25T | buc | 1,02 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 14,59 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,06 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  |  | Capitolul 1.3. Trotuare |  |  |
| 11 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 71,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 81,65 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 93,08 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 16,47 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 10,86 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,63 |
| 12 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 43,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 42,67 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 49,56 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4,31 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 9,05 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 18,10 |
| 13 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 1,87 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,24 |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 35,34 |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 2,80 |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,87 |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,87 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 5,61 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,08 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,48 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 2,09 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 5,07 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,77 |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,20 |
| 14 | DI134A1 k=10 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 | 1,87 |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 23,56 |
| 15 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 4cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm (k=1.2, p-u stratul de nisip si ciment) | m2 | 358,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 207,71 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,66 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 572,80 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 5 670,72 |
|  | 2661112800604 | Placi din beton, pentru trotuare 4cm | m2 | 363,37 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 1,79 |
|  | 1421102200547 | Savura (pentru strat) | m3 | 16,32 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 7,16 |
| 16 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 8cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm (k=1.2, p-u stratul de nisip si ciment) | m2 | 187,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 108,50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,95 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 299,20 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 2 962,08 |
|  | 2661112800606 | Placi din beton, pentru trotuare 6cm | m2 | 189,80 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,94 |
|  | 1421102200547 | Savura (pentru strat) | m3 | 8,53 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 3,74 |
| 17 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,044 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,05 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,01 |
| 18 | DI108 | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 9,855 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,58 |
|  | 11110001000131 | Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald | t | 9,95 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,80 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 1,31 |
| 19 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm | m | 364,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 61,88 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 185,64 |
|  | 2663102100015 | Beton clasa. C15 | m3 | 19,29 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 274,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,64 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,18 |
|  | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m | 365,82 |
| 20 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x20 cm, pe fundatie de beton C15 30x15 cm | m | 364,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 54,60 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 160,16 |
|  | 2663102100015 | Beton clasa. C15 | m3 | 16,38 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 062,88 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,91 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 | m | 365,82 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,18 |
|  |  | Capitolul 2. Platforma D cu lungimea L=720m |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de pregatire |  |  |
| 21 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 171,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 49,59 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,60 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 6,84 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 50,27 |
| 22 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 1 080,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 745,20 |
| 23 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea deseurilor in autobasculanta) | 100 m3 | 0,324 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,73 |
| 24 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 72,90 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 7,73 |
| 25 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 | 125,50 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 169,42 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 36,40 |
| 26 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,314 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,77 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 3,26 |
| 27 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 125,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 38,90 |
| 28 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 125,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 121,74 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 12,55 |
|  |  | Capitolul 2.2. Ridicarea fintinior existente |  |  |
| 29 | RpAcF01C apl | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata КЦО-1 (20 buc) (stergem caramizile din resurse) | buc | 10,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8,50 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 8,50 |
|  | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,15 |
|  | 2661126420771 | Inel КЦО-1 | buc | 20,40 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,00 |
| 30 | AcE07D | Montarea capacelor din beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil 25T | buc | 1,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,10 |
|  | 2875274200125 | Capac din beton 25T | buc | 1,02 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 14,59 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,06 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 |
|  |  | Capitolul 2.3. Trotuare |  |  |
| 31 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 138,30 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 159,04 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 181,31 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 32,09 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 21,16 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,18 |
| 32 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 95,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 94,45 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 109,71 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 9,54 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 20,03 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 40,07 |
| 33 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 2,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,35 |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 47,25 |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 3,75 |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 2,50 |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 2,50 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 7,50 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,10 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,64 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 2,80 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 6,78 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,04 |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,26 |
| 34 | DI134A1 k=10 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 | 2,50 |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 31,50 |
| 35 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 4cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm (k=1.2, p-u stratul de nisip si ciment) | m2 | 840,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 487,37 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 13,27 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1 344,00 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13 305,60 |
|  | 2661112800604 | Placi din beton, pentru trotuare 4cm | m2 | 852,60 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 4,20 |
|  | 1421102200547 | Savura (pentru strat) | m3 | 38,30 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 16,80 |
| 36 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 8cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm (k=1.2, p-u stratul de nisip si ciment) | m2 | 250,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 145,05 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,95 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 400,00 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 3 960,00 |
|  | 2661112800608 | Placi din beton, pentru trotuare 8cm | m2 | 253,75 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 1,25 |
|  | 1421102200547 | Savura (pentru strat) | m3 | 11,40 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 5,00 |
| 37 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,068 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,07 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,02 |
| 38 | DI108 | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 15,39 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,71 |
|  | 11110001000131 | Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald | t | 15,54 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,25 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,05 |
| 39 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm | m | 720,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 122,40 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 367,20 |
|  | 2663102100015 | Beton clasa. C15 | m3 | 38,16 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2 520,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 7,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,32 |
|  | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m | 723,60 |
| 40 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x20 cm, pe fundatie de beton C15 30x15 cm | m | 572,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 85,80 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 251,68 |
|  | 2663102100015 | Beton clasa. C15 | m3 | 25,74 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 670,24 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,58 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 | m | 574,86 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,43 |
|  |  | Capitolul 3. Platforma E cu lungimea L=633m |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de pregatire |  |  |
| 41 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 190,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 55,10 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,66 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 7,60 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 55,86 |
| 42 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 520,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 358,80 |
| 43 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea deseurilor in autobasculanta) | 100 m3 | 0,156 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,35 |
| 44 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 35,10 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 3,72 |
| 45 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 | 97,50 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 131,62 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 28,28 |
| 46 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,244 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,15 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,54 |
| 47 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 97,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 30,22 |
| 48 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 97,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 94,58 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 9,75 |
|  |  | Capitolul 3.2. Ridicarea fintinior existente |  |  |
| 49 | RpAcF01C apl | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata КЦО-1 (10 buc) (stergem caramizile din resurse) | buc | 5,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,25 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 4,25 |
|  | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,08 |
|  | 2661126420771 | Inel КЦО-1 | buc | 10,20 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,50 |
|  |  | Capitolul 3.3. Trotuare |  |  |
| 50 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 119,79 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 137,76 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 157,04 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 27,79 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 18,33 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,76 |
| 51 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 88,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 88,01 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 102,24 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 8,89 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 18,67 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 37,34 |
| 52 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 1,89 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,34 |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 35,72 |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 2,84 |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,89 |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,89 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 5,67 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,08 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,49 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 2,12 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 5,12 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,78 |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,20 |
| 53 | DI134A1 k=10 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 | 1,89 |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 23,81 |
| 54 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 4cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm (k=1.2, p-u stratul de nisip si ciment) | m2 | 762,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 442,11 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 12,04 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1 219,20 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 12 070,08 |
|  | 2661112800604 | Placi din beton, pentru trotuare 4cm | m2 | 773,43 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 3,81 |
|  | 1421102200547 | Savura (pentru strat) | m3 | 34,75 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 15,24 |
| 55 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 8cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm (k=1.2, p-u stratul de nisip si ciment) | m2 | 189,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 109,66 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,99 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 302,40 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 2 993,76 |
|  | 2661112800606 | Placi din beton, pentru trotuare 6cm | m2 | 191,84 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,94 |
|  | 1421102200547 | Savura (pentru strat) | m3 | 8,62 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 3,78 |
| 56 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,076 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,08 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,02 |
| 57 | DI108 | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 17,145 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,70 |
|  | 11110001000131 | Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald | t | 17,32 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,39 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,28 |
| 58 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm | m | 620,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 105,40 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 316,20 |
|  | 2663102100015 | Beton clasa. C15 | m3 | 32,86 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2 170,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 6,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,72 |
|  | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m | 623,10 |
| 59 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 8x20 cm, pe fundatie de beton C15 30x15 cm | m | 332,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 49,80 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 146,08 |
|  | 2663102100015 | Beton clasa. C15 | m3 | 14,94 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 969,44 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,66 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 | m | 333,66 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,99 |
|  |  | Capitolul 3.4. Rigole pentru ape pluviale №2 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.4.1. Terasamente |  |  |
| 60 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 7,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,45 |
| 61 | TsH222A | Incarcarea solului in transport auto | m3 | 7,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,32 |
| 62 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 12,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,27 |
|  |  | Capitolul 3.4.2. Lucrari de constructie |  |  |
| 63 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,50 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,58 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,05 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,10 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,21 |
| 64 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 16,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,51 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 17,54 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,08 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 5,01 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 5,01 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,50 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,84 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,34 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,67 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,06 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,01 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,00 |
| 65 | CA03B2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B15 | m3 | 1,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,68 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 492,78 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,32 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 1,21 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,50 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,02 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,55 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,42 |
| 66 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B25 | m3 | 0,34 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,14 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 116,41 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,25 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,23 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,20 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,11 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,08 |
| 67 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 9,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,58 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,03 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 9,22 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,35 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,09 |
| 68 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 71,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,86 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,21 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 73,18 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 10,71 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,71 |
| 69 | AcE07A | Montarea gratarelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T Gratar din fonta 1010*580 | buc | 4,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,80 |
|  | 2875274200021 | Gratar din fonta 1010*580 | buc | 4,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 25,88 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,10 |
| 70 | AcA07C | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC avind diametrul de 300 mm (colector) | m | 5,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,25 |
|  | 252121670030 | Teava din PVC 300mm | m | 5,35 |
|  | 2524906710000 | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) | buc | 0,87 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,00 |
| 71 | CC09D | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu rondele din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatie, fara retea din otel - beton | m2 | 6,80 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,36 |
|  | 2873122005340 | Plasa rabit ochi hexag. diam. 1 mm, latura 25 mm | kg | 4,49 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,68 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 0,34 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
| 72 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 6,80 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,36 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 53,72 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 4,08 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,16 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,01 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,03 |

Primar                                                                                                 Igor MORARU