Aprobat:

Director adjunct

al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Vladimir Lupu ______________________

CAIET DE SARCINI

1.Denumerea beneficiarului de stat I.S." Administrația de Stat a Drumurilor"

2.Organizatorul procedurii de achiziţie I.S." Administrația de Stat a Drumurilor"

3.Obiectul achiziţiilor: Lucrarile de reparatie a imbracamintilor rutiere pe drumurile publice nationale (regionale-G):

LOT III raionul Briceni: G4-M5-Lipcani-Balasinești-Corjeuți-Tîrnova-M5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.G4-M5-Lipcani-Balasinesti-Corjeuti-Tirnova-M5, km 7,330 - 10,900 (3 570 m.l.),km 11,200 - 11,300 (100 m.l.), km 12,400 - 14,500 (2 100 m.l.), km 18,200 - 19,000 (800 m.l.) |  |  |  |
|  |  | 1.1. Partea carosabila |  |  |  |
| 1 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat (egalizare prin frezare adincimea stratului de: Hmed=2 cm) | m2 |  | 20195.00 |
|  |  | Muncitor | h-om | 0,0349 |  |
|  |  | Apa | m3 | 0,0320 |  |
|  |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 |  |
|  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |  |
|  |  | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |  |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 500.00 |
|  |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |
| 3 | TsI51A7 | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t |  | 308.00 |
|  |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |
| 4 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 |  | 40390.00 |
|  |  | Muncitor | h-om | 0,0500 |  |
|  |  | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |
| 5 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 | t |  | 24.234 |
|  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |  |
|  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 6 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la:5 cm BA16 | m2 |  | 2019.50 |
|  |  | Asfaltator | h-om | 0,7700 |  |
|  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 0,1150 |  |
|  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 0,0006 |  |
|  |  | Motocompresor | h-ut | 0,1250 |  |
|  |  | Compactor | h-ut | 0,0140 |  |
|  |  | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |
|  |  | Tractor (Autogreder) | h-ut | 0,0080 |  |
| 7 | DI108 | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021) fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t |  | 969.00 |
|  |  | Muncitor | h-om | 0,5660 |  |
|  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 1,0100 |  |
|  |  | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0809 |  |
|  |  | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |  |
| 8 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 40390.00 |
|  |  | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 0,0940 |  |
|  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 9 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie cu peria | 100m2 |  | 56.00 |
|  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |
| 10 | RpAr7A | Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta) | m |  | 280.00 |
|  |  | Muncitor | h-om | 0,1100 |  |
|  |  | Mastic bituminos | kg | 0,3000 |  |
|  |  | Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D | h-ut | 0,0190 |  |
|  |  | Tractor T-25 cu remorca | h-ut | 0,0400 |  |
|  |  | Compresor | h-ut | 0,0170 |  |
| 11 | TsI51A5 | Transportarea amestecului de emulsie-agregate cu Mixer-repartizator de amestec mineral turnat la distanta de 5 km | t |  | 67.20 |
|  |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 12 | DI156A | Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 5 mm | 1000 м2 |  | 5.60 |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om. | 4,0000 |  |
|  |  | Pinza de sac | m2 | 0,3700 |  |
|  |  | Emulsie bituminoasa cationica cu latex pentru straturi subtiri executate la rece de tip Slurry Seal. | t | 1,8400 |  |
|  |  | Piatra sparta de granit 4-8mm | m3 | 2,0700 |  |
|  |  | Nisip concasat | m3 | 4,6700 |  |
|  |  | Sulfat de aluminiu, curatat tehnic, MA (filer calcar) | t | 0,1100 |  |
|  |  | Ciment Portland, M400 | t | 0,4200 |  |
|  |  | Apa | m3 | 1,2100 |  |
|  |  | Mixer repartizor de amestec mineral turnat | h-ut | 0,6700 |  |
|  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,6700 |  |
|  |  | Autostropitoare 6t | h-ut | 0,7000 |  |
|  |  | Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc | h-ut | 0,6600 |  |
|  |  | Autogudronator 15t | h-ut. | 0,2600 |  |
| 13 | TsI51A5 | Transportarea amestecului de emulsie-agregate cu Mixer-repartizator de amestec mineral turnat la distanta de 5 km | t |  | 134.40 |
|  |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 14 | DI156B | Amenajarea stratului bituminos foarte subtire executat la rece de tip "Slurry Seal" cu grosimea de 10 mm | 1000 м2 |  | 5.60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om. | 7,7200 |  |
|  | 00000037 | Pinza de sac | m2 | 0,7500 |  |
|  | 2413317000002 | Emulsie bituminoasa cationica cu latex pentru straturi subtiri executate la rece de tip Slurry Seal. | t | 3,6900 |  |
|  | 1411122201634 | Piatra sparta de granit 4-8mm | m3 | 4,1500 |  |
|  | 14211022000547 | Nisip concasat | m3 | 9,3400 |  |
|  | 1412122100880 | Sulfat de aluminiu, curatat tehnic, MA (filer calcar) | t | 0,2100 |  |
|  | 261122100000 | Ciment Portland, M400 | t | 0,8400 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,3900 |  |
|  | 2952240004026 | Mixer repartizor de amestec mineral turnat | h-ut | 1,2800 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,2800 |  |
|  | 3952270004039 | Autostropitoare 6t | h-ut | 1,2300 |  |
|  | 2952270007400 | Incarcator frontal pe pneuri 2,6-3,9 mc | h-ut | 1,2600 |  |
|  | 29522200000002 | Autogudronator 15t | h-ut. | 0,5200 |  |
|  |  | 1.2. Acostamente |  |  |  |
| 15 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1.731 |
|  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 16 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 173.10 |
|  |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 17 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 1.731 |
|  |  | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 18 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amestec de agregate 0/32 coform SM SR EN 13242+A1:2010) | m2 |  | 11540.00 |
|  |  | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  |  | Piatra sparta 20-40 mm (Amestec de agregate 0/32) | m3 | 0,1260 |  |
|  |  | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  |  | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
| 19 | DI116 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 (k=-4) | m2 |  | -11540.00 |
|  |  | Piatra sparta 20-40 mm (Amestec de agregate 0/32) | m3 | 0,0126 |  |
|  |  | 1.3. Siguranta |  |  |  |
| 20 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc |  | 58.00 |
|  |  | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  |  | Beton | m3 | 0,1000 |  |
|  |  | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 21 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc |  | 58.00 |
|  |  | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  |  | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  |  | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 22 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet | buc |  | 480.00 |
|  |  | Betonist | h-om | 0,3000 |  |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
|  |  | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei | buc | 1,0000 |  |
| 23 | DF17A(F) | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 986.00 |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,0160 |  |
|  |  | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0160 |  |
|  |  | Email alb | kg | 0,7300 |  |
|  |  | Diluant pt.produse de marcare | kg | 0,0560 |  |
|  |  | Microbile reflectorizante | kg | 0,3500 |  |
|  |  | Masina de trasat benzi marcaj | h-ut | 0,0106 |  |
|  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0155 |  |

| Șef Direcție Siguranța și Întreținerea Construcției Rutiere | Petru Triboi |
| --- | --- |

| Șef Serviciu Drumuri | Sergiu Godiac |
| --- | --- |