CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat IMSP Institutul de MedicinaUrgenta

2. Organizatorul procedurii de achizitie IMSP Institutul de MedicinaUrgenta

3. Obiectul achizitiilor Lucrari de schimbare partiala a ferestrelor si usilor  la IMSP Institutul de MedicinaUrgenta din str.T.Ciorba 1 ,mun.Chisinau

| № crt. | Simbolnormeєi Cod resurse | Denumire lucrarilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn( ferestre.) | m2 | 35,000 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 10,000 |
| 3 | CK57H | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezentacercevelelor ale geamurilor fixe | m2 | 35,000 |
| 4 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice | m | 25,000 |
| 5 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 | m2 | 10,000 |
| 6 | CK32Bapl | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, , inclusive accesoriile-rame cu plasa antimoschit | m2 | 11,000 |