CAIET DE SARCINI

PENTRU  LICITATIE DESCHISA

1. Denumirea beneficiarului de stat   Primaria com.Cruzesti

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria com.Cruzesti

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație a străzilor din comuna Cruzești

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Reparatia drumurilor locale din s Cruzesti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. str.Intemeetorul Crudu (de la Biserica pina la str.Stefan cel Mare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | DH02A |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder |  |  | 100m2 |  | 12,95 |  |  | 36,96 |  | 478,632 |
| 2 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 129,50 |  |  | 672,866 |  | 87 136,133 |
| 3 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.8 l/m2) |  |  | t |  | 1,036 |  |  | 9 882,455 |  | 10 238,223 |
| 4 |  | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 1 295,00 |  |  | 231,039 |  | 299 195,348 |
| 5 |  | RpAcF01A |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  | 325,972 |  | 3 259,715 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 400 308,051 |
|  |  |  |  | Total str.Intemeetorul Crudu (de la Biserica pina la str.Stefan cel Mare) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 308,051 14 266,463 |
|  |  |  |  | 1.2. str.Sfinta Treime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | DI106 |  | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie |  |  | 100m2 |  | 4,40 |  |  | 6,258 |  | 27,534 |
| 7 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 l/m2) |  |  | t |  | 0,352 |  |  | 9 882,455 |  | 3 478,624 |
| 8 |  | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 440,00 |  |  | 231,039 |  | 101 657,107 |
| 9 |  | RpAcF01A |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 325,972 |  | 1 303,886 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 106 467,151 |
|  |  |  |  | Total str.Sfinta Treime Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 467,151 2 668,058 |
|  |  |  |  | 1.3. str.Intemeetorul Crudu spre Tosica (137m.l.x3.5m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | DH02A |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder |  |  | 100m2 |  | 4,80 |  |  | 36,96 |  | 177,408 |
| 11 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 72,00 |  |  | 672,866 |  | 48 446,344 |
| 12 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8 l/m2) |  |  | t |  | 0,384 |  |  | 9 882,456 |  | 3 794,863 |
| 13 |  | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 480,00 |  |  | 231,039 |  | 110 898,662 |
| 14 |  | RpAcF01A |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  | 325,972 |  | 2 281,801 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 165 599,078 |
|  |  |  |  | Total str.Intemeetorul Crudu spre Tosica (137m.l.x3.5m) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 599,078 6 861,328 |
|  |  |  |  | 1.4. str.Valea Stoino |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | DH02A |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder |  |  | 100m2 |  | 8,30 |  |  | 36,96 |  | 306,768 |
| 16 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 124,50 |  |  | 672,866 |  | 83 771,803 |
| 17 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8l/m2) |  |  | t |  | 0,664 |  |  | 9 882,455 |  | 6 561,95 |
| 18 |  | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 830,00 |  |  | 231,039 |  | 191 762,27 |
| 19 |  | RpAcF01A |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  | 325,972 |  | 2 281,801 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 284 684,592 |
|  |  |  |  | Total str.Valea Stoino Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 684,592 11 322,253 |
|  |  |  |  | 1.5. str.Dacia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | DH02A |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder |  |  | 100m2 |  | 13,60 |  |  | 36,96 |  | 502,656 |
| 21 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 204,00 |  |  | 672,866 |  | 137 264,642 |
| 22 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.8l/m2) |  |  | t |  | 1,088 |  |  | 9 882,455 |  | 10 752,111 |
| 23 |  | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 1 360,00 |  |  | 231,039 |  | 314 212,875 |
| 24 |  | RpAcF01A |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02 |  |  | buc |  | 10,00 |  |  | 325,972 |  | 3 259,715 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 465 991,999 |
|  |  |  |  | Total str.Dacia Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465 991,999 18 396,005 |
|  |  |  |  | 1.6. de la str.Florilor 13 spre Cimitir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | DH02A |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder |  |  | 100m2 |  | 7,00 |  |  | 36,96 |  | 258,72 |
| 26 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 70,00 |  |  | 672,866 |  | 47 100,612 |
| 27 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(0.8 l/m2) |  |  | t |  | 0,56 |  |  | 9 882,455 |  | 5 534,175 |
| 28 |  | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 700,00 |  |  | 231,039 |  | 161 727,215 |
| 29 |  | RpAcF01A |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  | 325,972 |  | 2 607,772 |
| 30 |  | DI155A |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  | 25,557 |  | 255,567 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 217 484,061 |
|  |  |  |  | Total de la str.Florilor 13 spre Cimitir Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 484,061 8 016,835 |
|  |  |  |  | 1.7. str.Stefan cel Mare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.1. Decaparea linga sensul giratoriu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | DI155A |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm |  |  | m2 |  | 300,00 |  |  | 25,557 |  | 7 666,997 |
| 32 |  | TsC02A1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. |  |  | 100 m3 |  | 0,60 |  |  | 1 892,438 |  | 1 135,463 |
| 33 |  | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 0,60 |  |  | 1 024,043 |  | 614,426 |
| 34 |  | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 73,80 |  |  | 14,384 |  | 1 061,507 |
| 35 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta H=20cm |  |  | m3 |  | 60,00 |  |  | 539,671 |  | 32 380,278 |
| 36 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.8l/m2) |  |  | t |  | 0,24 |  |  | 9 882,454 |  | 2 371,789 |
| 37 |  | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 300,00 |  |  | 231,039 |  | 69 311,664 |
| 38 |  | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.4l/m2) |  |  | t |  | 0,12 |  |  | 9 882,458 |  | 1 185,895 |
| 39 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 300,00 |  |  | 182,674 |  | 54 802,054 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 170 530,073 |
|  |  |  |  | Total Decaparea linga sensul giratoriu Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 530,073 8 740,864 |
|  |  |  |  | 1.7.2. Amenajarea trotuarului cu o lungime de 80 m2 cu piatra de pavaj culoare rosie si grosime de 6 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a partii carosabile |  |  | m |  | 80,00 |  |  | 85,816 |  | 6 865,304 |
| 41 |  | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I(sapatura pentru pavaj) |  |  | 100 m3 |  | 0,208 |  |  | 1 024,043 |  | 213,001 |
| 42 |  | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 26,00 |  |  | 11,529 |  | 299,764 |
| 43 |  | TsC58A |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1 |  |  | 100 m3 |  | 0,144 |  |  | 2 478,181 |  | 356,858 |
| 44 |  | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(bordure mici B4 100x20x8 pe fundatia de beton B7,5) |  |  | m |  | 80,00 |  |  | 136,866 |  | 10 949,28 |
| 45 |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(bordura beton pentru trotuare B2 1000x250x200) |  |  | m |  | 100,00 |  |  | 308,592 |  | 30 859,23 |
| 46 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 15,00 |  |  | 537,671 |  | 8 065,07 |
| 47 |  | DE18A |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(pavaj vibropresat tip caramida, 60 mm, culoare rosie ) |  |  | m2 |  | 80,00 |  |  | 293,244 |  | 23 459,486 |
| 48 |  | CA03B |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) intre drum si Bordura noua Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 |  |  | m3 |  | 1,60 |  |  | 2 719,909 |  | 4 351,855 |
| 49 |  | TsH05A |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime (zona adiacenta bordurei noi instalate) |  |  | m2 |  | 80,00 |  |  | 9,347 |  | 747,736 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 86 167,584 |
|  |  |  |  | Total Amenajarea trotuarului cu o lungime de 80 m2 cu piatra de pavaj culoare rosie si grosime de 6 mm Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 167,584 15 644,738 |
|  |  |  |  | 1.7.3. Plombarea partii carosabile a str.Stefan Cel Mare si a altor strazi adiacente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | DI158A |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm |  |  | m2 |  | 250,00 |  |  | 308,993 |  | 77 248,289 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 77 248,289 |
|  |  |  |  | Total Plombarea partii carosabile a str.Stefan Cel Mare si a altor strazi adiacente Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 248,289 12 384,378 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 333 945,946 |
|  |  |  |  | Total str.Stefan cel Mare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 945,946 36 769,98 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 1 974 480,878 |
|  |  |  |  | Total Reparatia drumurilor locale din s Cruzesti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 974 480,878 98 300,922 |
|  |  |  |  | 2. Asigurarea informatiei temporare privind lucrarile de reparatie(2 semne informative (600*800) pe 4 tevi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 772,617 |  | 3 090,469 |
| 52 |  | DF20B |  | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru informare pe stilpi tip IDEB, ITB etc. |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 1 143,66 |  | 2 287,321 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 5 377,79 |
|  |  |  |  | Total Asigurarea informatiei temporare privind lucrarile de reparatie(2 semne informative (600*800) pe 4 tevi) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 377,79 594,79 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 1 979 858,65 |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  | 23 734,98 |
|  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 003 593,63 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 290 521,08 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 137 646,88 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 431 761,59 |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  | 486 352,32 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 918 113,91 |  |