|  | Numărul COP: |  |  |  |  |  |  |  |  | Data: „ ” Februarie 2023 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Denumirea COP: |  |  |  |  |  |  |  |  | Lot: 1 |  |  |  |
| Nr d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor |  | Unitatea de masura | cantitatea |  | Specificarea tehnică deplină solicitată Standarde de referinta |  |  |  |  | Valoarea estimata(se va indica pentru fiecare lot in parte) |  |
|  | 1 | 2 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  | Bunuri/Servicii: |  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Achizitionare de vehicul si echipamente de deszapezire,intretinere a spatiilor verzi pentru s. Hiliuti r.Riscani |  | buc | 1 |  |  |  |  |  |  | 814166.66(pret fara TVA) |  |
|  | 16700000-2 | Tractor |  | buc | 1 |  | Tractor: Nou, motor Diesel Putere motor: 80-85 CP Turația nominală: 1800-2000 rot/min Nr. de cilindri: min 4 Volum motor: 4,5-4,8 litri Motorul să fie fără aspirararea forțată a aerului (fără turbină) Transmisia: înainte min. l8, înapoi min. 4 Dimensiuni de gabarit: lungimea min. 3900 mm, lățimea min. 1900 mm, înălțimea min. 2800 mm Greutatea: min.3900 kg Tractorul să fie dotat cu cabină modernă, cu încălzire. Garanția: min. 12 luni. Tractorul să fie dotat în spate cu bară transversală de remorcare la ridicător |  |  |  |  | 460 000 MDL |  |
|  | 34000000-7 | Încărcător frontal cu cupă 0.8 m3 |  | buc | 1 |  | Mecanism de încărcare: Stare: Nou Condiţii specifice: Compatibil cu tractorul propus și montabil concomitent cu lama pentru zăpadă de la pct.3 Capacitatea de ridicare: min. 700 kg Înălțimea de ridicare: min. 3,0 m Greutatea proprie: min 500 kg Completări: dotat cu cupă obișnuită de 0.8 m3 Garanția: min. 12 luni. |  |  |  |  | 66 666,67 |  |
|  | 34000000-7 | Lamă pentru deszăpezire |  | buc | 1 |  | Mecanism de curățire: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibilă cu tractorul propus și funcțională concomitent cu încărcătorul frontal propus la pct. 2 Lățimea de lucru: min. 2100mm Dotată cu cilindri hidraulic de ridicare/coborîre și de întoarcere hidraulică în părți, cu părți de cauciuc la marginea de jos a lamei. Garanția : min. 12 luni |  |  |  |  | 25833.33 |  |
|  | 34000000-7 | Remorcă basculantă |  | buc | 1 |  | Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiţii specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal, rezervor de apă, protecție antibicicletă Sistem de frânare: pneumatic Numărul de axe: 2 Capacitatea masei încărcăturii transportate: min 8000 kg Volum: min 11,0 m3 Dimensiunile de gabarit : min 4600x2300x2100 mm Modul de descărcare: 3 părţi Greutate: min 2500 kg Garanția : min. 12 luni |  |  |  |  | 233 333,33 |  |
|  | 34000000-7 | Perie comunală |  | buc | 1 |  | Mecanism de curățire: Stare: Nou Perie pentru curățire montabilă în spate în 3 puncte la tractor propus Lățimea de lucru: min. 1,8 m Diametrul periei: min. 550 mm Greutatea: min. 400 kg Echipată cu arbore cardanic Garanția : min. 12 luni |  |  |  |  | 28333,33 |  |
|  |  | Valoarea estimata total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 814166.66(pret fara TVA) |  |