| Lucrari de inlocuire a timplariei la blocul claselor primare a LT "G. Calinescu" | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Timplarie |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 196.40 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (pervaz) | m2 | 52.40 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea glafuri, sorturi, etc. (pervaz exterior din tabla) | m | 97.06 |
| 4 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (gratii la ferestre) | kg | 204.00 |
| 5 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Sticla Low-E, Deschiderea in 2 pozitii a cercevelii, feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile ferestrelor se vor preciza la fata locului iar proiectul va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 196.40 |
| 6 | CK32B | Storuri (plasa moschit) pentru ferestre | m2 | 50.00 |
| 7 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 450mm | m | 97.06 |
| 8 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250mm | m | 97.06 |
| 9 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (montarea gratiilor metalice existente) | kg | 204.00 |
| 10 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (gratii) | m2 | 20.50 |
| 11 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 42.90 |
| 12 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil cu min. 5 camere, Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 42.90 |
| 13 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 20.00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Glafuri exterioare ferestre |  |  |
| 14 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de CIMENT (pentru exterior): glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 45.50 |
| 15 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 45.50 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri 'Vopsea p-u exterior'' | m2 | 45.50 |
|  |  | Capitolul 1.3. Glafuri interioare ferestre |  |  |
| 17 | CD65A | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m (la pervaz) | m3 | 2.85 |
| 18 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 99.60 |
| 19 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 99.60 |
| 20 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 227.00 |
| 21 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 99.60 |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 99.60 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 99.60 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 99.60 |
|  |  | Capitolul 1.4. Glafuri interioare usi |  |  |
| 25 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 12.00 |
| 26 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 31.40 |
| 27 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 31.40 |
| 28 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 209.00 |
| 29 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 31.40 |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor | m2 | 31.40 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 31.40 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila) | m2 | 31.40 |
| 33 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp | m | 12.00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Lucrari diverse |  |  |
| 34 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 7.50 |
| 35 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 7.50 |
| 36 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 7.50 |

- Rău Valentina                           ___________________

- Petruleac Valeriu                      ___________________

- Bugan Natalia                            ___________________