Denumirea procedurii de achiziție: „ Generator de oxigen conform necesităților ARM anul 2022”

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Cantitatea | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOT - 1 |  |  |  |  |
| 33100000-1. | Generator de oxigen | 10 buc |  |  | Concentrator de oxigen portabil. Concentrația de oxigen este măsurată continuu, debitul este reglabil în mai multe trepte. Oxigenul respirat este umidificat dintr-un dispozitiv special care se reumple cu apa plată. Aerul din cameră folosit pentru obținerea oxigenului, este curățat de praf cu 2 filtre speciale. Aparatul este dotat cu alarme pentru temperatură, întreruperea tensiunii de alimentare, modificarea fluxului și a concentrației de oxigen. Greutate <14 kg. Dimensiuni <36*30*53 cm. Debit de oxigen până la 5 litri / min. reglabil. Debitmetru mecanic, cu bilă. Filtru ușor acceptabil. Nivel zgomot: max 40 Db (A). Consum redus maximum 290 W. Tensiune alimentare 220-230 V 50 Hz/60 Hz, Monitorizarea timpului total de funcționare, în ore, necesar pentru mentenanța dispozitivului. Concentrația de oxigen de la 90%+5.5%-3%. |

# Prețul estimativ:220 000 lei fără TVA

# Prețul estimativ:264 000 lei cu  TVA