CAIET DE SARCINI

| Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare et 1,2,3 (inclusiv pentru persoane cu dizabilitati) la IP Gimnaziul ,,Anton Guzun" din s. Bulboaca, r-nul Anenii Noi | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Autoritatea contractantă:

Primăria s. Bulboaca r-nul Anenii Noi_

(denumirea, adresa)

Lista cu cantitățile de lucrări conform datelor din proiect

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie 9,5 mm - rezistent la umezeala |  |  | m2 |  | 48,4000 |  |  |
|  |  | 2 |  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 48,4000 |  |  |
|  |  | 3 |  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 48,4000 |  |  |
|  |  | 4 |  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 48,4000 |  |  |
|  |  | 5 |  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 48,4000 |  |  |
|  |  | 6 |  | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane |  |  | m |  | 87,4000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida |  |  | m2 |  | 6,1000 |  |  |
|  |  | 8 |  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 119,6000 |  |  |
|  |  | 9 |  | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 77,6000 |  |  |
|  |  | 10 |  | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  | 100m2 |  | 0,0600 |  |  |
|  |  | 11 |  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 197,2000 |  |  |
|  |  | 12 |  | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 197,2000 |  |  |
|  |  | 13 |  | CF17B K-4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 197,2000 |  |  |
|  |  | 14 |  | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m |  | 67,6000 |  |  |
|  |  | 15 |  | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 83,8000 |  |  |
|  |  | 16 |  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 113,4000 |  |  |
|  |  | 17 |  | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 |  |  | m2 |  | -113,4000 |  |  |
|  |  | 18 |  | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 113,4000 |  |  |
|  |  | 19 |  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 113,4000 |  |  |
|  |  | 20 |  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 113,4000 |  |  |
|  |  | 21 |  | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 113,4000 |  |  |
|  |  | 22 |  | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu (Se exclude : suruburi) |  |  | m |  | 36,8000 |  |  |
|  |  | 23 |  | SC12A | Bara de sprigin din otel inoxidabil pentru invalizi |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 |  | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 33,2000 |  |  |
|  |  | 25 |  | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 33,2000 |  |  |
|  |  | 26 |  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 33,2000 |  |  |
|  |  | 27 |  | CG01A1 K-6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm |  |  | m2 |  | 33,2000 |  |  |
|  |  | 28 |  | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 33,2000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29 |  | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Pentru amplasarea buiandrugilor) |  |  | m |  | 4,8000 |  |  |
|  |  | 30 |  | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Cornier metalic 50*50*4mm) |  |  | kg |  | 36,0000 |  |  |
|  |  | 31 |  | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 3,4000 |  |  |
|  |  | 32 |  | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  | 13,1600 |  |  |
|  |  | 33 |  | RpCO56A | Demontari: timplarie din aluminiu (usi) |  |  | m2 |  | 8,3600 |  |  |
|  |  | 34 |  | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri din beton) |  |  | m |  | 8,9000 |  |  |
|  |  | 35 |  | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 21,5200 |  |  |
|  |  | 36 |  | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii |  |  | m2 |  | 47,1000 |  |  |
|  |  | 37 |  | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice (l - 0.4) |  |  | m |  | 8,9000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.5. Retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38 |  | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  | m |  | 9,4000 |  |  |
|  |  | 39 |  | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 8,8000 |  |  |
|  |  | 40 |  | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  |  | 41 |  | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  |  | 42 |  | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  | buc |  | 17,0000 |  |  |
|  |  | 43 |  | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  |  | 44 |  | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  |  | 45 |  | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 20 mm |  |  | piesa |  | 1,0000 |  |  |
|  |  | 46 |  | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 42,0000 |  |  |
|  |  | 47 |  | IC53A | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 20mm |  |  | buc |  | 28,0000 |  |  |
|  |  | 48 |  | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20mm |  |  | buc |  | 28,0000 |  |  |
|  |  | 49 |  | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri 20mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | buc |  | 46,0000 |  |  |
|  |  | 50 |  | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 42,0000 |  |  |
|  |  | 51 |  | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 42,0000 |  |  |
|  |  | 52 |  | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 31,0000 |  |  |
|  |  | 53 |  | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 26,0000 |  |  |
|  |  | 54 |  | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  |  | 55 |  | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 28,0000 |  |  |
|  |  | 56 |  | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 50mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  |  | 57 |  | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 110mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |
|  |  | 58 |  | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 5,7000 |  |  |
|  |  | 59 |  | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  |  | 60 |  | SC14A | Sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  |  | 61 |  | SC15A | Porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 19,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.6. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 62 |  | RCsB30J | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  |  | 63 |  | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind d-110mm |  |  | m |  | 9,0000 |  |  |
|  |  | 64 |  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 110*110mm |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.7. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 65 |  | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 4,0000 |  |  |
|  |  | 66 |  | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  | m |  | 35,2000 |  |  |
|  |  | 67 |  | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator 10 elemente |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  |  | 68 |  | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 46,0000 |  |  |
|  |  | 69 |  | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri 20mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | buc |  | 66,0000 |  |  |
|  |  | 70 |  | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 20 mm |  |  | piesa |  | 3,0000 |  |  |
|  |  | 71 |  | IC53A | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 20mm |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  |  | 72 |  | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  |  | 73 |  | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  |  | 74 |  | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 46,0000 |  |  |
|  |  | 75 |  | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 46,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.8. Echipament electric interior |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 76 |  | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  |  | 77 |  | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  | m |  | 56,0000 |  |  |
|  |  | 78 |  | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 56,0000 |  |  |
|  |  | 79 |  | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 14,0000 |  |  |
|  |  | 80 |  | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos |  |  | buc |  | 14,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Echipament electric interior |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.9. Moloz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 81 |  | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare |  |  | t |  | 22,5000 |  |  |
|  |  | 82 |  | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi |  |  | t |  | 22,5000 |  |  |
|  |  | 83 |  | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km |  |  | t |  | 22,5000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Moloz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1. Electricitate |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 84 |  | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 1,3500 |  |  |
|  |  | 85 |  | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 1,5000 |  |  |
|  |  | 86 |  |  | Cordoane de cupru 3x2,5 mmp |  |  | m |  | 155,0000 |  |  |
|  |  | 87 |  |  | Cordoane de cupru 3x1,5 mmp |  |  | m |  | 140,0000 |  |  |
|  |  | 88 |  | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 2,8500 |  |  |
|  |  | 89 |  |  | Tub flexibil 20 mm |  |  | m |  | 150,0000 |  |  |
|  |  | 90 |  |  | Tub flexibil 16 mm |  |  | m |  | 135,0000 |  |  |
|  |  | 91 |  | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  |  | 92 |  | RpEE03B | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  |  | 93 |  | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere (4*36W) |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  |  | 94 |  | SE59A | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Se exclude : Uscatorul de miini) |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  |  | 95 |  | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale (Se exclude : motor pentru ventilator si ventilator) |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Electricitate |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 96 |  | pretul firmei | Uscator de minii Consum: 1500 W Tensiune: 230V Grad de protectie: IPX1 |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  |  | 97 |  | pretul firmei | Ventilator axial E-Extra EE150 Europlast. D 150. 200 m3/h. 20 W |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |

| Autoritatea Contractantă |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |