CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de inlocuire a tamplariei cladirii situate pe str. Anatol Corobceanu 1, mun.Chisinau

1 Lucrari de inlocuire a tamplariei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.) | m2 | 40,32 |
| 2 | TrB05A2-8 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m | t | 6,50 |
| 3 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 6,50 |
| 4 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla in doua foi de sticla la 24mm Low E, Metal 1.5mm, culoarea alba.) | m2 | 40,32 |
| 5 | RpCP33C | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla in doua foi de sticla la 24mm Low E, Metal 1.5mm, culoarea alba.) | m2 | 132,06 |
| 6 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Perete despartitor la balcoane din PVC) | m2 | 1,80 |
| 7 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 15cm (sub fereastra) | m | 107,74 |
| 8 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 10cm (deasupra la ferestre) | m | 107,74 |
| 9 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 15cm | m | 57,34 |
| 10 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 35cm | m | 50,40 |
| 11 | RpCI30A K=2 | Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu membrana hidroizolanta Ghidroizol | m | 213,34 |
| 12 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 213,34 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,00 |
| 14 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 32,00 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,00 |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,00 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,00 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,00 |
| 19 | CK32B | Plasa anti-insecte pe rame din plastic pentru ferestre din profiluri din PVC - 54 buc | m2 | 58,50 |