| Construcția cimitirului nou pe terenul cu nr. cadastral 5518118306 amplasat in extravilanul satului Horasti r-nul Ialoveni . Etapa 1. | Formular Nr.1B WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări.

Amenajarea teritoriului.

Îngrădirea teritoriului.

Intocmit in preţuri  curente 31.10.2023

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 4. Gard din metal tip 1 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  | m3 |  | 3,80 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 4,52 |  |
| 15 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 М-100 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 |  | m3 |  | 3,77 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om. |  | 13,01 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. |  | 1,51 |  |
|  |  | 266310210080040 |  | Beton М-100 |  | m3 |  | 3,90 |  |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut |  | 2,26 |  |
| 16 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 |  | 0,58 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,57 |  |
|  |  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 |  | 0,67 |  |
|  |  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,06 |  |
|  |  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut |  | 0,12 |  |
|  |  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,24 |  |
| 17 |  | CO07A1 |  | Imprejmuiri metalice din otelprofilat, model obisnuit cumontarea panoului gataconfectionat (Ingradire din profilmetalic, conform schitei deproiect 70m.2,5*1,95 inaltime,stalpi din teava patrata80*80* 5 mm) cu capace 80x80x3 mm |  | kg |  | 2 886,80 |  |
|  |  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om |  | 86,60 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 144,34 |  |
|  |  | 2710703518200 |  | Panou gata confectionat |  | kg |  | 3 031,14 |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 2,89 |  |
|  |  | 2430226103294 |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  | kg |  | 14,43 |  |
| 18 |  | CN21A |  | Vopsitorii la balustrade, grile siparapete metalice,executate cuvopsele pe baza de ulei in 2straturi (culoarea gardului se vaconsulta cu beneficiarul) |  | m2 |  | 300,00 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 336,00 |  |
|  |  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg |  | 36,00 |  |
|  |  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg |  | 30,00 |  |
|  |  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l |  | 4,50 |  |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 30,00 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 15,00 |  |
|  |  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg |  | 9,00 |  |
|  |  |  |  | 5. Poarta din metal tip 1 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CK14A |  | Porti metalice cu rame dinprofiluri din otel rotun gataconfectionate, inclusiv accesoriilenecesare, montate pe stilpi dinmetal (porti din profilmetalic confectionate conformschitei de proiect 6,0*2,0minaltime*1 buc; stilpi 80x80*5 mm 2,0 m inaltime*1 buc; |  | m2 |  | 12,00 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om |  | 2,28 |  |
|  |  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om |  | 11,52 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 2,16 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 4,56 |  |
|  |  | 2030112930150 |  | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) |  | m2 |  | 12,00 |  |
|  |  | 2874115817604 |  | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 |  | buc |  | 48,00 |  |
|  |  | 2874115842685 |  | Piulita hexag. M8 |  | buc |  | 48,00 |  |
|  |  | 2874125881227 |  | Saiba plata M 8 |  | buc |  | 48,00 |  |
|  |  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg |  | 1,20 |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 1,38 |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw |  | 2,76 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 15,00 |  |
|  |  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 |  | 0,05 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  |  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut |  | 0,24 |  |
| 20 |  | CN21A |  | Vopsitorii la balustrade, grile siparapete metalice,executate cuvopsele pe baza de ulei in 2straturi (culoarea gardului se va consulta cu beneficiarul) |  | m2 |  | 24,00 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 26,88 |  |
|  |  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg |  | 2,88 |  |
|  |  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg |  | 2,40 |  |
|  |  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l |  | 0,36 |  |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 2,40 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 1,20 |  |
|  |  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg |  | 0,72 |  |
|  |  |  |  | 6. Portita din metal |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CK13A |  | Poarta din metal, inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv. |  | m2 |  | 2,00 |  |
|  |  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om |  | 4,40 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,60 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,30 |  |
|  |  | 281210630600011 |  | Porti metalice gata confectionate din profiluri de otel |  | m2 |  | 2,00 |  |
|  |  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg |  | 0,27 |  |
|  |  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut |  | 0,08 |  |
| 22 |  | CN21A |  | Vopsitorii la balustrade, grile siparapete metalice,executate cuvopsele pe baza de ulei in 2straturi (culoarea gardului se vaconsulta cu beneficiarul) |  | m2 |  | 2,00 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 2,24 |  |
|  |  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  | kg |  | 0,24 |  |
|  |  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg |  | 0,20 |  |
|  |  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l |  | 0,03 |  |
|  |  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,20 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,10 |  |
|  |  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  | kg |  | 0,06 |  |
|  |  |  |  | 7. Portita |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CK13A |  | Portita metalica ,inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv |  | m2 |  | 2,40 |  |
|  |  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om |  | 5,28 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,92 |  |
|  |  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 0,36 |  |
|  |  | 281210630600011 |  | Porti metalice gata confectionate din profiluri de otel |  | m2 |  | 2,40 |  |
|  |  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg |  | 0,32 |  |
|  |  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut |  | 0,10 |  |
| 24 |  | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  | t |  | 0,07 |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 0,45 |  |
|  |  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  | kg |  | 0,55 |  |
|  |  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  | kg |  | 0,27 |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg |  | 0,14 |  |
|  |  |  |  | 8. Gard dn metal tip 2 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Рытье ям под столбы) |  | m3 |  | 82,30 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 97,94 |  |
| 26 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 |  | m3 |  | 82,30 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 283,94 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 32,92 |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 |  | 85,20 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 8,31 |  |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut |  | 49,38 |  |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut |  | 20,57 |  |
| 27 |  | CO06B |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cupanouri de gard din rama deotel patrat fixata pe stilpi din metal montati la 2,5 m cu inaltimea lacoama de 1,85 m (Panouri de garddin plasa zincata vopsit#Eurogard#, 2,5 m lung; 1,85 minaltime, grosimea sarmei 4,2mm; inclusiv stalpi din teavazincata vopsita 60*60mm-643 buc;elementele de fixare-3 buc lafiecare stalp; capace din plasticpentru stalpi; culoarea gardului seva consulta cu beneficiarul) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,03 |  | m |  | 802,00 |  |
|  |  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om |  | 737,84 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 144,36 |  |
|  |  | 27321036462501 |  | Panouri de gard din rama de otel patrat H=1,85 m si plasa de sirma 3,2 mm |  | m2 |  | 1 483,70 |  |
|  |  | 28111063020501. |  | Stilp din teava zincata 60*60 mm h=2,0 m |  | buc |  | 643,00 |  |
|  |  | Gardline , |  | Capace |  | buc |  | 643,00 |  |
|  |  | Gardline |  | Elemente de fixare |  | buc |  | 1 929,00 |  |
|  |  |  |  | 9. Gard din metal tip 3 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  | m3 |  | 2,90 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 3,45 |  |
| 29 |  | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 |  | m3 |  | 3,00 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 10,35 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,20 |  |
|  |  | 2663102100000 |  | Beton |  | m3 |  | 3,11 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,30 |  |
|  |  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut |  | 1,80 |  |
|  |  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut |  | 0,75 |  |
| 30 |  | CO06B |  | Imprejmuiri din plasa de sirma cupanouri de gard din rama deotel patrat fixata pe stilpi din metal montati la 2,5 m cu inaltimea lacoama de 1,65 m (Panouri de garddin plasa zincata vopsit#Eurogard#, 2,5 m lung; 1,85 minaltime, grosimea sarmei 4,2mm; inclusiv stalpi din teavazincata vopsita 60*60mm-8 buc;elementele de fixare-3 buc lafiecare stalp; capace din plasticpentru stalpi; culoarea gardului seva consulta cu beneficiarul) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,03 |  | m |  | 15,00 |  |
|  |  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om |  | 13,80 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 2,70 |  |
|  |  | 2732103646250 |  | Panouri de gard din rama de otel patrat H=1,65 m si plasa de sirma 3,2 mm |  | m2 |  | 24,65 |  |
|  |  | 28111063020501 |  | Stilp din teava zincata 60*60 mm h=2,0 m |  | buc |  | 8,00 |  |
|  |  | Gardline |  | Elemente de fixare |  | buc |  | 24,00 |  |

Clădirea pentru paznic.

Lucrari constructii

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrări de terasament |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,0800 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,1640 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,9000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8540 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 8,6000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,6660 |
| 4 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 8,6000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,4500 |
|  |  | 2. Fundatie |  |  |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,5000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,4850 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,7250 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1500 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut. | 0,3150 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,6300 |
| 6 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. C 12/15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 7,5000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 25,8750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,0000 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 7,8028 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,7612 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 4,5000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut. | 1,8750 |
| 7 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C 12/15 Centura beton armat Cba 1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 1,5000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6000 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,5606 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1522 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,9000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut. | 0,3750 |
| 8 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 3,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,1500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0150 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,9000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,9000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0900 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2400 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,3000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0105 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,3600 |
| 9 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 6 A240 | kg | 21,6000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,3824 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0648 |
|  | 27106021000006 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm d 6 A 240 | kg | 22,1400 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3,2400 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,2160 |
| 10 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 12 A500 | kg | 72,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2160 |
|  | 271060230000012,500 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm 12A500 | kg | 73,8000 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 10,8000 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,7200 |
| 11 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 14A500 | kg | 21,3000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0639 |
|  | 271060230000012,5 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm 14A500 | kg | 21,8325 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3,1950 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,2130 |
| 12 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 7,2000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,7360 |
|  | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 | 0,2232 |
|  | 2466477302420 | Sticla solubila | kg | 3,6000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0144 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut. | 0,0288 |
|  |  | 3. Peretii |  |  |
| 13 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara- | m3 | 14,4000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 44,4960 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om. | 9,0720 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 12,9600 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 1,0080 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 1,4400 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0072 |
| 14 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C 12/ 15 Cmn 1 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | 0,5000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,4250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2250 |
|  | 266310210000015 | Beton C 12/15 | m3 | 0,5279 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0772 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,1400 |
| 15 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 14 A500 | kg | 12,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,7800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |
|  | 271060230000016 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm d A 14 A 500 | kg | 12,3000 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,1200 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 3,3600 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,0120 |
| 16 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 6 A240 | kg | 8,4000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,7980 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0336 |
|  | 27106021000006 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm d 6 A 240 | kg | 8,6100 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0840 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,3520 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,0084 |
| 17 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 18,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,7000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 18,9000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0900 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 5,4000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 5,4000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,5400 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,9000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,4400 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1,8000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0630 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0090 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,1600 |
|  |  | 4. Pereti despartitori |  |  |
| 18 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,1000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 14,1240 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om. | 2,8930 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 504,0000 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,2300 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 9,0000 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,2300 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0016 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,4110 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0110 |
| 19 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg- Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100 | kg | 28,0000 |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 5,8800 |
|  | 281123639001 | Confectii metalice-анкера | kg | 29,4112 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,5656 |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,2828 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut. | 2,2400 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,2800 |
| 20 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,3900 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,3455 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1560 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,4057 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0396 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,2340 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut. | 0,0975 |
| 21 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 0,7200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2736 |
|  | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 | 0,0223 |
|  | 2466477302420 | Sticla solubila | kg | 0,3600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0014 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut. | 0,0029 |
|  |  | 5. Plansee cota 2.900 |  |  |
| 22 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m B 15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300 | m3 | 0,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0000 |
|  | 2663102102500015 | Beton clasa.B 15 | m3 | 0,0000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,0000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,0000 |
| 23 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 16,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3600 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 18,4800 |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 1,3440 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0840 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 5,0400 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 5,0400 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,5040 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,8400 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,4200 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,5200 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0168 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0252 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,0160 |
| 24 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam.6 A 240 | kg | 24,4000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,3180 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0976 |
|  | 27106021000006 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm d 6 A 240 | kg | 25,0100 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,2440 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 6,8320 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,0244 |
| 25 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante diam. 8 A 500 C | kg | 128,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om. | 12,1600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,5120 |
|  | 27106021000008 | Otel beton diam. de 8 A 500 C | kg | 131,2000 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,2800 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 35,8400 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,1280 |
| 26 | CC02N1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d 12 A 500 C | kg | 72,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,8880 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2160 |
|  | 271060230000012 | Otel beton OB 37 diam. 12 A500C | kg | 73,8000 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,7200 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 20,1600 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,0720 |
|  |  | 6. Acoperisul |  |  |
| 27 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Praimer | m2 | 21,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,8400 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 6,3000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0210 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0063 |
| 28 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Rubemast Material marunt=1,0500 | m2 | 21,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 9,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,8300 |
|  | 26821326004701 | Membrane bituminoase Rubemast | m2 | 50,7150 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 13,2300 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut. | 4,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 1,2600 |
| 29 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Polisteronbeton Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | 3,6700 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 14,1295 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3855 |
|  | 26631021000001 | Polisterenbeton | m3 | 3,7994 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3707 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,9175 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 1,4680 |
| 30 | CG01A | Strat de nivelare -sapa de ciment M 150 armata cu plasa К=0,6700 | m2 | 21,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 8,4420 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4070 |
|  | 266410210150 | Mortar ciment 150-T | m3 | 0,4643 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,4221 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 1,6884 |
| 31 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Coeficient la manoperei=4,0000 Coeficient la pentru materiale=4,0000 Coeficient la utilajului=4,0000 | m2 | 21,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 8,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 180,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,5880 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,2520 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,1260 |
| 32 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR-1.3 mm, pas 150x150 mm, b=50 mm | kg | 16,1700 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,4043 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0809 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 16,3317 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0809 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,1617 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 4,8510 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,0097 |
| 33 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Praimer | m2 | 21,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,8400 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 6,3000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0210 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0063 |
| 34 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Hidroizolare -strat interior Tehnoelast Material marunt=1,0500 | m2 | 21,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 9,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,8300 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 50,7150 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 13,2300 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut. | 4,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 1,2600 |
| 35 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Hidroizolare -strat isuperior Tehnoelast Material marunt=1,0500 | m2 | 21,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 9,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,8300 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase | m2 | 50,7150 |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 13,2300 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut. | 4,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 1,2600 |
| 36 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Paravan de protectie-tabla din otel zincata pentru invelitori b=0.7 mm latimea 900 mm Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500 | m2 | 8,6400 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 6,4800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4320 |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 50,3496 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,2722 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 2,2680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0864 |
| 37 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 80,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 16,0000 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 80,0000 |
| 38 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.Lacramar tabla din otel zincat pentru invelitori Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500 | m2 | 2,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 11,6550 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0630 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,5250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0200 |
| 39 |  | Element de fixare (cirga) | buc | 20,0000 |
|  | Pret piata | Element de fixare (cirja) | buc | 20,0000 |
| 40 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc.,Vata minerala b=50 mm | m2 | 20,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,4000 |
|  | 25213082590210 | Placi termoizolante Vata minerala b=50 mm | m2 | 20,8000 |
|  | 1421102200575 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,2000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0600 |
| 41 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300 | m | 4,6000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,3800 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 4,9749 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 6,6332 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,9476 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,4738 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,9476 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,9476 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 47,3800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0920 |
| 42 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200 | m | 3,4000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,1900 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 3,6414 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 1,7340 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,8670 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 1,7340 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,8670 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,8670 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,8670 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0510 |
| 43 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % gr 60 mm | m2 | 2,2000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1980 |
|  | 268216261137060 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.60 mm | m2 | 2,2220 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,6908 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 3,3660 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0011 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 2,2000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0066 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut. | 0,0220 |
| 44 | CE40A | Montarea elementelor din lemn cu tratament antiseptic | m3 | 0,2700 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,4675 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6075 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 2,0250 |
|  | 20101029041691 | Elemente din lemn | m3 | 0,2700 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 0,9180 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 0,8127 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 0,6966 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 0,8100 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 0,3915 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut. | 0,0891 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut. | 0,0621 |
|  |  | 7. Usi |  |  |
| 45 | CK03B | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat,pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m U1 cu supralumina | m2 | 2,7000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4850 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,1600 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1350 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6750 |
|  | 2030112921 | Usi exterioare din lemn cu supralumina U1 | m2 | 2,7000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2565 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,6750 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0540 |
| 46 | CK03B | Usi din lemn interioare intr-un canat,pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m- U 2 | m2 | 1,6800 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9240 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,3440 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0840 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4200 |
|  | 2030112922 | Usi interioare din lemn U2 | m2 | 1,6800 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1596 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0336 |
| 47 | CK07B | Pervazuri montate la usi. | m | 11,4000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om. | 0,9120 |
|  | 2010212946000 | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre | m | 11,9700 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1710 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,7100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,1140 |
|  |  | 8. Ferestre |  |  |
| 48 | CK23B1 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv Ferstre din metaloplast (PVC) cu 5 camere .Coificientul de rezistenta la transfer de caldura R=0.63 m2C*/Vt.condutibilitate k=1.6 Vt/m2k. | m2 | 2,7000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,8630 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2160 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 2,7000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 10,8000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,2690 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,4455 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,0800 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,1600 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0675 |
| 49 | CK26B | Glafuri montate la ferestre interioare | m | 1,5000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 |
|  | 27431235490266 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre (отливы) | m | 1,5000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0150 |
| 50 | CK26B | Glafuri montate la ferestre exterioare | m | 1,5000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 |
|  | 27431235490266 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre (отливы) | m | 1,5000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0150 |
|  |  | 9. Pardosele |  |  |
| 51 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gr.50 mm | m3 | 0,8200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8118 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,9430 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0820 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut. | 0,1722 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,3444 |
| 52 | CG22A1 к=0,8 | Pardoseli din beton simplu clasa М-150 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp gr.80 mm Coeficient la manoperei=0,8000 Coeficient la pentru materiale=0,8000 Coeficient la utilajului=0,8000 | m2 | 16,4300 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12,4868 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3144 |
|  | 266310210000121 | Beton clasa..B 7.5 | m3 | 1,3473 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 1,3144 |
| 53 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 16,4300 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 9,8580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6430 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 213,5900 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,6901 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1643 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,4929 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut. | 0,1972 |
| 54 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 16,4300 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 36,9675 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,1075 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 16,9229 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 66,5415 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 4,9290 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 328,6000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 14,7870 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,7393 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,1972 |
| 55 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 25,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 18,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,5000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 50,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0375 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 25,5000 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 2,5000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,2500 |
| 56 |  | Profil de colt PVC | m | 25,0000 |
|  | Pret piata. | Profil de colt PVC | m | 25,0000 |
| 57 | IzF11B | Strat termoizolant la pardosele cu keramzit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% | m3 | 0,4000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,6440 |
|  | 28731220054001 | Keramzit | m3 | 0,4160 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,1120 |
| 58 | IzF10B | Placi polisteren extrudat gr.10-20mm | m2 | 2,6000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3120 |
|  | 25213026029021 | Placi polistiren extrudat gr.20 mm | m2 | 2,6260 |
|  |  | 10. Finisare interioara |  |  |
|  |  | 10.1. Tavan |  |  |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare - betonogrund | m2 | 16,4300 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4929 |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund betonocontact | kg | 4,9290 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,8215 |
| 60 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 16,4300 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 20,0446 |
|  | 26531021008131 | Amestec uscat | kg | 117,3102 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0657 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 1,2980 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,2629 |
| 61 | CF51B K=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=5,0000 Коэффициент к материалам=5,0000 Коэффициент к машинам=5,0000 | m2 | 16,4300 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 19,7160 |
|  | 26531021008131 | Amestec uscat | kg | 117,4745 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0822 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 1,3144 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,2465 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -- Supraton Lux | m2 | 16,4300 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4929 |
|  | 2416586105 | Amorsa-grund--Supraten Lux | kg | 2,4645 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,8215 |
| 63 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 16,4300 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 7,3935 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6430 |
|  | 2653102100833 | Compozitie adeziva (chit) | kg | 17,3320 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0164 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0164 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor -- Supraton Lux | m2 | 16,4300 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4929 |
|  | 2416586105 | Amorsa-grund--Supraten Lux | kg | 2,4645 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,8215 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,4300 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 9,0365 |
|  | 24301161038006 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 6,5720 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,9858 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 8,2150 |
|  |  | 10.2. Pereti |  |  |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 78,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,3400 |
|  | 2416586105 | Amorsa-grund--Supraten Lux | kg | 11,7000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,9000 |
| 67 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului | m2 | 78,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 95,1600 |
|  | 26531021008131 | Amestec uscat | kg | 556,9200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3120 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 6,1620 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 1,2480 |
| 68 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 78,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 15,6000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 85,8000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 11,7000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0234 |
| 69 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 78,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 35,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,8000 |
|  | 2653102100833 | Compozitie adeziva (chit) | kg | 82,2822 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0780 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0780 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 689,2500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 20,6775 |
|  | 2416586105 | Amorsa-grund--Supraten Lux | kg | 103,3875 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 34,4625 |
| 71 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grund | m2 | 78,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 53,0400 |
|  | 2430116104842 | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" | kg | 86,5800 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 39,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,9000 |
|  |  | 10.3. Finisare exterioara |  |  |
|  |  | 10.3.1. Pereti |  |  |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor Betonocontact | m2 | 68,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,0400 |
|  | 2416586105303 2 | Amorsa-grund "Betonocontact" | kg | 10,2000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,4000 |
| 73 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.100 mm (126kg/m3) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 5,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 9,4600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,0900 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 20,2000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 25,2500 |
|  | 26821626702 | Placi vata minerala termoiz. cladiri- gr.100 mm | m2 | 5,4035 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 5,5550 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 40,4000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,1250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0170 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut. | 0,1500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,1050 |
| 74 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat gr.100 mm (25 kg/m3) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 65,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 92,3000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 19,3700 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 262,6000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 262,6000 |
|  | 25213290282 | Placi termoizolante, placi polistiren celular- --polistirol expandat gr..100 mm | m2 | 70,2455 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 72,2150 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 393,9000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 1,6250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,2210 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut. | 1,4950 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 1,1700 |
| 75 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 68,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 13,6000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 74,8000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 10,2000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0204 |
| 76 | CF57A k=3 la materia | Compozitie adeziva gr.3-4 mm 2 straturi Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | m2 | 136,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 122,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,2000 |
|  | 2653102100833 | Compozitie adeziva (chit) | kg | 286,9328 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,2720 |
| 77 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 68,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 8,1600 |
|  | 2430226101010 | Grund "Gleta" | kg | 28,2200 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,4000 |
| 78 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 68,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 82,9600 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 156,4000 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut. | 0,4080 |
| 79 | CK18C | Montarea cornier din aluminiu pentru toclu | m | 20,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5,2000 |
|  | 274312354902561 | Coltar din aluminiu pu toclu | m | 21,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0200 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 120,0000 |
| 80 |  | Diblu diam.5-6 mm | buc | 408,0000 |
|  | Pret piata ... | Diblu | buc | 408,0000 |
| 81 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)-леса | m2 | 68,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 51,0000 |
|  | 20101029043401 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0204 |
|  | 20101029034951 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0068 |
|  | 20101029190001 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0204 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,0082 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2040 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut. | 306,0000 |
|  |  | 10.4. Finisare glafuri exterioare usi , ferestre |  |  |
| 82 | CK18C | Montarea cornier perforat din aluminiu | m | 28,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7,2800 |
|  | 274312354902562 | Cornier perforat din aluminiu | m | 29,4000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0280 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 168,0000 |
| 83 | CK18C | Montarea lacramar din aluminiu - | m | 1,6000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4160 |
|  | 274312354902563 | Lacramar din aluminiu | m | 1,6800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0400 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0016 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 9,6000 |
| 84 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate pe glet existent Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | m2 | 4,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,6000 |
|  | 24301161040701 | Vopsea latex mata | kg | 5,6000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0240 |
| 85 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului acrilic intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 4,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,4800 |
|  | 24302261010101 | Grund acrilic universal | kg | 0,6000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,2000 |
| 86 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.30 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 4,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 7,5680 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,6720 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 16,1600 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 20,2000 |
|  | 268216267023. | Placi vata minerala termoiz. cladiri- gr.30 mm | m2 | 4,3228 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 4,4440 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 32,3200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,1000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0136 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut. | 0,1200 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0840 |
| 87 | CF57A k=3 la materia | Compozitie adeziva gr.3-4 mm 2 straturi Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | m2 | 8,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 7,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6000 |
|  | 2653102100833 | Compozitie adeziva (chit) | kg | 16,8784 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0160 |
| 88 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti | m2 | 4,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie)М-100 | m3 | 0,0840 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0080 |
|  |  | 10.5. Finisare glafuri interioare ferestre si usi |  |  |
| 89 | CK18C | Montarea cornier perforat din aluminiu | m | 24,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,2400 |
|  | 274312354902562 | Cornier perforat din aluminiu | m | 25,2000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,6000 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0240 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 144,0000 |
| 90 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea latex mata , aplicate in 2 straturi la fatade executate pe glet existent (0.22 kg/m2) Coeficient la pentru materiale=2,0000 Coeficient la manoperei=2,0000 Coeficient la utilajului=2,0000 | m2 | 5,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,5000 |
|  | 24301161040701 | Vopsea latex mata | kg | 2,2000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,5000 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0300 |
| 91 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului acrilic intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (0.15 kg/m2) | m2 | 5,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,6000 |
|  | 24302261010101 | Grund acrilic universal | kg | 0,7500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,2500 |
| 92 | CF57A | Aplicarea manuala a gletului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (2.5 kg/m2) | m2 | 5,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 2,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |
|  | 26531021008313 | Glet pe baza de ipsos | kg | 12,5000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0050 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0050 |
| 93 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti | m2 | 5,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0000 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie)М-100 | m3 | 0,1050 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0100 |
|  |  | 10.6. Finisare toclu |  |  |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor Betonocontact | m2 | 7,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2100 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund Betonocontact | kg | 1,0500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,3500 |
| 95 | CF57A | Compozitie adeziva 3-4 mm | m2 | 7,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 3,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7000 |
|  | 2653102100833 | Compozitie adeziva (chit) | kg | 7,3843 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0070 |
| 96 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 50 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 7,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 9,9400 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,0860 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 28,2800 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 28,2800 |
|  | 252132902821 | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat gr.50 mm | m2 | 7,5649 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 7,7770 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 42,4200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,1750 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0238 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut. | 0,1610 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,1260 |
| 97 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 7,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2800 |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 2,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0021 |
| 98 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 7,0000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 15,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4000 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 7,3500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 140,0000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 2,3100 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 28,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,1400 |
|  |  | 11. Pereu |  |  |
| 99 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta gr.40 mm | 100m2 | 0,2200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,4982 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1220 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1100 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 0,4708 |
| 100 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 22,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 17,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2000 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 2,2550 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 2,2000 |
| 101 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton | m | 28,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,2000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om. | 12,3200 |
|  | 26631021000021 | Beton clasa M-200 | m3 | 1,2600 |
|  | 26661228200285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150--БР100.30.15 | m | 28,1400 |
|  |  | 12. Copertina K-1 |  |  |
| 102 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare-м/к козырька | t | 0,0200 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 20,4000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,0090 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,1300 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 0,1300 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0,1300 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0013 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0020 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0,0400 |
| 103 | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)-м/к | m2 | 2,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 3,7400 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,9000 |
|  | 2430226101258 | Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80 | kg | 0,3000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |
| 104 | CE07A | Invelitori din tabla vopsita pentru invelitorile acoperisurilor Material marunt=1,0500 | m2 | 1,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om. | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,2500 |
|  | 2710403643020011 | Placi din tabla vopsita de metal | m2 | 1,2075 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,4500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,0500 |
| 105 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500 | m2 | 3,0000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7500 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 3,6225 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 28,3500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,1500 |
| 106 |  | Anker d=12 mm | buc | 8,0000 |
|  | Hilti | Anker d=12 mm | buc | 8,0000 |
|  |  | 13. Scara exterioara |  |  |
| 107 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,2000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,4280 |
| 108 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,0800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0792 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,0920 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0080 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut. | 0,0168 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,0336 |
| 109 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B 7.5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 0,2500 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 0,8875 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,1000 |
|  | 26631021000201 | Beton clasa.B 7.5 | m3 | 0,2601 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,1500 |
| 110 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 4,2000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0200 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 1,2000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 1,2000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,1200 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,2000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,3200 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,4000 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0140 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,4800 |
| 111 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 4,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 4,0400 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0200 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0400 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,2000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,0024 |
| 112 | CI04H9 | Placaj din placute de gresie ceramica, fixate cu pasta adeziva (executate cu rosturi alternative), pentru executarea placajelor la exterior (fatade) | m2 | 4,7500 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 14,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4250 |
|  | 2670112202150 | Placi de gresie ceramica | m2 | 4,9637 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,7500 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 4,7500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0380 |
|  | 2462106110600 | Pasta adeziva | kg | 0,9500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 142,5000 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 15,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,1188 |