Lotul 1 (Specificații tehnice Varianta 1)

| Specificația tehnică |  |
| --- | --- |
| 1. Computer | Brand Name recunoscut internațional |
| 1.1 Platforma | SFF/Minitower/Tower |
| 1.2 CPU | Frecventa de baza min. 3,1 GHz, TurboBoost Technology support sau tehnologie analogică, Intel vPro support sau tehnologie analogică , min 6MB cache, 14 nm, Generația lansarea după 01.01.2019 |
| 1.3. | MB - Sokets compatibil cu CPU, RAM 2666Mhz, 4x sloturi DIMM, PCI Express x16, PCI Express x1 sau x4, 2x M.2 slots, 3xSATA 6.0Gb/s; RAID 0/1 suport |
| 1.4.RAM | Min 8GB, frecvența 2666 Mhz |
| 1.5. SSD | min. 256GB M2 NVMe |
| 1.6 HDD | SATA - Min. 1TB 7200 rpm SATA III; |
| 1.7. Video card | Integrată sau discreta |
| 1.8. Network | Integrată, Supports 10/100/1000Mbps; |
| 1.9. Sound card | Integrată; |
| 1.10. Ports | min.2 porturi video digitale fara adapter (DP și HDMI), USB porturi front (min. USB 3.1 Type-A cu opțiunea de încărcare, USB Type-C), USB porturi rear (min. 2xUSB 3.1 și 2x USB 2.0), 1x RJ45; Audio |
| 1.11. Security | Parolă de pornire (prin BIOS), Parolă de configurare (prin BIOS) |
| 1.12. OS/Software | Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM, preinstalat, |
| 2. MONITOR |  |
| 2.1. Mărime | Min. 23,8 inch; |
| 2.2. Tip ecran | LED, IPS; |
| 2.3 Formatul ecranului | Wide (formatul imaginii: 16:9) |
| 2.4. Rezoluție: | Min. 1920 x 1080 pixeli; |
| 2.5. Reproducere culori | Min. 16 milioane; |
| 2.7. Raportul de contrast | Min. 1000:1 (static); |
| 2.7. Luminozitate tipică | Min 250 cd/m; |
| 2.8. Unghi maxim de vizibilitate rizontală/verticală | 178°/178°; |
| 2.9. Rata de reîmprospătare | Min. 60 Hz |
| 2.11. Conectivitate | prin port video digital (DP și HDMI); |
|  | * conexiunea cu blocul de sistemă prin cablu direct fără utilizarea adaptoarelor secundare |
| 2.12 Conectori | Livrat cu cablu de conexiune compatibil cu portul video al blocului de sistemă și cablu de alimentare; |
| 2.13 Ergonomie | Reglare pe înălțime (min. 0 – 100 mm) sau pe orizontală min.de la -5° pînă la 20°; |
| 3. ACCESORII: |  |
| 3.1 Keyboard | USB, Eng/Rus; |
| 3.2. Mouse | USB, Laser, scrolling; |
| 3.3. Speakers | Externe, putere totală RMS min.4W; |
| 3.4. Power Supply | Blocul de alimentare conform recomandărilor producătorilor |
| 4. Garanție | Min. 36 luni pentru stație de lucru (bloc sistemă/monitor) NBD on-site; min. 12 luni pentru Speakers |
| Computer | Brand Name recunoscut internațional: Blocul de sistem, monitor, tastatura și mouse de la același producător. Spekers – de producător recunoscut internațional și poate să difere de producătorul blocului de sistem. |

Lotul 2 (Specificații tehnice Varianta 2 (all-in-one)

| Specificația tehnică |  |
| --- | --- |
| 1. Computer | Brand Name recunoscut internațional: Monobloc, tastatura, mouse de la același producător. |
| 1.1 Platforma | Monobloc (All in One); |
| Tip ecran | LED, IPS; |
| Formatul ecranului | Wide (formatul imaginii: 16:9); |
| Mărime | Min. 23,8 inch; |
| Rezoluție | Min. 1920 x 1080 pixeli; |
| Reproducere culori | Min. 16 milioane; |
| Raportul de contrast | Min. 1000:1 (static); |
| Luminozitate tipică | 250 ~ 300 cd/m; |
| Unghi maxim de vizibilitate orizontală/verticală | 178°/178° |
| CPU | Min 4-cores Procesor, Frecvența de bază min. 2,1 GHz, min 9MB cache; min. Generația lansată după 01.01.2019, |
| RAM | Min. 8 GB, frecvența 2666 MHz, compatibilă cu placa de bază; |
| HDD/SSD | 1. Min. SSD 256 Gb |
|  | 2. HDD 1 TB SATA III 7200 rpm; |
| Video card | Integrated; |
| Network | Integrated, Supports 10/100/1000Mbps; |
| Sound card | Integrated; |
| Card rider | SD Card Reader; |
| Ports | min. 2xUSB 2.0 şi 2xUSB 3.1 sau 3.0, port Video Digital, Universal Audio Jack, Lan RJ-45; |
| Keyboard | USB, Eng/Rus; |
| Mouse | USB, optical, scrolling; |
| Speakers | Internal; |
| Ergonomie | Reglare pe înălțime (min. 0 – 100 mm) sau pe orizontală min.de la -5° pînă la 20°; |
| Security: | 1. Parolă de pornire (prin BIOS); |
|  | 2. Parolă de configurare (prin BIOS). |
| OS/Software | Microsoft Windows 10 Professional 64-bit OEM, preinstalat |
| Garanţie | Min. 36 luni NBS on-site |

Lotul 3 (Specificații tehnice Varianta 3, CTCEJ)

| Denumire produs |  |
| --- | --- |
| Stația de lucru cu 2 monitoare (set complet) |  |
| Carcasa | Tower |
| Procesor: | 2x procesoare cu minimum 12x nuclee, 2.2GHz, 16MB cache |
| Memoria operativă (RAM): | minim 6x DIMM sloturi pentru procesor; minim 64GB (4x 16GB) DDR4 ECC |
| Stocare (unitate internă): | 2x minim 512GB; 2x min. 4TB SATA 7.2r 3.5" Enterprise Class în RAID 1; suport pînă la 4x SATA HDD 3,5"; Card Reader |
| Stocare (unitate externă): | inscriptor intern Blu-Ray RW |
| Placă grafică dedicată/discretă: | Enterprise Class (nVidia Quadro/AMD Radeon Pro WX), minim 8GB GDDR5, 256-bit, Memory Bandwidth min.400 GB/s, posibilitatea combinării a două placi într-una; suport pînă la 3x monitoare cu rezoluție FHD |
| Slot de expansiune: | minim 2x PCIE x16; 4x PCIE x4 |
| Porturi/Conexiuni: | Panel frontal (minim 2x USB 3.1, USB Type-C, Audio); Panel spate (4x USB 3.1, Audio, 2x RJ45) |
| Port de rețea: | 2x porturi GB Ethernet |
| Securitate: | BIOS password; Power-on password |
| Soft de operare: | Windows 10 Pro OEM; |
| Soft de procesare text, date etc. | Microsoft Office 2016/2019 Home&Business OEM |
| Tastatura: | USB Std Keyboard (Eng/Rus) |
| Mous: | USB Laser Mouse |
| Bloc de alimentare carcasă: | minim 1000W |
| Dispozitiv de alimentare neîntreruptă (UPS) | mininim 1500W; On-Line Double-Conversion (Line/Battery transfer 0 ms); minim 4x Output Sockets (C13 or Schuko Type); EMI/RFI Filtering; Half Load Runtime minim 15 min.; Display LCD; USB port + Power Management SW |
| Monitor: | 2x Monitoare (minim 23.8", IPS Flicker Free, 1920x1200, Brightness min. 300 nits; Contrast Dynamic/Static min. 5000000:1/1000:1; Color Gamut min. 99% sRGB; HDMI and DP, minim 2x USB 3.0 Type-A ports; 1x braț pentru două monitoare compatibil cu monitoarele ofertate: 23.8"-27" |
| Garanție: | minim 3 ani (3 ani NBD On-site official Manufacturer warranty included Defective Media Retention service for workstation and 3 ani warranty for UPS Batteries) |
| Nota: | Stația de lucru, monitoarele, tastatura și mausul trebuie să fie de la același producător |

Lotul 4 (Specificații tehnice HDD Extern)

| Denumire produs |  |
| --- | --- |
| Memoria externă portabilă |  |
| Tip dispozitiv | HDD |
| Capacitate hard-disk | 2 Tb |
| Dimensiune hard-disk | 2.5" |
| Conectivitate şi alimentarea | USB |
| Versiune/interfața USB | min. 3.0 |
| Rata maxima de transfer | min.5500 Mbit/s |
| Buffer | min. 64 MB |
| Carcasa din material | Rezistent la praf, apă, șocuri şi presiune |
| Altele | cabluri pentru conectarea dispozitivului la PC şi alte dispozitive |
| Garanția consumator, luni | minim 36 |

Lotul 5 (Specificații tehnice UPS)

| Denumire produs |  |
| --- | --- |
| UPS |  |
| Gama de tensiune de intrare | 160 - 280 V (stabilizator automat) |
| Gama tensiunii de ieșire | 220 ± 10 % |
| Protecție împotriva scurt-circuit, interferențe electromagnetice și radio | Da |
| Sarcina maximă, VA / W | 400W |
| Prize de ieșire | min. prize Schuko (2 prize UPS redundante, 3 prize la supratensiuni) |
| Conectare la PC prin mufă USB | Cu ajutorul mufei USB de interfață va fi posibil verificarea stării sursei de alimentare neîntreruptibilă prin software (software de la producătorul UPS – inclus) în sistemul de operare Windows. În cazul dispariției tensiunii sursa poate finisa corect lucrul sistemului, apoi se poate deconecta, cu ajutorul software-ului. Software-ul permite setarea timpului deconectării PC. |
| Porturi suplimentare | Min. 2x porturi data line protection (RJ45) |
| lungimea cablului de alimentare | min. 1,5 m. |
| Timp de comutare tipic | ≤ 10 ms |
| Durata de lucru a bateriei, | Jumătate de încărcare Runtime min. 8 minut |
| Garanție | Min. 2 ani NBD On-site official Manufacturer warranty |
| Anul producerii | 2020 |

Lotul 6 (Specificații tehnice imprimantă)

| Denumire produs |  |
| --- | --- |
| Imprimantă |  |
| Tehnologie de printare | laser monocrom |
| Rezoluția de imprimare | min.600 x 600 dpi |
| Memoria imprimantei | min. 32 MB |
| Resurs de imprimare | min. 5 000 |
| Viteza maximala a imprimarii monocrom | min.18 ppm |
| Format | min. A4 |
| Densitatea maximă mediului de printare | min. 160 g/m² |
| Interfețe | min.USB 2.0 |
| Garanție | min. 24 luni |
| Anul producerii | min. 2019 |

Lotul 7 (Cablu prelungitor de alimentare cu energie electrică şi protecţie la supratensiune)

| Denumirea componentei: | Parametrii minimi solicitaţi |
| --- | --- |
| Lungimea cablului | min. 3 m. |
| Împământare | da. |
| Numărul de prize | min. 5 buc. |
| Tensiunea de alimentare | 220 V. |
| Intensitatea curentului | 16 A. |
| Întrerupător cu iluminare | Da. |
| Siguranţe | Da. |
| Tip priză | euro CEE 7/4. |