| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1697097663089 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Microbuz |  |  |  |  | Următoarele specificații sunt menite să determine nivelul de calitate și performanță al microbuzului. Ofertanții care propun microbuzul trebuie să prezinte în ofertele lor o comparație detaliată cu această caracteristică (specificație) sau să furnizeze următoarele caracteristici echivalente, după cum este menționat mai jos. Dispoziții generale - vehiculul trebuie să fie un microbuz proiectat să transporte cel puțin 16 pasageri ai Sălii delegațiilor oficiale și ai sălii EXPRESS. Microbuzul va fi utilizat în procesul tehnologic de deservire al aeronavelor. Intervalul temperaturilor de operare de la – 30 până la +45ºС. Fabricație - microbuzul trebuie să fie nou, de ultimul model. Marca - un producător bine cunoscut. Standarde - microbuzul trebuie să corespundă cerințelor și standardelor naționale ale Republicii Moldova în acest domeniu, iar construcția acestuia trebuie să fie în conformitate cu cerințele documentelor normative în vigoare pentru microbuze. Construcția microbuzului trebuie să corespundă cerințelor standardelor de proiectare, construcție și producție (98/37/ЕЕС, 72/245/ЕЕС и 97/68/ЕЕС), să respecte standardele de siguranță pentru vehicule și echipamente (ISO 13849, ISO 13851-13857, ISO 14118-14123, ISO 14159, ISO 14738, ISO 19353, EN ISO 12 100, EN 294, EN 349, EN 418, EN 982, EN 953, EN 954, EN ISO 11 200), pompe și conducte (EN, DIN, NFPA), motoare cu ardere internă (EN 1679-1). Unități de măsură - toate datele și informațiile trebuie să fie prezentate în sistemul metric de măsurare. Caracteristici principale: Tipul de caroserie – vagon, 4 uși (ușa din spate-dublă); Capacitatea de pasageri (locuri de scaune) cel puțin 16; Capacitatea maximă scaune cu rotile – 1; Ușa glisantă spre dreapta, operată manual sau electric, cu o treaptă acționată electric; Ușa glisantă spre dreapta operată manual sau electric, cu intrarea încastrată; Dimensiuni de gabarit: Înălțime nu mai mult de 3000 mm; Lungime nu mai mult de 7400 mm; Lățimea nu mai mult de 2100 mm; Înălțime de la podea până la tavan nu mai puțin de 1950 mm; Volumul compartimentului pentru bagaje nu mai puțin de 1,2 m; Masa totala maxima autorizată nu mai mult 7000 kg. Unitatea de putere: Motor pe motorină, număr de cilindri – 4; Capacitatea rezervorului de combustibil pentru motorul diesel nu mai puțin de 70 litri; Tip transmisie - cutie de viteză manuală sau automată. Dotări: Computer de bord; Tip sistem direcție hidraulică; Volan reglabil pe înălțime și adâncime; Sistemul de frânare anti-blocare ABS; Sistemul de control electronic a stabilității ESP; Culoarea microbuzului negru sau culori întunecate; Aer condiționat pentru conducătorul auto; Capacitatea de răcire a locului conducătorului auto nu mai puțin de 7 kW; Aer condiționat pentru pasageri; Capacitatea de răcire a salonului nu mai puțin de 11 kW; Sistemul de încălzire a locului conducătorului auto. Puterea termică a sistemului de încălzire a locului conducătorului auto nu mai puțin 8 kW; Sistemul de încălzire a salonului pentru pasageri. Puterea termică sistemul de încălzire a salonului nu mai puțin 10 kW; Salon culoare întunecată; Plafonul culoarea deschisă; Compartimente pentru bagajele de mână sau un plafon pentru autocar; Faruri cu halogen H7 cu optică iluminată; Faruri de ceață cu halogen; Lumini de gabarit laterale; Semnalizatoare laterale; Geamuri termoizolante; Protejarea interiorului microbuzului – geamurile laterale și din spate întunecate; Geamuri electrice în partea din față; Scaun șofer cu reglaj pe înălțime; Oglinzi retrovizoare reglabile electric și dejivrante; Oglinda retrovizoare interioară; Parasolare în față cu suport de hârtie; Cui/cârlig remorcare la bară din fătă şi la bară din spate; Priză de 12 V; Audio auto stereo; Difuzoare frontale și din spate cu două benzi; Sistem de parcare cu camera cu vizibilitatea 360 grade; Set apărători de noroi; Roată de rezervă cu suport; Semn de oprire de urgență (triunghi); Trusă de instrumente; Cric hidraulic; Extinctor; Monitor în salon (pentru redare video). Documentele tehnice: Instrucțiuni de exploatare a microbuzului în limba română sau rusă; Manual de deservire tehnică a microbuzului în limba română sau rusă; Pachetul de documente necesare pentru înregistrarea de stat a microbuzului ca mijloc de transport în R.M. Servicii de întreținere: Deservirea tehnică și reparația a microbuzului la centre autorizate de deservirea tehnică pe teritoriul municipiului Chișinău; Prezentarea unui contract privind deservirea tehnică pentru o perioadă de 24 de luni care include, dar nu se limitează la, următoarele: - costuri de întreținere - costul pieselor de schimb - costul consumabilelor. - costul combustibilului, uleiului, lubrifianților. Pentru informare, timpul de funcționare a microbuzului pentru un an se încadrează în limitele de kilometrajul mașinii 20000 km 800 moto/ore. Garanția: Garanția șasiului de bază, a unităților și a ansamblurilor, nu mai puțin de 24 de luni sau 100 000 km de parcurs. Recepționarea și testarea microbuzului de către personalul certificat tehnic, ingineresc al cumpărătorului la depozitul vânzătorului (expeditorului) prin transportarea către cumpărător. Recepționarea și testarea microbuzului de către personalul certificat tehnic, ingineresc al cumpărătorului după transportare, asamblare și montare în stare de funcționare pe teritoriul Î.S. ”Aeroportul Internațional Chișinău”. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |