SPECIFICAȚIA

utilajelor pentru repararea autovehiculelor

| Nr. d/o | Denumirea mărfii | Cantitatea | Valoarea estimată, lei fără TVA | Imagine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elevator cu 2 coloane (sincronizare pe jos) 4,0 tone, 380 V Distanța între coloane – nu mai mică de 2700 mm Înălțimea de ridicare – nu mai mică de 1800 mm Înălțimea coloanei – nu mai mică de 2700 mm Extindere labelor față scurte minim 700/1100 Extindere labelor spate lungi a minim 700/1100 Timp max. de ridicare – 50 sec. Timp max. de coborîre – 20 sec. (Echivalent KWALT sau ca în imagine) Va include și instalarea elevatorului și cîte 10 litri de ulei pentru fiecare elevator. | 3 buc. | 68 862,5 |  |
| 2. | Press 30 tone (Hidro-pneumatic) Din metal rezistent Model cu cilindru hidraulic și cu piston mobil (Echivalent TORIN sau ca în imagine) | 1 buc. | 9 583,33 |  |
| 3. | Compresor aer 4V-1,05/12,5 Rezervor minim 300 L Presiunea la ieșire 12,5 bar Productivitatea minim 1000 litre/min Puterea motorului maxim 7,5 kW Alimentarea 380 V Greutatea maxim 300 kg. (Echivalent DISENsau ca în imagine ) | 1 buc. | 16 629,17 |  |
| 4. | Dispozitiv pentru susținerea transmisiei rapid Hidraulic Ridicare pînă la 1500 kg Înălțimea minimală de ridicare 1200 mm Înălțimea maximală de ridicare 1900 mm Greutatea maxim 60 kg (Echivalent TONGRUN sau ca în imagine ) | 1 buc. | 4 658,33 |  |
| 5. | Dispozitiv pentru susținerea transmisiei rapid Hidraulic Ridicare pînă la 1000 kg Înălțimea minimală de ridicare 1200 mm Înălțimea maximală de ridicare 1900 mm Greutatea maxim 40 kg (Echivalent Werther/OMA sau ca în imagine) | 1 buc. | 6 070,00 |  |
| 6. | Suport universal Sarcina maximală 300 kg Opțiuneapentru lucrare comodă la cutiile de viteze (Echivalent W115 sau ca în imagine) | 1 buc. | 1 944,17 |  |
| 7. | Macara mobilă pentru susținerea motorului Pliere Hidraulic Ridicare pînă la 2000 kg Extinderea mecanismului minim 2300 mm Înălțimea maxim 1600 mm Lungimea maxim 1800 mm Lățimea maxim 1100 mm Greutatea maixm 110 kg (Echivalent TONGRUN sau ca în imagine) | 1 buc. | 3 750,00 |  |
| 8. | Robot pornire-încărcarea acumulator Tensiune de intrare 230 V Tensiunea încărcare/pornire 12/24 V Puterea încărcare/pornire 2/10 kVt Încărcarea bateriilor de la 20 pînă la 1550 Ah Regimuri de reglare – 4 Curent la pornire (0B) A – 570 Curent la pornire (1B) A – 360 Greutatea maxim 25 kg (Echivalent Sprinter 6000 START TELWIN sau ca în imagine) | 1 buc. | 5 579,17 |  |
| 9. | Dispozitiv pentru susținere motor Susținere pînă la 500 kg (Echivalent TONGRUN sau ca în imagine ) | 1 buc. | 1 416,67 |  |
| 10. | Sistemă de verificare și încărcare cu aer condiționat Compatibil cu R134a Monitor albastru LCD 4x20 cu iluminare și claritate înaltă Dirijarea bazei de date și serviciile cu ajutorul cartelei SD Rezervor 10 kg Pompă cu o viteză Precizia de încărcare cel puțin +/- 15 gr. Injecția automatizată cu ulei (funcționează pe timp) Programare asigurată cu multe limbi Compensarea automată a lungimii furtunurilor de serviciu Semnal automat de înștiințare a deservirii tehnice Deservirea tehnică simplificată Dirijarea automată a emisiilor neprelucrate Posibilitatea funcționării cu ajutorul: - bazei de date; - servicii individuale. (Echivalent TEXA 705R sau ca în imagine) | 1 buc. | 42 270,83 |  |
| 11. | Baie pentru spălarea pieselor Metalică Pneumatică Instalarea pneumatică extinsă 6-8 Vas pentru lichide cu volum maxim 70 litri Dimensiunile de gabarit maxim 800x650x1200 Greutatea maxim 65 kg (Echivalent TONGRUN sau ca în imagine) | 1 buc. | 6 833,33 |  |
| 12. | Dispozitiv pentru scurgerea uleiului Combinat Vas maxim80 litri Admisie maxim 20 litri Set de sonde pentru colectarea vacuum Pneumo scurgere a uleiului utilizat (Echivalent Werther sau ca în imagine) | 1 buc. | 5 679,17 |  |
| 13. | Scanner pentru automobile multifuncțional (Echivalent Launch X-431 Pros Mini sau ca în imagine) | 1 buc. | 19 650,00 |  |
| 14. | Masă de lucru cu 2 tumbe cu uși Metalică Dimensiunile maxim 1800x700x900 mm Tîmplăria de protecție ОСБ 24 mm + acoperită cu zinc de min. 1,2 mm (echivalent ca în imagine) Ladă cu rezistență de pînă la 40 kg Lăcata central care închide toate lădițele | 3 buc. | 14 712,50 |  |
| 15. | Panel perforat pentru masa de lucru Dimensiunile maxim 1800x500 mm (echivalent ca în imagine) | 3 buc. | 3 042,50 |  |
| 16. | Menghină de lucru cu rotire 8II / 200 mm Din metal rezistent (echivalent ca în imagine) | 1 buc. | 2 283,33 |  |
| 17. | Tumbă universală cu lacăt central Dimensiunile 700x500x900 mm 7 lădițe, completate cu covorașe din cauciuc Lădițe telescopice direcționate cu rulmenți Rezistența maximală la tumbă – 360 kg (construcția cu rezistență mare). Tumbă cu instrumente, 7 lădițe completare cu 235 bucăți instrumente de lucru Mînere cromate (Echivalent KING TONY sau ca în imagine) | 3 buc. | 54 250,00 |  |
| 18. | Dispozitiv pentru îndepărtarea arcuri amortizatoare Rezistența de lucru 1000 kg Coeficientul de strîngere 210-570 mm Mărimea arcului 101,6-254 mm Diametrul arcului 400 mm Greutatea max 30 kg. (Echivalent TONGRUN sau ca în imagine) | 1 buc. | 2 750,00 |  |
| 19. | Electro-rotitor de piuliță cu acumulator Cu impact 1/2 (20 V, 2x5,0 Ah, 1220 Nm, 2200 rpm) (Echivalent M7) | 1 buc. | 5 791,67 |  |
| 20. | Pistol cu impact pneumatic 1/21000 Nm (Echivalent HAZET) | 3 buc. | 9 225,00 |  |
| 21. | Set pentru îndepărtarea a cilindrului de frînă 31 de bucăți (Echivalent KING TONY) | 1 buc. | 1 995,89 |  |
| 22. | Compresometrul pentru motoare benzină (Echivalent KING TONY) | 1 buc. | 728,43 |  |
| 23. | Cheie dinamometrică 1/2, 42-210 Nm (seria Classic) (Echivalent KING TONY sau ca în imagine) | 1 buc. | 501,47 |  |
| 24. | Manivelă metalică cu mîner din cauciuc max 800 mm (Echivalent JTC) | 1 buc. | 263,61 |  |
| 25. | Set pentru montare/demontare a suportului trapez Universal, mecanic (Echivalent KING TONY sau ca în imagine) | 1 buc. | 5 000,00 |  |
| 26. | Set cu instrumente cu chei tubulare 3/4 cu 12 gran. 21-50 mm 23 bucăți (Echivalent KING TONY) | 1 buc. | 2898,39 |  |
| 27. | Set de chei combinate 6-32 mm 26 bucăți (Echivalent KING TONY) | 3 buc. | 4875,00 |  |
| 28. | Set de chei tubulare 1/2 + 3/8 + 1/4, 172 bucăți (Echivalent VIGOR) | 1 buc. | 2075,00 |  |
| 29. | Set de chei tubulare adînci 1/2 cu impact, cu 6 gran. 8 bucăți, 12-24 mm (Echivalent JTC) | 2 buc. | 889,40 |  |
| 30. | Ciocan 990 gr (echivalent German style) | 2 buc. | 459,89 |  |
| 31. | Baros 1500 gr. | 2 buc. | 508,56 |  |
| 32. | Cheie reglabilă (echivalent Stilson 312 mm) | 1 buc. | 219,46 |  |
| 33. | Furtun în bobină pentru sistemul pneumatic 10/15 mm, lungimea 15 metri | 4 buc. | 7333,33 |  |
| 34. | Conectoare rapide pentru sistem pneumatic Filetul din interior 3,8 PCL | 4 buc. | 416,67 |  |
| 35. | Furtun din poliuretan spiralat pentru sistem pneumatic 12 metri 12x8 mm x 15 11 bar/ max. 44,1 bar | 3 buc. | 1225,00 |  |
| 36. | Aparat electronic pentru măsurarea presiunii în anvelope DTI | 1 buc. | 1083,33 |  |

Garanție pentru toate pozițiile – 1 an.