CAIET DE SARCINI

Formular Nr.1

WinCmeta

| Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare et 1,2,3 (inclusiv pentru persoane cu dizabilitati) la IP Gimnaziul ,,Anton Guzun" din s. Bulboaca, r-nul Anenii Noi |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Autoritatea contractantă:

Primăria s. Bulboaca r-nul Anenii Noi_

(denumirea, adresa)

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie 9,5 mm - rezistent la umezeala |  |  | m2 |  | 48,4000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 88,8140 |  |  |
|  | 26621027010001 |  | Placi ghips-carton 9,5 mm - rezistent la umezeala |  |  | m2 |  | 51,0741 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 44,7020 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 107,0124 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 114,3087 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 36,8463 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 13,1820 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 4,2562 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 80,2593 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 787,5140 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2226 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,2990 |  |  |
| 2 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 48,4000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,4520 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,2600 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,4200 |  |  |
| 3 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 48,4000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 21,7800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,8400 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 51,0572 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0484 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0484 |  |  |
| 4 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 48,4000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,4520 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,2600 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,4200 |  |  |
| 5 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 48,4000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 26,6200 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 19,3600 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,9040 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 24,2000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,4200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0968 |  |  |
| 6 | CJ04B |  | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane |  |  | m |  | 87,4000 |  |  |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  |  | h-om |  | 34,9600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,3700 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 131,1000 |  |  |
|  | 2812106305900 |  | Profiluri uzinate |  |  | m |  | 93,5180 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1311 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1748 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida |  |  | m2 |  | 6,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,0520 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0610 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,3660 |  |  |
| 8 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 119,6000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 14,3520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,9400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,9800 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,1960 |  |  |
| 9 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 77,6000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 62,0800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 62,0800 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,2328 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,1640 |  |  |
| 10 | CD51C |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m |  |  | 100m2 |  | 0,0600 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,4744 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,7358 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 302,4000 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  | m3 |  | 0,1380 |  |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  |  | kg |  | 5,4000 |  |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 0,1380 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,0010 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0180 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,2466 |  |  |
| 11 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 197,2000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,9160 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 29,5800 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 9,8600 |  |  |
| 12 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 197,2000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 276,0800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 59,1600 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 070,6000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 5,9160 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,3804 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 4,7328 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,7888 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,5776 |  |  |
| 13 | CF17B K-4 |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar |  |  | m2 |  | 197,2000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 78,8800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,6640 |  |  |
|  | 2664102100000 |  | Mortar |  |  | m3 |  | 4,7328 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,7888 |  |  |
| 14 | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m |  | 67,6000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 34,4760 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,3080 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 87,2040 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0946 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,4732 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,5814 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1487 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1014 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1014 |  |  |
| 15 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 83,8000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 188,5500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,7600 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 87,9900 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 33,5200 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 676,0000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 27,6540 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,6704 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 335,2000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,6760 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,0056 |  |  |
| 16 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 113,4000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 138,3480 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 809,6760 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4536 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,9586 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,8144 |  |  |
| 17 | CF51B k=2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2 |  |  | m2 |  | -113,4000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | -54,4320 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | -324,3240 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,2268 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -3,6288 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | -0,6804 |  |  |
| 18 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 113,4000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 22,6800 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 124,7400 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 17,0100 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0340 |  |  |
| 19 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 113,4000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 51,0300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,3400 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 119,6257 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1134 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1134 |  |  |
| 20 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 113,4000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,4020 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 17,0100 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,6700 |  |  |
| 21 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 113,4000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 62,3700 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 45,3600 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 6,8040 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 56,7000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 5,6700 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2268 |  |  |
| 22 | CK18C |  | Montarea cornierelor din aluminiu (Se exclude : suruburi) |  |  | m |  | 36,8000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 9,5680 |  |  |
|  | 274312354902521 |  | Corniere din aluminiu |  |  | m |  | 38,6400 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,9200 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0368 |  |  |
| 23 | SC12A |  | Bara de sprigin din otel inoxidabil pentru invalizi |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,1000 |  |  |
|  | 262210245150023 |  | Bara de sprigin din otel inoxidabil pentru invalizi |  |  | buc |  | 2,0604 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 33,2000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 12,9480 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,9480 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,6600 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,6600 |  |  |
| 25 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 33,2000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 4,9800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,9800 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,6600 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,3280 |  |  |
| 26 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 33,2000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 19,9200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,3200 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,0956 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 431,6000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,3944 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3320 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,9960 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,3984 |  |  |
| 27 | CG01A1 K-6 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3 cm |  |  | m2 |  | 33,2000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 19,9200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,9840 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,0956 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 428,2800 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,3944 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3984 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,5976 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,2988 |  |  |
| 28 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 33,2000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 86,6520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,6280 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 34,1960 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 134,4600 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 9,9600 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 664,0000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 29,8800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,4940 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,3984 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | RpCU06A1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Pentru amplasarea buiandrugilor) |  |  | m |  | 4,8000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4800 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,9200 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,7200 |  |  |
| 30 | RpCU02A |  | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Cornier metalic 50*50*4mm) |  |  | kg |  | 36,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,0800 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,0800 |  |  |
|  | 2710703519753 |  | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 |  |  | kg |  | 37,8000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,8800 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,3600 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,2880 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,3600 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,3600 |  |  |
| 31 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 3,4000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,7400 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,3536 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,3740 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,1700 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic |  |  | kg |  | 0,5780 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,6800 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,1700 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,3400 |  |  |
| 32 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  | 13,1600 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,7636 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,7636 |  |  |
| 33 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din aluminiu (usi) |  |  | m2 |  | 8,3600 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,7556 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,7556 |  |  |
| 34 | RpCM33G |  | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri din beton) |  |  | m |  | 8,9000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 6,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,3870 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0089 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0890 |  |  |
| 35 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 21,5200 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 15,7096 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,7216 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 21,5200 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 86,0800 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 10,7600 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 3,7660 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 12,9120 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 21,5200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,4304 |  |  |
| 36 | CK27B |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii |  |  | m2 |  | 47,1000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 35,7960 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,8840 |  |  |
|  | 2030112951150 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice |  |  | m2 |  | 47,1000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 188,4000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 7,5360 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 2,6376 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 18,8400 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 28,2600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,9420 |  |  |
| 37 | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice (l - 0.4) |  |  | m |  | 8,9000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,4920 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,7120 |  |  |
|  | 252110671839237 |  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre (l - 0.4) |  |  | m |  | 9,0780 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 36,3120 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0890 |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  | m |  | 9,4000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,4260 |  |  |
| 39 | RpSB01A |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 8,8000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,6320 |  |  |
| 40 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,8500 |  |  |
| 41 | RpSD03A |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,5500 |  |  |
| 42 | SC07A1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  | buc |  | 17,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 71,4000 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  | buc |  | 17,6851 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 17,5100 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 17,5100 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 17,5100 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 17,5100 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 17,5100 |  |  |
| 43 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 16,6500 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 9,2718 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 9,1800 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 9,1800 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 5,5080 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 18,3600 |  |  |
| 44 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 14,8500 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
| 45 | AcE51A |  | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 20 mm |  |  | piesa |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,2400 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,0000 |  |  |
|  | 252121670100033 |  | Teava din otel 20 mm |  |  | m |  | 0,4156 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,0769 |  |  |
|  | 2411115904520 |  | Acetilena |  |  | m3 |  | 0,0187 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,0665 |  |  |
|  | 2735725900310 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,1195 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,4700 |  |  |
| 46 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 42,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 13,8600 |  |  |
|  | 252121671705034 |  | Teava din material plastic 20 mm |  |  | m |  | 42,8400 |  |  |
|  | 252315671943034 |  | Cot din material plastic 20 mm |  |  | buc |  | 3,3600 |  |  |
|  | 252315671945034 |  | Teu din material plastic 20 mm |  |  | buc |  | 29,8200 |  |  |
|  | 252315671940034 |  | Mufa din material plastic 20 mm |  |  | buc |  | 2,9400 |  |  |
|  | 252315671946034 |  | Reductie din material plastic 20 mm |  |  | buc |  | 4,6200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,8400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,2520 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,9198 |  |  |
| 47 | IC53A |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 20mm |  |  | buc |  | 28,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,2000 |  |  |
|  | 287527411900035 |  | Racord olandez 20mm |  |  | buc |  | 28,0000 |  |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | kg |  | 0,2800 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,3360 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,6720 |  |  |
| 48 | SD01B |  | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20mm |  |  | buc |  | 28,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,0400 |  |  |
|  | 291312420210036 |  | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord 20mm |  |  | buc |  | 28,1680 |  |  |
|  | 291312420420036 |  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor 20mm |  |  | buc |  | 28,1680 |  |  |
| 49 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri 20mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | buc |  | 46,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,2000 |  |  |
|  | 287527420400037 |  | Bratara fixare 20mm |  |  | buc |  | 46,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 2,3000 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 46,0000 |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 46,0000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 46,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 4,6000 |  |  |
| 50 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 42,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,7800 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 1,6800 |  |  |
| 51 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 42,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,3600 |  |  |
| 52 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 31,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,9200 |  |  |
|  | 252121672016041 |  | Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm |  |  | m |  | 31,9300 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,4650 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,4650 |  |  |
| 53 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 26,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,5000 |  |  |
|  | 252121672016042 |  | Teava din material plastic pentru canalizare 50 mm |  |  | m |  | 26,7800 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1040 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,3120 |  |  |
| 54 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,0400 |  |  |
|  | 252315672103743 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110 mm |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,6300 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2700 |  |  |
| 55 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 28,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,1600 |  |  |
|  | 252315672103744 |  | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 50 mm |  |  | buc |  | 28,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,2800 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,3360 |  |  |
| 56 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 50mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,4800 |  |  |
|  | 287527420400045 |  | Bratara fixare 50mm |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,8000 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,6000 |  |  |
| 57 | IC40C |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 110mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,0000 |  |  |
|  | 287527420400046 |  | Bratara fixare 110mm |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,0000 |  |  |
| 58 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 5,7000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,4560 |  |  |
| 59 | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,7500 |  |  |
|  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  |  | buc |  | 9,2718 |  |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  |  | buc |  | 36,7200 |  |  |
| 60 | SC14A |  | Sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,9700 |  |  |
|  | 287511420112052 |  | Sapuniera |  |  | buc |  | 9,4536 |  |  |
| 61 | SC15A |  | Porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 19,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,6000 |  |  |
|  | 262210245320054 |  | Porthirtie |  |  | buc |  | 20,1495 |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | RCsB30J |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,2480 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,8270 |  |  |
|  | 5001000100135 |  | Freza cu carota diamanta |  |  | buc |  | 0,0909 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,4005 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 2,8800 |  |  |
| 63 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind d-110mm |  |  | m |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,7000 |  |  |
|  | 252130573400757 |  | Canal de ventilatie din ALP d-110mm |  |  | m |  | 9,2718 |  |  |
| 64 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 110*110mm |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2700 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 1,3500 |  |  |
|  | 281123630620058 |  | Grila ventilatie PVC 110*110mm |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,5000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,6400 |  |  |
| 66 | RpIC19B |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  | m |  | 35,2000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 13,3760 |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc |  | 10,5600 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,4640 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 5,5968 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 1,0208 |  |  |
| 67 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator 10 elemente |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2822115700000 |  | Radiator |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,3600 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,2000 |  |  |
| 68 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 46,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 15,1800 |  |  |
|  | 252121671705034 |  | Teava din material plastic 20 mm |  |  | m |  | 46,9200 |  |  |
|  | 252315671943034 |  | Cot din material plastic 20 mm |  |  | buc |  | 3,6800 |  |  |
|  | 252315671945034 |  | Teu din material plastic 20 mm |  |  | buc |  | 32,6600 |  |  |
|  | 252315671940034 |  | Mufa din material plastic 20 mm |  |  | buc |  | 3,2200 |  |  |
|  | 252315671946034 |  | Reductie din material plastic 20 mm |  |  | buc |  | 5,0600 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,9200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,2760 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,0074 |  |  |
| 69 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri 20mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | buc |  | 66,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 13,2000 |  |  |
|  | 287527420400037 |  | Bratara fixare 20mm |  |  | buc |  | 66,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 3,3000 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc |  | 66,0000 |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc |  | 66,0000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc |  | 66,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 6,6000 |  |  |
| 70 | AcE51A |  | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 20 mm |  |  | piesa |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 3,7200 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,0000 |  |  |
|  | 252121670100033 |  | Teava din otel 20 mm |  |  | m |  | 1,2468 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,2307 |  |  |
|  | 2411115904520 |  | Acetilena |  |  | m3 |  | 0,0561 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1995 |  |  |
|  | 2735725900310 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,3585 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 1,4100 |  |  |
| 71 | IC53A |  | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 20mm |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |  |
|  | 287527411900035 |  | Racord olandez 20mm |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1440 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,2880 |  |  |
| 72 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,1600 |  |  |
|  | 287527420270064 |  | Robinet cu dublu reglaj 1/2" |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1440 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,2880 |  |  |
| 73 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,6000 |  |  |
|  | 2913134500000 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,6000 |  |  |
| 74 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 46,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,1400 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 1,8400 |  |  |
| 75 | IE04A |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 46,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,6800 |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.8. Echipament electric interior |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 1,9800 |  |  |
| 77 | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  | m |  | 56,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 5,6000 |  |  |
| 78 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 56,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 16,8000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 95,2000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0280 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,5600 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,8400 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,1200 |  |  |
| 79 | RpCU05G1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 14,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,7000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,4200 |  |  |
| 80 | RpEJ09A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos |  |  | buc |  | 14,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 3,9200 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,0800 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0140 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0700 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1400 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,2100 |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament electric interior |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.9. Moloz |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | RpCU09A |  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare |  |  | t |  | 22,5000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,3000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 15,0750 |  |  |
|  | 2010102904169 |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  |  | m3 |  | 0,0675 |  |  |
|  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  |  | kg |  | 0,5625 |  |  |
| 82 | TsH92A |  | Incarcarea in auto gunoi |  |  | t |  | 22,5000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 30,6000 |  |  |
| 83 | TsI50C |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km |  |  | t |  | 22,5000 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 1,7100 |  |  |
|  |  |  |  | Total Moloz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Electricitate |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 1,3500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,0990 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,0008 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0270 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,4185 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 1,0800 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 16,4700 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,0675 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0270 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,2160 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0270 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0270 |  |  |
| 85 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 1,5000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,7900 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,0016 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,4650 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 1,2000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 18,3000 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,0750 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0300 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,4800 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |  |
| 86 |  |  | Cordoane de cupru 3x2,5 mmp |  |  | m |  | 155,0000 |  |  |
|  | 111100010003356 |  | Cordoane de cupru 3x2,5 mmp |  |  | m |  | 167,6325 |  |  |
| 87 |  |  | Cordoane de cupru 3x1,5 mmp |  |  | m |  | 140,0000 |  |  |
|  | 111100010003357 |  | Cordoane de cupru 3x1,5 mmp |  |  | m |  | 151,4100 |  |  |
| 88 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 2,8500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 67,8300 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0060 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,7360 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 38,1900 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 38,1900 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,5700 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 2,8500 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 19,0950 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 51,3000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 5,1300 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,3135 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 45,0300 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 7,6950 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 13,7940 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,3135 |  |  |
| 89 |  |  | Tub flexibil 20 mm |  |  | m |  | 150,0000 |  |  |
|  | 266112280360158 |  | Tub flexibil 20 mm |  |  | m |  | 168,3000 |  |  |
| 90 |  |  | Tub flexibil 16 mm |  |  | m |  | 135,0000 |  |  |
|  | 266112280360159 |  | Tub flexibil 16 mm |  |  | m |  | 151,4700 |  |  |
| 91 | RpEE01B |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,4200 |  |  |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  |  | buc |  | 9,0900 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0450 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,4500 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2874115881198 |  | Saiba M 6 |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2874115819950 |  | Surub M6x22 mm |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
| 92 | RpEE03B |  | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,6000 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 9,1800 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0450 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0450 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 18,0000 |  |  |
| 93 | RpEF02B |  | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere (4*36W) |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 12,1500 |  |  |
|  | 287527440050162 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (4*36W) |  |  | buc |  | 9,1800 |  |  |
| 94 | SE59A |  | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Se exclude : Uscatorul de miini) |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,1500 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 18,3600 |  |  |
| 95 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale (Se exclude : motor pentru ventilator si ventilator) |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 103,9500 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,9000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,3500 |  |  |
|  |  |  |  | Total Electricitate |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | pretul firmei |  | Uscator de minii Consum: 1500 W Tensiune: 230V Grad de protectie: IPX1 |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 071 |  | Uscator de minii Consum: 1500 W Tensiune: 230V Grad de protectie: IPX1 |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
| 97 | pretul firmei |  | Ventilator axial E-Extra EE150 Europlast. D 150. 200 m3/h. 20 W |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 072 |  | Ventilator axial E-Extra EE150 Europlast. D 150. 200 m3/h. 20 W |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Autoritatea Contractantă |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |