|  |  |  |  |  |  |  |  | Anexa nr. 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | la Documentația standard nr._____ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | din “____” ________ 20___ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1756369074721 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul achiziției: Echipament geodezic: Utilaje GNSS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului/serviciului |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |  | Standarde de referinţă |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  |  |
| Echipament geodezic: Utilaje GNSS |  |  |  |  |  |  | Cerință | Valoare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.1 |  | Respectarea parametrilor solicitați cu aceste cerințe | Exact sau mai bun |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.2 |  | Componenţa setului | - Receptor GNSS, cu baterii detașabile, un încărcător pentru baterii dintr-o rețea de 220 V și un cablu pentru descărcarea datelor; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Un controler cu software pentru controlul receptorului și efectuarea calculelor, cu baterii detașabile, cu un încărcător din rețeaua de 220 V și un cablu pentru descărcarea datelor; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Jalon telescopic 2 m din fibra de carbon; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Suport pentru controler pentru jalon; |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - Valiză rezistentă la șocuri pentru transportul receptorului, controlerului și încărcătoarelor. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.3 |  | Starea echipamentului | Nou cu 1 an de garanție, cu garanție reînnoibilă |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.4 |  | Licențe software | Active pentru o perioadă nelimitată |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. RECEIVER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cerință |  | Valoare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1 | OPȚIUNI DE MĂSURARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.1 | Canalele monitorizate simulant |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.2 | Semnalele satelit monitorizate si calculate simulant |  | măsurători de fază și cod; GPS: L1, L2, L5; GLONASS: L1, L2, L3; BeiDou: B1, B2, B3; Galileo: E1, E5; SBAS: L1, L5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.3 | Frecvența de măsurare |  | Pănâ la 20Hz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.4 | Mod de Baza / Rover |  | Baza + Rover |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.5 | Mod de măsurare |  | Standalone, Post-processing, RTK, RTK cu înregistrarea datelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.6 | Suport de RTK |  | Point-to-point, de la internet, de la satelit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.7 | RTK protocoale |  | VRS, FKP, MAC, acceptă complet protocolul NTRIP, compatibil cu MOLDPOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.8 | Formatele de date |  | Rinex3.02, RTCM 3.2, CMR+, NMEA 0183 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.9 | Afișarea înclinării |  | Unitate de măsură inerțială (IMU), nivel electronic |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.1.10 | Unitate de măsură inerțială (IMU) |  | Înclinare până la 30°, fără calibrare, imun la interferența magnetică, controlul integrității (sateliți, temperatura, etc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2 | PRECIZIA MĂSURĂRII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2.1 | Cod diferențial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Orizontală |  | 0,25 m + 1 ppm RMS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Pe înălțime |  | 0,50 m + 1 ppm RMS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2.2 | Măsurarea SBAS |  | < 5 m RMS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2.3 | Măsurări statice cu precizie ridicata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Orizontală |  | 3 mm + 0,1 ppm RMS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Pe înălțime |  | 5 mm + 0,5 ppm RMS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2.4 | Măsurări cinematice în timp real (RTK) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Orizontală |  | 8 mm + 0,5 ppm RMS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Pe înălțime |  | 15 mm + 0,5 ppm RMS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2.5 | Măsurări cinematice RTK prin satelit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Orizontală |  | 20 mm RMS pe întreg teritoriu al Moldovei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Pe înălțime |  | 50 mm RMS pe întreg teritoriu al Moldovei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2.6 | Timp de RTK inițializarea cu precizia preselectată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RTK |  | până la 8 sec |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RTK de la satelit |  | până la 60 sec după inițializare inițială |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2.7 | Unitate de măsură inerțială (IMU) |  | înclinare până la 30°, fără calibrare, imun la interferența magnetică, controlul integrității (sateliți, temperatura, etc) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.2.8 | IMU incertitudine suplimentară |  | +5 mm +0,5 mm/° RMS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3 | CONDIȚII DE MEDIU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3.1 | Temperatura de lucru |  | de la –25 °C până la +60 °C |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3.2 | Umiditatea |  | 100 % cu condensarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.3.3 | Clasa de protecție împotriva prafului și apei |  | IP67 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.4 | REZISTENȚĂ MECANICĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.4.1 | la impact |  | Cădere la beton de la 2 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.4.2 | la vibrații |  | MIL-STD-810F |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.5 | ELECTROALIMENTARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.5.1 | Acumulator |  | Li-Ion, detașabil |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.5.2 | Timp de lucru la recepție de la un acumulator |  | 6 ore |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.5.3 | Alimentare externa |  | Curent continuu, 12 sau 24 V, protecție lasupratensiune |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.6 | INTERCONECTARE SI STOCARE A DATELOR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.6.1 | Stocarea datelor |  | Memorie internă 5Gb |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.6.2 | USB încorporat |  | 2.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.6.3 | Bluetooth încorporat |  | 4.0 dual mode |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.6.4 | Wi-Fi încorporat |  | 802.11 b/g/n, hotspot |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.6.5 | Serial port încorporat |  | Conector LEMO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.6.6 | Modem celular încorporat |  | 3.5G, GSM CSD, GPRS, EDGE, UMTS/HSDPA, LTE, compatibile în rețelele tuturor operatorilor de telefonie mobilă, care activează în Moldova |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.6.7 | UHF radio |  | Posibilitate de instalare receptor și transmițător, puterea transmițătorului 2W, banda 430-450 MHz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.7 | ADMINISTRARE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.7.1 | Interfața cu utilizatorul |  | Indicatorii LED sau ecran LCD sau echivalent |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.7.2 | Administrarea WEBUI |  | prin USB, Bluetooth și Wi-Fi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.8 | PROGRAME EXTERNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.8.1 | Colectarea datelor pe dispozitive |  | Android, iOS, Windows |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.9 | CONFORMITATEA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.9.1 | Certificare în organizații responsabile |  | FCC, CE |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.10 | GREUTATE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.10.1 | Greutate receptor |  | Până la 1,18 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.10.2 | Greutate rover (împreună cu jalon, controller) |  | Până la 4 kg |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. CONTROLER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cerință | Valoare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1 |  | HARDWARE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.1 |  | Procesor | 64-bit, 4-core |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.2 |  | Memorie RAM | 4 Gb |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.3 |  | Memorie ROM | 128 Gb |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.4 |  | Extension memory | SD sau equivalent 128 Gb, purtător USB |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.5 |  | Ecran | Diagonala de 5-7 inch, 1280 x 800 pixel, 700+ nit, Gorilla Glass, capacitiv multi-touch, anti-reflector |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.6 |  | Tastatura | fizică QWERTY retro-iluminată tastatura cu butoane funcționale personalizabile |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.7 |  | Acumulatori | indicator LED de încărcare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.8 |  | Timp de lucru cu acumulatori | 8 ore |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.9 |  | Audio | Difuzor, microfon |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.10 |  | Camera | Din spate de 8 MP, frontală de 2 MP |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.11 |  | Conexiune la rețele și alte dispozitive |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.11.1 |  | USB | USB 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.11.2 |  | Bluetooth | BT 5.0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.11.3 |  | Modem celular incorporat | LTE/3G, compatibil cu rețelele tuturor operatorilor de telefonie mobilă care activează în Moldova |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.11.4 |  | Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.11.5 |  | Serial | RS232 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.12 |  | GNSS receptor incorporat | Cu precizia 2-4 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.1.13 |  | Senzori | Accelerometru, senzor magnetic |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.2 |  | SOFTWARE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.2.1 |  | Sistem de operare | Windows® 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.2.2 |  | Aplicații de sistem | parola de intrare, antivirus, web-browser, e-mail, Viber, Skype prelucrare de fișiere dwg / pdf / xsl / doc., suport softare pentru Windows OS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.2.3 |  | Echipament întreținut | Receptor GNSS, TS, scaner laser |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.2.4 |  | Receptor GNSS | Control complet al receptorului - pornire / oprire, afișarea stării componentelor și a constelațiilor satelitului, moduri de operare în Baza și Rover - Standalone, Post- processing, RTK, RTK cu înregistrare datelor, RTK de la satelit, citirea și salvarea rezultatelor măsurătorilor, schimbarea licențelor, actualizare firmware. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.2.5 |  | Aplicații | Moduri de ridicare şi scoatere în teren, înregistrare puncte cu date de calitate și parametri de măsurare, import / export puncte, import proiecte DWG, folosind un fundal de hartă (inclusiv WMS), calcularea ariilor și volumelor între suprafețe, managementul 3D suprafeței, utilizarea mediului cloud pentru sincronizarea datelor din teren cu birou, utilizatori cu drepturi propriu, suport 5-7 inch multi-touch ecran, actualizare software |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.3 |  | CONDIȚII DE MEDIU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.3.1 |  | Temperatura de lucru | de la –25 °C pana la 60 °C |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.3.2 |  | Accelerare | căderi de la o înălțime de 1,2 pe beton |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.3.3 |  | Clasa de protecție împotriva prafului și apei | IP68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.4 |  | REZISTENȚĂ MECANICĂ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.4.1 |  | la impact | Cădere pe beton de la 1,2 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.4.2 |  | la vibrații | MIL-STD-810G |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.5 |  | CONFORMITATEA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.5.1 |  | Certificare în organizații responsabile | FCC, CE |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________