| DETS sec. Centru | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie interioare si exterioare la Tabara " Ciresarii"

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Amenajarea aceesului la blocul alimentar |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Nivelarea maselor de pamint |  |  |  |  |
| 1 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 1,81 |  |  |
| 2 | TsA01A2 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii | m3 | 2,25 |  |  |
| 3 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 6,00 |  |  |
| 4 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg | t | 6,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Trotuar si teren din dale de beton S=181m2 |  |  |  |  |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=150mm | m3 | 27,15 |  |  |
| 6 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pe fundatie de beton M 200 , cu marimea 100x30x15 cm | m | 49,00 |  |  |
| 7 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60mm) | m2 | 181,00 |  |  |
| 8 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC d160 | m | 25,00 |  |  |
| 9 | AcE08A | Montarea gratarului fonta canalizare cu rigola fibrobeton L=1000 mm H=200 mm B=300 mm EN124 D400 TR | buc | 10,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de reparatie interioare si exterioare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Casuta 1 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1.1. Demontari |  |  |  |  |
| 10 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 22,63 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1.2. Scari |  |  |  |  |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 | 7,87 |  |  |
| 12 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 7,87 |  |  |
| 13 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -7,87 |  |  |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 7,87 |  |  |
| 15 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 7,87 |  |  |
| 16 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pareti | m2 | 14,76 |  |  |
| 17 | CF50B apl | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu adeziv pe baza de ciment la pereti, preparare manuala a mortarului. | m2 | 14,76 |  |  |
| 18 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 14,76 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Casuta 3 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2.1. Odaie 4 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2.1.1. Demontare |  |  |  |  |
| 19 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 23,77 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2.1.2. Montare |  |  |  |  |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 | 23,77 |  |  |
| 21 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 23,77 |  |  |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 23,77 |  |  |
| 23 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 23,77 |  |  |
| 24 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 19,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2.2. Odaie 5 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2.2.1. Demontare |  |  |  |  |
| 25 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 12,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2.2.2. Montare |  |  |  |  |
| 26 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 | 12,00 |  |  |
| 27 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,00 |  |  |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 12,00 |  |  |
| 29 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 12,00 |  |  |
| 30 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 14,82 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2.3. Odaie 6 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2.3.1. Demontare |  |  |  |  |
| 31 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 23,04 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2.3.2. Montare |  |  |  |  |
| 32 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 | 23,04 |  |  |
| 33 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 23,04 |  |  |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 23,04 |  |  |
| 35 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 23,04 |  |  |
| 36 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 19,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2.4. Odaie Educator |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2.4.1. Demontare |  |  |  |  |
| 37 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 10,31 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2.4.2. Montare |  |  |  |  |
| 38 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 | 10,31 |  |  |
| 39 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,31 |  |  |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 10,31 |  |  |
| 41 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 10,31 |  |  |
| 42 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 12,98 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Casuta 7 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.3.1. Odaie 2 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.3.1.1. Demontare |  |  |  |  |
| 43 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 12,95 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.3.1.2. Montare |  |  |  |  |
| 44 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 | 12,95 |  |  |
| 45 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,95 |  |  |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 12,95 |  |  |
| 47 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 12,95 |  |  |
| 48 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 14,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.3.2. Odaie 3 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.3.2.1. Demontare |  |  |  |  |
| 49 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 11,10 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.3.2.2. Montare |  |  |  |  |
| 50 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 | 11,10 |  |  |
| 51 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,10 |  |  |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 11,10 |  |  |
| 53 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 11,10 |  |  |
| 54 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 13,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.3.3. Odaie 4 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.3.3.1. Demontare |  |  |  |  |
| 55 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 11,47 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.3.3.2. Montare |  |  |  |  |
| 56 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 | 11,47 |  |  |
| 57 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,47 |  |  |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 11,47 |  |  |
| 59 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 11,47 |  |  |
| 60 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 13,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de reparatie a blocului de alimentare cu apa potabila |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Casuta 4 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1.1. Demontari |  |  |  |  |
| 61 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 2,50 |  |  |
| 62 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 7,35 |  |  |
| 63 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 4,00 |  |  |
| 64 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1.2. Pareti, pardosea |  |  |  |  |
| 65 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,50 |  |  |
| 66 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -2,50 |  |  |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 2,50 |  |  |
| 68 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 2,50 |  |  |
| 69 | CF50B apl | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu adeziv pe baza de ciment la pereti, preparare manuala a mortarului. | m2 | 7,35 |  |  |
| 70 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 7,35 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1.3. Retele de alimentare cu apa |  |  |  |  |
| 71 | SC05A | Chiuveta din INOX , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete | buc | 4,00 |  |  |
| 73 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere(robinet PUSH cu buton revenire pentru cismea) | buc | 1,00 |  |  |
| 74 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 5,00 |  |  |
| 75 | IC38A | Piesa de racordare (cot baterie firat PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Casuta 5 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.2.1. Demontari |  |  |  |  |
| 76 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 2,50 |  |  |
| 77 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 7,35 |  |  |
| 78 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 4,00 |  |  |
| 79 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.2.2. Pareti, pardosea |  |  |  |  |
| 80 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,50 |  |  |
| 81 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -2,50 |  |  |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 2,50 |  |  |
| 83 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 2,50 |  |  |
| 84 | CF50B apl | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu adeziv pe baza de ciment la pereti, preparare manuala a mortarului. | m2 | 7,35 |  |  |
| 85 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 7,35 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.2.3. Retele de alimentare cu apa |  |  |  |  |
| 86 | SC05A | Chiuveta din INOX , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,00 |  |  |
| 87 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete | buc | 4,00 |  |  |
| 88 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere(robinet PUSH cu buton revenire pentru cismea) | buc | 1,00 |  |  |
| 89 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 5,00 |  |  |
| 90 | IC38A | Piesa de racordare (cot baterie firat PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Reparatia acoperisului. Paza |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Demontari |  |  |  |  |
| 91 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment | m2 | 851,60 |  |  |
| 92 | RCsH33B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 851,60 |  |  |
| 93 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 851,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Montare |  |  |  |  |
| 94 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.69 m3 se iau dupa proiect. | m2 | 77,00 |  |  |
| 95 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 77,00 |  |  |
| 96 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Profnastil gr 0.45mm ) | m2 | 77,00 |  |  |
| 97 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 6,00 |  |  |
| 98 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Diverse |  |  |  |  |
| 99 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 12,00 |  |  |
| 100 | TrI1AA01E3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t | 12,00 |  |  |
| 101 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 12,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 102 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat stradal LED 6400 cu panou solar IP65 Puterea 50 -80 W cu suport consola | buc | 20,00 |  |  |