| DETS sec. Centru | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie interioare si exterioare la Tabara " Ciresarii"

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Amenajarea aceesului la blocul alimentar |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Nivelarea maselor de pamint |  |  |  |  |
| 1 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 1,81 |  |  |
| 2 | TsA01A2 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii | m3 | 2,25 |  |  |
| 3 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 6,00 |  |  |
| 4 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg | t | 6,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Trotuar si teren din dale de beton S=181m2 |  |  |  |  |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=150mm | m3 | 27,15 |  |  |
| 6 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pe fundatie de beton M 200 , cu marimea 100x30x15 cm | m | 49,00 |  |  |
| 7 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60mm) | m2 | 181,00 |  |  |
| 8 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC d160 | m | 25,00 |  |  |
| 9 | AcE08A | Montarea gratarului fonta canalizare cu rigola fibrobeton L=1000 mm H=200 mm B=300 mm EN124 D400 TR | buc | 10,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de reparatie interioare si exterioare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Casuta 1 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1.1. Demontari |  |  |  |  |
| 10 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 22,63 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1.2. Scari |  |  |  |  |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 | 7,87 |  |  |
| 12 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 7,87 |  |  |
| 13 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -7,87 |  |  |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 7,87 |  |  |
| 15 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 7,87 |  |  |
| 16 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pareti | m2 | 14,76 |  |  |
| 17 | CF50B apl | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu adeziv pe baza de ciment la pereti, preparare manuala a mortarului. | m2 | 14,76 |  |  |
| 18 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 14,76 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Casuta 3 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2.1. Odaie 4 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2.1.1. Demontare |  |  |  |  |
| 19 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 23,77 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2.1.2. Montare |  |  |  |  |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 | 23,77 |  |  |
| 21 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 23,77 |  |  |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 23,77 |  |  |
| 23 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 23,77 |  |  |
| 24 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 19,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2.2. Odaie 5 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2.2.1. Demontare |  |  |  |  |
| 25 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 12,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2.2.2. Montare |  |  |  |  |
| 26 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 | 12,00 |  |  |
| 27 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,00 |  |  |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 12,00 |  |  |
| 29 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 12,00 |  |  |
| 30 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 14,82 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2.3. Odaie 6 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2.3.1. Demontare |  |  |  |  |
| 31 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 23,04 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2.3.2. Montare |  |  |  |  |
| 32 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 | 23,04 |  |  |
| 33 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 23,04 |  |  |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 23,04 |  |  |
| 35 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 23,04 |  |  |
| 36 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 19,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2.4. Odaie Educator |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2.4.1. Demontare |  |  |  |  |
| 37 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 10,31 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.2.4.2. Montare |  |  |  |  |
| 38 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 | 10,31 |  |  |
| 39 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,31 |  |  |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 10,31 |  |  |
| 41 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 10,31 |  |  |
| 42 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 12,98 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Casuta 7 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.3.1. Odaie 2 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.3.1.1. Demontare |  |  |  |  |
| 43 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 12,95 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.3.1.2. Montare |  |  |  |  |
| 44 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 | 12,95 |  |  |
| 45 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,95 |  |  |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 12,95 |  |  |
| 47 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 12,95 |  |  |
| 48 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 14,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.3.2. Odaie 3 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.3.2.1. Demontare |  |  |  |  |
| 49 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 11,10 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.3.2.2. Montare |  |  |  |  |
| 50 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 | 11,10 |  |  |
| 51 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,10 |  |  |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 11,10 |  |  |
| 53 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 11,10 |  |  |
| 54 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 13,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.3.3. Odaie 4 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.3.3.1. Demontare |  |  |  |  |
| 55 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 11,47 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.3.3.2. Montare |  |  |  |  |
| 56 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 | 11,47 |  |  |
| 57 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,47 |  |  |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 11,47 |  |  |
| 59 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 11,47 |  |  |
| 60 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 13,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de reparatie a blocului de alimentare cu apa potabila |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Casuta 4 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1.1. Demontari |  |  |  |  |
| 61 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 2,50 |  |  |
| 62 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 7,35 |  |  |
| 63 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 4,00 |  |  |
| 64 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1.2. Pareti, pardosea |  |  |  |  |
| 65 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,50 |  |  |
| 66 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -2,50 |  |  |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 2,50 |  |  |
| 68 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 2,50 |  |  |
| 69 | CF50B apl | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu adeziv pe baza de ciment la pereti, preparare manuala a mortarului. | m2 | 7,35 |  |  |
| 70 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 7,35 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1.3. Retele de alimentare cu apa |  |  |  |  |
| 71 | SC05A | Chiuveta din INOX , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete | buc | 4,00 |  |  |
| 73 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere(robinet PUSH cu buton revenire pentru cismea) | buc | 1,00 |  |  |
| 74 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 5,00 |  |  |
| 75 | IC38A | Piesa de racordare (cot baterie firat PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Casuta 5 |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.2.1. Demontari |  |  |  |  |
| 76 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 2,50 |  |  |
| 77 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 7,35 |  |  |
| 78 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 4,00 |  |  |
| 79 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.2.2. Pareti, pardosea |  |  |  |  |
| 80 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,50 |  |  |
| 81 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | -2,50 |  |  |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 | 2,50 |  |  |
| 83 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 2,50 |  |  |
| 84 | CF50B apl | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu adeziv pe baza de ciment la pereti, preparare manuala a mortarului. | m2 | 7,35 |  |  |
| 85 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 7,35 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.2.3. Retele de alimentare cu apa |  |  |  |  |
| 86 | SC05A | Chiuveta din INOX , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,00 |  |  |
| 87 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete | buc | 4,00 |  |  |
| 88 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere(robinet PUSH cu buton revenire pentru cismea) | buc | 1,00 |  |  |
| 89 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 5,00 |  |  |
| 90 | IC38A | Piesa de racordare (cot baterie firat PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 4,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Reparatia acoperisului. Paza |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Demontari |  |  |  |  |
| 91 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment | m2 | 851,60 |  |  |
| 92 | RCsH33B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 851,60 |  |  |
| 93 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 851,60 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Montare |  |  |  |  |
| 94 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.69 m3 se iau dupa proiect. | m2 | 77,00 |  |  |
| 95 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 77,00 |  |  |
| 96 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Profnastil gr 0.45mm ) | m2 | 77,00 |  |  |
| 97 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 6,00 |  |  |
| 98 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Diverse |  |  |  |  |
| 99 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 12,00 |  |  |
| 100 | TrI1AA01E3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t | 12,00 |  |  |
| 101 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 12,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 102 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat stradal LED 6400 cu panou solar IP65 Puterea 50 -80 W cu suport consola | buc | 20,00 |  |  |

WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | DETS sec. Centru |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul №

Lucrari de reparatie interioare si exterioare la Tabara " Ciresarii"

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Amenajarea aceesului la blocul alimentar |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Nivelarea maselor de pamint |  |  |  |  |
| 1 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  |  | 910,00 ————— 0,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 | 350,00 | 910,00 |
| 2 | TsA01A2 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii | m3 |  |  | 73,79 ————— 73,79 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7800 | 94,60 | 73,79 |
| 3 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |  | 113,52 ————— 0,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 440,00 | 113,52 |
| 4 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg | t |  |  | 338,67 ————— 338,67 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,5800 | 94,60 | 338,67 |
|  |  | 1.1.2. Trotuar si teren din dale de beton S=181m2 |  |  |  |  |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=150mm | m3 |  |  | 929,31 ————— 93,65 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 94,60 | 93,65 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 480,00 | 552,00 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 10,00 | 1,00 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 450,00 | 94,50 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 448,00 | 188,16 |
| 6 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pe fundatie de beton M 200 , cu marimea 100x30x15 cm | m |  |  | 286,15 ————— 55,81 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 94,60 | 14,19 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 94,60 | 41,62 |
|  | 26631021003001 | Beton clasa M 200 | m3 | 0,0450 | 1 900,00 | 85,50 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 | 3,00 | 8,76 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 420,00 | 3,36 |
|  | 26661223800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m | 1,0050 | 132,00 | 132,66 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 10,00 | 0,06 |
| 7 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60mm) | m2 |  |  | 337,96 ————— 56,38 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 | 94,60 | 54,89 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 | 94,60 | 1,49 |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 | 210,00 | 213,15 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 3,00 | 4,80 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 | 5,00 | 39,35 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 420,00 | 2,10 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 | 420,00 | 17,98 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 210,00 | 4,20 |
| 8 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC d160 | m |  |  | 200,78 ————— 28,38 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3000 | 94,60 | 28,38 |
|  | 25212167005001 | Teava din PVC d160 | m | 1,0400 | 158,00 | 165,14 |
|  | 2513736601700 | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate | buc | 0,1150 | 60,00 | 6,93 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 | 320,00 | 0,32 |
| 9 | AcE08A | Montarea gratarului fonta canalizare cu rigola fibrobeton L=1000 mm H=200 mm B=300 mm EN124 D400 TR | buc |  |  | 2 823,68 ————— 170,28 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,8000 | 94,60 | 170,28 |
|  | 2875274200000 | Capac cu rama | buc | 1,0000 | 850,00 | 867,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 16,5000 | 3,00 | 50,49 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0640 | 420,00 | 27,42 |
|  | 2661126420769 | Placa din beton 1000 x 200 x 300 mm | buc | 1,0100 | 1 600,00 | 1 648,32 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0170 | 10,00 | 0,17 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1500 | 400,00 | 60,00 |
|  |  | 1.2. Lucrari de reparatie interioare si exterioare |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Casuta 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1.1. Demontari |  |  |  |  |
| 10 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 |  |  | 35,76 ————— 21,76 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2300 | 94,60 | 21,76 |
|  | 2430226109307 | Diluant decapant | kg | 0,5000 | 12,00 | 6,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 | 20,00 | 8,00 |
|  |  | 1.2.1.2. Scari |  |  |  |  |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 |  |  | 49,57 ————— 38,08 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 94,60 | 38,08 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart Betogrund | kg | 0,4150 | 23,00 | 9,54 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 1,94 |
| 12 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  | 418,78 ————— 353,34 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 94,60 | 284,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 94,60 | 68,59 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 3,00 | 39,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 420,00 | 17,64 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 33,00 | 8,40 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 33,00 | 0,30 |
| 13 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  | 18,82 ————— 0,00 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 3,00 | 12,90 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 420,00 | 5,88 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,00 | 0,04 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 |  |  | 6,14 ————— 2,84 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 94,60 | 2,84 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 22,00 | 3,30 |
| 15 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  |  | 300,50 ————— 0,00 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 200,00 | 206,00 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,80 | 11,34 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 45,00 | 41,35 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,50 | 28,75 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 12,00 | 10,80 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 35,00 | 2,26 |
| 16 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pareti | m2 |  |  | 9,54 ————— 0,00 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart Betogrund | kg | 0,4150 | 23,00 | 9,54 |
| 17 | CF50B apl | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu adeziv pe baza de ciment la pereti, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  | 140,44 ————— 115,41 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 94,60 | 115,41 |
|  | 265300831 | Adeziv pe baza de ciment | kg | 7,1400 | 3,50 | 24,99 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 10,00 | 0,04 |
| 18 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |  | 414,33 ————— 212,85 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 94,60 | 212,85 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 180,00 | 189,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 3,00 | 1,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 10,00 | 0,08 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 2,80 | 11,20 |
|  |  | 1.2.2. Casuta 3 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2.1. Odaie 4 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2.1.1. Demontare |  |  |  |  |
| 19 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  | 133,80 ————— 130,95 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 94,60 | 68,32 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 94,60 | 62,63 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 35,00 | 1,05 |
|  |  | 1.2.2.1.2. Montare |  |  |  |  |
| 20 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 |  |  | 23,79 ————— 13,24 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 94,60 | 13,24 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart Betogrund | kg | 0,4150 | 23,00 | 9,54 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 1,00 |
| 21 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  | 329,22 ————— 269,61 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 94,60 | 269,61 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 3,00 | 39,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 420,00 | 17,64 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 33,00 | 2,48 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 33,00 | 0,40 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 |  |  | 6,14 ————— 2,84 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 94,60 | 2,84 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 22,00 | 3,30 |
| 23 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  |  | 252,06 ————— 0,00 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 200,00 | 206,00 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,80 | 11,34 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,50 | 10,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 12,00 | 10,80 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 35,00 | 0,42 |
| 24 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m |  |  | 32,92 ————— 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2500 | 2,50 | 0,63 |
|  | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm | buc | 2,0000 | 0,35 | 0,70 |
|  | 2030112947735 | Plinte de stejar sau fag | m | 1,0200 | 30,00 | 30,60 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
|  |  | 1.2.2.2. Odaie 5 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2.2.1. Demontare |  |  |  |  |
| 25 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  | 165,04 ————— 162,19 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 94,60 | 91,86 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 94,60 | 70,34 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 35,00 | 1,05 |
|  |  | 1.2.2.2.2. Montare |  |  |  |  |
| 26 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 |  |  | 23,79 ————— 13,24 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 94,60 | 13,24 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart Betogrund | kg | 0,4150 | 23,00 | 9,54 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 1,00 |
| 27 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  | 363,28 ————— 303,67 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 94,60 | 303,67 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 3,00 | 39,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 420,00 | 17,64 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 33,00 | 2,48 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 33,00 | 0,40 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 |  |  | 6,14 ————— 2,84 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 94,60 | 2,84 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 22,00 | 3,30 |
| 29 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  |  | 252,06 ————— 0,00 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 200,00 | 206,00 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,80 | 11,34 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,50 | 10,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 12,00 | 10,80 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 35,00 | 0,42 |
| 30 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m |  |  | 32,92 ————— 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2500 | 2,50 | 0,63 |
|  | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm | buc | 2,0000 | 0,35 | 0,70 |
|  | 2030112947735 | Plinte de stejar sau fag | m | 1,0200 | 30,00 | 30,60 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
|  |  | 1.2.2.3. Odaie 6 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2.3.1. Demontare |  |  |  |  |
| 31 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  | 134,66 ————— 131,81 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 94,60 | 69,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 94,60 | 62,75 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 35,00 | 1,05 |
|  |  | 1.2.2.3.2. Montare |  |  |  |  |
| 32 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 |  |  | 23,79 ————— 13,24 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 94,60 | 13,24 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart Betogrund | kg | 0,4150 | 23,00 | 9,54 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 1,00 |
| 33 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  | 329,22 ————— 269,61 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 94,60 | 269,61 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 3,00 | 39,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 420,00 | 17,64 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 33,00 | 2,48 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 33,00 | 0,40 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 |  |  | 6,14 ————— 2,84 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 94,60 | 2,84 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 22,00 | 3,30 |
| 35 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  |  | 252,06 ————— 0,00 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 200,00 | 206,00 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,80 | 11,34 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,50 | 10,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 12,00 | 10,80 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 35,00 | 0,42 |
| 36 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m |  |  | 32,92 ————— 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2500 | 2,50 | 0,63 |
|  | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm | buc | 2,0000 | 0,35 | 0,70 |
|  | 2030112947735 | Plinte de stejar sau fag | m | 1,0200 | 30,00 | 30,60 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
|  |  | 1.2.2.4. Odaie Educator |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2.4.1. Demontare |  |  |  |  |
| 37 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  | 166,63 ————— 163,78 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 94,60 | 93,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 94,60 | 70,56 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 35,00 | 1,05 |
|  |  | 1.2.2.4.2. Montare |  |  |  |  |
| 38 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 |  |  | 23,79 ————— 13,24 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 94,60 | 13,24 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart Betogrund | kg | 0,4150 | 23,00 | 9,54 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 1,00 |
| 39 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  | 363,28 ————— 303,67 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 94,60 | 303,67 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 3,00 | 39,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 420,00 | 17,64 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 33,00 | 2,47 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 33,00 | 0,40 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 |  |  | 6,14 ————— 2,84 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 94,60 | 2,84 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 22,00 | 3,30 |
| 41 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  |  | 252,06 ————— 0,00 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 200,00 | 206,00 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,80 | 11,34 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,50 | 10,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 12,00 | 10,80 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 35,00 | 0,42 |
| 42 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m |  |  | 32,92 ————— 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2500 | 2,50 | 0,63 |
|  | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm | buc | 2,0000 | 0,35 | 0,70 |
|  | 2030112947735 | Plinte de stejar sau fag | m | 1,0200 | 30,00 | 30,60 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
|  |  | 1.2.3. Casuta 7 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.3.1. Odaie 2 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.3.1.1. Demontare |  |  |  |  |
| 43 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  | 156,89 ————— 154,04 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 94,60 | 84,87 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 94,60 | 69,17 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 35,00 | 1,05 |
|  |  | 1.2.3.1.2. Montare |  |  |  |  |
| 44 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 |  |  | 23,79 ————— 13,24 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 94,60 | 13,24 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart Betogrund | kg | 0,4150 | 23,00 | 9,54 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 1,00 |
| 45 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  | 363,28 ————— 303,67 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 94,60 | 303,67 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 3,00 | 39,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 420,00 | 17,64 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 33,00 | 2,47 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 33,00 | 0,40 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 |  |  | 6,14 ————— 2,84 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 94,60 | 2,84 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 22,00 | 3,30 |
| 47 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  |  | 252,06 ————— 0,00 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 200,00 | 206,00 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,80 | 11,34 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,50 | 10,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 12,00 | 10,80 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 35,00 | 0,42 |
| 48 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m |  |  | 32,92 ————— 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2500 | 2,50 | 0,63 |
|  | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm | buc | 2,0000 | 0,35 | 0,70 |
|  | 2030112947735 | Plinte de stejar sau fag | m | 1,0200 | 30,00 | 30,60 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
|  |  | 1.2.3.2. Odaie 3 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.3.2.1. Demontare |  |  |  |  |
| 49 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  | 163,20 ————— 160,35 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 94,60 | 90,28 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 94,60 | 70,07 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 35,00 | 1,05 |
|  |  | 1.2.3.2.2. Montare |  |  |  |  |
| 50 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 |  |  | 23,79 ————— 13,24 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 94,60 | 13,24 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart Betogrund | kg | 0,4150 | 23,00 | 9,54 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 1,00 |
| 51 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  | 363,28 ————— 303,67 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 94,60 | 303,67 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 3,00 | 39,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 420,00 | 17,64 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 33,00 | 2,48 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 33,00 | 0,40 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 |  |  | 6,14 ————— 2,84 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 94,60 | 2,84 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 22,00 | 3,30 |
| 53 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  |  | 252,06 ————— 0,00 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 200,00 | 206,00 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,80 | 11,34 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,50 | 10,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 12,00 | 10,80 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 35,00 | 0,42 |
| 54 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m |  |  | 32,92 ————— 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2500 | 2,50 | 0,63 |
|  | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm | buc | 2,0000 | 0,35 | 0,70 |
|  | 2030112947735 | Plinte de stejar sau fag | m | 1,0200 | 30,00 | 30,60 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
|  |  | 1.2.3.3. Odaie 4 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.3.3.1. Demontare |  |  |  |  |
| 55 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |  | 161,78 ————— 158,93 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 94,60 | 89,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 94,60 | 69,87 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 50,00 | 1,50 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 10,00 | 0,30 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 35,00 | 1,05 |
|  |  | 1.2.3.3.2. Montare |  |  |  |  |
| 56 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart Betogrund intr-un strat, la pardosea | m2 |  |  | 23,79 ————— 13,24 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 | 94,60 | 13,24 |
|  | 24302261010101 | Grund cu cuart Betogrund | kg | 0,4150 | 23,00 | 9,54 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 1,00 |
| 57 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  | 363,28 ————— 303,67 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 94,60 | 303,67 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 3,00 | 39,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 420,00 | 17,64 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 33,00 | 2,47 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 33,00 | 0,40 |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 |  |  | 6,14 ————— 2,84 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 94,60 | 2,84 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 22,00 | 3,30 |
| 59 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  |  | 252,06 ————— 0,00 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 200,00 | 206,00 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,80 | 11,34 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 45,00 | 13,50 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,50 | 10,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 12,00 | 10,80 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 35,00 | 0,42 |
| 60 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m |  |  | 32,92 ————— 0,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2500 | 2,50 | 0,63 |
|  | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm | buc | 2,0000 | 0,35 | 0,70 |
|  | 2030112947735 | Plinte de stejar sau fag | m | 1,0200 | 30,00 | 30,60 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
|  |  | 1.3. Lucrari de reparatie a blocului de alimentare cu apa potabila |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Casuta 4 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1.1. Demontari |  |  |  |  |
| 61 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  | 300,08 ————— 296,29 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 94,60 | 36,89 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 94,60 | 259,39 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 35,00 | 3,29 |
| 62 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  | 75,71 ————— 75,68 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 94,60 | 75,68 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 10,00 | 0,03 |
| 63 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc |  |  | 77,57 ————— 77,57 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 | 94,60 | 77,57 |
| 64 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  |  | 1.3.1.2. Pareti, pardosea |  |  |  |  |
| 65 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  | 57,04 ————— 0,00 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 3,00 | 39,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 420,00 | 17,64 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 33,00 | 0,30 |
| 66 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  | 18,82 ————— 0,00 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 3,00 | 12,90 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 420,00 | 5,88 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,00 | 0,04 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 |  |  | 6,64 ————— 2,84 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 94,60 | 2,84 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 22,00 | 3,30 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 68 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  |  | 713,36 ————— 373,48 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 | 94,60 | 284,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 | 94,60 | 88,73 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 200,00 | 206,00 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,80 | 11,34 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 45,00 | 57,16 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,50 | 39,40 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 12,00 | 10,80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 | 33,00 | 11,88 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 35,00 | 3,30 |
| 69 | CF50B apl | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu adeziv pe baza de ciment la pereti, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  | 140,44 ————— 115,41 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 94,60 | 115,41 |
|  | 265300831 | Adeziv pe baza de ciment | kg | 7,1400 | 3,50 | 24,99 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 10,00 | 0,04 |
| 70 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |  | 414,33 ————— 212,85 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 94,60 | 212,85 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 180,00 | 189,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 3,00 | 1,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 10,00 | 0,08 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 2,80 | 11,20 |
|  |  | 1.3.1.3. Retele de alimentare cu apa |  |  |  |  |
| 71 | SC05A | Chiuveta din INOX , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida | buc |  |  | 2 206,44 ————— 591,25 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,7000 | 94,60 | 591,25 |
|  | 28751142000201 | Chiuveta din inox | buc | 1,0000 | 1 500,00 | 1 515,00 |
|  | 2523126719771 | Sifon pt.scurgere, dn=1/4" | buc | 1,0000 | 60,00 | 60,60 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,20 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 0,6000 | 32,00 | 19,39 |
| 72 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete | buc |  |  | 351,75 ————— 0,00 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 350,00 | 351,75 |
| 73 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere(robinet PUSH cu buton revenire pentru cismea) | buc |  |  | 804,00 ————— 0,00 |
|  | 291333124201370 | Baterie Push cu buton revenire pentru cismea | buc | 1,0000 | 800,00 | 804,00 |
| 74 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m |  |  | 43,57 ————— 0,00 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 | 26,00 | 26,52 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,2000 | 5,00 | 1,00 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,2100 | 7,00 | 1,47 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0400 | 5,00 | 0,20 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 21,00 | 0,76 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 30,00 | 0,32 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 40,00 | 0,08 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0206 | 39,95 | 0,82 |
| 75 | IC38A | Piesa de racordare (cot baterie firat PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc |  |  | 54,72 ————— 14,19 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 94,60 | 14,19 |
|  | 28752374112323 | Cot baterie firat PPR d 20*1/2" Fi | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 | 35,00 | 0,53 |
|  |  | 1.3.2. Casuta 5 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.2.1. Demontari |  |  |  |  |
| 76 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  | 300,08 ————— 296,29 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 94,60 | 36,89 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 94,60 | 259,39 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 | 35,00 | 3,29 |
| 77 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |  | 75,71 ————— 75,68 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 94,60 | 75,68 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 10,00 | 0,03 |
| 78 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc |  |  | 77,57 ————— 77,57 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 | 94,60 | 77,57 |
| 79 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
|  |  | 1.3.2.2. Pareti, pardosea |  |  |  |  |
| 80 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  | 442,40 ————— 373,48 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 94,60 | 284,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 94,60 | 88,73 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 3,00 | 39,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 420,00 | 17,64 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 33,00 | 11,88 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 33,00 | 0,30 |
| 81 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  | 18,82 ————— 0,00 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 | 3,00 | 12,90 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 | 420,00 | 5,88 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 10,00 | 0,04 |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei | m2 |  |  | 6,64 ————— 2,84 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 94,60 | 2,84 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 22,00 | 3,30 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 10,00 | 0,50 |
| 83 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  |  | 328,00 ————— 0,00 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 200,00 | 206,00 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 | 2,80 | 11,34 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 | 45,00 | 57,16 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 0,50 | 39,40 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 | 12,00 | 10,80 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 | 35,00 | 3,30 |
| 84 | CF50B apl | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu adeziv pe baza de ciment la pereti, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  | 140,44 ————— 115,41 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 94,60 | 115,41 |
|  | 265300831 | Adeziv pe baza de ciment | kg | 7,1400 | 3,50 | 24,99 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 10,00 | 0,04 |
| 85 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 |  |  | 414,33 ————— 212,85 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 | 94,60 | 212,85 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 | 180,00 | 189,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 | 3,00 | 1,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 | 10,00 | 0,08 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 | 2,80 | 11,20 |
|  |  | 1.3.2.3. Retele de alimentare cu apa |  |  |  |  |
| 86 | SC05A | Chiuveta din INOX , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida | buc |  |  | 2 206,44 ————— 591,25 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,7000 | 94,60 | 591,25 |
|  | 28751142000201 | Chiuveta din inox | buc | 1,0000 | 1 500,00 | 1 515,00 |
|  | 2523126719771 | Sifon pt.scurgere, dn=1/4" | buc | 1,0000 | 60,00 | 60,60 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,20 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 0,6000 | 32,00 | 19,39 |
| 87 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete | buc |  |  | 351,75 ————— 0,00 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 350,00 | 351,75 |
| 88 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere(robinet PUSH cu buton revenire pentru cismea) | buc |  |  | 804,00 ————— 0,00 |
|  | 291333124201370 | Baterie Push cu buton revenire pentru cismea | buc | 1,0000 | 800,00 | 804,00 |
| 89 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m |  |  | 43,57 ————— 0,00 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 | 26,00 | 26,52 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,2000 | 5,00 | 1,00 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,2100 | 7,00 | 1,47 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0400 | 10,00 | 0,40 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0400 | 5,00 | 0,20 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 12,00 | 12,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 21,00 | 0,76 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 30,00 | 0,32 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 40,00 | 0,08 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0206 | 39,95 | 0,82 |
| 90 | IC38A | Piesa de racordare (cot baterie firat PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc |  |  | 54,72 ————— 14,19 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 | 94,60 | 14,19 |
|  | 28752374112323 | Cot baterie firat PPR d 20*1/2" Fi | buc | 1,0000 | 40,00 | 40,00 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 | 35,00 | 0,53 |
|  |  | 1.4. Reparatia acoperisului. Paza |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.1. Demontari |  |  |  |  |
| 91 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment | m2 |  |  | 68,81 ————— 68,11 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 | 94,60 | 34,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 | 94,60 | 34,06 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 35,00 | 0,70 |
| 92 | RCsH33B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 |  |  | 39,34 ————— 36,89 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2800 | 94,60 | 26,49 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 94,60 | 10,41 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 | 35,00 | 2,45 |
| 93 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  |  | 18,08 ————— 17,03 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 | 94,60 | 8,51 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 94,60 | 8,51 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 35,00 | 1,05 |
|  |  | 1.4.2. Montare |  |  |  |  |
| 94 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.69 m3 se iau dupa proiect. | m2 |  |  | 68,94 ————— 27,91 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 | 94,60 | 21,29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 | 94,60 | 6,62 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,008961 | 4 000,00 | 35,84 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 35,00 | 4,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 33,00 | 0,99 |
| 95 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  |  | 34,07 ————— 23,65 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 | 94,60 | 18,92 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 94,60 | 4,73 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 | 8,00 | 9,48 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 | 0,05 | 0,62 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 33,00 | 0,33 |
| 96 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Profnastil gr 0.45mm ) | m2 |  |  | 269,41 ————— 108,79 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 | 94,60 | 85,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 | 94,60 | 23,65 |
|  | 27104036433000 | Placi din tabla amprentata tip profnastil | m2 | 1,1500 | 105,00 | 126,79 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 | 20,00 | 10,50 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 | 0,75 | 7,09 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 | 80,00 | 8,40 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 | 60,00 | 2,52 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 | 70,00 | 3,67 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 | 33,00 | 1,65 |
| 97 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |  | 255,69 ————— 28,38 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 | 94,60 | 28,38 |
|  | 27104063118002 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 | 101,00 | 109,23 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 | 25,00 | 36,05 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 | 30,00 | 6,18 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 | 60,00 | 6,18 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 | 220,00 | 45,32 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 | 55,00 | 11,33 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 | 1,20 | 12,36 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 33,00 | 0,66 |
| 98 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |  | 242,96 ————— 33,11 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 | 94,60 | 33,11 |
|  | 27104016311723 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 | 100,00 | 107,10 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 | 55,00 | 28,05 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 | 80,00 | 20,40 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 | 35,00 | 17,85 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 | 37,00 | 9,44 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 | 44,00 | 11,22 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 | 60,00 | 15,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 33,00 | 0,49 |
|  |  | 1.5. Diverse |  |  |  |  |
| 99 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t |  |  | 284,75 ————— 284,75 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0100 | 94,60 | 284,75 |
| 100 | TrI1AA01E3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t |  |  | 56,76 ————— 56,76 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 | 94,60 | 56,76 |
| 101 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |  | 113,52 ————— 0,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 440,00 | 113,52 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 102 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat stradal LED 6400 cu panou solar IP65 Puterea 50 -80 W cu suport consola | buc |  |  | 1 341,52 ————— 88,92 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,9400 | 94,60 | 88,92 |
|  | 28752743400502 | Corp de iluminat LED cu panou solar IP 65 50-80 W cu consola | buc | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 0,50 | 1,00 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 | 0,20 | 0,40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 | 2,50 | 0,20 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 5,00 | 1,00 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |

WinСмета2000