Caiet de sarcini

COD PMI 2024:

2024161001, 2024161002, 2024161003, 2024161004, 2024161005, 2024161006, 2024161007, 2024161008, 2024161009, 2024161010, 2024161011, 2024161012, 2024161013, 2024161014, 2024161015, 2024161016, 2024161017, 2024161018, 20241610019, 2024261001, 2024261002, 2024261003, 2024261005, 2024261006, 2024261007, 2024261008, 2024261009, 2024261010, 2024261011

Achiziționarea:

Modernizarea parcului tehnica de calcul.

- Scopul Achiziției:

Modernizarea tehnicii de calcul bazate pe standarde moderne ale tehnologiilor informaționale și de protecție a muncii.

- Obiectul achiziției:

Achiziția va cuprinde următoarele echipamente:

| Nr. | Cod. CPV | Categorie | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă (se va indica pentru fiecare lot în parte), lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30213300-8 | Monobloc (All-in-One) | buc. | 18 | Conform pct. 3 | 214 200 lei |
|  | 30213100-6 | Notebook (Laptop) | buc. | 1 | Conform pct. 3 | 15 000 lei |
|  | 30233132-5 | Dispozitive de stocare a datelor de tip SSD 250GB | buc. | 40 | Conform pct. 3 | 24 0000 |
|  | 30200000-1 | Monitor 24" | buc. | 1 | Conform pct. 3 | 2 500 |
|  | 30200000-1 | Tastatură | buc. | 15 | Conform pct. 3 | 2 250 |
|  | 30237410-6 | Mouse | buc. | 25 | Conform pct. 3 | 2 500 |
|  | 30200000-1 | Sursă UPS 800 VA | buc. | 5 | Conform pct. 3 | 7 500 |
|  | 30145000-7 | Memorie RAM, DDR4, 3200MHz, 16GB | buc. | 3 | Conform pct. 3 | 3 600 |
|  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  | 271 550 lei |

- Lista bunurilor/serviciilor și specificații tehnice:

| Nr | Produs / sistem | Descriere tehnică |
| --- | --- | --- |
| 1. | Monobloc (All-in-One) | Bloc de sistem: - Tip display: IPS; - Diagonala: 23.8 inch; - Rezoluţie optimă: 1920 x 1080 pixeli; - Procesor: - cores / threads: 2/4, proces fabricație 10 nm; - Frecvența procesorului: minim 2,0 GHz; maximala 3,5 Ghz - Grafic-video: integrat, Intel® UHD Graphics; - Cache: min. 4 MB with 16-way set associative shared cache - Memoria RAM: min. 8 GB instalați la frecvența 3200MHz UDIMM, tipul memoriei DDR4; - Hard Disk: M.2 NVMe, 256 Gb SSD; - High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC233 codec - Stereo speakers, 3W x2, Audio by HARMAN - Removable Storage: - Optical: None - Card Reader: No card reader - Interfață rețea: Gigabit Ethernet, 1x RJ-45, 802.11ac 2x2 Wi-Fi®, Bluetooth 5.0, M.2 card, Wi-Fi 6, 802.11ax 2x2 Wi-Fi - Camera: - 720p, fixed focus - IR & 5.0-megapixel, fixed focus - Porturi: - 2x USB 2.0 - 2x USB 3.2 Gen 2 - 1x HDMI 1.4 - Ethernet (RJ-45) - 1x power connector - 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) - Periferice de introducere a datelor incluse: Keyboard + Mouse(de acelasi brand cu PC-ul, Type: USB connector) + Prelungitor cu protecție (Black/White) 5x / 3m; - Sistem de operare: Windows 11 Pro; - Sisteme de securitate: - Administrator password - Power-on password - Hard disk password - Dimensiuni nu mai mari de: 541 x 185.34 x 433.56 - Garanție: min. 24 luni; |
| 2. | Notebook (Laptop) | - Procesor: - cores / threads: 4/8; - Frecvența procesorului: minim 2,4 GHz; maximala 3,5 Ghz - Grafic-video: integrat; - Cache: min. 8 MB - Memorie RAM min. 8 GB DDR4 3200 MHz; - HDD: Min: 256 Gb (SSD) SATA III; - Placa video rezoluție suportata 1920 x 1200 pixeli, - Placa audio integrata , difuzoare integrate și microfon digital integrat; - LAN: 1 Gigabit Ethernet; - WiFi: Modul WLAN 802.11 a/c, Bluetooth 4.2 - Porturi integrate 1 x audio out/in combo, 2 x USB 3.1 Type A; 1 x USB 3.2; 1 x HDMI; 1 x LAN (RJ-45); - Greutate maxima: 1,7 kg cu baterie. - Sursa de alimentare - autonomie de minim, 45 W/o, Li-On; - Display min. 15,6”, rezoluție Full HD : 1920 x 1200 pixeli, format 16:9 - Webcam integrat; - Tastatura integrata standard QWERTY (alfabet eng, rus/ro); - Touchpad integrat; - Sistem de operare: Windows 11 Pro; Garanţie: min. 24 luni; |
| 3. | Dispozitive de stocare a datelor de tip SSD 250GB | - Parametrii de bază - Viteza de citire: 500 MB/s - Viteza de inscriere: 320 MB/s - Capacitate memorie: 240 GB - Tip: Intern - Culoarea de bază: Black - Carcasă - Dimensiuni 100 x 69.9 x 7 mm - Greutate 0.041 kg - Interfețe și conectori - Interfață SATA 3 - Placă de bază Form Factor 2.5'' |
| 4. | Monitor 24" | - Diagonala ecranului: 23,8 " - Rezoluția Display-ului: 1920x1080 FHD - Tip panou: IPS - Rata maximă de reîmprospătare: 60 Hz - Timp de răspuns: 4 ms - D-Sub (VGA): 1x D-Sub - Intrări HDMI: 1x HDMI 1.4 - DisplayPort: 1x DP 1.2 |
| 5. | Tastatură | - Tip de conexiune: Cu fir - Lungime cablu: 1.5 m - Interfață: USB - Culoare: Negru - Sursă de alimentare: USB - Tehnologia Tastaturii: Membrană - Aspecte Lingvistice: Engleză, Rusă, Română - Dimensiuni: 403 x 146 x 26 mm |
| 6. | Mouse | - Tip de conexiune: Cu fir - Nuanță culoare: Negru - Tip senzor tactil: Laser - Lungime cablu: 1.8 m - Poziţionarea mâinii: Dreptaci - Interfață: USB - Culoare: Negru - Mod rezoluție de urmărire: 800/1200/1600/2400 dpi - Platforme software acceptate: Windows |
| 7. | Sursă UPS 800 VA | - Tipul transformatorului UPS Linear-interactiv - Capacitatea de putere de ieșire 800 VA - Tipuri conectorului de ieșire Schuko CEE 7/4 - Sarcina Maximă 450 W - Tensiune De Ieșire 240 V - Numărul de conectori 4 - Tensiune de intrare 220~240 VAC - Culoare Negru |
| 8. | Memorie RAM, DDR4, 3200MHz, 16GB | - Aplicare (Utilizare) PC - Module de Form Factor 288-Pin DIMM - Capacitatea Memoriei (Total) 16GB - Ambalaj /Set 1x16GB - Tip Memorie DDR4 SDRAM - Frecvență memorie 3200 MHz - Viteza de memorie nominală PC4-25600 - Latență CAS CL22 - Verificarea integrității datelor Non-ECC - Tensiune RAM 1.2 V |

- Cerințe obligatorii:

- Perioada de garanție, începând de la data recepție.

- Acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon a unui service centru pentru obținerea unor instrucțiuni de remediere a deranjamentelor).

- Rezolvarea problemelor tehnice urgente, prin soluționarea rapida a problemelor urgente apărute in exploatarea calculatorului.

- Prezentarea certificatelor de la producător: ISO9001, ISO14001 și ISO27001.

- Existența centrului de deservire a tehnicii pe garanție şi postgaranţie autorizat.

- Termenul maxim de efectuare a reparațiilor sa fie de 4-5 zile.

- Garanția la reparațiile efectuate : minim 12 luni de la livrare.

- Documente confirmatorii de distribuire a produselor soft de la producător pe teritoriu RM.

- Condiții generale de ofertare:

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

- Prețul.

- Marca, tipul și caracteristicile complete ale fiecărei componente livrată., producătorul.

- Perioada de garanție pentru echipamentele livrate.

Prețurile indicate vor fi finale și vor include toate taxele (cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare, de montare sau alte taxe aferente ce țin de livrarea sau furnizarea acestora, alte costuri).

Preturile și valoarea totală vor fi exprimate în MDL, vor fi ferme, nu se vor majora ulterior și vor fi valabile până la realizarea integrală a contractului.

6. Condiții de livrare:

Bunurile se consideră predate de către Vânzător și recepționate de Cumpărător numai în cazul în care  au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

- Bunurilor livrate  vor fi  ambalate, marcate și etichetate corespunzător cu cerințele specificate de producător  în vederea transportării, depozitării în siguranță, starea fizică, să corespundă caracteristicilor tehnice solicitate;

- Transmiterea  bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza facturii fiscale,  certificatul  calității/conformitate  a  bunului, certificatul de garanție sau  alt documentul ce va indica  perioada de garanție, începând de la data livrării și  termenul  de  exploatare a produsului ( fișe  tehnice, instrucțiuni tehnice întocmite de producător)  (după caz), Actul de primire - predare  a bunurilor  după cantitate și calitate;

- Factura  fiscală după necesitate cu  indicarea  în  mod obligatoriu  în  rubrica 7  a facturii fiscale a sintagmei " NON LIVRARE",  în rubrica 10.1 a facturii fiscale în dreptul fiecărei denumiri se va indica tipul operațiunii, de exemplu "Transportarea spre testarea calitativă".

- Dacă bunurile nu trec controlul calitativ, ce se va confirma prin Procesul verbal al comisiei de recepție, atunci ele se returnează Vânzătorului prin întocmirea facturii fiscale, cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii " NON LIVRARE", în rubrica 10.1 în dreptul fiecărei denumiri se va indica tipul operațiunii, de exemplu " Returul de la testarea  preventivă calitativă".

- Numai  în  cazul  dacă  bunurile  au  trecut  testarea  preventivă  calitativă,  au  fost  prezentate  toate documentele  specificate  de  Cumpărător (după caz),  atunci  se  semnează  de Actul  de  primire -  predare  a bunurilor  după cantitate și calitate  de ambele părți și Vânzătorul eliberează factura fiscală  cu data recepției bunurilor.