Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Constructia retelei de canalizare cu statie de pompare in com. Gratiesti sat. Hulboaca, intravilan, str. M.Eminescu | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Amenajarea teritoriului

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sistematizare verticala |  |  |  |  |
| 1 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,100 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 2 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,110 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 3 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,076 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 4 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,330 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 5 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (realizarea albiei p/u imbracamintea rutiera si constructiilor) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,540 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 6 | TsC22B1 K=3 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,610 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 7 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,192 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,590 |  |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,192 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 2. Acces auto |  |  |  |  |
| 8 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,370 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,311 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,048 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 9 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,940 |  |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,900 |  |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,500 |  |  |
|  | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,000 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,258 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,120 |  |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,710 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,414 |  |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,106 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 10 | DI134A1 K=9 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 |  |  |  |
|  | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 1,260 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 11 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (bancheta) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 3. Troturar |  |  |  |  |
| 12 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 13 | DE13A | Placi prefabricate din beton la trotuare (4 cm gri), asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,520 |  |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,015 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,600 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,051 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,023 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 14 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.20.8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,440 |  |  |
|  | 266310210001 | Beton | m3 | 0,045 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,920 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,008 |  |  |
|  | 266612280285 | Bordura beton BR 100.20.8 cm | m | 1,005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 4. Ingradire |  |  |  |  |
| 15 | TsH238D | Saparea manuala a gropilor pentru montarea porti | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,670 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 16 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel patrat gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel. Poarta H-1,85m L-3,5m | m2 |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,190 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,960 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,380 |  |  |
|  | 2030112930150 | Poarta H-1,85m L-3,5m | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,115 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,230 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,004 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,020 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 17 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,420 |  |  |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 18 | CK33B | Miner | buc |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,910 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |  |  |
|  | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,020 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 19 | CO06B2 apl | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama Panou gard zincat ЕСО Н-1,85m L-2,5m D-3,4mm - 28 buc; Stalp zincat ЕСО 18 60х40x1,2mm L-2,4m - 29 buc inclusiv capac patrat 60*40 - 29 buc; element de fixare ECO 40 zincat - 87 buc; beton B12,5 - 1.3 m3) | m |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,920 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 2732103646250 | Panou gard zincat ЕСО Н-1,85m L-2,5m D-3,4mm | buc | 0,400 |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,480 |  |  |
|  | 2663102100921 | Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75) | m3 | 0,01855 |  |  |
|  | 28111063020501 | Stalp zincat ЕСО 18 60х40x1,2mm L-2,4m, inclusiv elemente de fixare si capac | buc | 0,415 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,050 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 5. Spatii verzi |  |  |  |  |
| 20 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,820 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,960 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 21 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,070 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 1,500 |  |  |
|  | 3110320003013 | GAZ-53 OG | h-ut | 1,070 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |