WinСмета2000

| Conectarea satelor Cania, Epureni si Cirpesti la magistrala de apeduct a orasului Cantemir si constructia retelelor de apeduct si aprovizionarea cu apa a satului Cirpesti, r-nul Cantemir | Formular Nr.7 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-2-1

Turnului de apa V=50m3, H=12m  -2 buc

Valoarea de deviz 840 786,33 lei

Intocmit in preţuri  curente 16.03.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Constructia turnului-остальная часть зем. работ находится в ГП |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasaminte |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03A1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Растительный слой ) |  | 100 m3 | 1,24 | 542,50 ————— 0,00 | 672,70 ————— 0,00 |
| 2 | TsC26B1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II K=4 (перемещение растительного грунта с площадки) |  | 100 m3 | 1,24 | 750,00 ————— 0,00 | 930,00 ————— 0,00 |
| 3 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 4,44 | 635,36 ————— 0,00 | 2 821,00 ————— 0,00 |
| 4 | TsC26B1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II K=2 (перемещение вынутого грунта на 10метров) |  | 100 m3 | 4,44 | 375,00 ————— 0,00 | 1 665,00 ————— 0,00 |
| 5 | TsC26A1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)-на 10м -в подушку |  | 100 m3 | 1,72 | 607,09 ————— 0,00 | 1 044,20 ————— 0,00 |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm в подушку |  | 100 m3 | 1,72 | 250,06 ————— 0,00 | 430,10 ————— 0,00 |
| 7 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки) |  | 100 m3 | 1,72 | 1 795,83 ————— 16,30 | 3 088,82 ————— 28,04 |
| 8 | TsC26A1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)-на 10м -в пазухи |  | 100 m3 | 2,24 | 606,83 ————— 0,00 | 1 359,30 ————— 0,00 |
| 9 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm в пазухи |  | 100 m3 | 2,24 | 250,54 ————— 0,00 | 561,20 ————— 0,00 |
| 10 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 2,24 | 1 191,10 ————— 749,56 | 2 668,06 ————— 1 679,01 |
| 11 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для обвалования) |  | 100 m3 | 5,16 | 697,50 ————— 0,00 | 3 599,10 ————— 0,00 |
| 12 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t | 852,56 | 21,20 ————— 0,00 | 18 074,00 ————— 0,00 |
| 13 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 5,16 | 250,50 ————— 0,00 | 1 292,60 ————— 0,00 |
| 14 | TsD7H1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% |  | 100 m3 | 5,16 | 1 811,87 ————— 422,38 | 9 349,25 ————— 2 179,48 |
| 15 | TsC26B1 |  | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II K=4 (возвращение растительного грунта ) |  | 100 m3 | 1,24 | 750,00 ————— 0,00 | 930,00 ————— 0,00 |
| 16 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 1,24 | 250,40 ————— 0,00 | 310,50 ————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasaminte |  |  |  | 48 795,83 |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  | 3 886,53 |
|  |  |  | 1.2. Fundamentul pentru turn |  |  |  |  |  |
| 17 | TsA04B1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка) |  | m3 | 4,40 | 126,68 ————— 126,68 | 557,40 ————— 557,40 |
| 18 | DB03A |  | Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice, pentru inchidere sau etansare, executat cu criblura nebitumata inainte de asternere, cu bitum la cald (Обработка горячим битумом поверхности ) |  | 100m2 | 0,40 | 789,90 ————— 67,97 | 315,96 ————— 27,19 |
| 19 | DB08A |  | Macadam semipenetrat cu bitum (Щебеночное покрытие, полупропитанное битумом) |  | m2 | 39,26 | 94,62 ————— 4,24 | 3 714,94 ————— 166,54 |
| 20 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 42,40 | 136,10 ————— 101,96 | 5 770,43 ————— 4 323,27 |
| 21 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  | kg | 115,20 | 22,80 ————— 5,69 | 2 627,07 ————— 655,97 |
| 22 | CC01F |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  | kg | 275,20 | 21,62 ————— 4,50 | 5 948,51 ————— 1 239,72 |
| 23 | CA03E |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)-fara Cement,nesip, pietris, buldozer.tentrala beton |  | m3 | 47,60 | 1 778,80 ————— 382,37 | 84 670,66 ————— 18 200,58 |
| 24 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg | 307,20 | 33,17 ————— 16,99 | 10 189,38 ————— 5 220,56 |
| 25 | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  | m2 | 42,40 | 24,59 ————— 5,09 | 1 042,49 ————— 215,82 |
|  |  |  |  | Total Fundamentul pentru turn |  |  |  | 114 836,84 |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  | 30 607,05 |
|  |  |  | 1.3. Constructia turnului |  |  |  |  |  |
| 26 | DB16F |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 | 19,24 | 137,19 ————— 4,24 | 2 639,47 ————— 81,57 |
| 27 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru drenaj) |  | m3 | 0,40 | 365,42 ————— 97,72 | 146,17 ————— 39,09 |
| 28 | AcA11C |  | Montarea ia tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm (Pentru drenaj)-перфорированная |  | m | 0,60 | 343,82 ————— 113,30 | 206,29 ————— 67,98 |
| 29 | AcA11B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 100 mm (для отвода дренажной воды) |  | m | 20,00 | 235,22 ————— 96,87 | 4 704,40 ————— 1 937,32 |
| 30 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Откосов) |  | 100m2 | 1,80 | 711,86 ————— 711,86 | 1 281,35 ————— 1 281,35 |
| 31 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%) |  | 100m2 | 3,60 | 495,18 ————— 409,51 | 1 782,63 ————— 1 474,23 |
| 32 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu) |  | m3 | 7,90 | 367,99 ————— 97,66 | 2 907,09 ————— 771,53 |
| 33 | DB16F |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (pereu) |  | m2 | 79,12 | 136,84 ————— 4,25 | 10 827,08 ————— 336,48 |
|  |  |  |  | Total Constructia turnului |  |  |  | 24 494,48 |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  | 5 989,55 |
|  |  |  | 1.4. Scara monolita Л1 |  |  |  |  |  |
| 34 | TsE01C |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare |  | 100m2 | 0,14 | 910,36 ————— 910,36 | 127,45 ————— 127,45 |
| 35 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 0,04 | 1 188,50 ————— 743,50 | 47,54 ————— 29,74 |
| 36 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 32,00 | 136,34 ————— 101,96 | 4 362,92 ————— 3 262,85 |
| 37 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere-сетка д=6Аlll |  | kg | 77,60 | 22,80 ————— 5,69 | 1 769,66 ————— 441,84 |
| 38 | CA03E2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) |  | m3 | 3,20 | 1 473,80 ————— 484,33 | 4 716,15 ————— 1 549,85 |
|  |  |  |  | Total Scara monolita Л1 |  |  |  | 11 023,72 |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  | 5 411,73 |
|  |  |  | 1.5. Utilaj tehnologic |  |  |  |  |  |
| 39 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=100mm PN=1.0MПа- |  | buc | 2,00 | 2 107,16 ————— 46,73 | 4 214,31 ————— 93,47 |
| 40 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=80mm PN=1.0MПа |  | buc | 2,00 | 1 691,73 ————— 46,73 | 3 383,47 ————— 93,47 |
| 41 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Flansa din otel sudabila D=100mm)-сварка |  | buc | 4,00 | 379,99 ————— 89,22 | 1 519,97 ————— 356,87 |
| 42 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Flansa din otel sudabila D=80mm)-сварка |  | buc | 8,00 | 281,67 ————— 89,22 | 2 253,32 ————— 713,75 |
| 43 | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mmI (fara flansa)-болтовое соединение |  | buc | 12,00 | 129,04 ————— 49,28 | 1 548,53 ————— 591,39 |
| 44 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Adaptor flansa d=110x100 mm) |  | buc | 2,00 | 699,38 ————— 49,28 | 1 398,77 ————— 98,57 |
| 45 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Adaptor flansa d=90x80 mm) |  | buc | 4,00 | 636,28 ————— 49,28 | 2 545,13 ————— 197,13 |
| 46 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Reductia PE d=110x90 mm) |  | buc | 2,00 | 514,28 ————— 49,28 | 1 028,57 ————— 98,57 |
| 47 | AcA04A |  | Montarea i conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108x4 mm |  | m | 6,00 | 250,18 ————— 42,48 | 1 501,07 ————— 254,91 |
| 48 | AcA04A |  | Montarea i conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 89x3 mm |  | m | 48,00 | 178,71 ————— 42,48 | 8 578,06 ————— 2 039,28 |
| 49 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din otel 90 d=80 mm) |  | buc | 4,00 | 165,29 ————— 89,22 | 661,18 ————— 356,87 |
| 50 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din otel 45 d=80 mm) |  | buc | 4,00 | 165,29 ————— 89,22 | 661,18 ————— 356,87 |
|  |  |  |  | Total Utilaj tehnologic |  |  |  | 29 293,56 |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  | 5 251,15 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  | 228 444,43 |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  | 24,00 % |  |  | 12 275,04 |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  | 4,00 % |  |  | 5 047,59 |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  | 2,00 % |  |  | 2 523,80 |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  | 14,50 % |  |  | 36 002,17 |
|  |  |  | Beneficiu de depozit |  | 6,00 % |  |  | 17 057,59 |
|  |  |  |  | Total Constructia turnului-остальная часть зем. работ находится в ГП |  |  |  | 301 350,62 |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  | 51 146,01 |
|  |  |  | 2. Montarea turnului h-12m V-50 m3 2buc |  |  |  |  |  |
| 51 | M1A02D |  | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone- |  | t | 8,28 | 6 014,84 ————— 5 676,88 | 49 802,88 ————— 47 004,55 |
| 52 | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din polietilena, avind diametrul de 80 mm-Supapa plutitare (Поплавковый клапан д=80 мм-без его стоимости) |  | buc | 2,00 | 128,85 ————— 49,28 | 257,71 ————— 98,57 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  | 50 060,59 |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  | 24,00 % |  |  | 11 304,75 |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  | 4,00 % |  |  | 74,45 |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  | 2,00 % |  |  | 37,23 |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  | 76,00 % |  |  | 35 798,37 |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  | 6,00 % |  |  | 5 836,52 |
|  |  |  |  | Total Montarea turnului h-12m V-50 m3 2buc |  |  |  | 103 111,91 |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  | 47 103,12 |
|  |  |  | 3. Procurarea utilajului |  |  |  |  |  |
| 53 | Pret de peata |  | Turnului "Rojnovshii" h(cтвола)-12m V-50m3 с наружной гидроизоляцией и внутренной покраской -2buc |  | buc | 2,00 | 208 333,33 ————— 0,00 | 416 666,66 ————— 0,00 |
| 54 | Pret de piata |  | Supapa plutitor d=80mm-(Поплавковый клапан) -2buc |  | buc | 2,00 | 7 241,67 ————— 0,00 | 14 483,34 ————— 0,00 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  | 431 150,00 |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  | 1,20 % |  |  | 5 173,80 |
|  |  |  |  | Total Procurarea utilajului |  |  |  | 436 323,80 |
|  |  |  |  | Inclusiv salariu |  |  |  | 0,00 |

|  | Total deviz: |  |  |  | 840 786,33 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inclusiv salariu |  |  |  | 98 249,13 |

| Intocmit | (P.Cunev) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |