CAIET DE SARCINI

ANEXA 1

ANUNȚ DE LICITAȚIE

Procedura deschisă de atribuire a unui contract de achiziții publice

pentru aerofotografiere a teritoriului Republicii Moldova - sectorul Sud

MOLDFOTO 2021

Table of Contents

1	general information	4

1.1	Introducere	4

1.2	Obiectivul și domeniul de aplicare a prezentului Document	4

1.3	Descrierea zonei proiectului	5

1.4	Baza geodezică	6

1.4.1 Sistemul de coordinate și proiecția cartografică	6

1.4.2 Permisiuni și aprobări	7

1.5	Repere fotogrammetrice de control și puncte de verificare în teren	7

2	Sarcini și lucrări	7

2.1	Descrierea lucrărilor	7

2.2	Condiții locale	8

2.3	Conținutul ofertei tehnice	8

2.4	Perioada de garanție	10

2.5	Rapoarte	10

3	SPECIFICAȚII TEHNICE	11

3.1	Zona proiectului	11

3.2	Specificații și cerințe pentru imaginile aeriene orientate	11

3.3	Aerofotografiere digitală	12

3.4	Triangulație aeriană și procesarea datelor sistemului inerțial	14

3.5	Responsabilitatea ARFC	15

3.6	Cerințe de calitate pentru imaginile aeriene digitale și triunghiulația aeriană	15

3.7	Modelul digital al terenului	16

3.8	Cerințe de calitate la DTM	17

3.9	Ortofoto	19

4	AnexE	21

21

# general information

## Introducere

Integrarea Republicii Moldova în Infrastructura europeană de date spațiale a început în anul 1999 când a devenit membru activ EUREF și punctele Rețelei Geodezice naționale de ordinul 0 au fost integrate în Rețeaua Europeană Geodezică.

Republica Moldova a transpus Directivele UE INSPIRE în legislația națională odată cu adoptarea Legii nr. 254/2016 cu privire la infrastructura națională de date spațiale. Conform HG nr. 458 /2017 pentru aprobarea responsabilităților entităților publice privind seturile de date spațiale (Legea nr. 254/2016 privind infrastructura națională de date spațiale), Agenția Relații Funciare și Cadastru este responsabilă de seturile de date spațiale de referință, inclusiv imaginile Orthophoto și Modelul digital al reliefului.

Proiectul de Producere a imaginilor Orthophoto 2007 pentru teritoriul Republicii Moldova a fost un proiect de suport tehnic beneficiat din partea Guvernului Regatului Norvegiei.

În 2015 Guvernul Regatului Norvegiei a susținut solicitarea ARFC de a actualiza  acoperirea teritoriului cu noi ortoimagini și Modelul Digital al Terenului. La moment prin servicii de rețea utilizează gratis ortoimagini de deferiți ani circa a 200 de utilizatori de la diferite instituții ale statului și companii private.

Dat fiind faptul că în teritoriu permanent au loc schimbări, a fost luată decizia că periodicitatea de actualizare a ortoimaginilor este de 5 ani. Importanţa majoră a lucrărilor este asigurarea tuturor ramurilor economiei naționale cu bază cartografică actuală care corespunde situației la zi pentru diverse lucrări de geodezie, cadastru, construcții, agricultură, silvicultură, planificare teritorială, desfășurarea cercetărilor științifice în domeniul geodinamicii, comunicații, producția minieră, aprovizionare cu apă, autorități militare, sectorul privat, instituții de învățământ și cercetări științifice, încadrarea în programele europene pentru infrastructura de date spațiale.

Ca prioritar pentru perioada anilor 2020-2022, din contul bugetului de stat se planifică îndeplinirea următoarelor lucrări complexe:

- îndeplinirea zborurilor aeriene,

- crearea și prelucrarea imaginilor ortoimagini,

- crearea modelului digital al reliefului.

În anul 2021 se planifică acoperirea Sectorului sud al teritoriului Republicii Moldova cu zboruri aeriene  (schema se anexează).

## Obiectivul și domeniul de aplicare a prezentului Document

Prezentul document face parte din Anunțul de participare la licitație deschisă „Aerofotografierea, crearea modelului digital al terenului și a planului ortofoto digital pentru Moldova”.

Obiectivul acestui document este asigurarea ofertanților cu informații detaliate asupra obiectului achiziției, cerințelor și specificațiilor.

Următoarele documente sunt parte integrantă a Caietului de sarcini (prezentul document):

Anexa 1: Suprafața proiectului;

Anexa 2: Sistemul de management al calității;

Anexa 3: Conținutul Raportului cu privire la aerofotografiere.

## Descrierea zonei proiectului

| Fig. 1: Harta Moldovei. Sursa: INGEOCAD, 2014 | Moldova, denumire oficială – Republica Moldova, este un stat situat în sud-estul Europei. Se învecinează cu România la vest și cu Ucraina la nord, est și sud. Capitala Republicii Moldova este orașul Chișinău. Moldova se află între latitudinile de 45° și 49° N, și preponderent între meridianele de 26° și 30° E (o zonă mică se află la est de 30°). Suprafața totală a țării constituie cca. 34.000 km2. Cea mai mare parte a țării se află între râurile Nistru și Prut. Frontiera de vest a Moldovei este formată de râul Prut care se varsă în Dunăre înainte de revărsare în Marea Neagră. Moldova are acces la Dunăre pe doar aproximativ 480 m și singurul port moldovenesc de pe Dunăre este Giurgiulești. La est râul principal este Nistru. |
| --- | --- |

Țara nu are ieșire la mare, chiar dacă este situată foarte aproape de Marea Neagră. Relieful în cea mai mare parte a țării este deluros, altitudinile nu depășesc 430 m - punctul cel mai înalt fiind Dealul Bălănești. Dealurile Moldovei fac parte din Podișul Moldovei, care provin din punct de vedere geologic din Munții Carpați. La sud, țara are o zonă mică de câmpie - Câmpia Bugeac. Teritoriul Moldovei la est de râul Nistru este situat parțial pe Podișului Podoliei și parțial în Stepa Eurasiatică.

Principalele orașe ale țării sunt capitala Chișinău, situată în centrul țării, Tiraspol (în partea estică, Transnistria), Bălți (la nord) și Bender (la sud-est). Comrat este centrul administrativ al Găgăuziei.

## Baza geodezică

### 1.4.1 Sistemul de coordinate și proiecția cartografică

Sistemul rectangular de coordonate pentru Moldova este MOLDREF99. Sistemul geodezic de referință pentru MOLDREF99 este ETRS89 și elipsoidul GRS 1980.

În total sunt 495 puncte a Rețelei Geodezice Naționale disponibile în sistemul MOLDREF99. Rețeaua Geodezică Națională este divizată în trei ordine:

- 5 puncte de ordinul 0,

- 72 puncte de ordinul 1,

- 418 puncte de ordinul 2.

În Republica Moldova funcționează rețeaua de stații permanente GNSS de referință MOLDPOS. Rețeaua MOLDPOS constă din 10 stații distribuite uniform pe teritoriul țării și un centru de control la Chișinău. Rețeaua furnizează atât date în timp real - RTK, cât și date pentru post-procesare - RINEX.

În Republica Moldova se folosește proiecția cartografică UTM pentru cartografiere la scara mica (1:25000 – 1:1000000) și proiecția cartografică locală Transverse Mercator Moldova (TMM) pentru cartografiere la scara mare (1:500 – 1:10000).

TMM are următorii parametri:

- longitudinea geodezica a meridianului axial:		Lo = 28º 24'

- factorul de scară pe meridianului axial:			ko = 0.99994

- abscisa convențională: 					xo = - 5 000 000 м

- ordonata convențională:					yo = 200 000 м

Sistemul de referință vertical este bazat pe sistemul de altitudini Marea Baltică în raport cu zero fundamental de la Kronstadt.

Ca model de geoid se utilizează modelul global EGM2008.

### 1.4.2 Permisiuni și aprobări

ARFC va acorda ajutor Contractantului cu depunerea cererii către autoritățile responsabile din Moldova pentru obținerea permiselor de zbor și de trecere a frontierei, precum și pentru permisiunea de a scoate imagini din țară, după caz.

    - Logistică, taxe, combustibil și alte costuri

Contractantul va fi responsabil de planificarea și organizarea generală a tuturor activităților legate de realizarea proiectului, inclusiv toate taxele, impozitele, vămuirea, asigurarea, logistica, transportul, cazarea, taxele de aeroport, aprovizionarea cu combustibil etc. Cheltuielile relevante vor fi incluse în oferta de preț.

## Repere fotogrammetrice de control și puncte de verificare în teren

Contractantul va fi responsabil de instalarea, marcarea și măsurarea reperelor fotogrammetrice de control (GCP) pentru triangulația aeriană înainte de zboruri. Numărul punctelor GCP va fi propus de ofertant în oferta sa și va fi inclus în oferta de preț.

Pentru aerofotografiere cu rezoluția spațială (distanța de eșantion la sol - Ground Sampling Distance: GSD) de 20 cm și mai bună, reperele fotogrammetrice de control vor avea o precizie de poziție și înălțime de 6 cm sau mai bună.

Punctele GCP urmează a fi marcate, de obicei cu pătrate sau cruci și semicruci de 0,50 m x 0,50 m cu aripi de 0,50 m x 1 m. GCP marcate vor fi documentate cu fotografii luate din două direcții.

Ofertantul poate propune metode alternative de marcaj.

În plus, contractantul va fi responsabil pentru instalarea și marcarea punctelor de verificare în teren (groud check point). Punctele de verificare în teren vor fi măsurate de INGEOCAD în procedura de control al calității triangulației aeriene. Se cere executarea schițelor și fotografiilor pentru a facilita identificarea în teren.

# Sarcini și lucrări

## Descrierea lucrărilor

Cerințele către ofertanți:

| Ref. | Cerințe | Bidder response |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Executarea aerofotografierii digitale cu rezoluția spațială (GDS) de 20 cm sau mai bună pentru teritoriul RM - cca. 9.000 km2, și livrarea imaginilor în conformitate cu specificațiile tehnice enumerate în Partea 3 a prezentului document. | The bidder shall provide his consent here |
| 2.1.2 | Executarea triangulației aeriene și livrarea imaginilor digitale orientate pentru zona proiectului în conformitate cu specificațiile tehnice enumerate în Partea 3 a prezentului document. În plus, Contractantul va livra: Raportul privind calibrarea camerei și datele privind orientarea interioară (IO). Datele GNSS și IMU procesate pentru imagini. | The bidder shall provide his consent here |
| 2.1.3 | Executarea și livrarea Modelului digital al terenului în conformitate cu specificațiile tehnice enumerate în Partea 3 a prezentului document. | The bidder shall provide his consent here |
| 2.1.4 | Executarea și livrarea “Orthophoto 20” pentru o parte a teritoriului RM - cca. 9.000 km2, în conformitate cu specificațiile tehnice enumerate în Partea 3 a prezentului document. | The bidder shall provide his consent here |

## Condiții locale

| Ref. | Cerință | Bidder response |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | În Moldova nu sunt restricții de Securitate | The bidder shall provide his consent here |
| 2.2.2 | Toate datele luate și procesate vor fi livrate către ARFC pe hard disk-uri. Hard disk-urile și costurile de livrare vor fi incluse în oferta de preț. | The bidder shall provide his consent here |

## Conținutul ofertei tehnice

Ofertantul va pregăti și depune “Oferta Tehnică” care va include următoarele informații obligatorii, urmând aceeași structură cu referințe la cerințele enumerate în tabelul de mai jos.

| Ref. | Cerință | Bidder response |
| --- | --- | --- |
| 2.3.1 | Ofertantul va pregăti și depune Oferta Tehnică – un document, unde ofertantul va descrie modul în care cerințele stabilite și publicate în Caietul de sarcini (prezentul document) vor fi satisfăcute. | The bidder shall prepare a document - Technical Offer |
| 2.3.2 | Ofertantul va pregăti planul de implementare a proiectului care va include în mod obligatoriu următoarele părți: | The bidder shall prepare the documents and include them in the Technical Offer |
|  | 1. Planul de implementare a proiectului cu acțiuni și termeni de executare. Notă: Conform cerinței ARFC, fotografierea se va face primăvara, când copacii nu au frunziș. Aceasta este o condiție obligatorie și trebuie luată în considerație. |  |
|  | 2. Graficul livrărilor și termeni de achitare Notă: O penalitate de 2% din valoarea livrării va fi plătită autorității contractante pentru fiecare lună de întârziere conform termenilor conveniți pentru fiecare livrare. |  |
| 2.3.3 | Descrierea detaliată a echipamentului care va fi utilizat pentru aerofotografiere (cameră, avion, etc). | The bidder shall prepare a description and include it in the Technical Offer |
| 2.3.4 | Descrierea software-ului care va fi folosit pentru triangulația aeriană. | The bidder shall prepare a description and include it in the Technical Offer |
| 2.3.5 | Descrierea software-ului care va fi folosit pentru realizarea Modelului digital al terenului. | The bidder shall prepare a description and include it in the Technical Offer |
| 2.3.6 | Ofertantul va prezenta planul intern de asigurare a calității pentru fiecare livrare, inclusiv evaluarea și gestionarea riscurilor pentru îndeplinirea cerințelor și așteptărilor autorității contractante privind livrările proiectului. | The bidder shall prepare the documents and include them in the Technical Offer |

## Perioada de garanție

| Ref. | Cerință | Bidder response |
| --- | --- | --- |
| 2.4.1 | Se solicită o perioadă de garanție de un an pentru a finaliza controlul calității livrărilor proiectului. Controlul calității va fi executat de către ARFC prin intermediul Institutului de Geodezie, Prospecțiuni Tehnice și Cadastru INGEOCAD, sub supravegherea autorității contractante. Perioada de garanție va începe după ce livrările finale sunt acceptate de ARFC și de autoritatea contractantă. | The bidder shall provide his consent here |

## Rapoarte

Contractantul va furniza rapoarte lunare de progres, primul raport va fi livrat la o lună după semnarea contractului. Rapoartele de progres vor conține cel puțin:

- Starea general de execuție a proiectului,

- Orice abatere de la planul aprobat de implementare și livrare,

- Planul pentru luna viitoare cu eventualele revizuiri etc.

# SPECIFICAȚII TEHNICE

## Zona proiectului

Zona proiectului este prezentată în Anexa 1.

## Specificații și cerințe pentru imaginile aeriene orientate

Producerea imaginilor aeriene orientate constă din aerofotografiere și triangulație aeriană. Scopul acestei specificații este de a asigura o calitate suficientă a imaginilor aeriene orientate bazate pe un senzor digital aerian cu GSD de 20 cm sau mai bună.

Livrabilele sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Produs |  | Documentație |
| --- | --- | --- |
| Date | Metadate |  |
| - Imagini aeriene digitale (RGB și CIR) - Elemente de orientare - Lista reperelor fotogrammetrice de control (Ground Control Points) și punctelor de verificare în teren (Check Points) - observațiile triangulației aeriane - repere fotogrammetrice de control și puncte de verificare în teren documentate pe capturi de imagini, mai multe detalii fiind oferite pe schițe și text descriptiv într-un fișier PDF. | - Plan de operare a senzorului aerian (pentru aprobarea preliminară) - Plan actualizat de operare a senzorului aerian | - Raportul cu privire la aerofotografiere - Raportul cu privire la producerea imaginilor aeriene orientate |

Raportul cu privire la aerofotografiere: conținutul raportului va corespunde cu prevederile Anexei 3 la prezentul Caiet de sarcini.

Raportul cu privire la producerea imaginilor aeriene orientate va conține un index cu benzile de zbor, numărul de benzi, centrul fotogramelor, numărul fotogramelor și detalii aproximative despre teren (format PDF), a se vedea Anexa 3.

De asemenea, raportul va conține un tabel care să prezinte devierea dintre centrele fotogramelor planificate și cele reale.

## Aerofotografiere digitală

| Ref. | Cerință | Bidder response |
| --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Se va utiliza o cameră digitală destinată special pentru aerofotografiere. | Type of the camera to be used in the project |
| 3.3.2 | În dependență de condițiile meteorologice și de progresul proiectului, se anticipează că aerofotografierea și captarea datelor vor fi executate la începutul primăverii 2021 înainte de apariția frunzișului. | Must be taken into account in the Project Implementation Plan |
| 3.3.3 | Condiții ideale pentru aerofotografiere sunt când cerul este senin și fără nori. Pământul trebuie să fie fără zăpadă, apă inundată sau alți factori de mediu care ar putea ascunde detaliile terenului. | Bidder’s consent |
| 3.3.4 | Unghiul solar nu trebuie să fie mai mic de 30 de grade. Imaginile vor fi fără nori, umbre ale norilor, fum și ceață. | Bidder’s consent |
| 3.3.5 | Dacă sunt benzi de zbor care trebuie împărțite în diferite rulaje de zbor, trebuie să existe: - în camerele cu cadru: o suprapunere a trei imagini cu imaginile care au fost luate anterior, - în camerele push-broom aceeași lungime ca și în camera cu cadru cu aceeași rezoluție ar fi avut în trei imagini cu suprapunerea de 60%. | Bidder’s consent |
| 3.3.6 | Suprapunerea longitudinală trebuie să fie 60 (± 5)% și suprapunerea transversală trebuie să fie 30 (± 5)%. | Bidder’s consent |
| 3.3.7 | Unghiurile de direcție, înclinare și rotație nu vor depăși 5, 5 și 6 gon respectiv. Înclinarea medie nu va depăși 1 gon. | Bidder’s consent |
| 3.3.8 | Planul de operare a senzorului aerian va fi livrat pentru aprobare preliminară, cu puncte planificate și distribuirea blocului de triangulație aeriană. Notă: Pentru a documenta triangulația aeriană, o versiune actualizată a planului de operare al senzorului aerian trebuie să conțină configurația finală a punctelor și distribuția blocului utilizată în timpul calculului | Aerial sensor operation plan (a PDF file in A3 format and as a shape- or dgn-file). |
| 3.3.9 | Rezoluția geometrică a imaginilor digitale va fi de 0,20 m sau mai puțin. | Bidder’s consent |
| 3.3.10 | Camera va avea rezoluție minimă de 80 MP (megapixel) sau 12000 pixeli CCD pentru cameră push-broom, CIR și imaginile digitale vor avea o rezoluție radiometrică de cel puțin 8 bit pe fiecare bandă pentru un total de 24 bit în RGB (color). | Bidder’s consent |
| 3.3.11 | Contractantul va utiliza INS (sistem de navigație inerțial). | Bidder’s consent |
| 3.3.12 | Indexul de zbor, furnizat ca parte a raportului de execuție, va enumera benzile, numerele benzilor, centrele de fotografiere (planificate și actuale), conturul acoperirii fotografiei pentru fiecare fotografie, numerele fotografiilor și detalii aproximative despre teren (format PDF și un fișier shape sau DGN). | Bidder’s consent |
| 3.3.13 | Imaginile vor fi livrate în format TIFF necomprimat (versiunea 6.0) | Bidder’s consent |
| 3.3.14 | Imaginile RGB și CIR trebuie să fie livrate pe hard disk-uri. | Bidder’s consent |

## Triangulație aeriană și procesarea datelor sistemului inerțial

| Ref. | Cerință | Bidder response |
| --- | --- | --- |
| 3.4.1 | Elementele de orientare absolută pentru fiecare imagine vor fi livrate ca fișier TXT cu delimitare tabulară, după cum urmează: Identificator fotografie <TAB> N <TAB> E <TAB> Z <TAB> Ω <TAB> Φ <TAB> Κ - Translațiile sunt date în metri cu: - Fără separarea miilor - Separator zecimal “.” (punct) - 3 zecimale - Rotațiile sunt date în gon cu: - Separator zecimal “.” (punct) - 4 zecimale - Pentru camerele push-broom se vor prezenta informații suficiente pentru a vizualiza datele cu aceeași precizie. | Bidder’s consent |
| 3.4.2 | Contractantul va măsura 10 puncte de verificare în 20 de modele. Punctele de verificare vor fi indicate clar pe imagini și coordonatele lor vor fi calculate în timpul triangulației aeriene. | Bidder’s consent |
| 3.4.3 | Punctele de verificare menționate la 3.4.2 vor fi vizibile în teren și, eventual, vor fi măsurate de INGEOCAD ca parte a controlului de calitate al triangulației aeriene. Se vor executa schițe și fotografii pentru a permite identificarea punctelor în teren. | Bidder’s consent |
| 3.4.4 | Cele 20 modele menționate la punctul 3.4.2 vor fi selectate la întâmplare, totuși punctele de verificare se măsoară în primul rând în modele care fac parte din benzile fără GCP. | Bidder’s consent |
| 3.4.5 | Lista reperelor fotogrammetrice de control și a punctelor de verificare se prezintă ca fișier TXT cu delimitare tabulară după cum urmează: - Identificatorul punctului <TAB> N <TAB> E <TAB> Z - Fără separarea miilor - Separator zecimal “.” (punct) - 3 zecimale | Bidder’s consent |
| 3.4.6 | Reperele fotogrammetrice de control și punctele de verificare vor fi documentate prin generarea capturilor de ecran a punctelor de pe ecranul software-ului de triangulație aeriană sau a stației fotogrammetrice digitale, care se vor completa cu schițe și text descriptiv. | Bidder’s consent |
| 3.4.7 | Reperele fotogrammetrice de control și punctele de verificare în teren vor fi documentate într-un fișier PDF. | Bidder’s consent |
| 3.4.8 | Fișierele de proiect pentru Imagine Photogrammetry de la Hexagon urmează a fi livrate cu puncte de legătură (tie points). | Bidder’s consent |
| 3.4.9 | Se vor oferi fișierele proiectului și a jurnalului din software-ul de triangulație aeriană cu toate datele de observare. Consultați Anexa 3 pentru mai multe informații. | Bidder’s consent |

## Responsabilitatea ARFC

ARFC este responsabilă pentru acordarea datelor inițiale Contractantului.

Planul de operare a senzorilor aerieni Aerial Sensor Operation Plan se aprobă de către ARFC și autoritatea contractantă înainte de inițierea aerofotografierii.

ARFC și autoritatea contractantă acceptă sau resping planul în termen de 1 săptămână de la depunerea acestuia. În cazul în care în termen de 1 săptămână nu s-a prezentat niciun aviz, Contractantul este în drept să înceapă aerofotografierea pe baza planului propus fără aprobare.

## Cerințe de calitate pentru imaginile aeriene digitale și triunghiulația aeriană

Se vor aplica următoarele cerințe de calitate:

| Ref. | Criteriu de calitate | Cerință |
| --- | --- | --- |
| 3.6.1 General | General | Respectarea generală a planului calității |
|  | Raport de prezentare | Respectarea cerințelor față de conținutului raportului de executare |
|  | Completeness Omission | Acoperirea integrală a zonei proiectului contractate |
|  | Logical Consistency Format coerență logică | Respectarea formatului fișierelor și a cerințelor media media requirements. |
| 3.6.2 Imagini aeriene digitale | Caracteristici spațiale Configurație | Aerial Sensor Operation Plan care satisface cerințele față de configurație (GCPs, benzi, înălțimea zborului, etc.). |
|  | Caracteristici spațiale Configurație | Înălțimea zborului (GSD), procent de suprapunere, abaterea centrelor de proiecție față de plan. |
|  | Caracteristici spațiale Foto | Mediu, nori, umbre de nori, zăpadă sau gheață pe apă. |
|  | Caracteristici spațiale Caracteristici procesate | Rezoluție geometrica si radiometrica. |
|  | Completeness Commission (exces de date) | Lipsa datelor excesive (exces sau lipsa de imagini) |
|  | Caracteristici spațiale Foto | Caracteristicile imaginilor – (ton, contrast) detalii în umbre. |
| 3.6.3 Triangulație aeriană | Caracteristici spațiale Configurație | Distribuția corectă a punctelor tie point - minimum 6 tie point între fiecare imagine pe direcție longitudinală, dacă este posibil cel puțin 2 puncte în fiecare dintre pozițiile Gruber și minimum 2 puncte între benzi pentru fiecare model. Punctele de legătură între benzi se vor măsura cel puțin în două imagini pentru fiecare bandă. |
|  | Precizia pozițională Poziția absolută pentru GSD 20 cm | Precizia x, y și a înălțimii reperelor fotogrammetrice de control și punctelor de verificare în teren de la AT va fi ±0,10 m (deviație standard) |

Este obligatorie satisfacerea tuturor cerințelor de calitate specificate și executarea Planului de calitate al Contractantului.

## Modelul digital al terenului

Contractantul va executa un Model nou al trenului seamless pentru zona proiectului prin metoda fotogrammetrică (image matching racordarea/potrivirea imaginilor).

Pentru teritorii construite și neconstruite există diferite cerințe față de precizia DTM.

Livrările sunt prezentate în tabelul de mai jos:

| Produs |  | Documentație |
| --- | --- | --- |
| Data | Metadata |  |
| - Grila DTM de 5 m | DTM Metadata | - DTM Production Report |

Conținutul și structura Raportului de executare a Modelului digital al terenului vor corespunde cu prevederile Planului de calitate al Contractorului și vor reflecta analiza efectuată.

Raportului de executare a Modelului digital al terenului va include:

- Applied HW and SW hardware și software

- Executarea DTM, inclusiv descrierea metodei de executare

- Raportul privind controlul calității care va documenta controlul corespunderii specificațiilor tehnice

## Cerințe de calitate la DTM

ARFC / INGEOCAD și autoritatea contractantă vor examina produsele și documentația pentru acceptare sau respingere.

Nerespectarea specificațiilor produsului va necesita o refacere completă sau parțială în funcție de natura deficienței.

Aceasta este valabil și în cazul nerespectării specificațiilor procedurii, cu excepția cazului în care se poate documenta că produsul se conformă specificațiilor produsului.

Se vor aplica următoarele cerințe de calitate:

| Ref. | Criteriu de calitate | Cerință |
| --- | --- | --- |
| 3.8.1 General | General | Respectarea generală a planului calității produsului |
|  | Raport de prezentare | Respectarea cerințelor față de conținutului raportului de executare a DTM |
|  | Completeness Omission | Acoperirea integrală a zonei proiectului contractat |
|  | Logical Consistency Format | Respectarea formatului fișierelor și a cerințelor media media requirements. |
| 3.8.2 DTM | Formatul datelor | - DTM se va livra în fomatul ASCII XYZ. - Fișierul ASCII va conține o linie pe un punct one line per point, cu coordonata nord - X, coordonata est – Y și altitudinea - Z, separate printr-un interval. - Nu sunt cerințe speciale pentru ordinea punctelor. Exemplu: 7682399.580 683814.650 142.170 7682399.830 683815.390 142.250 7682398.270 683817.400 142.860 În plus, Contractantul livrează o schemă ce va arăta poziția fiecărui fișier DTM în formatul .shape sau .dgn |
|  | Precizia pozițională necesară (precizia altitudinii absolute) | Precizia pozițională necesară (precizia altitudinii absolute) pentru DTM în zone construite și rurale este de 0,5 metri (deviație standard). În DTM se vor reprezenta formațiuni distincte de teren (depresiuni, dealuri etc.) mai mari de 6 metri. Se acceptă (tolerează) până la 10% de formațiuni de teren distincte lipsite. Precizia pozițională necesară (precizia altitudinii absolute) pentru DTM în zone împădurite mai mari este de 2 metri (deviație standard). În DTM se vor reprezenta formațiuni de teren distincte în zonele împădurite mari (depresiuni, dealuri etc.) mai mari de 15 m. Se acceptă (tolerează) până la 10% formațiuni de teren distincte lipsite. Toleranța pentru precizia pozițională este crescută cu 20% dacă 50% sau mai mult din terenul unei zone sunt mai abrupte decât 20% din zonele proiectului. |

Satisfacerea tuturor cerințelor de calitate specificate și respectarea Planului de calitate al produsului al Contractantului este obligatorie.

## Ortofoto

Petru zonele ridicate se vor produce planuri ortofoto.

| Ref. | Cerință | Bidder response |
| --- | --- | --- |
| 3.9.1 | DTM realizat în cadrul proiectului se va utiliza pentru crearea planurilor ortofoto. | Bidder’s consent |
| 3.9.2 | Ortofoto cu dimensiunile pixelului de 20 cm se va efectua pentru zone acoperite cu imagini cu GSD of 20 cm or better. | Bidder’s consent |
| 3.9.3 | seam lines dintre imagini trebuie să fie cât mai puțin vizibile. seam lines trebuie se vor livra sub formă de fișier shape sau dgn cu suprafețe între seam lines cu informații despre numărul de imagini, numărul benzilor de zbor, data obținerii imaginii, tipul de proiect (Orthophoto 20), ID-ul proiectului, numele proiectului și numele companiei care a produs ortofoto. | Bidder’s consent |
| 3.9.4 | Dimensiunea și poziția planurilor ortofo se vor conveni cu ARFC. Numele fișierelor trebuie să corespundă denumirilor of the tiles. | Bidder’s consent |
| 3.9.5 | Ortofo nu trebuie să conțină niciun pixel cu valoarea de (0,0,0) sau (255,255,255) în zona proiectului acoperită cu imagini. Pixelii din afara zonei trebuie să aibă valoarea de (0,0,0). | Bidder’s consent |
| 3.9.6 | Ortofo vor fi livrate sub formă de TIFF necomprimat (versiunea 6.0), cu internal overviews and a tile size și dimensiunea plăcii de 256 x 256 pixeli. | Bidder’s consent |
| 3.9.7 | Fișier World file (tfw-file) cu același nume ca și orthophoto tiles și care conține coordonatele of the tile. | Bidder’s consent |
| 3.9.8 | Producerea Ortofoto cu precizia de 0,5 m (RMS – valoarea medie pătratică, determinarea coordonatelor în raport cu punctele rețelei naționale de poziționare MOLDPOS) | Bidder’s consent |
| 3.9.9 | Calitatea ortofoto se va determina în funcție de; - how good the seam lines are - diferența de culori între imagini - vizibilitatea în umbre, nori - precizia ortofoto | Bidder’s consent |
| 3.9.10 | Contractorul va prezenta Raportul tehnic cu privire la producerea ortofoto. | Bidder’s consent |

# AnexE

# AnexA 1: ZONA PROIECTULUI

# AnexA 2: Sistem de management al calității

| Ref. | Descriere |
| --- | --- |
| 4.2.1 | Filozofia calității adoptată pentru producția de imagini orientate, DTM și Ortofoto presupune că Contractantul deține calificare excelentă pentru a asigura că produsele sunt executate în conformitate cu specificațiile. |
| 4.2.2 | Planul de calitate a produsului este un instrument prin care o companie poate documenta cum sunt îndeplinite cerințele de calitate specificate. Planurile de calitate a produselor solicitate pentru imagini orientate, DTM și Ortofoto sunt reglementate de mecanismele generale de control și de calitate stabilite prin sistemul de management al calității. |
| 4.2.3 | Planul de calitate al produselor aprobat va fi un instrument practic care va reglementa procedurile de predare-primire între Contractant și autoritatea contractantă. |
| 4.2.4 | Toate livrările vor fi supuse procedurilor de control al calității exercitate de către persoana responsabilă din ARFC sub supravegherea autorității contractante. |
| 4.2.5 | Criteriile de acceptare sunt prezentate în prezentele specificații tehnice. Dacă livrările nu respectă toate aceste criterii, livrarea va fi respinsă la prima apariție a nerespectării. |
| 4.2.6 | Controlorul de calitate nu este obligat să verifice toate părțile livrării. Imediat ce un criteriu nu este îndeplinit, livrarea este respinsă fără a finaliza lucrările de control al calității. Prin urmare, este de așteptat ca toate livrările se vor supune unui control intern complet al calității de către Contractant în conformitate cu planurile de calitate a produsului. |
| 4.2.7 | Controlul calității aerogramelor - Imagini livrate către ARFC de către Contractant pe hard-disk-uri. - Imagini stocate pe serverul ALRC/INGEOCAD cu backup. - Imagini verificate la existența deficiențelor sau omisiuni: - 5 persoane execută controlul calității: 4 persoane verifică toate imaginile cu foto-software standard (IRfanView ex), 1 persoană verifică erorile identificate, după caz, în raport cu Caietul de sarcini. - Dacă erorile nu s-au depistat, procesul continuă de la punctul f (a se vedea mai jos). - Dacă s-au identificat erorile, Contractantului se prezintă raportul cu privire la controlul calității pentru lichidarea erorilor identificate. - Contractantul corectează erorile și predă datele corectate către ARFC/INGEOCAD. - Datele corectate sunt verificate și acceptate. Dacă datele nu corespund caietului de sarcini, controlul calității continuă de la punctul c. - Când toate datele predate sunt acceptate Contractantul este informat despre aceasta în raportul cu privire la controlul calității întocmit de către ARFC/INGEOCAD. - Cont de plată pentru datele livrate, verificate și acceptate se expediază autorității contractante. |
| 4.2.8 | Controlul calității triangulației aeriene (AT) și a Modelului digital al terenului (DTM) - Datele AT și DTM sunt livrate la ALRC de către Contractant. - Datele AT și DTM stocate pe serverul ARFC/INGEOCAD cu backup. - Datele AT și DTM verificate: - 5 persoane execută controlul calității AT și DTM pentru identificarea erorilor în raport cu specificații tehnice. (Programul pentru AT, stația fotogrammetrică digitală și citirea DTM). - Dacă erori nu sunt depistate, procesul continua de la punctul f (a se vedea mai jos). - Dacă s-au identificat erorile, Contractantului se prezintă raportul cu privire la controlul calității pentru lichidarea erorilor identificate. - Contractantul corectează erorile și predă datele corectate către ARFC. - Datele corectate sunt verificate și acceptate. Dacă datele nu corespund caietului de sarcini, controlul calității continuă de la punctul c. - Când toate datele predate sunt acceptate Contractantul este informat despre aceasta în raportul cu privire la controlul calității întocmit de către ARFC/INGEOCAD. - Cont de plată pentru datele livrate, verificate și acceptate se expediază autorității contractante. |
| 4.2.9 | Controlul calității ortofoto - Datele Ortofoto livrate către ARFC de către Contractant. - Datele Ortofoto stocate pe serverul ARFC/INGEOCAD cu backup. - Datele Ortofoto verificate: - 5 persoane execută controlul calității ortofoto pentru identificarea erorilor în raport cu specificații tehnice. - Dacă erori nu sunt depistate, procesul continua de la punctul f (a se vedea mai jos). - Dacă s-au identificat erorile, Contractantului se prezintă raportul cu privire la controlul calității pentru lichidarea erorilor identificate. - Contractantul corectează erorile și predă datele corectate către ARFC. - Datele corectate sunt verificate și acceptate. Dacă datele nu corespund caietului de sarcini, controlul calității continuă de la punctul c. - Când toate datele predate sunt acceptate Contractantul este informat despre aceasta în raportul cu privire la controlul calității întocmit de către ARFC. - Cont de plată pentru datele livrate, verificate și acceptate se expediază autorității contractante. |

# ANexA 3

CONȚINUTUL RAPORTULUI PRIVIND AEROFOTOGRAFIEREA

Raportul cu privire la aerofotografiere

| Denumirea și numărul proiectului | MOLDPHOTO |
| --- | --- |
| Denumirea Contractantului: |  |
| Tipul camerei: |  |
| Numărul camerei: |  |
| Datele ultimei calibrări: |  |
| Certificatul de calibrare: | Calibration report and print-out that confirm data used shall be attached |
| Înălțimea zborului: |  |
| GSD: |  |
| Numărul liniilor foto: |  |
| Numerele fotografiilor |  |
| Data pentru semnalarea începerii fotografierii: |  |
| Data finalizării fotografierii: |  |
| Date meteorologice pe perioada fotografierii: |  |
| Controlul materialului foto: |  |
| Denumirea controlorului: |  |
| Data și ora controlului: |  |
| Rezultatul controlului: |  |
| Informații despre antena GNSS: |  |
| Relații geometrice IMU cu centrul de proiecție al camerei și sistemul de coordonate: |  |
| Formatul datelor imaginilor digitale: |  |
| Rezoluția datelor imaginilor digitale: |  |

Livrarea datelor GPS/INS

Datele GNSS/INS se vor livra în formatul ASCII și vor conține cel puțin

| Pentru fiecare imagine (picture): |  |
| --- | --- |
| Numărul Image(picture): | The image(picture) number trebuie să coincidă cu numele fișierului pentru image(picture) file |
| Coordonate: (est, nord, elipsoid și înălțimea ortometrică) |  |
| Rotații: (ω, φ și κ) |  |
| Coordinate datum: |  |
| Modelul Geoid-ului utilizat pentru transformarea în înălțimi ortometrice: |  |
| Notă! - Conținutul fiecărei coloane a fișierului ASCII va fi plasat la începutul fișierului. - Se vor indica sistemul utilizat (360 grade sau 400 grade)și sistemul de coordonate. |  |

Indexul zborului

Indexul foto în formatul PDF care va include

| Suprafața Ortofoto: |  |
| --- | --- |
| Linii de zbor cu numerele liniilor: |  |
| Centrul proiecției: |  |
| Schiță pentru fiecare imagine: |  |
| Background map cu hotare, drumuri principale, rîuri principale și lacuri mari |  |
| Legenda cu informații despre camera etc. |  |

Indexul foto în formatul SHAPE care va include

| Linii de zbor cu numerele liniilor și data zborului |  |
| --- | --- |
| Centrul proiecției cu numărul imaginii și data zborului |  |
| Schiță pentru fiecare imagine |  |
| Repere fotogrammetrice de control |  |

Triangulația aeriană

Se vor livra următoarele:

| Foșiere de date |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fișierul de date care include external orienteering data pentru fiecare picture |  |
|  | Fișierul de date care include coordonatele picture pentru punctele măsurate |  |
|  | Digital printout from the calculation |  |
| Raport din triangulație aeriană |  |  |
|  | Instrumentul utilizat /Numărul instrumentului sau stația fotogrammetrică digital (DPW), software-ul și operatorul |  |
|  | Perioada de executare a triangulației aeriene |  |
|  | Parametrii utilizați. Cine a executat AT? |  |
|  | Evaluarea și comentarii la rezultatele AT: |  |
|  |  | Printout from the calculation cu includerea deviației standard pentru punctele calculate, external orienteering elements și punctele de control posibile, și residuals pentru repere fotogrtammetrice /puncta de verificare |
|  |  | How the points are weighted |
|  |  | Descrierea reperelor fotogrammetrice neutilizate și argumentare |
|  |  | Rezultatele căutării și lichidării erorilor brute |
|  |  | Print-out din testul fiabilității interne și externe, dacă disponibil from testing of inner and outer reliability, if available |
|  | Documentația din coordonatele calculate cu ajutorul GNSS pentru centrle de proiecție |  |
|  | Prezentare grafică la scară adecvată, cu informații (numărul proiectului, scara foto, client, contractant). Prezentarea grafică (în format .PDF) va include: |  |
|  |  | Zone (Suprafețe?) foto Photo (poligon) |
|  |  | Lacuri mari și drumuri |
|  |  | Repere fotogrammetrice de control. Diferența între punctele utilizate în plan, înălțime sau ambele. |
|  |  | Repere fotogrammetrice de control excluse din AT |
|  |  | Stripe- and model tie points (pass points) |
|  |  | Puncte de verificare în teren |
|  |  | Linii foto unde fiecare centru de proiecție este marcat cu numărul foto |
|  |  | Schiță pentru fiecare imagine |

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Moldova , 2014