## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul lucrări reparație în incinta OS Mîrzești

Autoritatea contractantă_IMSP Centrul de Sănătate nr. 1 Orhei, str. Vasile Lupu 127, mun. Orhei

(denumirea, adresa)

Punctul de executare: satul Mîrzești, r. Orhei

### Lista cu cantitățile de lucrări

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari interioare |  |  |
|  |  | 1.1. Tavane |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 5,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,25 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3,30 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,25 |
| 2 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 384,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,25 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 153,75 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 215,25 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,45 |
|  |  | 1.2. Pardoseli |  |  |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 384,75 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 74,25 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 310,50 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,00 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,00 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,00 |
| 4 | CC03C | Montare plase sudate VR 10x10 , la pardoseli | kg | 28,55 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,38 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 25,25 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,10 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,35 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,60 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,00 |
| 5 | CG01A K-1,4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 7 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 137,31 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 63,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,50 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 45,50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 17,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,26 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,00 |
| 6 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 98,08 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 45,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,50 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 32,50 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 12,18 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,90 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,00 |
| 7 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 431,18 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 195,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,75 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 185,40 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 10,13 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 13,50 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,35 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,30 |
| 8 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 118,44 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 67,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,74 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 35,70 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,70 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,30 |
| 9 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 401,18 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 168,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,75 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 185,40 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 10,13 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 13,50 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3,00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,35 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,30 |
| 10 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 118,44 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 67,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,74 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 35,70 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,70 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,30 |
| 11 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 160,18 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 17,55 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 138,39 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 2,89 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,00 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,30 |
| 12 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Omogen KLASS 43; gr. minima 2 mm ) ( culoarea coordonata cu beneficiarul ) | m2 | 699,77 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 150,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 89,25 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 5,73 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 22,86 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 47,49 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 35,88 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 3,77 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 23,22 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 316,58 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,00 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 5,00 |
|  |  | 1.3. Pereti |  |  |
| 13 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 32,84 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 22,50 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 10,20 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,14 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,00 |
| 14 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor | m2 | 656,85 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 172,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,00 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 3,75 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 23,80 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 72,00 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 24,00 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 12,00 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 9,80 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 324,00 |
| 15 | CD05B | Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 10 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier | m3 | 2 626,13 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 326,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 60,00 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,00 |
|  | 2020142961000 | Placi BCA | m3 | 2 166,79 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 22,64 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 17,55 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 20,91 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2523156719200 | Dibluri P.V.C | buc | 6,00 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 6,00 |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,00 |
| 16 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 24,03 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 10,50 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 13,28 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,25 |
| 17 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 277,76 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 123,75 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 26,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,50 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,00 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,00 |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,00 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,05 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 25,00 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 9,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 10,73 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 10,64 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 47,00 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 1,75 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,09 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,00 |
| 18 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 24,03 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 10,50 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 13,28 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,25 |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 117,12 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 91,50 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 22,85 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,37 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,40 |
| 20 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 28,95 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 15,00 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 13,20 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,25 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3,30 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,25 |
| 22 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 52,88 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 33,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,50 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 11,60 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,03 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,25 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3,30 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,25 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( include colorarea vopselei = 30 colere ) | m2 | 60,11 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 41,25 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 16,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,36 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
| 25 | CI06C3 | Placaj cu placute colorate montate in culori si forme diferite montate in desen, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 454,25 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 210,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,00 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 199,50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 14,85 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3,00 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 10,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,60 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,30 |
| 26 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil heterogen (linoleum medical), la pereti ( gr. minima 1,15mm ) ( culoarea coordonata cu beneficiarul ) | m2 | 603,25 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 187,50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 117,75 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 5,73 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 27,76 |
|  | 2462106110433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm | kg | 15,83 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 35,88 |
|  | 25231167163471 | Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci ( heterogen) | m2 | 211,05 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,00 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,75 |

Autoritatea contractantă  ___________              Data "22" 08.2023