| Reparatia capitala a incaperilor de serviciu din cladirea nr.1 a TM nr.123, mun. Chisinau. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Scarile |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCM33F |  | Demontarea placajelor din sticla pe interior |  |  | m2 |  | 100,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 40,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 40,00 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 11,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,50 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 1,50 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,50 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie (8 buc) |  |  | m2 |  | 10,56 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,69 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CB16A |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (2 buc) |  |  | m2 |  | 200,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 30,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 140,00 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 60,00 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 20,00 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 30,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  |  | m2 |  | 400,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 52,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 48,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  | 17,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,57 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 3,57 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCP44A |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor |  |  | kg |  | 500,00 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 10,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,50 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,79 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TrB01C2-9 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m |  |  | t |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 26,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TrB22H1A2 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Coborire materiale) |  |  | t |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,80 |  |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 4,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TrB22H1A2 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Ridicare materiale) |  |  | t |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,80 |  |  |
|  | 2922140006706 |  | Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM |  |  | h-ut |  | 4,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsI51B10 |  | Transportarea deseuri de constructie |  |  | t |  | 20,00 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 1,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari la pereti si tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 410,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 61,50 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 840,50 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 1 640,00 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 430,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,50 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CF52B k=2 |  | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 153,00 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 714,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 7,90 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,95 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,50 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm la tavan |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 22,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,00 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 52,75 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la tavan |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,50 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan |  |  | m2 |  | 50,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 27,50 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 20,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 25,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la pereti |  |  | m2 |  | 850,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 25,50 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 127,50 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 42,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 850,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 170,00 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 935,00 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 127,50 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 850,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 1 037,00 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 6 069,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,40 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 67,15 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 13,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la pereti |  |  | m2 |  | 850,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 25,50 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 127,50 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 42,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CN13A |  | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de liant celulozic , aplicate manual in 3 straturi, pe suprafete de glet de ipsos |  |  | m2 |  | 850,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 323,00 |  |  |
|  | 2430116104150 |  | Vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic |  |  | kg |  | 2 975,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CF54A |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 60,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 138,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 2662102700201 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 54,00 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 24,00 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 2 880,00 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 1 680,00 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 162,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la pereti |  |  | m2 |  | 60,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 9,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CF56A |  | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor |  |  | m2 |  | 60,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 2653102100832 |  | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" |  |  | kg |  | 29,58 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Supraton sau analogic) la pereti si tavan |  |  | m2 |  | 60,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 9,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 60,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 33,00 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 24,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,60 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 30,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CK03A1 |  | Usi din lemn stratificat dubla 2,35h x 1,8m x 4 buc |  |  | m2 |  | 17,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 28,73 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,87 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,25 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare si exterioare din lemn |  |  | m2 |  | 17,00 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,53 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 8,04 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 3,93 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,34 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RpCJ06B K=2 |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pe mabele parti a usii |  |  | m |  | 26,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 22,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,44 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 50,96 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,26 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  | m |  | 150,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 66,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 33,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 147,00 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,75 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,93 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi si ferestre |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, in jurul tocuriloe la usi si feresetre, preparare mecanica a mortarului. |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 25,60 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 285,60 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |
|  | 2952270000000 |  | Agregat pentru ridicat mortar |  |  | h-ut |  | 12,40 |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  |  | h-ut |  | 12,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la usi la usi si ferestre |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm in jurul tocurilor la usi si ferestre |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 18,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 42,20 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor la ferestre si usi |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual in jurul tocurilor la usi si ferestre |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 22,00 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 16,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CH06A |  | Balustrada din otel inoxidabil in set Montant ф38x1.5 cu suport mina curenta L=880 (23 buc); flansa+mascare montant ф38 (23 buc); mina curenta ф42.4x1.5 (14 ml); inel mascare ф42 (2 buc); struna ф16x1.2 (42 ml); capac mascare ф42 (2 buc); capac mascare ф16 (36 buc) |  |  | m |  | 130,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 117,00 |  |  |
|  | 2812106305714 |  | Balustrada din otel inoxidabil in set Montant ф38x1.5 cu suport mina curenta L=880 (23 buc); flansa+mascare montant ф38 (23 buc); mina curenta ф42.4x1.5 (14 ml); inel mascare ф42 (2 buc); struna ф16x1.2 (42 ml); capac mascare ф42 (2 buc); capac mascare ф16 (36 buc) |  |  | m |  | 130,00 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 13,00 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 7,80 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 91,00 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 3,25 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 26,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Pret de piata |  | Indicator LED ,,Exit" |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | Exit |  | Indicator LED ,,Exit" |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Pret de piata |  | Senzor de fum |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | Senzor fum |  | Senzor de fum |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari la pereti si tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CA02A |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - M100 |  |  | m3 |  | 14,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 55,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,10 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 14,49 |  |  |
|  | 2651122100397 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 |  |  | kg |  | 2 615,90 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 11,03 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 10,18 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,82 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 3,50 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 5,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 3,54 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,13 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,53 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,88 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CG01A K=3 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 9 cm grosime |  |  | m2 |  | 140,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 252,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 42,00 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 13,86 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5 460,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 17,64 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 12,60 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 5,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4BpI 100x100mm) |  |  | kg |  | 150,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 151,50 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,75 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 45,00 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CG01A K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime |  |  | m2 |  | 140,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 168,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,00 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 9,24 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3 640,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 11,76 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,80 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,40 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 3,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat grosimea 12mm, clasa 33, inclusiv plintele din PVC |  |  | m2 |  | 140,00 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 161,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,00 |  |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat, grosimea 12 mm, Clasa 33 |  |  | m2 |  | 148,47 |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 |  | 148,47 |  |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din PVC 60mm |  |  | m |  | 127,26 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scarile |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 08-02-409-1 |  | Teava flexibila, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 47,60 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,92 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 26,80 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 26,80 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 13,40 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 36,00 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 3,60 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 31,60 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 5,40 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 9,68 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Cost de piata |  | Teava flexibila D=25mm |  |  | m |  | 500,00 |  |  |
|  | Teava flexibila |  | Teava flexibila |  |  | m |  | 500,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 5,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 62,00 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,05 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 2,50 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,95 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 15,00 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 15,00 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,95 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 350,00 |  |  |
|  | Cablu 3x2,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x2,5mm |  |  | m |  | 350,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Pret de piata |  | Cablu cu fire din cupru VVG-ng 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 150,00 |  |  |
|  | Cablu 3x1,5 |  | Cablu electric din fire de cupru 3x1,5mm |  |  | m |  | 150,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | RpEF02A |  | Montarea corpuri de iluminat LED pentru panouri Armstrong |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 17,44 |  |  |
|  | 2875274400501-1 |  | Corp de iluminat LED |  |  | buc |  | 16,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de perete (BRA) |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,48 |  |  |
|  | 2875274400501-2 |  | Corp de iluminat BRA |  |  | buc |  | 16,64 |  |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 16,64 |  |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 16,64 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | RpEE03A |  | Montarea prizelor duble |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,48 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 8,16 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor duble |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 1,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de trasnport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Cheltuieli de regei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total inclusiv Benefiuc de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |