Anexa nr.1

Reparatia drumurilor   locale  din  s. Beleavinti,  raionul  Briceni

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sector 1 L = 500,00 m.l., b = 3,00 m |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 2 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |
| 3 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |
| 4 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,8 m, L= 5,00 m.l. inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |
|  | 2666122800561 | Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |
| 5 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 |
|  | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3200 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 |
|  | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,0000 |
| 6 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |
| 7 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (Se exclude: Muncitor necalificat) | 100m2 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,2000 |
| 8 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm H=18,0 cm | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |
|  | 1411122201661 | Agregate 32-63 | m3 | 18,9000 |
|  | 14111222017521 | Agregate 0-32 | m3 | 1,5000 |
|  | 1411122201645 | Agregate 0-32 | m3 | 1,0000 |
|  | 11202062010361 | Savura 0-8 | m3 | 1,0000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |
| 9 | DI134A1 k=3,0 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 |  |
|  | 1411122201661 | Agregate 32-63 | m3 | 1,2600 |
|  |  | 2. Sector 2 L = 260,00m.l., b = 3,00 m |  |  |
| 10 | DH02B k=2,0 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |
| 11 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |
|  | 1411122201661 | Agregate 32-63 | m3 | 18,9000 |
|  | 14111222017521 | Agregate 0-32 | m3 | 1,5000 |
|  | 1411122201645 | Agregate 0-32 | m3 | 1,0000 |
|  | 11202062010361 | Savura 0-8 | m3 | 1,0000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |
|  |  | 3. Sector 2 L = 159,00m.l., b=3,00 m |  |  |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 13 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |
| 14 | DH02B k=2,0 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |
| 15 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |
|  | 1411122201661 | Agregate 32-63 | m3 | 18,9000 |
|  | 14111222017521 | Agregate 0-32 | m3 | 1,5000 |
|  | 1411122201645 | Agregate 0-32 | m3 | 1,0000 |
|  | 11202062010361 | Savura 0-8 | m3 | 1,0000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |
|  |  | 4. Sector 3 L = 370,00m.l., b = 3,00 m |  |  |
| 16 | DH02B k=2,0 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |
| 17 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |
|  | 1411122201661 | Agregate 32-63 | m3 | 18,9000 |
|  | 14111222017521 | Agregate 0-32 | m3 | 1,5000 |
|  | 1411122201645 | Agregate 0-32 | m3 | 1,0000 |
|  | 11202062010361 | Savura 0-8 | m3 | 1,0000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |
|  |  | 5. Sector 4 L = 160,00m.l., b = 3,00 m |  |  |
| 18 | DH02B k=2,0 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |
| 19 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |
|  | 1411122201661 | Agregate 32-63 | m3 | 18,9000 |
|  | 14111222017521 | Agregate 0-32 | m3 | 1,5000 |
|  | 1411122201645 | Agregate 0-32 | m3 | 1,0000 |
|  | 11202062010361 | Savura 0-8 | m3 | 1,0000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |
|  |  | 6. Sector 5 L = 65,00m.l., b = 3,00 m |  |  |
| 20 | DH02B k=2,0 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |
| 21 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |
|  | 1411122201661 | Agregate 32-63 | m3 | 18,9000 |
|  | 14111222017521 | Agregate 0-32 | m3 | 1,5000 |
|  | 1411122201645 | Agregate 0-32 | m3 | 1,0000 |
|  | 11202062010361 | Savura 0-8 | m3 | 1,0000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |
|  |  | 7. Sector 6 L = 390,00m.l., b = 2,50 m |  |  |
| 22 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |
| 23 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,6000 |
| 24 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |
| 25 | TsD7B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 95-96% | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,0700 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 9,1040 |
| 26 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm H=18,0 cm | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |
|  | 1411122201661 | Agregate 32-63 | m3 | 18,9000 |
|  | 14111222017521 | Agregate 0-32 | m3 | 1,5000 |
|  | 1411122201645 | Agregate 0-32 | m3 | 1,0000 |
|  | 11202062010361 | Savura 0-8 | m3 | 1,0000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |
| 27 | DI134A1 k=3,0 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 |  |
|  | 1411122201661 | Agregate 32-63 | m3 | 1,2600 |
|  |  | 8. Sector 7 L= 80,00m.l., b = 2,50 m |  |  |
| 28 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |
| 29 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (Se exclude: Muncitor necalificat) | 100m2 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,2000 |
| 30 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm H=18,0 cm | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |
|  | 1411122201661 | Agregate 32-63 | m3 | 18,9000 |
|  | 14111222017521 | Agregate 0-32 | m3 | 1,5000 |
|  | 1411122201645 | Agregate 0-32 | m3 | 1,0000 |
|  | 11202062010361 | Savura 0-8 | m3 | 1,0000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |
| 31 | DI134A1 k=3,0 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 | 100m2 |  |
|  | 1411122201661 | Agregate 32-63 | m3 | 1,2600 |

Președintele grupului de lucru:                                                                Maria PRISACARI