Traducere din limba engleză în limba română

2384

Stație totală cu software captivant

| Nr. | Denumirea și descrierea | Cantitatea |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stație totală care corespunde următoarelor cerințe: | 1 |
|  | MĂSURARE UNGHIULARĂ |  |
|  | Precizie1 1 Hz și V (Absolută, continuă, diametrală): 1’’ (0.3 mgon) |  |
|  | MĂSURAREA DISTANȚEI |  |
|  | Intervalul2 (Prismă (GPR1, GPH1P)3): de la 1.5 m până la 3500 m |  |
|  | Intervalul (Ne-prismă / Orice suprafață4): R1000: de la 1.5 m până la >1000 m |  |
|  | Precizia / timpul de măsurare (Unic (prismă)2,5): 1 mm + 1.5 ppm / tipic 2.4 s |  |
|  | Precizia / timpul de măsurare (Unic (orice suprafață)2,4,5,6): 2 mm + 2 ppm / tipic 3 s |  |
|  | Dimensiunea punctului laser (La 50 m): 8 mm x 20 mm |  |
|  | Tehnologia de măsurare (Analizor de sistem): Laser coaxial, roșu vizibil |  |
|  | SCOPUL AUTOMATIC |  |
|  | Intervalul țintă vizat2 / Interval țintă de blocare2 (Prismă circulară (GPR1, GPH1P)): 1500 m / 1000 m |  |
|  | Intervalul țintă vizat2 / Interval țintă de blocare2 (prismă 360° (GRZ4, GRZ122)): 1000 m / 1000 m |  |
|  | Precizia1,2 / Timpul de măsurare (precizia unghiului Hz, V): 1’’ (0.3 mgon) / tipică 3-4 s |  |
|  | CĂUTARE DE PUTERE |  |
|  | Interval / timp de căutare (prismă 360° (GRZ4, GRZ122)): 300 m / tipic 5 s |  |
|  | LUMINA GHIDAJULUI (EGL) |  |
|  | Intervalul de lucru / Precizia: 5 – 150 m / tipic 5 cm @ 100 m |  |
|  | CERINȚELE GENERALE MINIME |  |
|  | Display și tastatură (5“ (inci), WVGA, culoare, atingere (digital), față I standard / față II opțional): 37 clape (chei), iluminare |  |
|  | Procesor (TI OMAP4430 1GHz cu două nuclee ARM Cortex A9 MPCore): Sistem de operare – Windows EC7 |  |
|  | Gestionarea energiei (Baterie interschimbabilă litiu-ion): Timpul de funcționare 5–8 ore |  |
|  | Stocarea datelor (Memorie internă): 2 GB |  |
|  | Stocarea datelor (Card de memorie): Card SD de 1 GB | 1 |
|  | Interfețe (RS232, USB, Bluetooth, WLAN) |  |
|  | Greutatea (Stația totală, inclusiv bateria): nu mai mult de 6 kg |  |
|  | Specificații de mediu (Intervalul de temperatură de lucru): de la –20°C până la +50°C |  |
|  | Specificații de mediu (Praf / Apă (IEC 60529) / Umiditate): IP55 / 95%, fără condensare |  |
|  | Notă: 1 Deviație standard ISO 17123-3 2 Noros, fără ceață, vizibilitate de aproximativ 40 km, fără sclipire de la căldură 3 De la 1.5 m până la 2000 m pentru prismele de 360° (GRZ4, GRZ122) 4 Obiect în umbră, cer acoperit cu nori, Kodak Card gri (Gray Card) (90% reflectorizant) 5 Deviație standard ISO 17123-4 6 Distanța > 500 m: Precizia 4 mm + 2 ppm, Timpul de măsurare tipic 6 s |  |
| 2 | SOFTWARE |  |
|  | Software de câmp (Captivare Măsura și Filajul) | 1 |
| 3 | ACCESORII PENTRU STAȚIA TOTALĂ |  |
|  | Alimentare electrică: Baterii interne: Baterie litiu-ion, 7.4 V / 4.4 Ah, reîncărcabilă. | 2 |
|  | Încărcător de baterie: |  |
|  | Încărcător profesional Single-bay. Încărcător pentru o baterie litiu-ion, inclusiv adaptorul AC (curent alternativ) / DC (curent continuu) și cablul bricheta. | 1 |
|  | Instrument Contor de înălțime: |  |
|  | Instrument, contor de înălțime. | 1 |
|  | Suport distanță pentru contorul de înălțime. | 1 |
|  | Trepied (crăcan): |  |
|  | Trepied pentru sarcină grea, cu șuruburi de prindere laterale și curea de transport. | 1 |
|  | Ambază: |  |
|  | Ambază fără centrare optică. | 1 |
|  | Pol reflector: |  |
|  | Stâlp reflectorizant, cu nivel rotund, gradare cm / ft, se extinde până la 3,65 m, cu gradări roșu / alb de 0,20 m. | 1 |
|  | Reflector circular: |  |
|  | Prismă circulară, cu suport metalic și placă țintă. | 1 |
|  | Stâlp cu punct ascuns: |  |
|  | Stâlp cu mini-prismă cu suport și stâlp adaptor. | 1 |