APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Gimnaziul s. Floreni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Gimnaziul s. Floreni

3. Obiectul achiziţiilor  Reconstructia acoperisului la Gimnaziul s. Floreni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 0 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 200,00 |
| 1 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 699,22 |
| 2 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. | m3 | 11,00 |
|  |  | 2. Lucrari de reparatie |  |  |
| 3 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 120,00 |
| 4 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 559,24 |
| 5 | CC02A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 179,89 |
| 6 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 22,40 |
| 7 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 2,77 |
| 8 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 13,02 |
| 9 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (9,8m3) | m2 | 699,22 |
| 10 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 25,95 |
| 11 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 699,22 |
| 12 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tegola Roofing) | m2 | 669,22 |
| 13 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc | 2,00 |
| 14 | pret | Bara de retinere a zapezii | m | 90,00 |
| 15 | CH10A | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg | kg | 220,00 |
| 16 | CE31C2apl | Streasina infundata, inclusiv din tabla cutata g-0,45mm latimea 0,5mm | m2 | 86,40 |
| 17 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 117,60 |
| 18 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 72,00 |
| 19 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t | 30,00 |
| 20 | TsI50E | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km | t | 30,00 |