# Specificații tehnice a

# Aparatelor de zbor fără pilot (UAV)

| Nr. d/o | Parametri |  |
| --- | --- | --- |
| - Parametrii generali ai UAV |  |  |
|  | Dimensiuni pe diagonală (fără elice) | 340 – 360 mm |
|  | Tip Elice | 4 rotori |
|  | Durata de zbor | ≥ 30 min |
|  | Altitudinea de zbor deasupra nivelului mării | ≥ 5000m |
|  | Viteza de urcare | ≥ 4 m/s |
|  | Viteza de coborâre | ≥ 4 m/s |
|  | Viteza de zbor | ≥ 50 km/h |
|  | Temperatura de operare | -10°C - +40°C |
|  | Rezistență minimă la vânt | 25 - 40 km/h |
|  | Tipul sistemului de control al zborului | Pilotarea UAV cu sistem de control combinat (Automat și manual) |
|  | Cerințe minime pentru sistem de poziționare prin satelit | GPS+GLONASS |
|  | Sistem de recunoaștere a obstacolelor | Da |
|  | Sistem de securitate în cazul interceptării semnalului sau pierderii legăturii | Da |
| - Cerințe pentru camere video |  |  |
|  | Camera video de zi + termo | Da |
| Caracteristici minime pentru camera optică |  | Senzor: 1/2" CMOS, min. 48 MP Lentile: Câmp vizual (FOV): min. 82.9°; Focus: 1m - ∞ Zoom digital: 1×, 2×, 4×, 8×, 16×, 32× ISO: foto / video: 100 - 1600 / 100 - 12800 Rezoluție video: 3840 × 2160@30fps Format video: min. MP4 Subtitrări video: Suportate Dimensiuni fotografii: min. 8000 × 6000p Format foto: min. JPEG |
| Caracteristici minime pentru camera termo |  | Senzor: Uncooled VOx Microbolometer Lentile: lungime focală: 9 mm Zoom digital: 1×, 2×, 4×, 8×, 16× Format video: min. MP4 Rezoluție imagine: 640 × 512p Format imagine: R-JPEG (16 bit) Pixel pitch (densitate pixeli): 12 µm Bandă spectrală: 8 - 14 µm Metode de măsurare a temperaturii: Măsurare temperatura punct (Spot Meter), Măsurare temperatură suprafață (Area Measurement) Alerte temperaturi: Da Paleta: White hot/Fulgurite/Iron Red/Hot Iron/Medical/Arctic/Rainbow1/Rainbow2/Tint/Black Hot |
|  | Protejarea datelor obținute | Da |
| - Cerințe pentru controler |  |  |
|  | Cerințe generale | 1. Pe ecranul operatorului informația în timp real pe hartă, locația UAV-ului (data, ora filmării, coordonatele locației UAV); Altitudinea zborului, nivelul de încărcare a bateriei, modificări ale stării tehnice pe timpul zborului. 2. Itinerarul de zbor trebuie să fie înregistrat sincron pe dispozitivele flash de la bordul UAV-ului cu formarea unui fișier video și a unui fișier de urmărire GPS obținut de la echipamentul de bord. |
|  | Frecvența de operare | 2.400 GHz -2.499 GHz |
|  | Distanța de transmisie (neobstrucţionat) | FCC: ≥ 7 km CE: ≥ 6 km |
|  | Temperatura de operare | -20°C -+40°C |
|  | Tipul acumulatorului | Li-Pol |
|  | Autonomie baterie integrata | ≥ 60 min |
| - Cerințe pentru acumulator pentru UAV |  |  |
|  | Tipul acumulatorului | Acumulator înlocuibil Li-Pol |
|  | Capacitatea acumulatorului | ≥ 3 800 mAh |
|  | Timpul de încărcare | Max 90 min |
| - Cerințe pentru set de livrare |  |  |
|  | UAV cu baterii și elice incluse + protecție elice | 10 buc |
|  | Smart Controler | 10 buc |
|  | Elice de rezervă compatibili cu UAV | 40 set |
|  | Protecție elice (de rezervă) | 20 set |
|  | Cardan cu 3 axe pentru fixarea camerei (de rezervă) | 5 buc |
|  | Baterii de rezervă compatibile cu UAV | 30 buc |
|  | Stație de încarcare a bateriilor pentru min 4 baterii UAV | 10 buc |
|  | Încărcător auto | 10 buc |
|  | Container pentru transportare | 10 buc |
|  | Geanta pentru transportare | 10 buc |
|  | Flash card 128GB compatibil cu UAV | 10 buc |
|  | Manual de utilizare în limba română/rusă | 10 buc |
|  | Set de cabluri pentru utilizarea UAV | 10 buc |
| - Alte cerințe |  |  |
|  | Perioada de garanție | ≥ 24 luni cu prezența centrului autorizat în Moldova |
|  | Cerințe de instruire a operatorilor | Furnizorul va asigura baza materială precum și instruirea operatorilor desemnați la o rată de 4 persoane la un 1 UAV (și, dacă este necesar, personalul didactic). |
|  | Cerințe de livrare | Furnizorul va asigura livrarea la sediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, str. Petricani 19, mun. Chișinău în termen de 60 zile calendaristice, de la data semnării contractului de achiziție. |
|  | Camera video de zi + termo (de rezervă) | 5 buc |