| Extinderea apeductului de apa potabila Nisporeni-Prut, s.Soltanesti, r-nul Nisporeni (introducere modificari) | Formular Nr.1 desfășurat WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 52-21-A-1a,b-SAC-2-2-1

Castel de apa h15m V=50m3. Constructia

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Volum |
|  |  |  |  | Consum de resurse pe unitate de măsură |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii - 2 turnuri |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 4,87 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,390 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,62 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,770 |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 105,40 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,573 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,090 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 30,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 4,84 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,390 |
|  |  | 1.2. Fundatie |  |  |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 9,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |
| 8 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 275,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,059 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |
|  | 2710602200010 | Armatura A3 d10 | kg | 1,025 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,150 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
| 9 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 115,20 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,075 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |
|  | 2710602100006 | Armatura A1 d6 | kg | 1,025 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,150 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
| 10 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 357,12 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |
| 11 | CB03C | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 42,40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,470 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,030 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,110 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,002 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0017 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |
| 12 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 | m3 | 42,40 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 |
|  | 2663102101215 | Beton C12/15 | m3 | 1,025 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,100 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,250 |
| 13 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 59,75 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,060 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,700 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,340 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,130 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,013 |
|  |  | 1.3. Camine de vizitare |  |  |
| 14 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 3,24 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,760 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,900 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,520 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,160 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,082 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,145 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,700 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,068 |
| 15 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 2,00 |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,000 |
| 16 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 4,00 |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,000 |
| 17 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 2,00 |
|  | 26611264371523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3) | buc | 1,000 |
| 18 | Pret de piata | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 2,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,000 |
| 19 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 (0,3 m3) | buc | 2,00 |
|  | 26611264330919 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 (0,3 m3) | buc | 1,000 |
| 20 | Pret de piata | Consolidari metalice | kg | 9,20 |
|  | 27020404001 | Consolidari metalice | kg | 1,000 |
| 21 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,009 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,580 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,200 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,360 |
| 22 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,009 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,220 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,560 |
| 23 | Pret de piata | Capac din fonta cu rama de tip U | buc | 2,00 |
|  | 287527402001 | Capac din fonta cu rama de tip U | buc | 1,000 |
|  |  | 1.4. Platforma |  |  |
| 24 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 11,38 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |
| 25 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 7,59 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,766 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,685 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,290 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,250 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,400 |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |
| 26 | M1A02E | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone | t | 11,885 |
|  | 8283010021000 | Electronist | h-om | 6,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 60,110 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,720 |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m | m3 | 0,005 |
|  | 2710703518138 | Profil U ar.eg.lam.cald U 8 | kg | 3,800 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 0,850 |
|  | 2874115822489 | Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8 | buc | 5,650 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,650 |
|  | 2735725900578 | Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b | kg | 0,960 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,150 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,500 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,280 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,130 |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,990 |
|  |  | 3. Procurare utilaj |  |  |
| 27 | Pret de piata | Turn ,,Rojnovshi" h=15m V=50m3 (vopsit pe interior si exterior) | buc | 2,00 |
|  | 204045154400 | Turn ,,Rojnovshi" h=15m V=50m3 (vopsit pe interior si exterior) | buc | 1,000 |

Întocmit

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.