Specificaţii tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1681313992267 din 13 Aprilie 2023

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea echipamentului de iluminare scenică și accesorii cu montarea și punerea în funcțiune

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |
| Detalii tehnice: |  |  |  |  |  |  |  |
| Sistem de suspendare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Truss QUA 390 4.0m |  |  |  | ferme pătrată, diametrul tubului principal 50 mm, grosimea peretelui 3 mm, aliaj T6082 | ferme pătrată, diametrul tubului principal 50 mm, grosimea peretelui 3 mm, aliaj T6082 | legali |
|  | Truss QUA 390 3.0m |  |  |  | Ferme pătrată, diametrul tubului principal 50 mm, grosimea peretelui 3 mm, aliaj T6082 | Ferme pătrată, diametrul tubului principal 50 mm, grosimea peretelui 3 mm, aliaj T6082 | legali |
|  | Praștii rotunde și cătușe, set |  |  |  | Praștii rotunde – BGVC1 -1000kg otel - 1 unitate și cătușe – 3,25t - 1 unitate, set | Praștii rotunde – BGVC1 -1000kg otel - 1 unitate și cătușe – 3,25t - 1 unitate, set | legali |
|  | Troliu electric |  |  |  | Palan cu lanț D8+ RiggingLift U 500 kg; 4 m/min; 1-puternic; control direct 400V; standard / alpinism; lanț de încărcare 5,4x15 mm (lungime 25,0 m; negru) cu cârlig pivotant; geantă cu lanț flip 5/25; 2 x frane DC; ambreiaj cu frecare patentat; roata de lant cu 5 buzunare; placă de ghidare a lanțului; ochi de suspensie cu o singură gaură Ø37 mm; 2 x manere; cablu 1 m cu mufa CEE-16/4; protectie la intrare IP55 (la cerere IP66); consum de energie 0,37 kW; grup de mecanism 1Bm/M3 (FEM/ISO); raport de utilizare ED 40% (240 S/h); modul de funcționare S3 (IEC 60034-1); tensiune de funcționare 400V, 3-ph, 50 Hz | Palan cu lanț D8+ RiggingLift U 500 kg; 4 m/min; 1-puternic; control direct 400V; standard / alpinism; lanț de încărcare 5,4x15 mm (lungime 25,0 m; negru) cu cârlig pivotant; geantă cu lanț flip 5/25; 2 x frane DC; ambreiaj cu frecare patentat; roata de lant cu 5 buzunare; placă de ghidare a lanțului; ochi de suspensie cu o singură gaură Ø37 mm; 2 x manere; cablu 1 m cu mufa CEE-16/4; protectie la intrare IP55 (la cerere IP66); consum de energie 0,37 kW; grup de mecanism 1Bm/M3 (FEM/ISO); raport de utilizare ED 40% (240 S/h); modul de funcționare S3 (IEC 60034-1); tensiune de funcționare 400V, 3-ph, 50 Hz | legali |
|  | Controler troliu |  |  |  | D8 Telecomandă de bază 4 canale pentru setarea operațiunii a patru unități electrice (<1,0 kW) cu control direct 400V; carcasă robustă din aluminiu; 4 x comutatoare tip came pentru Sus/Jos; butonul Go; Buton E-Stop; monitorizarea secvenței fazelor și a câmpului rotativ; protectie la intrare IP40; cablu de intrare 1,5 m cu mufa CEE-16/5; cabluri de iesire 1,5 m cu mufa B16 (16 pini) cu o singura maneta; dimensiune: 218 x 169 x 82 mm (5 kg) | D8 Telecomandă de bază 4 canale pentru setarea operațiunii a patru unități electrice (<1,0 kW) cu control direct 400V; carcasă robustă din aluminiu; 4 x comutatoare tip came pentru Sus/Jos; butonul Go; Buton E-Stop; monitorizarea secvenței fazelor și a câmpului rotativ; protectie la intrare IP40; cablu de intrare 1,5 m cu mufa CEE-16/5; cabluri de iesire 1,5 m cu mufa B16 (16 pini) cu o singura maneta; dimensiune: 218 x 169 x 82 mm (5 kg) | legali |
|  | Conexiunea electrică a troliurilor |  |  |  | Cablu multipolar 10 m; 18x1,5 mm²; 2 x conector B16 (16 pini) cu o singură pârghie | Cablu multipolar 10 m; 18x1,5 mm²; 2 x conector B16 (16 pini) cu o singură pârghie | legali |
|  |  |  |  |  | H07 RN-F 5G2,5mm² cu mufă CEE 16A 400V 5P și conector CEE 16A 400V 5P. Lungimea cablului: 25 metri. | H07 RN-F 5G2,5mm² cu mufă CEE 16A 400V 5P și conector CEE 16A 400V 5P. Lungimea cablului: 25 metri. | legali |
|  |  |  |  |  | CEE-Distribution spider 4-ch; intrare 1 conector х B16 (16 pini, tată) cu o singură pârghie; iesire 4 x cablu 1 m cu priza CEE-16/4 | CEE-Distribution spider 4-ch; intrare 1 conector х B16 (16 pini, tată) cu o singură pârghie; iesire 4 x cablu 1 m cu priza CEE-16/4 | legali |
|  | Corp de iluminat rotativ |  |  |  | Motor LED RGBMA cu spectru complet de 500 W Până la 17.000 de lumeni ieșire totală la 6.500K Corecție virtuală a culorii 2400K - 8500KCRI până la 92 Gamă largă de zoom de la 10° la 45° Moduri de curbă de reglare variabilă pe 16 bițiCMY Virtual Book EMM Agent de corecție a culorilor-CMY | Motor LED RGBMA cu spectru complet de 500 W Până la 17.000 de lumeni ieșire totală la 6.500K Corecție virtuală a culorii 2400K - 8500KCRI până la 92 Gamă largă de zoom de la 10° la 45° Moduri de curbă de reglare variabilă pe 16 bițiCMY Virtual Book EMM Agent de corecție a culorilor-CMY | legali |
|  | Corp de iluminat static |  |  |  | Motor LED RGBMA de 500 W Alb dinamic + Control de culoare cu spectru complet Ieșire totală de 18.000 lumen de iluminare Zoom motorizat lat de 10° până la 50° Control autonom cu 2 codificatoare și afișaj LED Moduri de reglare a gradului de luminozitate selectabile pe 16 biți și curbe Ajustarea ratei de reîmprospătare a LED-urilor Gestionarea dispozitivului de la distanță) Uși de hambar cu 8 foi, cadru de gel și știft junior (28 mm - 1 1/8”) incluse | Motor LED RGBMA de 500 W Alb dinamic + Control de culoare cu spectru complet Ieșire totală de 18.000 lumen de iluminare Zoom motorizat lat de 10° până la 50° Control autonom cu 2 codificatoare și afișaj LED Moduri de reglare a gradului de luminozitate selectabile pe 16 biți și curbe Ajustarea ratei de reîmprospătare a LED-urilor Gestionarea dispozitivului de la distanță) Uși de hambar cu 8 foi, cadru de gel și știft junior (28 mm - 1 1/8”) incluse | legali |
|  | Clemă pentru fixarea dispozitivelor |  |  |  | Pentru tuburi de la 48 - 52 mmIdeal pentru aplicații de teatru, muzica și scenă Cu șuruburi M10 Capacitate de transport IAW BGVC1 125 kg Omologat TÜV 250 kg | Pentru tuburi de la 48 - 52 mmIdeal pentru aplicații de teatru, muzica și scenă Cu șuruburi M10 Capacitate de transport IAW BGVC1 125 kg Omologat TÜV 250 kg | legali |
|  | Funie de siguranta |  |  |  | 5mm 1,0m 60 kg Argintiu Funie de siguranta | 5mm 1,0m 60 kg Argintiu Funie de siguranta | legali |
|  | Distribuție electrică și sistem de date |  |  |  |  |  |  |
|  | Consola de iluminat |  |  |  | Ecran multi-touch Full HD reglabil de 15,6 inchi, 2 x ecrane tactile 4K externe 44 de redări (10 motorizate, 12 sub, 22 PlaybackExecutori) 9 codificatoare, tastatură, trackball, 12 taste funcționale, ecran tactil asistat de 3,5 inchi 64 Procesare integrată în UniversRețea, DMX, Timecode și Conectivitate Midi Licență CAPTURE Duet Edition 10x fadere de redare motorizate de 60mm, fiecare cu 4x butoane atribuibile funcții, etichete digitale retroiluminate. Fader de redare secundară 12x 45 mm cu taste flash 22x executori de redare 14x taste multifuncționale personalizabile Buton Redare Selectare 2x secțiune Master Go cu Go, Pause, Snap și Release 4x codificatoare rotative digitale cu funcție de împingere și LED de stare pentru controlul parametrilor dispozitivului 4 codificatoare rotative digitale montate pe ecran cu apăsare 1 codificator de intensitate digitală cu apăsare Ecran tactil RGB de 3,5 inchi pentru grupuri de parametri, parametri de efect, ventilare și sincronizare globală 1 x 60mm Grandmaster cu butoane Flash/DBOBlind/HighLight/Last/Next Tastatură numerică completă și taste de comandă | Ecran multi-touch Full HD reglabil de 15,6 inchi, 2 x ecrane tactile 4K externe 44 de redări (10 motorizate, 12 sub, 22 PlaybackExecutori) 9 codificatoare, tastatură, trackball, 12 taste funcționale, ecran tactil asistat de 3,5 inchi 64 Procesare integrată în UniversRețea, DMX, Timecode și Conectivitate Midi Licență CAPTURE Duet Edition 10x fadere de redare motorizate de 60mm, fiecare cu 4x butoane atribuibile funcții, etichete digitale retroiluminate. Fader de redare secundară 12x 45 mm cu taste flash 22x executori de redare 14x taste multifuncționale personalizabile Buton Redare Selectare 2x secțiune Master Go cu Go, Pause, Snap și Release 4x codificatoare rotative digitale cu funcție de împingere și LED de stare pentru controlul parametrilor dispozitivului 4 codificatoare rotative digitale montate pe ecran cu apăsare 1 codificator de intensitate digitală cu apăsare Ecran tactil RGB de 3,5 inchi pentru grupuri de parametri, parametri de efect, ventilare și sincronizare globală 1 x 60mm Grandmaster cu butoane Flash/DBOBlind/HighLight/Last/Next Tastatură numerică completă și taste de comandă | legali |
|  | Distribox electric |  |  |  | Curent nominal (A) -32 A Conector de alimentare în-CEE5P 32 A Conector de alimentare out-HAN16 Out Lungimea cablului - 1,5 m Curent nominal MCB-16 A MCB ClassClass CMCB Stâlpi-1 RCCB Clasa-A Sensibilitate RCCB-30 mA Stalpi RCCB-4 Ace-5 | Curent nominal (A) -32 A Conector de alimentare în-CEE5P 32 A Conector de alimentare out-HAN16 Out Lungimea cablului - 1,5 m Curent nominal MCB-16 A MCB ClassClass CMCB Stâlpi-1 RCCB Clasa-A Sensibilitate RCCB-30 mA Stalpi RCCB-4 Ace-5 | legali |
|  | Multicablu de alimentare |  |  |  | Curent nominal (A) -16 A Conector 1-HAN 16 Conector 2-HAN 16 Brand Connector 1-Harting Lungime cablu-25 m Ace-16 Rezistența conductorului-12 Ω/km Conexiune cablu-1,5 mm² Dimensiunea maximă a firului AWG-16 AWG Diametrul exterior al cablului-16,01 mm Diametrul exterior de izolare-2,5 mm Tip de izolare exterioară-PVC | Curent nominal (A) -16 A Conector 1-HAN 16 Conector 2-HAN 16 Brand Connector 1-Harting Lungime cablu-25 m Ace-16 Rezistența conductorului-12 Ω/km Conexiune cablu-1,5 mm² Dimensiunea maximă a firului AWG-16 AWG Diametrul exterior al cablului-16,01 mm Diametrul exterior de izolare-2,5 mm Tip de izolare exterioară-PVC | legali |
|  | Сutie de distribuție |  |  |  | 8 Schuko's and 1 x 16-pin connector | 8 Schuko's and 1 x 16-pin connector | legali |
|  | Extensie |  |  |  | H07RN-F 3G1.5 Schuko Extension Cable | H07RN-F 3G1.5 Schuko Extension Cable | legali |
|  | DMX Cablu |  |  |  | DMX/AES-EBU XLR/M 3P to XLR/F 3P, de la 2m pînă la 20 metri în dependență de amplasarea pe grupe a echipamentelor care urmează a fi puse în funcțiune. | DMX/AES-EBU XLR/M 3P to XLR/F 3P, de la 2m pînă la 20 metri în dependență de amplasarea pe grupe a echipamentelor care urmează a fi puse în funcțiune. | legali |
|  | Procesor de condiționare a semnalului |  |  |  | Suport RDM, Artnet și sACN Presetări din fabrică și utilizator pentru setări plug and play Tensiune de linie sau alimentare POE Ecran OLED de 1,8” cu buton rotativ 99 indicii interne cu fade și delay time Configurare de la distanță prin pagina web internă Carcasă ½ rack din aluminiu vopsit cu pulbere Conectați-vă la ONYX PC pentru o soluție completă cu patru universuri | Suport RDM, Artnet și sACN Presetări din fabrică și utilizator pentru setări plug and play Tensiune de linie sau alimentare POE Ecran OLED de 1,8” cu buton rotativ 99 indicii interne cu fade și delay time Configurare de la distanță prin pagina web internă Carcasă ½ rack din aluminiu vopsit cu pulbere Conectați-vă la ONYX PC pentru o soluție completă cu patru universuri | legali |

Semnat: _________________________

Numele, Prenumele:

În calitate de:

Ofertantul:

Adresa: