CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Aparatul Presedintelui raionului Straseni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Aparatul Presedintelui raionului Straseni

3. Obiectul achiziţiilor: Intretinerea drumurilor publice locale de interes  raional pe timp de primavara, vara, toamna 2022

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Intretinerea de rutina a drumurilor locale |  |  |
|  |  | 1.1. d/a L336 M5-Lupa-Recea-Vatici, km. 0 - 4.6 |  |  |
| 1 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder | 100m2 | 480,00 |
| 2 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 27,60 |
| 3 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 5,00 |
| 4 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 12,00 |
| 5 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 16,00 |
| 6 | TsI50A10 | Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km | t | 16,00 |
| 7 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 16,60 |
|  |  | 1.2. d/a L354 G95 - Pirjolteni - R25, km. 0 - 6,1 |  |  |
| 8 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder | 100m2 | 732,00 |
| 9 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 24,40 |
| 10 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 6,20 |
| 11 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 44,00 |
| 12 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 64,00 |
| 13 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 45,00 |
| 14 | TsI50A10 | Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km | t | 45,00 |
| 15 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 24,40 |
| 16 | TsH73A | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm | buc | 220,00 |
| 17 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 30,00 |
| 18 | TsI50A10 | Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km | t | 30,00 |
|  |  | 1.3. d/a L406 R25-acces spre s. Micleuseni, km. 0 - 1,0 |  |  |
| 19 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 120,00 |
|  |  | 1.4. d/a L407 R25-acces spre s. Dolna, km. 0 - 1,5 |  |  |
| 20 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 103,00 |
|  |  | 1.5. d/a L408 Codreanca-Onesti, km. 0 - 5.9 |  |  |
| 21 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 145,00 |
| 22 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder | 100m2 | 288,00 |
| 23 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 23,60 |
| 24 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 6,00 |
| 25 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 22,00 |
| 26 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 15,00 |
| 27 | TsI50A10 | Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km | t | 15,00 |
| 28 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 20,00 |
| 29 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase | 100m2 | 18,00 |
|  |  | 1.6. d/a L408.1 Drum de acces spre s. Tiganestii, km. 0 - 2,6 |  |  |
| 30 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder | 100m2 | 312,00 |
| 31 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 10,40 |
| 32 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 5,00 |
| 33 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 10,40 |
| 34 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase | 100m2 | 8,00 |
|  |  | 1.7. d/a L409 G81-Radeni-Dragusenii, km. 0 - 3,5 |  |  |
| 35 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 120,00 |
| 36 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 14,00 |
| 37 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 21,00 |
| 38 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 12,00 |
| 39 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 10,00 |
| 40 | TsI50A10 | Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km | t | 10,00 |
|  |  | 1.8. d/a L410 R6-drum de acces spre s. Micauti, km. 0 - 6,0 |  |  |
| 41 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 124,00 |
| 42 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 24,00 |
| 43 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 18,00 |
| 44 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 20,00 |
| 45 | TsI50A10 | Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km | t | 20,00 |
| 46 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 18,00 |
|  |  | 1.9. d/a L411 M5 - drum de acces spre s. Greblesti, km. 0 - 2,0 |  |  |
| 47 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 22,00 |
| 48 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 18,00 |
| 49 | TsI50A10 | Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km | t | 18,00 |
| 50 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder | 100m2 | 240,00 |
| 51 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 8,00 |
| 52 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 12,00 |
|  |  | 1.10. d/a L412 Drum de acces spre s. Recea, km. 0 - 4.2 |  |  |
| 53 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder | 100m2 | 504,00 |
| 54 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 16,80 |
| 55 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 16,00 |
| 56 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 18,40 |
| 57 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 42,00 |
| 58 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 32,00 |
| 59 | TsI50A10 | Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km | t | 32,00 |
|  |  | 1.11. d/a L413 Drum de acces spre s. Saca, km. 0 - 2.9 |  |  |
| 60 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder | 100m2 | 216,00 |
| 61 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 11,60 |
| 62 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 11,60 |
|  |  | 1.12. d/a L414 Drum de acces spre s. Negresti, km. 0 - 1.5 |  |  |
| 63 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 8,00 |
| 64 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 8,00 |
|  |  | 1.13. d/a L415 R1 - Roscani - statia Ghidighici, km. 0 - 13,0 |  |  |
| 65 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 264,00 |
| 66 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 52,00 |
| 67 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 38,00 |
| 68 | TsI50A10 | Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km | t | 38,00 |
| 69 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 52,00 |
|  |  | 1.14. d/a L416 Bucovat - Galesti - Zubresti, km. 0 - 10,1 |  |  |
| 70 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 125,00 |
| 71 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder | 100m2 | 380,00 |
| 72 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 28,00 |
| 73 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 18,00 |
| 74 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 32,00 |
| 75 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 20,00 |
| 76 | TsI50A10 | Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km | t | 20,00 |
| 77 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 28,00 |
| 78 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase | 100m2 | 26,00 |
|  |  | 1.15. d/a L417 R25 - drum de acces spre statia Bucovat, km. 0 - 1,2 |  |  |
| 79 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder | 100m2 | 42,00 |
| 80 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 4,80 |
| 81 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 3,20 |
| 82 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 5,00 |
| 83 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 25,00 |
| 84 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 14,00 |
| 85 | TsI50A10 | Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km | t | 14,00 |
| 86 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 4,80 |
| 87 | TsH73A | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm | buc | 34,00 |
| 88 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 8,00 |
| 89 | TsI50A10 | Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km | t | 8,00 |
| 90 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 25,00 |
|  |  | 1.16. d/a L418 R1 - acces pre s. Tataresti, km. 0 - 4,9 |  |  |
| 91 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 240,00 |
| 92 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 25,00 |
| 93 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 23,00 |
| 94 | TsI50A10 | Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km | t | 23,00 |
| 95 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 20,00 |
| 96 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase | 100m2 | 22,00 |
|  |  | 1.17. d/a L419 R25-drum de acces spre s. Lozova, km. 0 - 2.0 |  |  |
| 97 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 86,00 |
| 98 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 8,00 |
| 99 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 4,00 |
| 100 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 8,00 |
|  |  | 1.18. d/a L420 M1 - drum de acces spre s. Lozova, km. 0 - 7,2 |  |  |
| 101 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder | 100m2 | 436,00 |
| 102 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 150,00 |
| 103 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 21,60 |
| 104 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | 5,80 |
| 105 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 30,00 |
| 106 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 86,00 |
| 107 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 46,00 |
| 108 | TsI50A10 | Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km | t | 46,00 |
| 109 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 28,60 |
| 110 | TsH73A | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm | buc | 240,00 |
| 111 | TsH92C | Incarcarea in auto crengi | t | 30,00 |
| 112 | TsI50A10 | Transportarea crengilor cu tractorul MTZ-82 la distanta de 10 km | t | 30,00 |
|  |  | 1.19. d/a L421 R1 - drum de acces spre s. Fagureni, km. 0 - 2,0 |  |  |
| 113 | DH03A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder | 100m2 | 180,00 |
| 114 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 6,00 |
| 115 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 6,00 |
|  |  | 1.20. d/a L422 R1 - acces spre s. Cojusna, km. 0 - 3,8 |  |  |
| 116 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. | m2 | 180,00 |
| 117 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 14,60 |
|  |  | 2. Montarea indicatoarelor rutiere |  |  |
| 118 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,02 | buc | 100,00 |
| 119 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,03 | buc | 100,00 |
|  |  | 3. Executarea marcajului pietonal |  |  |
| 120 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email (alba 0,4x4 m) pe suprafete carosibile (11 treceri) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03 | m2 | 105,60 |
| 121 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email (rosie 0,6x4 m) pe suprafete carosibile (11 treceri) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,03 | m2 | 158,40 |