| IP LT "Petru Rares" mun. Chisinau, str. N. Costin, 63A | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie acoperisului si a coridorului central

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de Reparatia acoperisului |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Reparatia acoperisului |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  |  |  | m2 |  | 80,0000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 37,6000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 16,0000 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 4,8000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat-Praimer |  |  |  | m2 |  | 80,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 3,2000 |  |
|  | 2413317346000 |  | Praimer sau anolog |  |  |  | kg |  | 24,0000 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,0800 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 0,0240 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCI34A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EKP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu( I strat) Material marunt=1,0550 |  |  |  | m2 |  | 80,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 58,4000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 12,0000 |  |
|  | 26821326004701 |  | Uniflex EKP |  |  |  | m2 |  | 97,0600 |  |
|  | 1120206201035 |  | Gaz metan in butelii |  |  |  | kg |  | 25,3200 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 4,0000 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCI34A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( II strat) Material marunt=1,0550 |  |  |  | m2 |  | 80,0000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  | 58,4000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 12,0000 |  |
|  | 26821326004702 |  | Uniflex EPP |  |  |  | m2 |  | 97,0600 |  |
|  | 1120206201035 |  | Gaz metan in butelii |  |  |  | kg |  | 25,3200 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 4,0000 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut |  | 0,8000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CE24E |  | Aerator, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat Material marunt (carbuni, apa tare)=1,0400 |  |  |  | buc |  | 12,0000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 48,0000 |  |
|  | 2812106308648 |  | Aerator |  |  |  | buc |  | 12,4800 |  |
|  | 2874115893300 |  | Bolt |  |  |  | buc |  | 249,6000 |  |
|  | 2874117308500 |  | Cartus |  |  |  | buc |  | 249,6000 |  |
|  | 2874115840603 |  | Piulita |  |  |  | buc |  | 249,6000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CE23D |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm-cu lacrimar Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400 |  |  |  | m |  | 12,0000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  | 6,6000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 6,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  | 0,1373 |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  | kg |  | 39,9360 |  |
|  | 2710403702180 |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  | kg |  | 2,4960 |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  |  |  | m2 |  | 12,4800 |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  | 0,9984 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  | 51,1680 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  | 0,1622 |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  | 0,0075 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,0499 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia acoperisului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsH92B |  | Incarcarea in auto: material demontat |  |  |  | t |  | 3,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 3,3300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  |  | t |  | 3,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 9,0300 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  |  | t |  | 3,0000 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  | 1,1250 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de Reparatia acoperisului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de reparatie generala-Coridor nivel. I |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari de reparatie generala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpCM33B |  | Demontarea placajelor din placi din ipsos la tavane |  |  |  | m2 |  | 143,1200 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  | 164,5880 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 164,5880 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 0,4294 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 2,8624 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpCM33B |  | Demontarea placajelor din placi din ipsos la tavane |  |  |  | m2 |  | 136,0000 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  | 156,4000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 156,4000 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 0,4080 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 2,7200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  |  | m2 |  | 13,6200 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 2,8602 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 2,8602 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura |  |  |  | m2 |  | 314,0000 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  | 122,4600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 122,4600 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 15,7000 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 15,7000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  |  | m2 |  | 446,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 53,5200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 66,9000 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 22,3000 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 4,4600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane, inclusiv righel |  |  |  | m2 |  | 81,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 9,7200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 12,1500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 4,0500 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 0,8100 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RpIB11D |  | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel |  |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  | 9,4500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.2. Tavan si righel |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  |  | m2 |  | 307,3000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 46,0950 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 629,9650 |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  |  | buc |  | 1 229,2000 |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  |  | m2 |  | 322,6650 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 4,6095 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie (la tavane armstrong) |  |  |  | buc |  | 30,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 6,6000 |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila ventilatie |  |  |  | buc |  | 30,0000 |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  |  | kg |  | 4,5000 |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  | 15,0000 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,3000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CK18C |  | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu |  |  |  | m |  | 220,0000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 57,2000 |  |
|  | 2743123549025 |  | Coltare din aluminiu |  |  |  | m |  | 231,0000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  | 5,5000 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  | 0,2200 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  | 1 320,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  | m2 |  | 81,0000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 2,4300 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  | 12,1500 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 4,0500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  |  | m2 |  | 81,0000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  | 123,9300 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  | 578,3400 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,3240 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 6,3990 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  | 1,5795 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |  | m2 |  | 81,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 16,2000 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  | 89,1000 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  | 12,1500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,0243 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "SHEERTOCK" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  |  |  | m2 |  | 81,0000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  | 36,4500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 8,1000 |  |
|  | 26531021008334 |  | Chit pe baza de ipsos "SHEERTOCK" |  |  |  | kg |  | 85,4469 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 0,0810 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,0810 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la tavane interioare |  |  |  | m2 |  | 81,0000 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  | 11,3400 |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  | kg |  | 33,6150 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 4,0500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CN55A |  | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta" |  |  |  | m2 |  | 81,0000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 55,0800 |  |
|  | 2430116104842 |  | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" |  |  |  | kg |  | 89,9100 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 40,5000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 4,0500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan si righel |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  |  | m2 |  | 446,0000 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  | 62,4400 |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  |  | kg |  | 185,0900 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 22,3000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului |  |  |  | m2 |  | 372,0000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  | 453,8400 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  | 2 656,0800 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 1,4880 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 29,3880 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  | 5,9520 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=28,0000 |  |  |  | m2 |  | 372,0000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  | 2 499,8400 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  |  | kg |  | 14 894,8800 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 10,4160 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 166,6560 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  | 31,2480 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CK18C |  | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  | m |  | 245,0000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 63,7000 |  |
|  | 2743123549025 |  | Coltare din aluminiu |  |  |  | m |  | 257,2500 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  | 6,1250 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  | 0,2450 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  | 1 470,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  |  | m2 |  | 74,0000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 109,9640 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  |  | kg |  | 22,2000 |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm |  |  |  | kg |  | 1 081,1400 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 0,8288 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 5,8460 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  |  | h-ut |  | 2,1904 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  |  | m2 |  | 446,0000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 89,2000 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  |  | m2 |  | 490,6000 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  |  | kg |  | 66,9000 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 0,1338 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  |  | m2 |  | 260,0000 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  |  | h-om |  | 117,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 26,0000 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  |  | kg |  | 274,2740 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 0,2600 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,2600 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare |  |  |  | m2 |  | 260,0000 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  | 36,4000 |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  | kg |  | 107,9000 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 13,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CN55A |  | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare intr-un strat peste grundul "Gleta" |  |  |  | m2 |  | 260,0000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  | 176,8000 |  |
|  | 2430116104842 |  | Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" |  |  |  | kg |  | 288,6000 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 130,0000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 13,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30x60cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - Grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 30x60cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul |  |  |  | m2 |  | 186,0000 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  | 418,5000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 37,2000 |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  |  | m2 |  | 195,3000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  | 74,4000 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  | 3 720,0000 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  | kg |  | 61,3800 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 1,4880 |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  |  | kg |  | 744,0000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 3,7200 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  | 2,2320 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CK17A2 |  | Lamele Decorative: Material: 12 mm MDF (culoarea se va coordona cu benefeciarul); Finisaj Tehnologie furnir natural, vopse ECO luciosa; Panou Inaltime 2.66, latime 3.72, Grosime 21 mm; Caracteristici lamele: Latime 26 mm; Spatiu intre lamele 13 mm, Grosime lamele 12 mm Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 |  |  |  | m2 |  | 10,2000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 24,9900 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om |  | 4,0800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 2,5500 |  |
|  | 2670112204050 |  | Lamele Decorative |  |  |  | m2 |  | 9,1984 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  | 1,0220 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 4,0882 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 0,1020 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.4. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele |  |  |  | m2 |  | 314,0000 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  | 43,9600 |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  |  | kg |  | 130,3100 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 15,7000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CK18C |  | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) |  |  |  | m |  | 314,0000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 81,6400 |  |
|  | 27431235490251 |  | Maiaki |  |  |  | m |  | 329,7000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  | 7,8500 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  | 0,3140 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  | 1 884,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  | m2 |  | 314,0000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  | 188,4000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 31,4000 |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  | 10,3620 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  | 4 082,0000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  | 13,1880 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 3,1400 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 9,4200 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  | 3,7680 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat-Grund de profunzime CT 17 Ceresit |  |  |  | m2 |  | 314,0000 |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  | 43,9600 |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  |  | kg |  | 130,3100 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  | 15,7000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA, CU EFECT ANTIALUNICARE , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 60x60 cm-Culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul |  |  |  | m2 |  | 314,0000 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  | 819,5400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 91,0600 |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  |  | m2 |  | 323,4200 |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  | 1 271,7000 |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  |  | kg |  | 94,2000 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  | 6 280,0000 |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  | 282,6000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  | 14,1300 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  | 3,7680 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,0500 |  |  |  | m |  | 9,0000 |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  | 3,6000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,9000 |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  |  | m |  | 9,6390 |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  |  | kg |  | 3,3075 |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  | 56,7000 |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  | 0,9450 |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  |  | h-ut |  | 2,7000 |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  | 0,4500 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  | 0,0090 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.5. Timplaria |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CK58A |  | Instalarea usilor din profil PVC cu 4 camere ranforsat, intr-un canat,inclusiv accesorile necesare (balamali, minere, lacat si semen conventionale)-U1-2.30m *1.70m-2buc; |  |  |  | m2 |  | 7,8200 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  | 12,5347 |  |
|  | 2030112931109 |  | Usi din profil PVC cu 4 camere ranforsat,oarbe, intr-un canat,inclusiv accesorile necesare (balamali, minere,lacat) |  |  |  | m2 |  | 7,8200 |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  |  | buc |  | 1,2199 |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  |  | m |  | 27,1354 |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  |  | m |  | 16,1874 |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  |  | m |  | 3,5190 |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  |  | buc |  | 39,4363 |  |
|  | 2874115833880 |  | Suruburi cu cap inecat |  |  |  | kg |  | 0,0860 |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  | 1,1050 |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  | 0,7726 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  | 0,2502 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  | 7,6000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,2400 |  |
|  | 2952270007000 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  |  | buc |  | 4,0000 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  | 0,1200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle-Brasca- magnetica standard 196mm |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,1600 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  | h-om |  | 4,8400 |  |
|  | 2863146310237 |  | Brasca- magnetica standard 196mm |  |  |  | buc |  | 2,0000 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  | buc |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplaria |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.6. Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv -Se exclude Radiator 2822115700000 |  |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  | 18,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  | 0,2700 |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  | 0,5400 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  | 0,4500 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  | 27,0000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.-Se exclude resursul Teava din polietilena sau polipropilena d=25 |  |  |  | m |  | 65,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  | 22,7500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | IC40D |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de betonSe exclude resursul 2875274204000 Bratara fixare |  |  |  | buc |  | 65,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  | 19,5000 |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  | 65,0000 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  | 6,5000 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  | 9,7500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | RpIC30B |  | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1" |  |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  | 0,9000 |  |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  | 0,1440 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  | 0,2700 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" K=0,5000 |  |  |  | m |  | 65,0000 |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  | 2,9250 |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  | 1,3000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.7. Lucrari de constructii-pentru sist de electricitate |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  |  | m |  | 252,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  | 50,4000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  | m |  | 252,0000 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  | 75,6000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 428,4000 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  | 0,1260 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 2,5200 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  | 3,7800 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  | 5,0400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii-pentru sist de electricitate |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1.8. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | TsH92B |  | Incarcarea in auto:materialului demontat |  |  |  | t |  | 34,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 37,7400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  |  | t |  | 34,0000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 102,3400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  |  | t |  | 34,0000 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  | 12,7500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie generala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie generala-Coridor nivel. I |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrarile electrice Coridor nivel. I+casa scarii |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  |  | buc |  | 8,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  | 0,4800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | RpED18B |  | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 10 mmp pe console, pentru circuite de forta si lumina |  |  |  | m |  | 256,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  | 48,6400 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  | buc |  | 16,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  | 3,5200 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | RpEA11A |  | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul de pina la 20 mm, inclusiv scoaterea conductorilor |  |  |  | m |  | 12,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  | 1,6800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | RpEF02A |  | Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 |  |  |  | buc |  | 29,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  | 31,6100 |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat led ermetic |  |  |  | buc |  | 29,5800 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | RpEE14D |  | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa |  |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  | 3,9600 |  |
|  | 11110001000201 |  | Intrerupator dublu exterior |  |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  | 9,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 0,0450 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  | 1,8000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 |  |  |  | m |  | 355,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  | 120,7000 |  |
|  | ППВ 3х 1,5 |  | Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5 |  |  |  | m |  | 383,9325 |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  |  | buc |  | 10,9695 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | RpEA05B |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Tub gofrat . 20 mm sur Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 |  |  |  | m |  | 275,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  | 184,2500 |  |
|  | 2661122803601.1 |  | Tub gofrat . 20 mm sur |  |  |  | m |  | 308,5500 |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  |  | kg |  | 6,0500 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | RpEJ02C |  | Montarea diblurilor din material plastic cu aripioare Materiale marunte (din valoarea materialului) din val. mat. explicitate=1,0500 |  |  |  | buc |  | 255,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  | 33,1500 |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din plastic cu aripioare |  |  |  | buc |  | 273,1050 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  | 53,5500 |  |
|  | 2955270007609 |  | Bormasina |  |  |  | h-ut |  | 25,5000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | RpEC07C |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale |  |  |  | buc |  | 14,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  | 72,5200 |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  |  | m |  | 112,0000 |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  |  | buc |  | 16,8000 |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  |  | kg |  | 0,4200 |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  |  | kg |  | 0,0420 |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm |  |  |  | m |  | 252,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 119,0000 |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  | kg |  | 3,3600 |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  |  | m |  | 2,1000 |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  |  | buc |  | 2,1000 |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  |  |  | kg |  | 0,0140 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  |  | buc |  | 14,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  | 4,3400 |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  |  | buc |  | 14,2800 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  |  | buc |  | 14,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 0,0700 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 0,0700 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  |  | buc |  | 28,0000 |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  |  | buc |  | 28,0000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | RpEF16A |  | Litere volumetrice iluminate: 8 cm (adincime) Culoarea se va coordona cu benefeciarul- Vezi schita tehnica |  |  |  | buc |  | 14,0000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  | 4,4800 |  |
|  | 2466477302418 |  | Litere volumetrice iluminate |  |  |  | buc |  | 14,0000 |  |
|  | 1111122200005 |  | Glob pentru aplica |  |  |  | buc |  | 14,1400 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  |  | buc |  | 28,0000 |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  |  | buc |  | 28,0000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  | 0,4200 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  | m |  | 2,8000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fond Social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice Coridor nivel. I+casa scarii |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |