SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

| Dispozitiv portabil de verificare a autenticității documentelor de călătorie pentru Nivel 1 cu capacități avansate |  |
| --- | --- |
| Funcționalitățile și caracteristicile de bază | Dispozitiv portabil pentru verificarea operativă a autenticității documentelor de călătorie care posedă elemente de protecție: detectarea principalelor caracteristici de securitate în tipografie, compararea dimensiunilor obiectelor, controlul lățimii liniilor tipografice, detectarea modificărilor mecanice și chimice în structura documentului, examinarea documentelor în diferite spectre de lumină. Dimensiunea maximă, mm: 105x63x46; Greutatea maximă, g: 210; Alimentarea: baterie Li-pol încorporată, încărcare prin port USB tip C Ambalaj/geantă de transport din materie de tip Cordură |
| Caracteristicile tehnice, de calitate și de exploatare | Magnitudine (mărire optică), minim - 15 ori; Examinarea documentului în lumină albă: superioară/incidentă, oblică, coaxială și vizualizare OVD (hologramelor și kinegrameloe); Examinarea documentului în lumină UV - 254, 313, 365, 400 nm (LED); Examinarea documentului în lumină IR de înaltă intensitate 980 nm și incidentă 850 nm; Mod de lanternă cu lumină albă pentru verificarea documentelor transparente și lumină ultravioletă de 365 nm pentru verificarea rapidă a întregii pagini a documentului dintr-o singură privire. Câmpul/suprafața de vizibilitate, diametrul, minim, mm: 10; Modul încorporat pentru detectarea și afișarea tipului RFID (încorporată în documentele de călătorie). Certificate de conformitate: ISO 9001, CE; Documentația - manualul de exploatare trebuie să în limba română, engleză și rusă; Garanția - de cel puțin 5 ani de la începerea exploatării. Toate cheltuielile pentru deservirea de garanție sunt suportate de către furnizor, inclusiv pentru livrarea echipamentului la centrul de deservire și înapoi, la locul de exploatare, dacă este necesar de a transporta echipamentul la centrul de deservire. Furnizarea a unui de echipament prototip la cerere. |