| ____Reparatia curenta a et.1 a sediului DR Centru din mun.Chisinau, str. Petricani 19 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01-01-2009

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Diverse |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 33,8000 |
| 2 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 113,2000 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 622,3800 |
| 4 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,2000 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 622,3800 |
| 6 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 622,3800 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 622,3800 |
| 8 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 622,3800 |
| 9 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 498,3800 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 692,3800 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 740,3800 |
| 12 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 1,0000 |
| 13 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice | m2 | 7,4200 |
| 14 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,6000 |
| 15 | CK03A2 | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 32,1300 |
| 16 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 198,4000 |
| 17 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 198,4000 |
| 18 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 198,4000 |
| 19 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 189,8000 |
| 20 | CI22A | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 100 mm | m2 | 84,0000 |
| 21 | TrB05A1-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 25,0000 |
| 22 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 25,0000 |
| 23 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km | t | 25,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de incalzire |  |  |
| 24 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator | buc | 22,0000 |
| 25 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, doar manopera | buc | 22,0000 |
| 26 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 88,0000 |
| 27 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 195,0000 |
| 28 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 168,0000 |
| 29 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1" | buc | 44,0000 |
| 30 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8 ..1/2 | buc | 44,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Nod sanitar |  |  |
| 31 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 6,0000 |
| 32 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,0000 |
| 33 | SC08B | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat | buc | 2,0000 |
| 34 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 8,0000 |
| 35 | SB11A | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,0000 |
| 36 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,0000 |
| 37 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 38 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 25,0000 |
| 39 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 57,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Retele electrice |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Retele de iluminat |  |  |
| 40 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,5500 |
| 41 | 14 | Corp iluminat OPL 4x18 LED | buc | 55,0000 |
| 42 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete EXIT | 100 buc | 0,0300 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Cablaj |  |  |
| 43 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 12,0000 |
| 44 | 18 | Truba PVH d 20mm2 | m | 1 200,0000 |
| 45 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 22,0200 |
| 46 | pret de firma | Cablu VVGng-Ls 3x1.5mm2 | m | 482,0000 |
| 47 | pret de firma | Cablu VVGng-Ls 3x2.5mm2 | m | 734,0000 |
| 48 | pret de firma | Cablu VVGng-Ls 5x16mm2 | m | 58,0000 |
| 49 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km | 1,4580 |
| 50 | pret de firma | Cablu UTP 5e | m | 1 458,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.3. Accesorii electrice |  |  |
| 51 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,8600 |
| 52 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0300 |
| 53 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,1100 |
| 54 | 27 | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 110,0000 |
| 55 | 28 | Cutie de distributie cu cleme | buc | 32,0000 |
| 56 | 08-02-395-1 | Jgheab metalic stantat pe constructii montate, latime jgheab pina la 200 mm | m | 54,0000 |
| 57 | 131-1 | Jgheab perforat | m | 54,0000 |
| 58 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete PANOU PRINCIPAL DE DISTRIBUTIE(Demontarea) | buc | 1,0000 |
| 59 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete PANOU PRINCIPAL DE DISTRIBUTIE | buc | 1,0000 |
| 60 | 29 | Panou de distributie SRn 72IP31 | buc | 1,0000 |
| 61 | 29 | Panou de distributie SRn 24IP31 | buc | 1,0000 |
| 62 | RpEE01A | Montarea separator de sarcina VN 32 32A 3P | buc | 2,0000 |
| 63 | 31 | Intrerupator de sarcina VN32 3P | buc | 2,0000 |
| 64 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor automate VA 47-29 C 1P | buc | 35,0000 |
| 65 | 30 | Intrerupator automat VA 47-29 1P | buc | 35,0000 |
| 66 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor automate VA 47-29 C 3P | buc | 15,0000 |
| 67 | RpEE01A | Montarea interupator diferential AVDT32 16A 2P | buc | 11,0000 |
| 68 | 344 | Intrerupator diferential AVDT | buc | 11,0000 |

Întocmit  _______________________________________

Verificat  _______________________________________