|  |  |  |  | Formularul nr.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lucrări de reparație a sistemei de încălzire /Montarea cazangeriei a Gimnaziul Enichioi raionul CANTEMIR |  |  |  |  |  |
|  | CAIET DE SARCINI |  |  |  |  |  |
| № | Simbol norme şi Cod resurse |  |  | Consum de resurse pe unitate de măsură |  |  |
| crt. |  | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Pe unitate de măsură | Conform cantitatea din proiect |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Раздел |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime | buc | 1,28 | 169,94 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,08 | 84,97 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2 | 84,97 |  |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 0,401 | 444,94 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,07 | 84,97 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 | 84,97 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,22 | 7 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 | 200 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,005 | 18 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,01 | 25 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 25 |  |
| 3 | RpCU07E | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 6,1506 | 1944,94 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,23 | 84,97 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1 | 84,97 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,25 | 7 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 | 200 |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,02 | 18 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,02 | 25 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,03 | 25 |  |
| 4 | RpCU06E1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 1,75 | 194,94 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,45 | 84,97 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,95 | 84,97 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,35 | 25 |  |
| 5 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. | m | 1,48 | 150,14 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,45 | 84,97 |  |
|  | 25212167100001 | Teava PPR fibra 40 Faser HOT ASG (24m) | m | 1,03 | 65,17 |  |
| 6 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 1,43 | 129,87 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4 | 84,97 |  |
|  | 25212167100002 | Teava PPR fibra 32 Faser HOT ASG (40m) | m | 1,03 | 44,9 |  |
| 7 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 1,38 | 113,67 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,35 | 84,97 |  |
|  | 25212167100003 | Teava PPR fibra 25 Faser HOT ASG (60m) | m | 1,03 | 28,7 |  |
| 8 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 1,33 | 102,87 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3 | 84,97 |  |
|  | 25212167100004 | Teava PPR fibra 20 Faser HOT ASG (100m) | m | 1,03 | 17,9 |  |
| 9 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Cot PPR 90 FF 40 + | buc | 1,24 | 103,72 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,24 | 84,97 |  |
|  | 28752741101021 | Cot PPR 90 FF 40 + | buc | 1 | 18,75 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,03 | 0 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,009 | 0 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,024 | 0 |  |
| 10 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Cot PPR 45 FF 40 + | buc | 1,303 | 96,1 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,24 | 84,97 |  |
|  | 28752741101022 | Cot PPR 45 FF 40 + | buc | 1 | 11,13 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,03 | 0 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,009 | 0 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,024 | 0 |  |
| 11 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu PPR redus 40x20x40 + | buc | 1,423 | 101,76 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,34 | 84,97 |  |
|  | 28752741101024 | Teu PPR redus 40x20x40 + | buc | 1 | 16,79 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,04 | 0 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,009 | 0 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,034 | 0 |  |
| 12 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu PPR redus 40x25x40 + | buc | 1,423 | 108,97 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,34 | 84,97 |  |
|  | 28752741101025 | Teu PPR redus 40x25x40 + | buc | 1 | 24 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,04 | 0 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,009 | 0 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,034 | 0 |  |
| 13 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Mufa PPR 40 + | buc | 1,303 | 101,67 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,24 | 84,97 |  |
|  | 28752741101026 | Mufa PPR 40 + | buc | 1 | 16,7 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,03 | 0 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,009 | 0 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,024 | 0 |  |
| 14 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Reductie PPR MF 40x32 + | buc | 1,303 | 100,14 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,24 | 84,97 |  |
|  | 28752741101027 | Reductie PPR MF 40x32 + | buc | 1 | 15,17 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,03 | 0 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,009 | 0 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,024 | 0 |  |
| 15 | SA38E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/2" Colier PPR 40 | buc | 4,065 | 88,37 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,06 | 84,97 |  |
|  | 28752742040401 | Colier PPR 40 | buc | 1 | 3,4 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 0 |  |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1 | 0 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1 | 0 |  |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1 | 0 |  |
| 16 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Izolatie p-u teava 42x6 | m | 1,45 | 96,24 |  |
|  |  | Materiale marunte=1,05 |  |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,42 | 84,97 |  |
|  | 3320517352231 | Izolatie p-u teava 42x6 | m | 1,03 | 11,27 |  |
| 17 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu PPR redus 32x20x32 + | buc | 1,368 | 99,35 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3 | 84,97 |  |
|  | 28752741101028 | Teu PPR redus 32x20x32 + | buc | 1 | 14,38 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,03 | 0 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,008 | 0 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,03 | 0 |  |
| 18 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot PPR 90 FF 32 + | buc | 1,259 | 95,05 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,21 | 84,97 |  |
|  | 28752741101029 | Cot PPR 90 FF 32 + | buc | 1 | 10,08 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,02 | 0 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,008 | 0 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,021 | 0 |  |
| 19 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot PPR 45 FF 32 + | buc | 1,259 | 93,72 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,21 | 84,97 |  |
|  | 287527411010210 | Cot PPR 45 FF 32 + | buc | 1 | 8,75 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,02 | 0 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,008 | 0 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,021 | 0 |  |
| 20 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu PPR redus 32x20x25 + | buc | 1,368 | 99,17 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3 | 84,97 |  |
|  | 287527411010211 | Teu PPR redus 32x20x25 + | buc | 1 | 14,2 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,03 | 0 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,008 | 0 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,03 | 0 |  |
| 21 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Reductie PPR MF 32x25 + | buc | 1,259 | 94,05 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,21 | 84,97 |  |
|  | 287527411010212 | Reductie PPR MF 32x25 + | buc | 1 | 9,08 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,02 | 0 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,008 | 0 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,021 | 0 |  |
| 22 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa PPR 32 + | buc | 1,259 | 94,5 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,21 | 84,97 |  |
|  | 287527411010213 | Mufa PPR 32 + | buc | 1 | 9,53 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,02 | 0 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,008 | 0 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,021 | 0 |  |
| 23 | SA38D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4" Colier PPR 32 + | buc | 4,065 | 86,6 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,06 | 84,97 |  |
|  | 287527420404014 | Colier PPR 32 + | buc | 1 | 1,63 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 0 |  |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1 | 0 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1 | 0 |  |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1 | 0 |  |
| 24 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm | m | 1,45 | 93,42 |  |
|  |  | Materiale marunte=1,05 |  |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,42 | 84,97 |  |
|  | 3320517352232 | Izolatie p-u teava 35x6 | m | 1,03 | 8,45 |  |
| 25 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR 25 + | buc | 1,225 | 90,6 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,18 | 84,97 |  |
|  | 287527411010215 | Mufa PPR 25 + | buc | 1 | 5,63 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,02 | 0 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 | 0 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,018 | 0 |  |
| 26 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 1,225 | 90,8 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,18 | 84,97 |  |
|  | 287527411010216 | Cot PPR 90 FF 25 + | buc | 1 | 5,83 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,02 | 0 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 | 0 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,018 | 0 |  |
| 27 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR 45 FF 25 + | buc | 1,225 | 90,6 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,18 | 84,97 |  |
|  | 287527411010217 | Cot PPR 45 FF 25 + | buc | 1 | 5,63 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,02 | 0 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 | 0 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,018 | 0 |  |
| 28 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR redus 25x20x25 + | buc | 1,323 | 92,22 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,26 | 84,97 |  |
|  | 287527411010218 | Teu PPR redus 25x20x25 + | buc | 1 | 7,25 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,03 | 0 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 | 0 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,026 | 0 |  |
| 29 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR redus 25x20x20 + | buc | 1,323 | 92,22 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,26 | 84,97 |  |
|  | 287527411010219 | Teu PPR redus 25x20x20 + | buc | 1 | 7,25 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,03 | 0 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 | 0 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,026 | 0 |  |
| 30 | SA38C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" Colier PPR dublu 25 + | buc | 4,055 | 90,39 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,05 | 84,97 |  |
|  | 287527420404020 | Colier PPR dublu 25 + | buc | 1 | 5,42 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 0 |  |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1 | 0 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1 | 0 |  |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1 | 0 |  |
| 31 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR 90 FF 20 + | buc | 1,191 | 89,97 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 | 84,97 |  |
|  | 287527411010992 | Cot PPR 90 FF 20 + | buc | 1 | 5 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,02 | 0 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 | 0 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 | 0 |  |
| 32 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR 45 FF 20 + | buc | 1,191 | 89,97 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 | 84,97 |  |
|  | 287527411880102 | Cot PPR 45 FF 20 + | buc | 1 | 5 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,02 | 0 |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 | 0 |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 | 0 |  |
| 33 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiator Otel OVI T22 500 x 2000 | buc | 8,165 | 2403,3 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8 | 84,97 |  |
|  | 28221157000001 | Radiator Otel OVI T22 500 x 2000 | buc | 1 | 2233,33 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,005 | 55 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 | 30 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 | 0 |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6 | 0 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3 | 0 |  |
| 34 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiator Otel OVI T22 500 x 1800 | buc | 8,165 | 2211,64 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8 | 84,97 |  |
|  | 28221157000002 | Radiator Otel OVI T22 500 x 1800 | buc | 1 | 2041,67 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,005 | 55 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 | 30 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 | 0 |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6 | 0 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3 | 0 |  |
| 35 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiator Otel OVI T22 500 x 1600 | buc | 8,165 | 2053,3 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8 | 84,97 |  |
|  | 28221157000003 | Radiator Otel OVI T22 500 x 1600 | buc | 1 | 1883,33 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,005 | 55 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 | 30 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 | 0 |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6 | 0 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3 | 0 |  |
| 36 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiator Otel OVI T22 500 x 1500 | buc | 8,165 | 1928,3 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8 | 84,97 |  |
|  | 28221157000004 | Radiator Otel OVI T22 500 x 1500 | buc | 1 | 1758,33 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,005 | 55 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,01 | 30 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 | 0 |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6 | 0 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3 | 0 |  |
| 37 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Radiator Otel OVI T22 500 x 1200 | buc | 5,962 | 1594,97 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,65 | 84,97 |  |
|  | 28221157000006 | Radiator Otel OVI T22 500 x 1200 | buc | 1 | 1425 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,004 | 55 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,008 | 30 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 | 0 |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4 | 0 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,25 | 0 |  |
| 38 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm Radiator Otel OVI T22 500 x 1100 | buc | 5,962 | 1461,64 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,65 | 84,97 |  |
|  | 28221157000007 | Radiator Otel OVI T22 500 x 1100 | buc | 1 | 1291,67 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,004 | 55 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,008 | 30 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 | 0 |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4 | 0 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,25 | 0 |  |
| 39 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Set robinet (Tur+Retur) 1/2 ICMA cu garnitura | buc | 1,216 | 369,97 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,18 | 84,97 |  |
|  | 28752742027002 | Set robinet (Tur+Retur) 1/2 ICMA cu garnitura | buc | 1 | 200 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 | 55 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 | 30 |  |
| 40 | IC30B | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" Reductie PPR p/m M 20x1/2 + | buc | 1,196 | 197,22 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,16 | 84,97 |  |
|  | 25231567138001 | Reductie PPR p/m M 20x1/2 + | buc | 1 | 27,25 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 | 55 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 | 30 |  |
| 41 | IC30H | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2 1/2" Reductie Z MF 2 1/2x2 | buc | 2,15 | 219,97 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1 | 84,97 |  |
|  | 25231567138002 | Reductie Z MF 2 1/2x2 | buc | 1 | 50 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,05 | 55 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1 | 30 |  |
| 42 | ID10E | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 2" | buc | 3,114 | 907,47 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2 | 84,97 |  |
|  | 28752742052001 | Robinet bila apa SD FORTE FF 2 | buc | 1 | 737,5 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,038 | 55 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,076 | 30 |  |
| 43 | ID10E | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 2" Robinet bila apa SD FORTE MF 2 | buc | 3,114 | 910,8 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2 | 84,97 |  |
|  | 28752742052002 | Robinet bila apa SD FORTE MF 2 | buc | 1 | 740,83 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,038 | 55 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,076 | 30 |  |
| 44 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"racord ol galv cu garnitura FF 1 | buc | 1,27 | 209,97 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2 | 84,97 |  |
|  | 28752741190001 | racord ol galv cu garnitura FF 1 | buc | 1 | 40 |  |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,01 | 0 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,02 | 55 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,04 | 30 |  |
| 45 | IC53A | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2"racord ol galv. cu garnitura MF 1/2 | buc | 1,196 | 223,3 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 | 84,97 |  |
|  | 28752741190002 | racord ol galv. cu garnitura MF 1/2 | buc | 1 | 53,33 |  |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,01 | 0 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 | 55 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 | 30 |  |
| 46 | IC53C | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" racord ol galv. cu garnitura FF 2 | buc | 1,343 | 274,14 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,25 | 84,97 |  |
|  | 28752741190003 | racord ol galv. cu garnitura FF 2 | buc | 1 | 104,17 |  |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,015 | 0 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,026 | 55 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,052 | 30 |  |
| 47 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru Y 2 | buc | 3,3 | 471,22 |  |
|  |  | Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,01 |  |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3 | 84,97 |  |
|  | 292412732206511 | Filtru Y 2 | buc | 1 | 386,25 |  |
| 48 | IA20B | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4"...1 1/2" Supapa cu arc 2 | buc | 1,51 | 669,97 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,42 | 84,97 |  |
|  | 29131545000002 | Supapa cu arc 2 | buc | 1 | 500 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 | 55 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,06 | 30 |  |
| 49 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet bila de golire 1/2 Valvex | buc | 1,197 | 286,64 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,15 | 84,97 |  |
|  | 28752742051003 | Robinet bila de golire 1/2 Valvex | buc | 1 | 116,67 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 | 55 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 | 30 |  |
| 50 | IA18E | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: fluier de semnalizare pentru suprapresiune montat cu mufa Grup de siguranta cazan FADO 3 bari NEW | buc | 1,198 | 636,64 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,16 | 84,97 |  |
|  | 33205000000001 | Grup de siguranta cazan FADO 3 bari NEW | buc | 1,02 | 466,67 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,006 | 55 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,012 | 30 |  |
| 51 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Teu Z 2 | buc | 4,617 | 278,77 |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,07 | 84,97 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1 | 84,97 |  |
|  | 28752740400001 | Teu Z 2 | buc | 1 | 108,83 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,114 | 0 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,145 | 0 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,06 | 0 |  |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,01 | 0 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,032 | 0 |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,06 | 0 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,073 | 0 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,044 | 0 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,009 | 0 |  |
| 52 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Filet din otel 2 | buc | 3,313 | 166,93 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,03 | 84,97 |  |
|  | 25231567138003 | Filet din otel 2 | buc | 1 | 26,96 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,054 | 55 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,169 | 0 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,06 | 0 |  |
| 53 | RpIC28B | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2" Filet otel sudura 1 1/4# 32mm | buc | 3,313 | 154,47 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,03 | 84,97 |  |
|  | 252315671385500 | Filet otel sudura 1 1/4# 32mm | buc | 1 | 14,5 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,054 | 55 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,169 | 0 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,06 | 0 |  |
| 54 | RpIC28A | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Mufa otel FF 1/2 | buc | 1,944 | 151,39 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,85 | 84,97 |  |
|  | 25231567138005 | Mufa otel FF 1/2 | buc | 1 | 11,42 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 | 55 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,014 | 0 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,05 | 0 |  |
| 55 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Robinet aerisire automat 1/2 ICMA(art.700) made in Italy | buc | 1,2 | 197,47 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1 | 84,97 |  |
|  | 291313450000011 | Robinet aerisire automat 1/2 ICMA(art.700) made in Italy | buc | 1 | 112,5 |  |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1 | 0 |  |
| 56 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; Cot Z FF 2 | buc | 4,617 | 224,94 |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,07 | 84,97 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1 | 84,97 |  |
|  | 28752740400044 | Cot Z FF 2 | buc | 1 | 55 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,114 | 0 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,145 | 0 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,06 | 0 |  |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,01 | 0 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,032 | 0 |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,06 | 0 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,073 | 0 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,044 | 0 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,009 | 0 |  |
| 57 | ID02C | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Reductie Z MF 2x 1 | buc | 1,388 | 169,97 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,31 | 84,97 |  |
|  | 287527411400011 | Reductie Z MF 2x 1 | buc | 1 | 0 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,026 | 55 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,052 | 30 |  |
| 58 | ID02C | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Reductie Z MF 2 x1 1/4 | buc | 1,388 | 218,68 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,31 | 84,97 |  |
|  | 287527411404400 | Reductie Z MF 2 x1 1/4 | buc | 1 | 48,71 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,026 | 55 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,052 | 30 |  |
| 59 | SA38C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" Colier teava Z 11/2 cu garnitura | buc | 4,055 | 96,3 |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,05 | 84,97 |  |
|  | 28752742040402000 | Colier teava Z 11/2 cu garnitura | buc | 1 | 11,33 |  |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 0 |  |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1 | 0 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1 | 0 |  |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1 | 0 |  |
| 60 | Preti de piata | Teava de INOX D=300mm L=9.0m (Cos de fum) | m | 1 | 2 276,80 |  |
|  | 1122 | Teava de INOX D=300mm L=9.0m (C0s de fum) | m | 1 | 2 276,80 |  |
| 61 | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1" | m | 0,2 | 152,97 |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1 | 84,97 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,05 | 18 |  |
|  | 2952270003302 | Electropompa de apa | h-ut | 0,05 | 50 |  |
|  |  | 1.2. Раздел |  |  |  |  |
| 62 | ID02C | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Reductie Z MF 1 1/4x1/2 | buc | 1,388 | 200,06 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,31 | 84,97 |  |
|  | 287527411400022 | Reductie Z MF 1 1/4x1/2 | buc | 1 | 30,09 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,026 | 55 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,052 | 30 |  |
| 63 | IC30G | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" Niplu bronz 2 (3/9) | buc | 1,664 | 264,34 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,55 | 84,97 |  |
|  | 2523156713800440 | Niplu bronz 2 (3/9) | buc | 1 | 94,37 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,038 | 55 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,076 | 30 |  |
| 64 | IC53C | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" racord ol galv. cu garnitura MF 1 1/4 | buc | 1,343 | 249,8 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,25 | 84,97 |  |
|  | 287527411900044 | racord ol galv. cu garnitura MF 1 1/4 | buc | 1 | 79,83 |  |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,015 | 0 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,026 | 55 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,052 | 30 |  |
| 65 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet bila apa Valvex Onyx MF 1 1/4 | buc | 1,34 | 515,8 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,25 | 84,97 |  |
|  | 287527420510022 | Robinet bila apa Valvex Onyx MF 1 1/4 | buc | 1 | 345,83 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 | 55 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,06 | 30 |  |
| 66 | ID13C | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Supapa de sens unic cu clapeta 1''1/4' | buc | 1,37 | 436,64 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,28 | 84,97 |  |
|  | 111100010200066 | Supapa de sens unic cu clapeta 1''1/4' | buc | 1 | 266,67 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 | 55 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,06 | 30 |  |
| 67 | ID02C | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Teu Z redus 1 1/4x 1/2 | buc | 1,388 | 213,51 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,31 | 84,97 |  |
|  | 287527411400023 | Teu Z redus 1 1/4x 1/2 | buc | 1 | 43,54 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,026 | 55 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,052 | 30 |  |
| 68 | IC30G | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2"Niplu Z redus 1 1/4x1 | buc | 1,664 | 208,35 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,55 | 84,97 |  |
|  | 2523156713800440 | Niplu Z redus 1 1/4x1 | buc | 1 | 38,38 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,038 | 55 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,076 | 30 |  |
| 69 | ID02C | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Cot Z FF 11/4 | buc | 1,388 | 196,93 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,31 | 84,97 |  |
|  | 287527411400024 | Cot Z FF 11/4 | buc | 1 | 26,96 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,026 | 55 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,052 | 30 |  |
| 70 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton Colier teava Z 1 1/ 4 cu garnitura | buc | 2,63 | 94,22 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,38 | 84,97 |  |
|  | 287527420404400 | Colier teava Z 1 1/ 4 cu garnitura | buc | 1 | 9,25 |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 1 | 0 |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1 | 0 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,15 | 0 |  |
| 71 | IC30G | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2"Reductie PPR p/m F 40x1 1/4 + | buc | 1,664 | 244,97 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,55 | 84,97 |  |
|  | 2523156713800440 | Reductie PPR p/m F 40x1 1/4 + | buc | 1 | 75 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,038 | 55 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,076 | 30 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 72 | IA02B | Cazan sectional de otel, avind suprafata de incalzire de 27,5...39,0 mp Cazan 98 KW | buc | 132,45 | 84,97 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 71 | 84,97 |  |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 2 | 0 |  |
|  | 2874115818438 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 8-8 | buc | 16 | 0 |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 16 | 0 |  |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 16 | 0 |  |
|  | 2513206622159 | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. | kg | 0,25 | 0 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,125 | 0 |  |
|  | 2412127330002 | Miniu de plumb de inalta dispersie | kg | 0,1 | 0 |  |
|  | 2430116101680 | Chit mangan | kg | 0,175 | 0 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,6 | 0 |  |
|  | 2320186201101 | Ulei mineral ars | kg | 0,12 | 0 |  |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 2 | 0 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 5 | 0 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,42 | 0 |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 1,46 | 0 |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2 | 0 |  |
| 73 | IA29A | Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 100 l | buc | 71,426 | 84,97 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,7 | 84,97 |  |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 5 | 0 |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,81 | 0 |  |
|  | 2874115800780 | Surub hex. M 10 x 35 | buc | 8 | 0 |  |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12 | 0 |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 8 | 0 |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12 | 0 |  |
|  | 2874115883761 | Saiba plata M 12 | buc | 8 | 0 |  |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12 | 0 |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,125 | 0 |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,033 | 0 |  |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,023 | 0 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,165 | 0 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,43 | 0 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,07 | 0 |  |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,07 | 0 |  |
| 74 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv Pompa de circulatie Termojet APE 32/8/180 invertor | buc | 4,65 | 169,97 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,6 | 84,97 |  |
|  | 2521216701000 | Teava din otel 40x20mm | m | 0,5 | 0 |  |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1 | 0 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,06 | 55 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,12 | 30 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 | 0 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,32 | 0 |  |
| 75 | IA18E | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: fluier de semnalizare pentru suprapresiune montat cu mufa Controler(automatizare) p/u cazan KG Art SP 32 PID( comanda ven+2 pompe+senzor cos fum) | buc | 1,198 | 169,97 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,16 | 84,97 |  |
|  | 3320500000000 | Armatura fina | buc | 1,02 | 0 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,006 | 55 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,012 | 30 |  |
| 76 | IA18E | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: fluier de semnalizare pentru suprapresiune montat cu mufa Ventilator p/u cazan comb. solid WPA-143 ,140 W, 455 m3/h MplusM | buc | 1,198 | 169,97 |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,16 | 84,97 |  |
|  | 3320500000000 | Armatura fina | buc | 1,02 | 0 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,006 | 55 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,012 | 30 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 77 | Preti de piata | Cazan WARMLINE PREMIUM TR+98kwt 98 KW | buc |  |  |  |
|  | 1121 | Cazan WARMLINE PREMIUM TR+98kwt | buc | 1 | 130 833,33 |  |
| 78 | Preti de piata | Vas de expansiune incalzire 100L | buc |  |  |  |
|  | 544455 | Vas de expansiune incalzire 100L | buc | 1 | 1 750,00 |  |
| 79 | Preti de piata | Pompa de circulatie Termojet APE 32/8/180 invertor | buc |  |  |  |
|  | 544455555 | Pompa de circulatie Termojet APE 32/8/180 invertor | buc | 1 | 2 125,00 |  |
| 80 | Preti de piata | Controler(automatizare) p/u cazan KG Art SP 32 PID( comanda ven+2 pompe+senzor cos fum) | buc |  |  |  |
|  | 54446655555 | Controler(automatizare) p/u cazan KG Art SP 32 PID( comanda ven+2 pompe+senzor cos fum) | buc |  | 2 125,00 |  |
| 81 | Preti de piata | Ventilator p/u cazan comb. solid WPA-143 ,140 W, 455 m3/h MplusM | buc |  |  |  |
|  | 54446655556665 | Ventilator p/u cazan comb. solid WPA-143 ,140 W, 455 m3/h MplusM | buc | 1 | 1 500,00 |  |

Directorul IP Gimnaziul Enichioi                                      CANTEA Rodica