CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării;

3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de Securizare a perimetrului (îngrădirea/iluminarea exterioară), a Taberei Militare Permanente nr.136, Băcioi.

Compartimentul 1:  Lucrari exterioare de demolare (marca SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (demontarea fundatiilor din b/a de sub gard) | m3 | 46,200 |
| 2 | RpCS20F | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime | m | 440,000 |
| 3 | CO06B aplicativ | Demontarea imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi din beton. (k manopera =0,6) | m | 1 200,000 |
| 4 | CO06B3 aplicativ | Demontarea imprejmuirilor din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otel rotund fixata pe stilpi metalici (k manopera =0,6) | m | 100,000 |
| 5 | RpCS20G | Demontarea portilor metalice | kg | 250,000 |
| 6 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 1 250,000 |
| 7 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 1 250,000 |
| 8 | TsI50A10 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 1 250,000 |

Compartiemntul 2: Rezistenta (marca CBA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Gard |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  | 20,60 |  |
| 2 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 12,90 |  |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 12,90 |  |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea) | 100 m3 |  | 7,70 |  |
| 5 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  | 1 310,00 |  |
| 6 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 |  | 923,50 |  |
| 7 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 6 250,00 |  |
| 8 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (plasa d 5 Bp500, 200*200) | kg |  | 9 187,50 |  |
| 9 | CC01E | Armaturi din otel beton A-I fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  | 1 276,20 |  |
| 10 | CC01F1 | Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  | 18,36 |  |
| 11 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 184,00 |  |
| 12 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t |  | 0,18 |  |
| 13 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (scindura gudronata t=30 mm) | m3 |  | 1,20 |  |
| 14 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei | m3 |  | 1,20 |  |
| 15 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei. | m3 |  | 1,20 |  |
|  |  | Total Gard Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Fundatia stilpului de iluminare (Fm-1, 81 buc) |  |  |  |  |
| 16 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,30 |  |
| 17 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  | 51,00 |  |
| 18 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 | m3 |  | 20,25 |  |
| 19 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 195,00 |  |
| 20 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancoraj BA-1a) | kg |  | 1 584,36 |  |
| 21 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t |  | 1,58 |  |
| 22 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava d60*2, L=600 mm) | kg |  | 139,32 |  |

Compartimentul 3: Arhitectura (marca SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Gardul metalic ''Gardiline'' |  |  |  |  |
| 1 | CO06B3 | PANOU GARD EURO Eco zincat H=2,0 m (Nota: lasam doar manopera) | m |  | 1 922,00 |  |
| 2 | Pretul firmei | Panou Optima H=2.0 m L=2.5 m, din sirma de otel d=4,5 mm Zn celula 200*55 mm (cod 62049) | buc |  | 780,00 |  |
| 3 | Pretul firmei | Stilpi zincat 60*40*1.2 L-2,6 m (cod 71093) | buc |  | 783,00 |  |
| 4 | Pretul firmei | Capac 60*40 (cod 04454) | buc |  | 783,00 |  |
| 5 | Pretul firmei | Element de fixare zincat 35*33*3 (cod 63367) | buc |  | 3 132,00 |  |
| 6 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (montarea element zincat Ei-1, Ei-2) (Nota: excludem confectii metalice) | kg |  | 3 509,10 |  |
| 7 | Pretul firmei | Element zincat Ei-1 (Stilpi zincat 60*40*1.2 L=1,23 m) | buc |  | 103,00 |  |
| 8 | Pretul firmei | Element zincat Ei-2 (Stilpi zincat 60*40*1.2 L=1,53 m) | buc |  | 680,00 |  |
| 9 | CL18A | Confectii metalice diverse (umplutura din sirma ghimpata) | kg |  | 702,00 |  |
| 10 |  | Sirma arsa d=3.0 mm | kg |  | 615,80 |  |
|  |  | Total Gardul metalic ''Gardiline'' Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Poarti si portite pentru eurogard |  |  |  |  |
| 11 | CK14A | POARTA pentru eurogard H=2.0m L= 6,00 m din (panou din sirma de otel d=4,5mm; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,6 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc) (cod 57673) | m2 |  | 12,00 |  |
| 12 | CK14A | POARTA pentru eurogard H=2.0m L= 6,00 m din (panou din sirma de otel d=4,5mm; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,6 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc) (cod 57673) | m2 |  | 12,00 |  |
| 13 | CK14A | POARTA pentru eurogard H=2.0m L= 8,00 m din (panou din sirma de otel d=4,5mm; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,6 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc) | m2 |  | 16,00 |  |
| 14 | CK14A | PORTITA pentru eurogard H=2.0 m L= 0,8 m (dreapta) (Set: panou din sirma de otel d=4,5 mm; stilpi metalici din teava patrata 100*1000*3 L=2,6 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc;) | m2 |  | 1,60 |  |
| 15 | CK14A | PORTITA pentru eurogard H=2.0 m L= 0,8 m (dreapta) (Set: panou din sirma de otel d=4,5 mm; stilpi metalici din teava patrata 100*1000*3 L=2,6 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc;) | m2 |  | 1,60 |  |
|  |  | Total Poarti si portite pentru eurogard Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3. Porti culisante in consola |  |  |  |  |
| 16 | CK13B1 | Porti metalice glisante sau pliante in doua canaturi montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (Poarta culisanta in consola H=2.0 L=6.0 m - 2 buc) | m2 |  | 24,00 |  |
| 17 | CK13B1 | Porti metalice glisante sau pliante in doua canaturi montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (Poarta culisanta in consola H=2.0 L=8.0 m - 1 buc) | m2 |  | 16,00 |  |
|  |  | Total Porti culisante in consola Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 4. Finisare soclu |  |  |  |  |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor (grund acrilic pentru beton) | m2 |  | 2 040,00 |  |
| 19 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris sortat 8-20 mm (h=50-70 mm) | m3 |  | 175,50 |  |
| 20 | CK26C aplicativ | Banda din PVC opacizare gard - orizontala h=190 mm Antracit (Ral 7016) (material - polipropilena cu rezistenta la factori UV) (cod 71561) | m |  | 16 224,00 |  |
| 21 | IzF04J1 aplicativ | Folie antiburuieni latimea 1 m | m2 |  | 1 950,00 |  |
| 22 | IzF04J1 aplicativ | Folie antiburuieni latimea 0,5 m | m2 |  | 975,00 |  |

Compartimentul 4: Iluminatul electric exterior. Etapa 1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu | m3 |  | 60,000 |  |
| 2 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 |  | 46,000 |  |
| 3 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (108х81=8748kgлп) | t |  | 8,748 |  |
| 4 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din otel cu un singur picior | buc |  | 81,000 |  |
| 5 | 11111016-21 | Stilp metalic octogonal pentru iluminatul public, realizat din otel galvanizat (zincat) cu flansa, GS8M (108kg) | buc |  | 81,000 |  |
| 6 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, PVC д=50мм | 1 km |  | 0,162 |  |
| 7 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, PVC д=110мм | 1 km |  | 0,040 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 8 | 08-02-363-2 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2 | buc |  | 81,000 |  |
| 9 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc |  | 162,000 |  |
| 10 | 08-03-596-7 | Proiector, montat separat pe pilon de otel, cu lampa, putere, W: 500 | 100 buc |  | 0,810 |  |
| 11 | 08-02-370-2 | Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului | buc |  | 81,000 |  |
| 12 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc |  | 81,000 |  |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc |  | 1,000 |  |
| 14 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc |  | 2,000 |  |
| 15 | 08-03-534-1 | Comutator automat | buc |  | 1,000 |  |
| 16 | 10-08-019-04 | Fotosenzor | buc |  | 1,000 |  |
| 17 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  | 19,100 |  |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in teava pozata, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 1,620 |  |
| 19 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m |  | 19,380 |  |
| 20 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  | 3,950 |  |
| 21 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in teava pozata, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  | 9,800 |  |
| 22 | 08-02-163-1 | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc |  | 162,000 |  |
| 23 | 11111016-22 | Brat dublu pentru stilp, realizat din otel galvanizat (zincat) cu flansa, GS-48.2 | buc |  | 81,000 |  |
| 24 | 3340128-105 | Corp de iluminat LED IP54 90-100W 5000-6000K | buc |  | 162,000 |  |
| 25 | 33400201-63 | Lampa stradala proiector LED,100W cupanou fotovoltaic+tlecomanda si senzor, cu autonomie de 11-15ore, 5000-6000K | buc |  | 81,000 |  |
| 26 | 3332038-09 | Cablu ABБбШв 4х35mm2 | m |  | 2 100,000 |  |
| 27 | 3332124-30 | Cablu ВВГнг-LS 3х1.5mm2 | m |  | 980,000 |  |
| 28 | 3380001-03 | Cutie de ramificare pentru instalare in soclul stilpilor | buc |  | 81,000 |  |
| 29 | 33330002 | Nisip | m3 |  | 14,000 |  |
| 30 | 33330001 | Caramida | buc |  | 1 580,000 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 31 | 5550086-081 | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 74 У2 IP54, PRO 395x310x120 | buc |  | 1,000 |  |
| 32 | 5550243-12 | -Intrerupator automat cu 3 pol, 25A, BA47-29/3/25B | buc |  | 2,000 |  |
| 33 | 3336108-1 | Comutator automat | buc |  | 1,000 |  |
| 34 | 33400005 | Fotosenzor | buc |  | 1,000 |  |
| 35 | 5550236-2 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 1A, BA47-29/1/1B | buc |  | 81,000 |  |