Aprobat:

Director adjunct

al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Vladimir Lupu ______________________

CAIET DE SARCINI

1.Denumerea beneficiarului de stat I.S." Administrația de Stat a Drumurilor"

2.Organizatorul procedurii de achiziţie I.S." Administrația de Stat a Drumurilor"

3.Obiectul achiziţiilor: Lucrarile de reparatie a imbracamintilor rutiere pe drumurile publice nationale (regionale-G):

LOTXIV Raionul Edinet G3-G4--Lipcani-Tetcani-Lopatnic-Edinet-M5

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. G3-G4--Lipcani-Tetcani-Lopatnic-Edinet-M5, km24.700-27.900 (3200m.l.) |  |  |  |
|  |  | 1.1. km 24.700-25.910 (1210m.l): km 26.150-27.900 (1750ml) |  |  |  |
| 1 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat (egalizare prin frezare adincimea stratului de: Hmed=2 cm) | m2 |  | 10360.00 |
|  |  | Muncitor | h-om | 0,0349 |  |
|  |  | Apa | m3 | 0,0320 |  |
|  |  | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 |  |
|  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |  |
|  |  | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |  |
| 2 | TsI51A2 | Transportarea material frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t |  | 497.28 |
|  |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 |  |
| 3 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 |  | 20720.00 |
|  |  | Muncitor | h-om | 0,0500 |  |
|  |  | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |
| 4 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2 | t |  | 12.432 |
|  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |  |
|  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 5 | DI93B | Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la:5 cm BA16 | m2 |  | 1036.00 |
|  |  | Asfaltator | h-om | 0,7700 |  |
|  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 0,1150 |  |
|  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 0,0006 |  |
|  |  | Motocompresor | h-ut | 0,1250 |  |
|  |  | Compactor | h-ut | 0,0140 |  |
|  |  | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 |  |
|  |  | Tractor (Autogreder) | h-ut | 0,0080 |  |
| 6 | DI108 | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021) fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t |  | 501.42 |
|  |  | Muncitor | h-om | 0,5660 |  |
|  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 1,0100 |  |
|  |  | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0809 |  |
|  |  | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |  |
| 7 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 20720.00 |
|  |  | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 0,0974 |  |
|  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 8 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 2.96 |
|  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 9 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 59.20 |
|  |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 10 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |  | 2.96 |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,7400 |  |
| 11 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amestec de agregate 0/32 coform SM SR EN 13242+A1:2010) | m2 |  | 5920.00 |
|  |  | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  |  | Piatra sparta 20-40 mm (Amestec de agregate 0/32) | m3 | 0,1260 |  |
|  |  | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  |  | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
| 12 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc |  | 10.00 |
|  |  | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  |  | Beton | m3 | 0,1000 |  |
|  |  | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 13 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat | buc |  | 10.00 |
|  |  | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 |  |
|  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  |  | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  |  | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 14 | DF59A(F) | Montarea parapetului metalic la drum | m |  | 42.00 |
|  |  | Muncitor | h-om | 0,2200 |  |
|  |  | Complect de parapet metalic | m | 1,0000 |  |
|  |  | Instalatie de batut piloti | h-ut | 0,0350 |  |
|  |  | Motocompresor | h-ut | 0,0350 |  |
| 15 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet | buc |  | 116.00 |
|  |  | Betonist | h-om | 0,3000 |  |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |
|  |  | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei | buc | 1,0000 |  |
| 16 | DF17A(F) | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 480.00 |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 0,0160 |  |
|  |  | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0160 |  |
|  |  | Email alb | kg | 0,7300 |  |
|  |  | Diluant pt.produse de marcare | kg | 0,0560 |  |
|  |  | Microbile reflectorizante | kg | 0,3500 |  |
|  |  | Masina de trasat benzi marcaj | h-ut | 0,0106 |  |
|  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0155 |  |
|  |  | 1.2. km 25.910-26.150 (240 m.l) |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Constructia drenurilor transversale 4buc*17m.l. |  |  |  |
| 17 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0.395 |
|  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 18 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 63.20 |
|  |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 19 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0.79 |
|  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 20 | AcF08A | Strat de carton bitumat, asezat peste drumuri in vederea turnarii betoanelor in fundatia apeductelor, canalelor si anexelor (Geotextil Polyfelt TS30) | m2 |  | 395.00 |
|  |  | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |  |
|  |  | Geotextil Polyfelt TS30 | m2 | 1,0200 |  |
| 21 | PK13B | Amplasarea tubului de drenaj din plastic perforat D=200mm (158m.l.) | buc |  | 126.00 |
|  |  | Dulgher | h-om | 0,5900 |  |
|  |  | Izolator hidrofug | h-om | 0,6800 |  |
|  |  | Tubul de drenaj din plastic perforat D=200mm | m | 1,3000 |  |
| 22 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 |  | 39.50 |
|  |  | Sapator | h-om | 0,8500 |  |
|  |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm (pietris spalat din riu (prundis) fr.20*70) | m3 | 1,0250 |  |
| 23 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 |  | 0.79 |
|  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8400 |  |
| 24 | TsD06B | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t | 100 m3 |  | 0.79 |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 2,9500 |  |
|  |  | Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 3,2630 |  |
|  |  | 1.2.2. Partea carosabila |  |  |  |
| 25 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=16cm | m3 |  | 100.80 |
|  |  | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  |  | Piatra sparta (Agregat grosier fr.16-32 mm) | m3 | 0,2030 |  |
|  |  | Piatra sparta (Agregat grosier fr.32-63 mm) | m3 | 1,2190 |  |
|  |  | Apa | m3 | 0,1500 |  |
|  |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 26 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=14cm | m3 |  | 88.20 |
|  |  | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  |  | Piatra sparta (Agregat grosier fr.16-32 mm) | m3 | 0,2030 |  |
|  |  | Piatra sparta (Agregat grosier fr.32-63 mm) | m3 | 1,2190 |  |
|  |  | Apa | m3 | 0,1500 |  |
|  |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 27 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii h=5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 |  | 16.80 |
|  |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |  |
| 28 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material Hmed=10cm (fara utilizarea compactorului, cisternei, apa)(k=2 pentru numai materiale) | 100m2 |  | 16.80 |
|  |  | Pavator | h-om | 5,5800 |  |
|  |  | Piatra sparta (Agregat grosier fr.8-16 mm) | m3 | 1,1500 |  |
|  |  | Piatra sparta (Agregat grosier fr.16-32 mm) | m3 | 5,5000 |  |
|  |  | Tractor (Autogreder) | h-ut | 0,0710 |  |
|  |  | Autogreder | h-ut | 0,3880 |  |
| 29 | DA21D | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (S=1680m.p.: h=0.20 m: V=336m.c.) | 100 m3 |  | 3.36 |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,1500 |  |
|  |  | Ciment M-400 | t | 7,0000 |  |
|  |  | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,1500 |  |
|  |  | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,5000 |  |
| 30 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (336 m.c.*0.15 m.c. de apa) | m3 |  | 50.40 |
|  |  | Apa | m3 | 1,0000 |  |
|  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 31 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 |  | 16.80 |
|  |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1500 |  |
| 32 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 3.36 |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 33 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 | t |  | 1.176 |
|  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |  |
|  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 34 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de Hmed=5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 1680.00 |
|  |  | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  |  | Mixtura asfaltica cu agregat mare BAD 22.4 | t | 0,1180 |  |
|  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |  |
| 35 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2 | t |  | 0.504 |
|  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 1,0300 |  |
|  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 36 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 1680.00 |
|  |  | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 | t | 0,0974 |  |
|  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 1.2.3. Chiuvet 0,4*0,4-0,6*0,4 km25,910-26,110 st/ dr.(400ml) |  |  |  |
| 37 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 10.40 |
|  |  | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 38 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (0.4*04) | 100m2 |  | 5.20 |
|  |  | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  |  | Beton | m3 | 15,3000 |  |
|  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 0,2600 |  |
|  |  | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  |  | Piatra sparta (Agregat grosier fr.16-32 mm) | m3 | 10,7000 |  |
|  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 39 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (k=-5) | 100m2 |  | -5.20 |
|  |  | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  |  | Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 0,0200 |  |
| 40 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (0.6*0.4) | 100m2 |  | 5.20 |
|  |  | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  |  | Beton | m3 | 15,3000 |  |
|  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 0,2600 |  |
|  |  | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  |  | Piatra sparta (Agregat grosier fr.16-32 mm) | m3 | 10,7000 |  |
|  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 41 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 (k=-3) | 100m2 |  | -5.20 |
|  |  | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  |  | Beton | m3 | 1,0200 |  |
|  |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) | t | 0,0200 |  |
|  |  | 1.2.4. Acostamente |  |  |  |
| 42 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 7.362 |
|  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 43 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 1177.92 |
|  |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 44 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 7.362 |
|  |  | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |
| 45 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 2.424 |
|  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 46 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 19.20 |
|  |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 47 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 2.424 |
|  |  | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 48 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amestec de agregate 0/32 coform SM SR EN 13242+A1:2010) | m2 |  | 480.00 |
|  |  | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  |  | Piatra sparta 20-40 mm (Amestec de agregate 0/32) | m3 | 0,1260 |  |
|  |  | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  |  | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  |  | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |

| Șef Direcție Siguranța și Întreținerea Construcției Rutiere | Petru Triboi |
| --- | --- |

| Șef Serviciu Drumuri | Sergiu Godiac |
| --- | --- |