| ____Reparatia capitala a sectiei de Terapie Intensiva a Spitalului Clinic Municipal de Copii Nr.1, str. Serghei Lazo nr.7, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Solutii arhitecturale (5222-SA)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)/ Demontare bloc de usa | m2 | 92,610 |
| 2 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / Pereti despartitori | m3 | 3,250 |
| 3 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate /Demontare pardoseli din beton mozicat | m2 | 135,700 |
| 4 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontare pardosea linoleum inclusiv stratul suport din adeziv | m2 | 180,000 |
| 5 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontare pardoseli din placa ceramica inclusiv stratul suport din adeziv | m2 | 220,000 |
| 6 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 110,000 |
| 7 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Spargere gol in zidarie | m3 | 0,700 |
| 8 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontaj placaj de teracota de pe pereti inclusiv stratul suport din adeziv | m2 | 157,000 |
| 9 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare / Demontarea corpului de incalzire | m2 | 7,175 |
| 10 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 37,500 |
| 11 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 37,500 |
| 12 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 37,500 |
|  |  | Capitolul 2. Consolidari |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Executare gauri |  |  |
| 13 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / Se exclude Automacara | m | 35,400 |
| 14 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm | m3 | 0,580 |
| 15 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,180 |
|  |  | Capitolul 2.2. BSp1 (44 buc); BSp2 (28 buc); SSp1 (2 buc); SSp2 (8 buc); SSp3 (5 buc); SSp4 (3 buc); SSp5 (2 buc) |  |  |
| 16 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 58,500 |
| 17 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,059 |
| 18 | CK35D | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj cu arc Hilti HLD 4 | buc | 112,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. BrF1 (2 buc); BrF2 (12 buc); BrF3 (4 buc); BrF4 (4 buc) |  |  |
| 19 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Goluri 240x200x200h - 22 buc) | m3 | 0,220 |
| 20 | RpCC04A | Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperci etc.) exclusiv sustinerile | m2 | 1,060 |
| 21 | RpCB04A1 | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) / (Goluri 240x200x200h - 22 buc) | m3 | 0,220 |
| 22 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 138,700 |
| 23 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,139 |
|  |  | Capitolul 2.4. Buiandrug T-1 |  |  |
| 24 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 1,400 |
| 25 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata / k=1.4 pentru adincimea 7 cm | m | 2,800 |
| 26 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,000 |
| 27 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 44,100 |
| 28 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,044 |
| 29 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma 15-1.6 (2,57 kg/m2), driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru grund si mortar de ciment-nisip marca 100-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti / consum mortar M100 = 0.023 m3/m2, se exclude: ciment, var, mortar M 10, mortar M 50, nisip, apa, malaxor | m2 | 1,400 |
| 30 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / Mortar M100, k=8 la materiale si utilaj, pentru grosimea finala 7.0 cm | m2 | 1,400 |
|  |  | Capitolul 3. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 31 | CD57A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m / Pereti din panouri de gips 100mm | 100m2 | 0,400 |
| 32 | CD52A | Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m / canale de ventilare | m3 | 0,800 |
|  |  | Capitolul 4. Tamplarii |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Usi |  |  |
| 33 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa medicala cu balamale,manuala,canatul din aliaj de aluminiu RAL 7001,echipata cu geamuri intr-un cadru rezistent la actiunea acizilor,toc metalic reglabil vopsit in camp electroctrostatic,RAL 5015,cu lacat,rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C*/Vt , conductibilitatea K=1.6 Vt/m2к, U1 1100x2400(h) (inclusiv supralumina 1100x300(h)) - 5 buc | m2 | 3,540 |
| 34 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa medicala automata batanta,canatul din aliaj de aluminiu RAL 7001,echipata cu geam intr-un cadru rezistent la actiunea acizilor 600x1000 si supralumina 300x1200,toc metalic reglabil vopsit in camp electrostatic RAL 5015,rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C*/Vt , conductibilitatea K=1.6 Vt/m2к, U2 1200x2400(h) - 4 buc | m2 | 11,520 |
| 35 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor/ Sistem de brate de impingere sau tragere pe ambele parti ale usii,sursa de alimentare 230V/50Hz/60 W | buc | 8,000 |
| 36 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa medicala cu balamale,manuala,canatul din aliaj de aluminiu RAL 7001,echipata cu geamuri intr-un cadru rezistent la actiunea acizilor,toc metalic reglabil vopsit in camp electroctrostatic,RAL 5015,cu lacat,rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C*/Vt , conductibilitatea K=1.6 Vt/m2к, U3 900x2400(h) (inclusiv supralumina 900x300(h)) - 16 buc | m2 | 34,560 |
| 37 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa cu balamale,manuala,canatul din PVC, rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C*/Vt , conductibilitatea K=1.6 Vt/m2к, U4 700x2100(h) - 6 buc | m2 | 8,820 |
| 38 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv/ Usa cu balamale,manuala,canatul din PVC, rezistenta la transfer de caldura R=0.63m2C*/Vt , conductibilitatea K=1.6 Vt/m2к, U5 600x2100(h) - 8 buc | m2 | 10,080 |
| 39 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 21,000 |
|  |  | Capitolul 5. Finisari tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Tip 1 |  |  |
| 40 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate casetate 600x600, clasa de absorbtie acustica A, cu acoperire Akutex TH si margine amorsata,pentru incaperi uscate in corespundere cu standartul IAC,clasa de rezistenta la foc EN 13510-1 - antiinflamant,rezistenta la umiditate clasa C,95% cu rezistenta chimica inalta congorm ISO 11998 si rezistenta la inmultirea bacteriilor conform ISO 846 A si ISO 846 C de culoare RAL 9003, inclusiv sistemul-grila | m2 | 167,000 |
|  |  | Capitolul 5.2. Tip 2 |  |  |
| 41 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 351,000 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 351,000 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 351,000 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 351,000 |
| 45 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 351,000 |
|  |  | Capitolul 6. Finisari pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Tip PE-1 |  |  |
| 46 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 75,000 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 750,000 |
| 48 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr/m2,aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 750,000 |
| 49 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 750,000 |
| 50 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 pt grosimea finala 3.0 mm | m2 | -750,000 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 750,000 |
| 52 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 750,000 |
| 53 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual de culoare RAL 9010 | m2 | 750,000 |
|  |  | Capitolul 6.2. Tip PE-2 |  |  |
| 54 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 75,000 |
| 55 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 80 gr/m2,aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 750,000 |
| 56 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 750,000 |
| 57 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 pt grosimea finala 3.0 mm | m2 | -750,000 |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 750,000 |
| 59 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 750,000 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 750,000 |
| 61 | CN34A | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti / Tapet medical PVC heterogen antibacterian,grosimea 0,92 mm de culoare RAL 5024 | m2 | 750,000 |
|  |  | Capitolul 6.3. Tip PE-3 |  |  |
| 62 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 33,000 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 330,000 |
| 64 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) / Gresie ceramica dim.600x600 mm,culoare gri RAL 9010 | m2 | 330,000 |
|  |  | Capitolul 6.4. Protectie pentru pereti |  |  |
| 65 | CI18D | Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor din profile de PVC / Protectie pentru pereti din profil continuu din aluminiu extrudat si venil culoarea RAL 5024 | m | 90,000 |
|  |  | Capitolul 7. Finisari pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Tip P-1 |  |  |
| 66 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,100 |
| 67 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 90,700 |
| 68 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului finala de 5 mm | m2 | -90,700 |
| 69 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Covor linoleum natural bacteriostatic,cu un strat de protectie(lac) Topshield,clasa de uzura 34/43,RAL 6019 gr.= 2,5 mm; consum:Clei "Uzin KE 418" - 450gr/m2; se modifica: Profil p.v.c., pervaz pardoseala in Covor linoleum natural bacteriostatic,cu un strat de protectie(lac) Topshield,clasa de uzura 34/43,RAL 6019 b=100 mm; consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm - 0,923 ml/m2 | m2 | 90,700 |
| 70 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune | m | 83,720 |
|  |  | Capitolul 7.2. Tip P-2 |  |  |
| 71 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 18,000 |
| 72 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 180,000 |
| 73 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului finala de 5 mm | m2 | -180,000 |
| 74 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Covor linoleum natural bacteriostatic,cu un strat de protectie(lac) Topshield,clasa de uzura 34/43,RAL 6019 gr.= 2,5 mm; consum:Clei "Uzin KE 418" - 450gr/m2; se modifica: Profil p.v.c., pervaz pardoseala in Covor linoleum natural bacteriostatic,cu un strat de protectie(lac) Topshield,clasa de uzura 34/43,RAL 6019 b=100 mm; consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm - 0,923 ml/m2 | m2 | 180,000 |
| 75 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune | m | 166,140 |
|  |  | Capitolul 7.3. Tip P-3 |  |  |
| 76 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 7,000 |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund ,,BETOHGPUHT" sau analog | m2 | 70,000 |
| 78 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2 | m2 | 70,000 |
| 79 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 70,000 |
| 80 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului finala de 5 mm | m2 | -70,000 |
| 81 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv hidrofob, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie ceramica dim.600x600,suprafata antiderapanta,culoare gri RAL 7001 pe adeziv hidrofob | m2 | 70,000 |
|  |  | Capitolul 7.4. Tip P-4 |  |  |
| 82 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,700 |
| 83 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 127,000 |
| 84 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului finala de 5 mm | m2 | -127,000 |
| 85 | CG36B | Pardoseli din placi laminat rezistent la umezeala cl.33 gr.=12mm,montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp / se modifica:Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm in Plinta PVC | m2 | 127,000 |
|  |  | Capitolul 7.5. Tip P-5 |  |  |
| 86 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,500 |
| 87 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 45,000 |
| 88 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului finala de 5 mm | m2 | -45,000 |
| 89 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv hidrofob, dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm / Gresie ceramica dim.600x600,suprafata antiderapanta,culoare gri RAL 7001 pe adeziv hidrofob | m2 | 45,000 |
| 90 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp | m | 62,300 |
|  |  | Capitolul 8. Glasvanduri |  |  |
| 91 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Teava 24x24x2.5 GOST 2591-71 | kg | 82,300 |
| 92 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog | t | 0,082 |
| 93 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii / Ecranuri in bloc sanitar | m2 | 3,000 |
|  |  | Capitolul 9. Incalzire |  |  |
| 94 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica / Стальные секционные радиаторы для помещений с повышенными асептическими трубованиями tip TU-3/500 (35 sectii) | m2 | 7,175 |
| 95 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton / Комплект кронштейнов для настенной установки радиаторов | buc | 7,000 |
| 96 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 7,175 |
| 97 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp | m2 | 7,175 |
| 98 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp | m2 | 7,175 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.