| Constructia traseului de conectare a sondei nr.1008 cu turnurile de apa pentru aprovizionarea retelor ale sistemului de apeduct din satul Cirpesti, raionul Cantemir | WinСмета2000 Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-3-1

Statia de pompare de-asupra sondei arteziene. Solutie tehnologice

Valoarea de deviz 137 764,17 lei

Intocmit in preţuri  curente 15.03.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-3-1: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om | 0,46 | 84,97 | 39,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7136040011700 | Instalator incalzire centrala | h-om. | 0,46 | 84,97 | 39,09 |
| 3. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 32,16 | 84,97 | 2 732,64 |
| 4. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,89 | 84,97 | 75,62 |
| 5. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 0,29 | 84,97 | 24,64 |
| 6. | 8113020070100 | Sondor | h-om | 107,60 | 84,97 | 9 142,77 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 12 053,85 |

Materiale:

| 1. | 1111000101000 | Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2 | buc | 1,00 | 3,50 | 3,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 121212122285 | Pompa arteziana JOVAL BJ 611-24=10.0m3/ora, H=250m, P=11.0 kWt, n=3000 rot/mim inclusiv mufa termocontractabila MWTM 25/B, cablu subm H07RN-F 3x10, Panou de comanda si protactie Salupo Multiplus 1 20HP | buc | 1,00 | 77 683,33 | 77 683,33 |
| 3. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,10 | 64,36 | 6,44 |
| 4. | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 10,10 | 19,17 | 193,62 |
| 5. | 2513736621810 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime | kg | 0,06 | 55,00 | 3,30 |
| 6. | 2523156713139 | Adaptor cu flansa PE d=80x90 mm PN25 | buc | 1,00 | 420,00 | 420,00 |
| 7. | 2722104182018 | Reductie din otel cu flanse d=50x80mm PN25 | buc | 1,00 | 820,00 | 820,00 |
| 8. | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,01 | 22,30 | 0,22 |
| 9. | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 36,00 | 17,50 | 630,00 |
| 10. | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,00 | 17,20 | 68,80 |
| 11. | 2874117300511 | Vana din otel D=50 mm PN =25 | buc | 3,00 | 3 341,33 | 10 023,99 |
| 12. | 2874117300551 | Ventuz de aerisire din otel D=50 mm PN25 | buc | 1,00 | 820,30 | 820,30 |
| 13. | 28741173010831 | Supapa de retinere din otel D= mm PN 25 | buc | 1,00 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 14. | 2875274110107 | Flansa din otel sudura D=2"PN25 | buc | 9,00 | 220,00 | 1 980,00 |
| 15. | 2875274110109 | Cap conector cu mufa d=50mm | buc | 1,00 | 58,33 | 58,33 |
| 16. | 2875274110136 | Segment din otel L=0.1 m, D=57x3.5mm | buc | 3,00 | 20,21 | 60,63 |
| 17. | 2875274110137 | Segment din otel L=0.1 m, D=57x3.5mm cu filet | buc | 3,00 | 25,10 | 75,30 |
| 18. | 2875274110140 | Segment din otel L=0.1 m, D=57x3.5mm | buc | 1,00 | 78,20 | 78,20 |
| 19. | 2875274110150 | Reductia din otel d=65x50 pentru sudura | buc | 1,02 | 45,00 | 45,90 |
| 20. | 2875274110151 | Cot din otel d=50 pentru sudura | buc | 1,02 | 38,00 | 38,76 |
| 21. | 2875274111123 | Teu redus D=50x50mm | buc | 2,00 | 150,00 | 300,00 |
| 22. | 2875274120200 | Mufa otel pt. tevi filetate Dn=15 1/2 | buc | 1,00 | 7,80 | 7,80 |
| 23. | 2875274201100 | Robinet trecere ventil fc+mufe abur pn 16-225grd S 4004 1" | buc | 1,00 | 87,50 | 87,50 |
| 24. | 2913124503192 | Robinet cu trei cai cu presgarnitura cu flanse PN25, din fonta d-15mm | buc | 1,00 | 87,50 | 87,50 |
| 25. | 3320527328100 | Manometru indust. cu ac control | buc | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
| 26. | 3320527328111 | Электроконтактный манометр ЭКМ-1У | buc | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 27. | 3320634625050 | Apometru pentru apa rece BT-50 | buc | 1,00 | 5 541,67 | 5 541,67 |
| 28. | 5210201087946 | Filet d=15 mm | buc | 1,00 | 5,20 | 5,20 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 101 240,29 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2952270003791 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa УРБ-3АМ | h-ut | 16,02 | 280,00 | 4 485,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 4,80 | 76,15 | 365,53 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 4 851,13 |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  | 137 764,17 |

| Intocmit | (P.Cunev) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |