CAIET DE SARCINI

Lista cu cantitățile de lucrări

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

Denumirea obiectului:  alte lucrări de reparatie a edificiului OMF Pohorniceni

Amplasarea obiectului:  r. Orhei, sat Pohorniceni

Cod CPV: 45450000-6

Autoritatea contractantă: IMSP Centrul de Sănătate Nr.1 Orhei, mun. Orhei, str. Vasile Lupu 127

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitate |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1. Lucrari de reparatie exterioara |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de reparatie la fatada |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la CARNIZ | m2 | 8,400 |  |  |  |
| 2 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 39,800 |  |  |  |
| 3 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv TERMOMOST | m2 | 2,640 |  |  |  |
| 4 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montatela lucarna | m2 | 1,000 |  |  |  |
| 5 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala vb=100mm | m2 | 126,740 |  |  |  |
| 6 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 126,740 |  |  |  |
| 7 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 111,210 |  |  |  |
| 8 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 11,000 |  |  |  |
| 9 | IzF55D | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat in jurul tocurilor | m2 | 6,500 |  |  |  |
| 10 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 6,500 |  |  |  |
| 11 | CN06A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,500 |  |  |  |
| 12 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la soclu | m2 | 15,530 |  |  |  |
| 13 | CI22B | Placaj din placute piatra de Casauti fixate de adeziv pentru lucrari exterioare - SOCLU | m2 | 15,530 |  |  |  |
| 14 | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 104,400 |  |  |  |
| 15 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100*25*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 30,000 |  |  |  |
| 16 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire | m3 | 1,500 |  |  |  |
| 17 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 10,000 |  |  |  |
| 18 | CO07B | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ | kg | 380,980 |  |  |  |
| 19 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:15 km | t | 13,000 |  |  |  |
| 20 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 9,000 |  |  |  |
| 21 | CA02A2 | Beton simplu turnat in FUNDATIE GARD, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,300 |  |  |  |
| 22 | CI22B | Placaj din placute piatra de Casauti fixate de adeziv pentru lucrari exterioare - GARD si PERETE Casei de Cultura | m2 | 14,000 |  |  |  |
| 23 | CI22B | Placaj din placute piatra de Casauti fixate de adeziv pentru lucrari exterioare - GARD FATADA | m2 | 8,000 |  |  |  |
| 24 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit | m2 | 12,900 |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. Pereu |  |  |  |  |  |
| 25 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 11,000 |  |  |  |
| 26 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta 20/40mm gr. 100mm | m3 | 0,630 |  |  |  |
| 27 | CA04F | Beton turnat in pereu, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C15 | m3 | 0,630 |  |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de reparatie interioara |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.1. Coridor |  |  |  |  |  |
| 28 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 9,000 |  |  |  |
| 29 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 9,000 |  |  |  |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor plane cu Betonocontact | m2 | 9,000 |  |  |  |
| 31 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 9,000 |  |  |  |
| 32 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 10,000 |  |  |  |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului | m2 | 9,000 |  |  |  |
| 34 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 9,000 |  |  |  |
| 35 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 29,800 |  |  |  |
| 36 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 29,800 |  |  |  |
| 37 | RpEG05A | Montarea tablourilor de distributie electrica | buc | 1,000 |  |  |  |
| 38 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 25 A | buc | 5,000 |  |  |  |
| 39 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,000 |  |  |  |
| 40 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,000 |  |  |  |
| 41 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat orice tip, complet echipate | buc | 2,000 |  |  |  |
|  |  | 1.2.2. Blocul sanitar |  |  |  |  |  |
| 42 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat orice tip, complet echipate | buc | 1,000 |  |  |  |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului | m2 | 2,100 |  |  |  |
| 44 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 2,100 |  |  |  |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare peretilor | m2 | 3,900 |  |  |  |
| 46 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 3,900 |  |  |  |
|  |  | 1.2.3. Cabinet nr. 1 |  |  |  |  |  |
| 47 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 20,640 |  |  |  |
| 48 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc - plinte | m3 | 0,500 |  |  |  |
| 49 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 20,640 |  |  |  |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor plane cu Betonocontact | m2 | 20,640 |  |  |  |
| 51 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 20,640 |  |  |  |
| 52 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 16,000 |  |  |  |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului | m2 | 20,640 |  |  |  |
| 54 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 20,640 |  |  |  |
| 55 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 44,720 |  |  |  |
| 56 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 44,720 |  |  |  |
| 57 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 44,720 |  |  |  |
| 58 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 44,720 |  |  |  |
| 59 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 44,720 |  |  |  |
| 60 | CK18B | Montarea baghetelor din mase plastice | m | 18,200 |  |  |  |
| 61 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,000 |  |  |  |
| 62 | RpEE03A | Montarea prizelor 1x5 constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,000 |  |  |  |
| 63 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat orice tip, complet echipate | buc | 4,000 |  |  |  |
|  |  | 1.2.4. Cabinet nr. 2 si nr. 3 |  |  |  |  |  |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului | m2 | 26,100 |  |  |  |
| 65 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 26,100 |  |  |  |
| 66 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 31,100 |  |  |  |
| 67 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 31,100 |  |  |  |
| 68 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 31,100 |  |  |  |
| 69 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 31,100 |  |  |  |
| 70 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 31,100 |  |  |  |
| 71 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2,000 |  |  |  |
| 72 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,000 |  |  |  |
| 73 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat orice tip, complet echipate | buc | 4,000 |  |  |  |

Data ″___″_________    (semnatura autorizata) _____________