| Centrala termica pe gaze naturale la gimnaziul "Frasin" din satul Frasin raionul Donduseni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-1

Demontarea si restabilirea stratului de asfalt

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 45,20 |  |  |
| 2 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 0,27 |  |  |
| 3 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 4,90 |  |  |
| 4 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,02 |  |  |
| 5 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 1,19 |  |  |
| 6 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 5,96 |  |  |
| 7 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 2,71 |  |  |
| 8 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 4,88 |  |  |
| 9 | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 27,10 |  |  |
| 10 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala | m2 | 27,10 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1-2

Demolarea trotuarelor din beton asfaltic

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DG05A k=1,67 | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice (gr.5 cm) | m2 | 145,00 |  |  |
| 2 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 0,06 |  |  |
| 3 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 3,19 |  |  |
| 4 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 15,95 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Centrala termica. Lucrari generale de constructie. (Marca C).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de pamint |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,16 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,50 |  |  |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,04 |  |  |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,00 |  |  |
| 5 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 4,95 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Fundatie |  |  |  |  |
| 6 | CA09A | Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate | m3 | 5,50 |  |  |
| 7 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C15 | m3 | 2,70 |  |  |
| 8 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 26,07 |  |  |
| 9 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 220,74 |  |  |
| 10 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 44,60 |  |  |
| 11 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 14,10 |  |  |
| 12 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi) | m2 | 22,30 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Stilpi monoliti (Sm1) - 4 buc |  |  |  |  |
| 13 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice С15 | m3 | 1,89 |  |  |
| 14 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 58,90 |  |  |
| 15 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 78,20 |  |  |
| 16 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 9,45 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Centurii monolite (cotele +2,550 ... +2,950) |  |  |  |  |
| 17 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice С15 | m3 | 5,10 |  |  |
| 18 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 75,00 |  |  |
| 19 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 148,83 |  |  |
| 20 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 14,10 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Planseului monolit la cota +2,950 |  |  |  |  |
| 21 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice С15 | m3 | 2,25 |  |  |
| 22 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3,20 |  |  |
| 23 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 216,80 |  |  |
| 24 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 15,00 |  |  |
| 25 | CB09A | Sustineri din elemente de schela metalica tubulara pentru cofrajele planseelor cu sarcina totala asupra cofrajelor de cel mult 1000 DaN/mp (1000 kg/mp) in cladiri cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, pentru cofraje amplasate la parter, cu inaltimea sustinerilor pina la 3 m inclusiv | m2 | 15,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Centura monolita parapet |  |  |  |  |
| 26 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice С15 | m3 | 0,55 |  |  |
| 27 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 12,20 |  |  |
| 28 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 55,04 |  |  |
| 29 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 4,90 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Acoperis |  |  |  |  |
| 30 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,36 |  |  |
| 31 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,36 |  |  |
| 32 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A-1) | kg | 15,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 8. Приямок |  |  |  |  |
| 33 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,02 |  |  |
| 34 | DB02B | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra | 100m2 | 0,02 |  |  |
| 35 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C7,5 | m3 | 0,21 |  |  |
| 36 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C15 | m3 | 1,10 |  |  |
| 37 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 7,85 |  |  |
| 38 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 49,34 |  |  |
| 39 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,05 |  |  |
| 40 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,05 |  |  |
| 41 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 3,95 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Centrala termica. Lucrari generale de constructie. (Marca SA).

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Perete |  |  |  |  |
| 1 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 14,65 |  |  |
| 2 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 1,95 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Acoperis |  |  |  |  |
| 3 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Cheramzit) | m3 | 1,20 |  |  |
| 4 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 15,00 |  |  |
| 5 | CE30B | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. | m2 | 22,00 |  |  |
| 6 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | 100m2 | 0,45 |  |  |
| 7 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 0,45 |  |  |
| 8 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (anticondensat) | m2 | 22,00 |  |  |
| 9 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla profilata) | m2 | 22,00 |  |  |
| 10 | CK17G1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de aluminiu (lambriu metalica) | m2 | 3,00 |  |  |
| 11 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 7,50 |  |  |
| 12 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 5,50 |  |  |
| 13 |  | Copertina K1 |  |  |  |  |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 9,40 |  |  |
| 15 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,01 |  |  |
| 16 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,01 |  |  |
| 17 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,13 |  |  |
| 18 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,13 |  |  |
| 19 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla profilata) | m2 | 2,55 |  |  |
| 20 |  | Spilca (2 buc) |  |  |  |  |
| 21 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi1) | kg | 3,40 |  |  |
| 22 | CA05E | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa... C15 | m3 | 0,02 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Ferestri si usi |  |  |  |  |
| 23 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (cu termopan Low-E) | m2 | 0,90 |  |  |
| 24 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 1,80 |  |  |
| 25 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,34 |  |  |
| 26 | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Pardoseli |  |  |  |  |
| 27 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,15 |  |  |
| 28 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton B15 granulat, gr.70 mm) | m3 | 1,05 |  |  |
| 29 | IzF04B К=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 слоя) | m2 | 15,00 |  |  |
| 30 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.3,5 cm) | m2 | 15,00 |  |  |
| 31 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | 15,00 |  |  |
| 32 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (gr.15 mm) | m2 | 15,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Finisaj interior |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Tavan |  |  |  |  |
| 33 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,00 |  |  |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 15,00 |  |  |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie la umid.) | m2 | 15,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.2. Perete |  |  |  |  |
| 36 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 41,50 |  |  |
| 37 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 24,00 |  |  |
| 38 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 17,50 |  |  |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 17,50 |  |  |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie la umid.) | m2 | 17,50 |  |  |
| 41 |  | Grafurile interioari |  |  |  |  |
| 42 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (алюминиевый угловой профиль) | m | 8,30 |  |  |
| 43 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1,70 |  |  |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,70 |  |  |
| 45 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 1,70 |  |  |
| 46 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1,70 |  |  |
| 47 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,70 |  |  |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,70 |  |  |
| 49 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (emulsie apoasa) | m2 | 1,70 |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Finisaj exterior. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Finisarea peretilor |  |  |  |  |
| 50 | CF15A k=1,25 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (gr.2,5 cm) | m2 | 60,00 |  |  |
| 51 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (vata minerala Y=140kg/m3, gr.50 mm; сornier din aluminiu - 8,30m) | m2 | 50,00 |  |  |
| 52 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 60,00 |  |  |
| 53 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 60,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.2. Soclu |  |  |  |  |
| 54 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum | m2 | 11,00 |  |  |
| 55 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 6,50 |  |  |
| 56 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (piatra artificiala) | m2 | 6,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Alte lucrari. |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Pereu |  |  |  |  |
| 57 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 6,30 |  |  |
| 58 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 15,00 |  |  |
| 59 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton | m | 16,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.2. Prag |  |  |  |  |
| 60 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (5 BpI) | kg | 20,10 |  |  |
| 61 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B7,5 | m3 | 0,40 |  |  |
| 62 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15 | m3 | 0,70 |  |  |
| 63 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (antiderapanta) | m2 | 2,70 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Centrala termica. Incalzire.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (MC140AO) | m2 | 5,98 |  |  |
| 2 |  | Радиатор чугунный М140 АО | sectie | 20,00 |  |  |
| 3 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2,8 mm | m | 6,00 |  |  |
| 4 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 6,00 |  |  |
| 5 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 6,00 |  |  |
| 6 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан термостатический) | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (кран муфтовый) | buc | 2,00 |  |  |
| 8 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (кран "Маевского") | buc | 2,00 |  |  |
| 9 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 10,00 |  |  |
| 10 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 0,36 |  |  |
| 11 | IzA08C | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei | m2 | 5,98 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Centrala termica. Ventilarea.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (Ду150) | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (gr.0,5 mm) | m2 | 1,08 |  |  |
| 3 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (минеральная вата прошивная из связки М125 б=30мм) | m2 | 0,70 |  |  |
| 4 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 1,23 |  |  |
| 5 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 1,23 |  |  |
| 6 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (жалюзийная решетка 1000х100 из полосы) | kg | 2,70 |  |  |
| 7 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,01 |  |  |
| 8 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,01 |  |  |
| 9 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 10,00 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Centrala termica. Termomecanica

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 1 | IA14B | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 90 kw | buc | 3,00 |  |  |  |
| 2 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" | buc | 2,00 |  |  |  |
| 3 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de V=300 l | buc | 1,00 |  |  |  |
| 4 | IA23A | Filtru de combustibil lichid (грязевик) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 5 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 80 mm (гидродинамический уравнитель давления) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 6 | IA23A | Filtru de combustibil lichid (дозатор реагента) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 7 | IA24A | Elevator de racordare a instalatiei de incalzire centrala (cu apa calda) la reteaua de apa fierbinte, avind diametrul de intrare al difuzorului de 20 mm (установка дегазации воды) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 8 | IA27A | Rezervor de condens, montat pe postament avind capacitatea de V=1,0 m3 | buc | 1,00 |  |  |  |
| 9 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" | buc | 2,00 |  |  |  |
| 10 | IA23A | Filtru de combustibil lichid | buc | 5,00 |  |  |  |
| 11 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -20 mm | buc | 1,00 |  |  |  |
| 12 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm (3-х ходовой клапан с эл/дв.) | buc | 1,00 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |
| 13 | ID04E | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 80 mm (задвижка фланцевая) | buc | 8,00 |  |  |  |
| 14 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (задвижка фланцевая) | buc | 12,00 |  |  |  |
| 15 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (вентиль фланцевый) | buc | 8,00 |  |  |  |
| 16 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (вентиль муфтовый) | buc | 4,00 |  |  |  |
| 17 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (вентиль муфтовый) | buc | 3,00 |  |  |  |
| 18 | ID04E | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 80 mm (клапан обратный фланцевый) | buc | 2,00 |  |  |  |
| 19 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 50 mm (клапан обратный фланцевый) | buc | 3,00 |  |  |  |
| 20 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20 mm (клапан обратный муфтовый) | buc | 3,00 |  |  |  |
| 21 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (клапан предохранительный муфтовый) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 22 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm (клапан поплавковый) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 23 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (автоматический воздухоотводчик) | buc | 3,00 |  |  |  |
| 24 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (кран 3-х ходовой 15Б18бк) | buc | 15,00 |  |  |  |
| 25 | IC07D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 89 x 3,0 mm | m | 17,00 |  |  |  |
| 26 | IC07A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 57 x 3,0 mm | m | 6,00 |  |  |  |
| 27 | IC07A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 45 x 2,5 mm | m | 1,50 |  |  |  |
| 28 | IC04E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la legatura corpurilor de incalzire, in distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 32x2,0 mm | m | 12,00 |  |  |  |
| 29 | IC04D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la legatura corpurilor de incalzire, in distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 25x2,0 mm | m | 9,00 |  |  |  |
| 30 | IC04C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la legatura corpurilor de incalzire, in distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 20х2,0 mm | m | 2,00 |  |  |  |
| 31 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 11,00 |  |  |  |
| 32 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 19,50 |  |  |  |
| 33 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 17,00 |  |  |  |
| 34 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 11,00 |  |  |  |
| 35 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 19,50 |  |  |  |
| 36 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 17,00 |  |  |  |
| 37 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,8 mm (polipropilen PP-H) | m | 11,00 |  |  |  |
| 38 | SB08A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 32x2,9 mm (polipropilen PP-H) | m | 2,50 |  |  |  |
| 39 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 13,50 |  |  |  |
| 40 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 13,50 |  |  |  |
| 41 | TfE02B | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 80 mm (отвод 90') | buc | 14,00 |  |  |  |
| 42 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50 mm (отвод 90') | buc | 19,00 |  |  |  |
| 43 | IC50B | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25 mm (отвод 90') | m | 10,00 |  |  |  |
| 44 | IC50B | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20 mm (отвод 90') | m | 9,00 |  |  |  |
| 45 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (отвод пропиленовый 90') | buc | 4,00 |  |  |  |
| 46 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (отвод пропиленовый 90') | buc | 2,00 |  |  |  |
| 47 | TfE02B | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 80х80 mm (тройник) | buc | 4,00 |  |  |  |
| 48 | TfE02B | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 80х50 mm (тройник) | buc | 7,00 |  |  |  |
| 49 | IC50B | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 25x25 mm (тройник) | m | 3,00 |  |  |  |
| 50 | IC50B | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 20x20 mm (тройник) | m | 3,00 |  |  |  |
| 51 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (тройник полиэтиленовый PP-H 135') | buc | 3,00 |  |  |  |
| 52 | TfE02B | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 80х50 mm (переход) | buc | 6,00 |  |  |  |
| 53 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 50x40 mm (переход) | buc | 6,00 |  |  |  |
| 54 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 40x20 mm (переход) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 55 | IC53C | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 32x25 mm (переход) | buc | 2,00 |  |  |  |
| 56 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 25x20 mm (переход) | buc | 5,00 |  |  |  |
| 57 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 20x15 mm (переход) | buc | 3,00 |  |  |  |
| 58 | IC38E | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50x25 mm (переход полиэтиленовый) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 59 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32x25 mm (переход полиэтилен/сталь) | buc | 2,00 |  |  |  |
| 60 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm | buc | 22,00 |  |  |  |
| 61 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm | buc | 43,00 |  |  |  |
| 62 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 25 mm | buc | 10,00 |  |  |  |
| 63 | IC53C | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 40 mm (сгон ст. короткий с муфтой и с контрагайкой) | buc | 6,00 |  |  |  |
| 64 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 20 mm (сгон ст. короткий с муфтой и с контрагайкой) | buc | 12,00 |  |  |  |
| 65 | IC53A | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 15 mm (сгон ст. короткий с муфтой и с контрагайкой) | buc | 4,00 |  |  |  |
| 66 | CO13A | Gratar pentru acoperirea canalelor din lemn de foioase | m2 | 0,90 |  |  |  |
| 67 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,068 |  |  |  |
| 68 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 50,00 |  |  |  |
| 69 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (манометр ОБМ-60) | buc | 13,00 |  |  |  |
| 70 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (термометр ТТП-100) | buc | 4,00 |  |  |  |
| 71 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (отборное устройство давления ЗК4-271.00-90) | buc | 15,00 |  |  |  |
| 72 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (отборное устройство температуры ЗК4-2-87) | buc | 4,00 |  |  |  |
| 73 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (отборное устройство уровня ЗК4-223-89) | buc | 3,00 |  |  |  |
| 74 |  | Тепловая изоляция |  |  |  |  |  |
| 75 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "ХПС-Т-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm | m3 | 0,554 |  |  |  |
| 76 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (маты минватные марки 125, толщ.40 мм) | m2 | 11,90 |  |  |  |
| 77 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 26,70 |  |  |  |
| 78 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 26,70 |  |  |  |
| 79 | IzA12B | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50-100 m | m2 | 12,80 |  |  |  |
| 80 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei | m2 | 12,80 |  |  |  |
| 81 |  | Колодец-охладитель Ду1,0м Нр=1,8м |  |  |  |  |  |
| 82 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,76 |  |  |  |
| 83 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului | buc | 1,00 |  |  |  |
| 84 | SA34G | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 100 mm (L=0,2 m) | buc | 1,00 |  |  |  |
| 85 | AcA31B | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 250 mm | buc | 2,00 |  |  |  |
| 86 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C15 | m3 | 0,01 |  |  |  |
| 87 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (маты минватные марки 125, толщ.40 мм) | m2 | 0,25 |  |  |  |
| 88 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 0,25 |  |  |  |
| 89 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,15 |  |  |  |
| 90 | CF07A | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil | m2 | 6,50 |  |  |  |
| 91 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi) | m2 | 6,00 |  |  |  |
| 92 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 3,20 |  |  |  |
| 93 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,80 |  |  |  |
| 94 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 1,80 |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 95 |  | Котел настенный водогрейный газовый THERM TRIO 90T с системой RC-03, с газаходом Ду100 | buc | 3,00 |  |  |  |
| 96 |  | Bucsa externa D100 THERM TRIO 90T | buc | 3,00 |  |  |  |
| 97 |  | Racord D100 THERM TRIO 90T | buc | 3,00 |  |  |  |
| 98 |  | Cot D100 90GRD, THERM TRIO 90T | buc | 6,00 |  |  |  |
| 99 |  | Cos D100 THERM TRIO 90T | buc | 6,00 |  |  |  |
| 100 |  | Ц/б насос сетевой воды G=10,3м3/ч Н=10м с эл./двигателем N=0,7кВт (фирма "DAB") BPH120/280.50T | buc | 2,00 |  |  |  |
| 101 |  | Расширительный напорный бак V=300l, "Maxivarem LR" | buc | 1,00 |  |  |  |
| 102 |  | Грязевик стальной вертикальный Ду80мм Дн273мм Н=450мм | buc | 1,00 |  |  |  |
| 103 |  | Гидродинамический уравниватель давления тип III Ду80мм V=12м3/ч Дн=219мм Н=700 мм, TRIO THERMSET LINE 270/3 | buc | 1,00 |  |  |  |
| 104 |  | Дозатор реагента Ду20 "DOSAPHOS-250" | buc | 1,00 |  |  |  |
| 105 |  | Установка дегазации воды от растворенных газов Ду20, FLAMCOVENT-3/4 | buc | 1,00 |  |  |  |
| 106 |  | Бак запаса воды Vр=1,0м3, 0,9х0,9х1,55м из листовой стали | buc | 1,00 |  |  |  |
| 107 |  | Ц/б насос подпиточной воды G=1,0м3/ч Н=20м с эл./двигателем N=0,55кВт (фирма "WILO") MHI-202 | buc | 2,00 |  |  |  |
| 108 |  | Поршневой насос с ручным приводом G=39...53л/мин. Н=20м, БКФ-4 | buc | 1,00 |  |  |  |
| 109 |  | Автоматический порошковый модуль пожаротушения "СПРУТ-9-01" с порошком П-2АПМ | buc | 1,00 |  |  |  |
| 110 |  | Огнетушитель ОП-5 | buc | 2,00 |  |  |  |
| 111 |  | Фильтр для воды фланцевый Ду80 | buc | 1,00 |  |  |  |
| 112 |  | Фильтр для воды фланцевый Ду50 | buc | 3,00 |  |  |  |
| 113 |  | Фильтр для воды фланцевый Ду25 | buc | 1,00 |  |  |  |
| 114 |  | 3-х ходовой клапан Ду50 с эл/дв. AMV 423 "Danfoss" | buc | 1,00 |  |  |  |
| 115 |  | Водомер холодной воды муфтовый Ду20 | buc | 1,00 |  |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Centrala termica. Alimentare gaze interioare.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
| 1 | ID10D | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 32 mm (кран пробковый фланцевый 11ч8бк) | buc | 3,00 |  |  |
| 2 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm (кран пробковый муфтовый 11ч6бк) | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | ID10A | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15 mm (кран пробковый муфтовый 11ч6бк) | buc | 2,00 |  |  |
| 4 | IC21E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 50x3,5 mm | m | 3,50 |  |  |
| 5 | IC21A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 20x2,8 mm | m | 5,00 |  |  |
| 6 | IC21A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 15x2,8 mm | m | 0,20 |  |  |
| 7 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 5,20 |  |  |
| 8 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 3,50 |  |  |
| 9 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 5,20 |  |  |
| 10 | IE07B | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 3,50 |  |  |
| 11 | RpCR27C1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac | m | 8,70 |  |  |
| 12 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 50 mm (отвод) | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 20 mm (отвод) | buc | 5,00 |  |  |
| 14 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 50x25 mm (переход) | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 25x20 mm (переход) | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 17 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm | buc | 6,00 |  |  |
| 18 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 20 mm (сгон) | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 89х2,5 mm (L=0,4 m) | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 45х2,0 mm (L=0,4 m) | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 2,00 |  |  |
| 22 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 10,40 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 23 | ID13D | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 2" | buc | 2,00 |  |  |
| 24 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 26 |  | Клапан электромагнитный "НЗ" фланцевый Ду50 Ру5кПа | buc | 1,00 |  |  |
| 27 |  | Сигнализатор загазованности по NH4 и СО, "ЛЕЛЕКА-2" | buc | 1,00 |  |  |
| 28 |  | Клапан термозапорный фланцевый Ду50 Ру5кПа | buc | 1,00 |  |  |
| 29 |  | Напоромер показывающий мембранный Ду8 Ру0...4.0кПа, НПМ-52 | buc | 1,00 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

SAAC. Lucrari electrotehnice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Panou de distributie 24 моdule ( PЩ ) | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/20 | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/В3A | buc | 8,00 |  |  |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/3А | buc | 4,00 |  |  |
| 5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/10А | buc | 2,00 |  |  |
| 6 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, ABP-100-10 | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | 08-03-529-1 | Contactor de curent continuu pe constructii, КMИ10960 | buc | 4,00 |  |  |
| 8 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, LPPO01-2x36 | 100 buc | 0,02 |  |  |
| 9 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НПП1301 60Вт потолочный | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 10 | 08-03-593-4 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu insurubare pe teava pentru incaperi explozive ВЧА 60Вт | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 11 | 507-0104 | Lampa LB-36 | buc | 4,00 |  |  |
| 12 | 507-0106 | Lampa Б220-230-60 | buc | 2,00 |  |  |
| 13 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25 | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,03 |  |  |
| 15 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,04 |  |  |
| 16 | 2451089 | Cutie У409У1 | buc | 4,00 |  |  |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,20 |  |  |
| 18 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 2,05 |  |  |
| 19 | 590-401 | Cablu VVGng-3x1.5 | m | 70,00 |  |  |
| 20 | 590-403 | Cablu VVGng-5x1.5 | m | 35,00 |  |  |
| 21 | 590-402 | Cablu VVGng-4x1.5 | m | 20,00 |  |  |
| 22 | 590-4036 | Cablu VVGng-FRLS-5*4 | m | 200,00 |  |  |
| 23 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,20 |  |  |
| 24 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,005 |  |  |
| 25 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,01 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 26 | Pretul firmei | Bloc de comanda ABP-100-10 | buc | 1,00 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-9

SAAC  Automatizarea AIT/AAG1

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 |  | Оборудование для управления котлами ф-мы "Thermona" | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | ID03A | Температурный зонд с кабелем | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | ID03A | Conector TUV | buc | 3,00 |  |  |
| 4 | ID03A | Conector 2.54 | buc | 2,00 |  |  |
| 5 | ID03A | Интерфейс IU 05 | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | ID03A | Интерфейс IU 04 | buc | 2,00 |  |  |
| 7 | 11-02-032-01 | Termopreobrazovateli дТС125-50М | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | 11-02-032-01 | Termopreobrazovateli дТС035-50М | buc | 2,00 |  |  |
| 9 | 11-02-032-01 | Controler OBEH TPM32 | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | 11-02-002-01 | Dispozitiv ДМ-2010Сг-0.4 | buc | 4,00 |  |  |
| 11 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 НМП-100 | buc | 2,00 |  |  |
| 12 | 11-02-032-01 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, ДЕ-57-6 | buc | 2,00 |  |  |
| 13 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm ( кран 11Б 12бк ) | buc | 3,00 |  |  |
| 14 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm ( кран 14М 1-16 ) | buc | 4,00 |  |  |
| 15 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 10*1,2 mm | 100 m | 0,015 |  |  |
| 16 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 18*1,2 mm | 100 m | 0,02 |  |  |
| 17 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm | 100 m | 0,14 |  |  |
| 18 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2, КВВГнг-LSLTx-4*1,0 | 100 m | 1,07 |  |  |
| 19 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2, КВВГнг-LSLTx-5*1,0 | 100 m | 0,97 |  |  |
| 20 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2, КВВГнг-LSLTx-7*1,0 | 100 m | 0,66 |  |  |
| 21 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2, КВВГнг-LSLTx-14*1,5 | 100 m | 0,10 |  |  |
| 22 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2, LAPP-LIV-TR 4x2x0.5 | 100 m | 0,10 |  |  |
| 23 | 10-01-038-08 | Mini-canal TMK1020 | m | 59,00 |  |  |
| 24 | 10-01-038-08 | Mini-canal TMK1720 | m | 66,00 |  |  |
| 25 | 10-06-037-08 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie TMK-AD70 | buc | 4,00 |  |  |
| 26 | 10-01-038-08 | Canal metalic 50x100mm | m | 16,00 |  |  |
| 27 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,005 |  |  |
| 28 | 11-06-001-02 | Panou ЩУС 650х500х220 ЩМП-3 1P54 | buc | 1,00 |  |  |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, BA47-29M | buc | 2,00 |  |  |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, УП5312 | buc | 2,00 |  |  |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ALCLR | buc | 4,00 |  |  |
| 32 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, SB-7 | buc | 8,00 |  |  |
| 33 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, АЕА | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ПЭ37 | buc | 21,00 |  |  |
| 35 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, РКВ11 | buc | 2,00 |  |  |
| 36 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, AD-22DS | buc | 19,00 |  |  |
| 37 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire | 100 buc | 1,18 |  |  |
| 38 | 08-02-403-1 | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu | 100 m | 1,10 |  |  |
| 39 | 11-06-001-02 | Panou ПА 395х310х220 ЩМП-1 1P31 | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, АЕА | buc | 2,00 |  |  |
| 41 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ПЭ37 | buc | 2,00 |  |  |
| 42 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, AD-22DS | buc | 7,00 |  |  |
| 43 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, ЗД-47 | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, Д226Б | buc | 6,00 |  |  |
| 45 | 11-08-001-04 | Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire | 100 buc | 0,36 |  |  |
| 46 | 08-02-403-1 | Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, in golurile placilor de planseu | 100 m | 0,20 |  |  |
| 47 |  | Стоимость материалов, неучтенных ценником | buc | 0,00 |  |  |
| 48 | 080260 | Кран 11Б12бк | buc | 3,00 |  |  |
| 49 | 080261 | Кран 14М1-16 | buc | 4,00 |  |  |
| 50 | 080262 | Труба стальная Д10*1.2 мм | m | 1,50 |  |  |
| 51 | 080263 | Труба стальная Д18*1.2 мм | m | 2,00 |  |  |
| 52 | 080263 | Furtun din metalic РЗ-ЦХ-Ш Д15 мм | m | 14,00 |  |  |
| 53 | 080264 | Cablu KBBГнг-LSLTx-4*1.0 mm2 | m | 107,00 |  |  |
| 54 | 080265 | Cablu KBBГнг-LSLTx-5*1.0 mm2 | m | 97,00 |  |  |
| 55 | 080266 | Cablu KBBГнг-LSLTx-7*1.0 mm2 | m | 66,00 |  |  |
| 56 | 080267 | Cablu KBBГнг-LS-14*1.5 mm2 | m | 70,00 |  |  |
| 57 | 080267 | Cablu LAPP-LIV-TR 4x2x0.5 мм2 | m | 10,00 |  |  |
| 58 | 080268 | Провод ПВ1*1,5 мм2 | m | 80,00 |  |  |
| 59 | 080269 | Провод ПВ3*1,5 мм2 | m | 50,00 |  |  |
| 60 | 080270 | Mini-canal TMK 1020 | m | 59,00 |  |  |
| 61 | 080271 | Mini-canal TMK 1720 | m | 66,00 |  |  |
| 62 | 080277 | Коробка соединительная ТМК-АД70 | buc | 4,00 |  |  |
| 63 | 080275 | Canal metalic 50x100mm | m | 16,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 64 | Pretul firmei | Traductor THERM Q01 + температурный зонд | buc | 1,00 |  |  |
| 65 | Pretul firmei | Interface IU 05 | buc | 1,00 |  |  |
| 66 | Pretul firmei | Interface IU 04.10 | buc | 2,00 |  |  |
| 67 | Pretul firmei | Capat BS-95/7 | buc | 1,00 |  |  |
| 68 | Pretul firmei | Conector TUV | buc | 3,00 |  |  |
| 69 | Pretul firmei | Conector 2.54 | buc | 2,00 |  |  |
| 70 | Pret de piata | Termopreobrazovateli дТС125-50М | buc | 1,00 |  |  |
| 71 | Pret de piata | Termopreobrazovateli дТС035-50М | buc | 2,00 |  |  |
| 72 | Pret de piata | Controler OBEH TPM32 | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | Pretul firmei | Manometru ДМ2010Сгх0.4 | buc | 4,00 |  |  |
| 74 | Pretul firmei | Naporometru HMП-100 | buc | 2,00 |  |  |
| 75 | Pretul firmei | Traductor DЕ-57-6 | buc | 2,00 |  |  |
| 76 | Pretul firmei | Dulap ЩУС ЩМП-3 650х500х220 | buc | 1,00 |  |  |
| 77 | Pretul firmei | Аutomat BA47-29M/1/С1A | buc | 2,00 |  |  |
| 78 | Pretul firmei | Переключатель УП5312-С86 | buc | 2,00 |  |  |
| 79 | Pretul firmei | Comutator ALCLR-22 | buc | 4,00 |  |  |
| 80 | Цена поставщика | Post SB-7 зеленый | buc | 4,00 |  |  |
| 81 | Цена поставщика | Post SB-7 красный | buc | 4,00 |  |  |
| 82 | Цена поставщика | Post АЕА-22 зеленый | buc | 1,00 |  |  |
| 83 | Pretul firmei | Indicator. AD-22DS белый | buc | 1,00 |  |  |
| 84 | Pretul frmei | Indicator. AD-22DS красный | buc | 8,00 |  |  |
| 85 | Pretul firmei | Indicator. AD-22DS желтый | buc | 6,00 |  |  |
| 86 | Pretul firmei | Indicator. AD-22DS зеленый | buc | 4,00 |  |  |
| 87 | Pretul firmei | Releu ПЭ37-44У3 | buc | 19,00 |  |  |
| 88 | Pretul firmei | Releu ПЭ37-62У3 | buc | 2,00 |  |  |
| 89 | Pretul firmei | Releu РКВ11-33-11УХЛ4 | buc | 2,00 |  |  |
| 90 | Pretul firmei | Блок зажимов БЗ24-4П16 | buc | 8,00 |  |  |
| 91 | Pretul firmei | Dulap ПA ЩМП-1 395х310х220 | buc | 1,00 |  |  |
| 92 | Цена поставщика | Post АЕА-22 зеленый | buc | 1,00 |  |  |
| 93 | Цена поставщика | Post АЕА-22 красный | buc | 1,00 |  |  |
| 94 | Pretul firmei | Releu ПЭ37-44У3 | buc | 2,00 |  |  |
| 95 | Pretul firmei | Indicator. AD-22DS белый | buc | 1,00 |  |  |
| 96 | Pretul firmei | Indicator. AD-22DS красный | buc | 5,00 |  |  |
| 97 | Pretul firmei | Indicator. AD-22DS желтый | buc | 1,00 |  |  |
| 98 | Pretul firmei | Sonerie ЗД-47 | buc | 1,00 |  |  |
| 99 | Pretul firmei | Diod Д226Б | buc | 6,00 |  |  |
| 100 | Pretul firmei | Блок зажимов БЗ24-4П16 | buc | 3,00 |  |  |
| 101 | Pretul firmei | Коврик резиновый диэлектрический 1100х400х6мм | buc | 2,00 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-11

SAAC. Semnalizarea incendiu si paza

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze Варта-1/2GSM | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 10-08-001-02 | Concentrator: modul GSM GSS-02 | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | 10-01-039-06 | Acumulator EN-54 | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | 10-08-002-02 | Avertizoare ИПК-9 | buc | 3,00 |  |  |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare ИПР-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 0,16 |  |  |
| 7 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | 10-06-034-06 | Boxa pentru cabluri | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | 10-01-039-06 | Claviatura | buc | 1,00 |  |  |
| 10 | 10-08-001-04 | Modul PC5204 | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: LC 102 PIGBS | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic CMK-1 | buc | 3,00 |  |  |
| 13 | 08-01-080-1 | Releu RM-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie SA-913F | buc | 2,00 |  |  |
| 15 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu КПСЭнгFRLS | 100 m | 0,17 |  |  |
| 16 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ВВГнг-FRLS-2x1.5mm2 | 100 m | 0,12 |  |  |
| 17 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | 10-01-038-08 | Mini-canal TMK1020 | m | 24,00 |  |  |
| 19 |  | Materiale | buc | 0,00 |  |  |
| 20 | 590-4000 | Cablu КПСЭнгFRLS-2х2x0.2 | m | 17,00 |  |  |
| 21 | 590-4002 | Cablu ВВГнг-FRLS-2x1.5mm2 | m | 12,00 |  |  |
| 22 | 24566 | Mini-canal TMK 1020 | m | 24,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 23 | Pretul firmei | Panou "Варта-1/2GSM" | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | Pretul firmei | Acumulator EN-54 | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | Pretul firmei | Modul GSM GSS-02 | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | 62012 | Avertizoare ИПК-9 | buc | 3,00 |  |  |
| 27 | 600083 | Avertizoare ИПР-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | Pretul firmei | Avertizoare LC 102 PIGBS | buc | 1,00 |  |  |
| 29 | Pretul firmei | Avertizoare СМК (TANE) | buc | 3,00 |  |  |
| 30 | Pretul firmei | Sonerie SА-913F | buc | 2,00 |  |  |
| 31 | Pretul firmei | Panou pentru 4 zone PC-585 | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | Pretul firmei | Modul PC-5204 | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | Pretul firmei | Box 650х500x220 | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | Pretul firmei | Claviatura PC1555RKZ | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | Pretul firmei | Acumulator 12V | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | Pretul firmei | Releu RM-1 | buc | 1,00 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1

Alimentari cu gaze. Conducte exterioare.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Montarea retelelor |  |  |  |  |
| 1 |  | Подземная прокладка |  |  |  |  |
| 2 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,23 |  |  |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,70 |  |  |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,18 |  |  |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,64 |  |  |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 23,22 |  |  |
| 7 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32х3,0 mm PE80 SDR11 | m | 86,00 |  |  |
| 8 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 63 mm | km | 0,086 |  |  |
| 9 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 63x5,8 mm PE80 SDR11 | m | 12,00 |  |  |
| 10 | AcF13A | Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 63 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 11 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (robinet) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (седелка) din polietilena, tevile avind diametrul de 40х20 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 40x20 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) din polietilena, tevile avind diametrul de 32x25 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (cot 90') din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 16 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108x3,0 mm | m | 1,00 |  |  |
| 17 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 32x3,0 mm (PE, L=3,0 m) | buc | 1,00 |  |  |
| 18 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 7,85 |  |  |
| 19 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 32x2,0 mm (стальная, L=1,5 m) | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | AcE08A | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (ковер Ду325х7, Н=250 мм) | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | AcE08A | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (ковер Ду219х5, Н=250 мм) | buc | 2,00 |  |  |
| 22 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B15 | m3 | 0,36 |  |  |
| 23 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 13,20 |  |  |
| 24 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 | m3 | 0,15 |  |  |
| 25 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,66 |  |  |
| 26 | IzI06B | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate, executata cu un strat de impaslitura din fibre de sticla bitumata, tip I A lipitl la suprapuneri si grunduit cu bitum | m2 | 1,50 |  |  |
| 27 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 0,50 |  |  |
| 28 |  | Надземная прокладка |  |  |  |  |
| 29 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32х3,0 mm | m | 1,00 |  |  |
| 30 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 25 mm (кран шаровый фланцевый 11ч8бк) | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 32 |  | Шкаф счетчика |  |  |  |  |
| 33 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 26,00 |  |  |
| 34 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 1,60 |  |  |
| 35 |  | Площадка ШГРП |  |  |  |  |
| 36 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (кран пробковый фланцевый 11ч8бк) | buc | 1,00 |  |  |
| 37 | GE10A1 | Manometru industrial cu ac de control si deametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare (ОБМ-60) | buc | 2,00 |  |  |
| 38 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 39 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x2,0 mm | m | 1,00 |  |  |
| 40 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20x2,0 mm | m | 0,50 |  |  |
| 41 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 38х2,0 mm | m | 0,50 |  |  |
| 42 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50х3,5 mm | m | 2,50 |  |  |
| 43 | RpCR27C1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac | m | 4,50 |  |  |
| 44 | GD05A | Curba de sudare, montata la tevi, avind Dn 50 mm (cot) | buc | 5,00 |  |  |
| 45 | GD08A | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 50 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | GD08A | Capac bombat din tabla de otel sudat, la tevi, avind Dn 25 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 48 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50x32 mm (тройник) | buc | 2,00 |  |  |
| 49 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25x20 mm (тройник) | buc | 2,00 |  |  |
| 50 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 0,30 |  |  |
| 51 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (tabla profilata) | m2 | 2,00 |  |  |
| 52 | CO06A4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,5 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (евросетка) | m | 5,30 |  |  |
| 53 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 47,12 |  |  |
| 54 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t | 0,09 |  |  |
| 55 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,09 |  |  |
| 56 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 57 | GE01E | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h | buc | 1,00 |  |  |
| 58 | IA43B | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4" | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | IA23A | Filtru de combustibil lichid | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,03 |  |  |
| 62 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,20 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 63 |  | Post de reglare cu doua regulatoare tip FES-25 | buc | 1,00 |  |  |
| 64 |  | Contor de gaze G-25Т | buc | 1,00 |  |  |
| 65 |  | Radiomodul | buc | 1,00 |  |  |
| 66 |  | Фильтр газа фланцевый сетчатый Ду25 Ру0.6МПа, ФС-25 | buc | 1,00 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-2

Retele termice

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,33 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,00 |  |  |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,12 |  |  |
| 4 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,12 |  |  |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 3,10 |  |  |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 3,10 |  |  |
| 7 | TfB01E2 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 80 mm (задвижка ст. фланцевая 30с41нж) | buc | 2,00 |  |  |
| 8 | TfB01B2 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 40 mm (вентиль 15кс19п) | buc | 1,00 |  |  |
| 9 | TfA01B2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89x3,5 mm | m | 45,00 |  |  |
| 10 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 45х2,5 mm | m | 1,00 |  |  |
| 11 | TfA02B2 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80 mm (отвод 90') | buc | 6,00 |  |  |
| 12 | TfA02A2 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40 mm (отвод 90') | buc | 2,00 |  |  |
| 13 | TfA02B2 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80х50 mm (тройник) | buc | 2,00 |  |  |
| 14 | TfA02A2 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50x40 mm (переход) | buc | 2,00 |  |  |
| 15 | TfB04E2 | Montarea pe conducta a flansei rotunde, cu git, pentru sudare in capul tevii sau a flansei oarbe, amplasata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 80 mm | buc | 4,00 |  |  |
| 16 | TfB04B2 | Montarea pe conducta a flansei rotunde, cu git, pentru sudare in capul tevii sau a flansei oarbe, amplasata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran intre 3-15 m avind diametrul nominal Dn 40 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 61,72 |  |  |
| 18 |  | Тепловая изоляция |  |  |  |  |
| 19 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "ХПС-Т-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm | m3 | 1,01 |  |  |
| 20 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (маты минватные в метсетке марки 125, толщ.40 мм) | m2 | 1,20 |  |  |
| 21 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm РСТ-ПА-ВВ | m2 | 23,70 |  |  |
| 22 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 5,43 |  |  |
| 23 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 5,43 |  |  |
| 24 |  | Прокладка сборного ж/б канала КЛ-60х45 |  |  |  |  |
| 25 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (лоток Л4-8) | buc | 6,00 |  |  |
| 26 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (плита П5-8) | buc | 6,00 |  |  |
| 27 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (угол поворота УП1, УП2) | buc | 2,00 |  |  |
| 28 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,19 |  |  |
| 29 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... C15 | m3 | 0,19 |  |  |
| 30 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,27 |  |  |
| 31 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice С15 | m3 | 0,13 |  |  |
| 32 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 10,10 |  |  |
| 33 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice С15 | m3 | 0,13 |  |  |
| 34 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (опорная подушка ОП2) | buc | 16,00 |  |  |
| 35 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 38,40 |  |  |
| 36 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice С15 | m3 | 0,09 |  |  |
| 37 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi) | m2 | 61,00 |  |  |
| 38 | RCsU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 1,00 |  |  |
| 39 | RCsU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 2,00 |  |  |
| 40 | IC44C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 150 mm (L=0,4 m) | buc | 2,00 |  |  |
| 41 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 2,10 |  |  |
| 42 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 15,00 |  |  |
| 43 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (маты минватные марки 125, толщ.40 мм) | m2 | 2,50 |  |  |
| 44 | CF15C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane | m2 | 0,54 |  |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1

Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Trotuar din beton de ciment (105,0 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 10,50 |  |  |  |  |  |
| 2 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 | 10,50 |  |  |  |  |  |
| 3 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (C15, gr.5 cm) | m2 | 105,00 |  |  |  |  |  |
| 4 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade C15 | m2 | -105,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C15, PB100.20.8 | m | 35,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Gard |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,6 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici | m | 25,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice | t | 0,36 |  |  |  |  |  |
| 8 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Portita din metal |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat | m2 | 1,60 |  |  |  |  |  |
| 10 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice | t | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 11 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,01 |  |  |  |  |  |

Președintele grupului de lucru________________________________________

(funcția, semnătura, numele, prenumele)