| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Utilaje de ridicare și manipulare |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cric pneumatic hidraulic cu doi cilindri |  |  |  | Tip echipament: Cric pneumatic hidraulic de tip canal Model solicitat: AC Hydraulic GD200-2M sau echivalent Capacitate de ridicare: 20000 kg Cursa de ridicare: 420 mm Înălțime minimă: 560 mm Înălțime maximă: 980 mm Lățime totală elevator cu role: 1350 mm Lățime corpului: 650 mm Securitate: Dotat cu mecanism cu blocare automată de siguranță Se anexeaza desenul tehnic cu parametrii necesari (Anexa 3). Echiparea completă 1. Cric GD200-2M sau echivalent – 1 buc. 2. Bară adaptoare T4-2 sau echivalent, lungime 922 mm, capacitate 20 tone – 1 buc. 3. Distanțier FG100 sau echivalent, înălțime 100 mm, diametrul știftului 30 mm și gaura 30,5 mm – 2 buc. 4. Documentație: Pașaport – 1 buc. Manual de utilizare – 1 buc. Livrarea, instalarea și punerea în funcțiune a elevatorului va fi asigurată de către ofertant. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________