CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Construirea scolii sportive pentru elevi din mun.Straseni, str.Cetatea Alba, 2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (forarea gauri pentru cutii) | buc | 3,00 |
| 2 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m | 6,00 |
| 3 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 6,00 |
| 4 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 7,00 |
| 5 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 7,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Телефонизация |  |  |
| 6 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa Телефонный аппарат Panasonic KX-T2365 | buc | 3,00 |
| 7 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza RJ-45 | buc | 2,00 |
| 8 |  | Priza RJ-45 | buc | 3,00 |
| 9 | RpEQ04A | Montarea cutiei k-0,2 | buc | 3,00 |
| 10 |  | Cutie pentru mmontarea prizelor d50 | buc | 3,00 |
| 11 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,65 |
| 12 |  | Труба поливинилхлоридная д25 ПВХ25 | m | 25,00 |
| 13 |  | Труба поливинилхлоридная д20 ПВХ20 | m | 40,00 |
| 14 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: | 100 m | 0,60 |
| 15 |  | Кабель медный UTP4Pair кат.3e | m | 40,00 |
| 16 |  | Кабель телефонный 10х2х0,4 | m | 20,00 |
|  |  | 2.2. Часофикация |  |  |
| 17 | 10-08-020-01 | Ceasornice digitale electronice suspendate Часы настенные автономные | buc | 8,00 |
| 18 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Автономный источник питания | buc | 8,00 |
| 19 |  | Автономный источник питания | buc | 8,00 |
|  |  | 2.3. Радиофикация |  |  |
| 20 | 10-04-101-07 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere УКВ приемник | buc | 6,00 |
| 21 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Автономный источник питания | buc | 6,00 |
| 22 |  | Автономный источник питания | buc | 6,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Телефонизация |  |  |
| 23 |  | Телефонный аппарат Panasonic KX-T2365 | buc | 3,00 |
|  |  | 3.2. Часофикация |  |  |
| 24 |  | Часы настенные автономные | buc | 8,00 |
|  |  | 3.3. Радиофикация |  |  |
| 25 |  | УКВ приемник | buc | 6,00 |