| Lucrari de reparatie la cabinetul brahiterapie GAMA-MED, la Institutul Oncologic, str. N. Testimitianu, 30, mun. Chisinau | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-4

Retele electrice interne

Valoarea de deviz 133 557,37 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpEJ08C |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp |  |  | m |  | 250,00 |  |  | 16,99 —————————— 16,99 |  | 4 248,50 —————————— 4 248,50 |
| 2 |  | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 250,00 |  |  | 30,35 —————————— 25,49 |  | 7 588,55 —————————— 6 372,75 |
| 3 |  | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 10,00 |  |  | 63,73 —————————— 63,73 |  | 637,27 —————————— 637,27 |
| 4 |  | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 10,00 |  |  | 38,59 —————————— 36,54 |  | 385,92 —————————— 365,37 |
| 5 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 10,00 |  |  | 18,69 —————————— 18,69 |  | 186,93 —————————— 186,93 |
| 6 |  | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize |  |  | buc |  | 40,00 |  |  | 5,10 —————————— 5,10 |  | 203,93 —————————— 203,93 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 13 251,10 |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  | 2 883,54 |
|  |  |  |  | Transport |  |  | 7 % |  |  |  |  |  |  | 65,86 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 200,50 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  | 2 349,07 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 549,57 |
|  |  |  |  | Beneficiul |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 1 112,97 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 662,54 12 014,75 |
|  |  |  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | RpEG01A |  | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou pentru 16 automate) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 164,90 —————————— 149,54 |  | 329,79 —————————— 299,09 |
| 8 |  | RpEE01B |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Intrerupator automat 3P 63A) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 57,75 —————————— 32,29 |  | 115,50 —————————— 64,58 |
| 9 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 32A) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 43,10 —————————— 22,94 |  | 86,20 —————————— 45,88 |
| 10 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 43,10 —————————— 22,94 |  | 172,42 —————————— 91,77 |
| 11 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  | 43,10 —————————— 22,94 |  | 344,84 —————————— 183,54 |
| 12 |  | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 43,10 —————————— 22,94 |  | 172,42 —————————— 91,77 |
| 13 |  | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) |  |  | m |  | 90,00 |  |  | 43,51 —————————— 28,89 |  | 3 916,25 —————————— 2 600,08 |
| 14 |  | RpEB10H |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) |  |  | m |  | 250,00 |  |  | 48,14 —————————— 29,74 |  | 12 035,20 —————————— 7 434,88 |
| 15 |  | RpEB11D |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 4x4 mmp (Cablu din cupru VVGng LS 4x4 mm) |  |  | m |  | 20,00 |  |  | 84,76 —————————— 32,29 |  | 1 695,25 —————————— 645,77 |
| 16 |  | RpEA02B |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) |  |  | m |  | 300,00 |  |  | 49,61 —————————— 42,48 |  | 14 883,58 —————————— 12 745,50 |
| 17 |  | RpEA02C1 |  | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (Teava din plastic d32) |  |  | m |  | 20,00 |  |  | 81,63 —————————— 68,83 |  | 1 632,66 —————————— 1 376,51 |
| 18 |  | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator variator de tensiune 230V, 10A) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 295,59 —————————— 25,49 |  | 295,59 —————————— 25,49 |
| 19 |  | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator dublu) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 110,60 —————————— 25,49 |  | 331,81 —————————— 76,47 |
| 20 |  | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator unitar) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 110,60 —————————— 25,49 |  | 331,81 —————————— 76,47 |
| 21 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 28,00 |  |  | 94,11 —————————— 26,34 |  | 2 635,17 —————————— 737,54 |
| 22 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza IP54, In=40A, U=230V colorata) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  | 145,11 —————————— 26,34 |  | 870,68 —————————— 158,04 |
| 23 |  | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu 4 lampi LED, dim. 610x610), flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V) |  |  | buc |  | 25,00 |  |  | 559,39 —————————— 23,79 |  | 13 984,79 —————————— 594,79 |
| 24 |  | RpEF13C |  | Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscrptia "Nu intrati" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 454,86 —————————— 103,66 |  | 909,73 —————————— 207,33 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 54 743,69 |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  | 6 589,32 |
|  |  |  |  | Transport |  |  | 7 % |  |  |  |  |  |  | 1 910,12 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 243,13 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 76 % |  |  |  |  |  |  | 20 866,18 |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 109,31 |
|  |  |  |  | Beneficiul |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  | 5 046,56 |
|  |  |  |  | Total Montare utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 155,87 27 455,50 |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 16 automate) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 225,00 —————————— 0,00 |  | 450,00 —————————— 0,00 |
| 26 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 3-polar 63A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 185,00 —————————— 0,00 |  | 370,00 —————————— 0,00 |
| 27 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=32A, Un=380V ВА47-29/3Р/C32A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 105,00 —————————— 0,00 |  | 210,00 —————————— 0,00 |
| 28 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 35,00 —————————— 0,00 |  | 140,00 —————————— 0,00 |
| 29 |  |  |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A |  |  | buc |  | 8,00 |  |  | 35,00 —————————— 0,00 |  | 280,00 —————————— 0,00 |
| 30 |  |  |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С25А, 30мА |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 250,00 —————————— 0,00 |  | 1 000,00 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 2 450,00 |
|  |  |  |  | Depozitare utilaj |  |  | 1,2 % |  |  |  |  |  |  | 29,40 |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 479,40 |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  | 111 297,81 |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  | 22 259,56 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 557,37 —————— 39 470,25 |  |

| Intocmit | Stircu A. |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Lucrari de reparatie la cabinetul brahiterapie GAMA-MED, la Institutul Oncologic, str. N. Testimitianu, 30, mun. Chisinau | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-4

Retele electrice interne

Valoarea de deviz 133 557,37 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-4: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,30 | 84,97 | 365,37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 75,00 | 84,97 | 6 372,75 |
| 3. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 377,72 | 84,97 | 32 094,86 |
| 4. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,50 | 84,97 | 637,27 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 39 470,25 |

Materiale:

| 1. | 1111000100020-1 | Intrerupator variator de tensiune 230V, 10A | buc | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 11110001000244 | Cordoane de cupru (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) | m | 270,38 | 17,00 | 4 596,46 |
| 3. | 1111000100033-1 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm | m | 97,34 | 13,50 | 1 314,09 |
| 4. | 11110001020020-1 | Intrerupator dublu | buc | 3,00 | 65,00 | 195,00 |
| 5. | 111100010520020-1 | Intrerupator unitar | buc | 3,00 | 65,00 | 195,00 |
| 6. | 11110001453 | Cablu din cupru VVGng LS 4x4 mm | m | 21,63 | 48,33 | 1 045,38 |
| 7. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,01 | 340,00 | 3,40 |
| 8. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,12 | 340,00 | 40,80 |
| 9. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,27 | 12,50 | 3,37 |
| 10. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 72,00 | 0,60 | 43,20 |
| 11. | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 7,93 | 0,75 | 5,94 |
| 12. | 2413217300102 | Clema de prindere | buc | 0,82 | 5,00 | 4,10 |
| 13. | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 1,80 | 0,50 | 0,90 |
| 14. | 25212167042335544 | Tub PVC d25 | m | 322,88 | 4,50 | 1 452,96 |
| 15. | 2521216704245 | Tub PVC D32 | m | 21,52 | 10,00 | 215,20 |
| 16. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,30 | 2,50 | 8,25 |
| 17. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 18. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 427,12 | 2,00 | 854,24 |
| 19. | 27461673335100 | Priza IP54, In=40A, U=230V colorata | buc | 6,12 | 95,00 | 581,40 |
| 20. | 2746167335100 | Priza | buc | 28,56 | 45,00 | 1 285,20 |
| 21. | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 61,00 | 20,00 | 1 220,00 |
| 22. | 2811236311007 | Doza fonta cu filet special tub IPE | buc | 50,40 | 10,00 | 504,00 |
| 23. | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 4,00 | 0,75 | 3,00 |
| 24. | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 72,00 | 0,30 | 21,60 |
| 25. | 2874115881198 | Saiba M 6 | buc | 4,00 | 0,50 | 2,00 |
| 26. | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 10,08 | 0,50 | 5,04 |
| 27. | 2874117306659 | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr. | buc | 8,08 | 2,50 | 20,20 |
| 28. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 14,08 | 0,50 | 7,04 |
| 29. | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 26,00 | 5,00 | 130,00 |
| 30. | 2875274117001 | Cot fonta cu filet pt. tub IPE | buc | 49,35 | 4,50 | 222,07 |
| 31. | 2875274400501-1 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu 4 lampi LED, dim. 610x610), flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V | buc | 26,00 | 500,00 | 13 000,00 |
| 32. | 2875274401333 | Corp de iluminat de siguranta cu inscrptia "Nu intrati" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V | buc | 2,00 | 350,00 | 700,00 |
| 33. | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 26,00 | 10,00 | 260,00 |
| 34. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,56 | 15,00 | 38,40 |
| 35. | 465116523131535 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С25А, 30мА | buc | 4,00 | 250,00 | 1 000,00 |
| 36. | 46531131535 | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=32A, Un=380V ВА47-29/3Р/C32A | buc | 2,00 | 105,00 | 210,00 |
| 37. | 465653131535 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A | buc | 4,00 | 35,00 | 140,00 |
| 38. | 46565315731535 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A | buc | 8,00 | 35,00 | 280,00 |
| 39. | 54534355 | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate) | buc | 2,00 | 225,00 | 450,00 |
| 40. | 7545545 | Intrerupator automat, modular, 3-polar 63A | buc | 2,00 | 185,00 | 370,00 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 30 678,24 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 5,19 | 20,00 | 103,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,85 | 50,00 | 192,50 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 296,30 |

|  | Total | Lei |  |  | 111 297,81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20 % |  |  | 22 259,56 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 133 557,37 |

| Intocmit | Stircu A. |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatie la cabinetul brahiterapie GAMA-MED, la Institutul Oncologic, str. N. Testimitianu, 30, mun. Chisinau | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m |  |  | 16,99 ————— 16,99 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,20 | 84,97 | 16,99 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 4 248,50 |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  |  | 30,35 ————— 25,49 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,30 | 84,97 | 25,49 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,70 | 2,00 | 3,40 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 340,00 | 0,16 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,01 | 15,00 | 0,15 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,015 | 50,00 | 0,75 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 | 20,00 | 0,40 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 7 588,55 |
| 3 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |  | 63,73 ————— 63,73 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,10 | 84,97 | 8,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,65 | 84,97 | 55,23 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 637,27 |
| 4 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |  | 38,59 ————— 36,54 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,33 | 84,97 | 28,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 | 84,97 | 8,50 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,33 | 2,50 | 0,82 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 | 340,00 | 0,34 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 | 2 000,00 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 | 15,00 | 0,09 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,01 | 50,00 | 0,50 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 | 20,00 | 0,30 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 385,92 |
| 5 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |  | 18,69 ————— 18,69 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,22 | 84,97 | 18,69 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 186,93 |
| 6 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize | buc |  |  | 5,10 ————— 5,10 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,06 | 84,97 | 5,10 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 203,93 |
|  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |
| 7 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Panou pentru 16 automate) | buc |  |  | 164,90 ————— 149,54 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,76 | 84,97 | 149,54 |
|  | 2874117306659 | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr. | buc | 4,00 | 2,50 | 10,10 |
|  | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 4,00 | 0,50 | 2,02 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,00 | 0,50 | 2,02 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,40 | 2,00 | 0,81 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,02 | 20,00 | 0,40 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 329,79 |
| 8 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Intrerupator automat 3P 63A) | buc |  |  | 57,75 ————— 32,29 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,38 | 84,97 | 32,29 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 | 12,50 | 0,06 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 | 2,00 | 0,10 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,00 | 0,60 | 1,20 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,00 | 0,30 | 0,60 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,00 | 0,50 | 1,00 |
|  | 2874115881198 | Saiba M 6 | buc | 2,00 | 0,50 | 1,00 |
|  | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 2,00 | 0,75 | 1,50 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 115,50 |
| 9 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 3P 32A) | buc |  |  | 43,10 ————— 22,94 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 | 84,97 | 22,94 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 | 12,50 | 0,06 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 | 2,00 | 0,10 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 86,20 |
| 10 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10) | buc |  |  | 43,10 ————— 22,94 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 | 84,97 | 22,94 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 | 12,50 | 0,06 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 | 2,00 | 0,10 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 172,42 |
| 11 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C20) | buc |  |  | 43,10 ————— 22,94 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 | 84,97 | 22,94 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 | 12,50 | 0,06 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 | 2,00 | 0,10 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 344,84 |
| 12 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A) | buc |  |  | 43,10 ————— 22,94 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,27 | 84,97 | 22,94 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 | 12,50 | 0,06 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 | 2,00 | 0,10 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 172,42 |
| 13 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm) | m |  |  | 43,51 ————— 28,89 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,34 | 84,97 | 28,89 |
|  | 1111000100033-1 | Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*1.5mm | m | 1,05 | 13,50 | 14,60 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,03 | 0,75 | 0,02 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 3 916,25 |
| 14 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) | m |  |  | 48,14 ————— 29,74 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,35 | 84,97 | 29,74 |
|  | 11110001000244 | Cordoane de cupru (Cablu din cupru VVGng LS-0.66 3*2.5mm) | m | 1,05 | 17,00 | 18,39 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 0,02 | 0,75 | 0,02 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 12 035,20 |
| 15 | RpEB11D | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 4x4 mmp (Cablu din cupru VVGng LS 4x4 mm) | m |  |  | 84,76 ————— 32,29 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,38 | 84,97 | 32,29 |
|  | 11110001453 | Cablu din cupru VVGng LS 4x4 mm | m | 1,05 | 48,33 | 52,27 |
|  | 2413217300102 | Clema de prindere | buc | 0,04 | 5,00 | 0,20 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 1 695,25 |
| 16 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Teava viniloplast diametrul 25mm, fixate pe scoabe) | m |  |  | 49,61 ————— 42,48 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,50 | 84,97 | 42,48 |
|  | 25212167042335544 | Tub PVC d25 | m | 1,025 | 4,50 | 4,84 |
|  | 2875274117001 | Cot fonta cu filet pt. tub IPE | buc | 0,15 | 4,50 | 0,71 |
|  | 2811236311007 | Doza fonta cu filet special tub IPE | buc | 0,15 | 10,00 | 1,58 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 14 883,58 |
| 17 | RpEA02C1 | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (Teava din plastic d32) | m |  |  | 81,63 ————— 68,83 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,81 | 84,97 | 68,83 |
|  | 2521216704245 | Tub PVC D32 | m | 1,025 | 10,00 | 10,76 |
|  | 2875274117001 | Cot fonta cu filet pt. tub IPE | buc | 0,10 | 4,50 | 0,47 |
|  | 2811236311007 | Doza fonta cu filet special tub IPE | buc | 0,15 | 10,00 | 1,58 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 1 632,66 |
| 18 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator variator de tensiune 230V, 10A) | buc |  |  | 295,59 ————— 25,49 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,30 | 84,97 | 25,49 |
|  | 1111000100020-1 | Intrerupator variator de tensiune 230V, 10A | buc | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,005 | 2,00 | 0,00 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,20 | 0,50 | 0,10 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 295,59 |
| 19 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator dublu) | buc |  |  | 110,60 ————— 25,49 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,30 | 84,97 | 25,49 |
|  | 11110001020020-1 | Intrerupator dublu | buc | 1,00 | 65,00 | 65,00 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,005 | 2,00 | 0,01 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,20 | 0,50 | 0,10 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 331,81 |
| 20 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Intrerupator unitar) | buc |  |  | 110,60 ————— 25,49 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,30 | 84,97 | 25,49 |
|  | 111100010520020-1 | Intrerupator unitar | buc | 1,00 | 65,00 | 65,00 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,005 | 2,00 | 0,01 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,20 | 0,50 | 0,10 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 331,81 |
| 21 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  |  | 94,11 ————— 26,34 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,31 | 84,97 | 26,34 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,02 | 45,00 | 45,90 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,005 | 2,00 | 0,01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 | 12,50 | 0,06 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,00 | 0,60 | 1,20 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,00 | 0,30 | 0,60 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 2 635,17 |
| 22 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza IP54, In=40A, U=230V colorata) | buc |  |  | 145,11 ————— 26,34 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,31 | 84,97 | 26,34 |
|  | 27461673335100 | Priza IP54, In=40A, U=230V colorata | buc | 1,02 | 95,00 | 96,90 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,005 | 2,00 | 0,01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,005 | 12,50 | 0,06 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,00 | 0,60 | 1,20 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,00 | 0,30 | 0,60 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 870,68 |
| 23 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu 4 lampi LED, dim. 610x610), flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V) | buc |  |  | 559,39 ————— 23,79 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,28 | 84,97 | 23,79 |
|  | 2875274400501-1 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, IK02, cu montare aparenta pe tavan, modul LED 40W (cu 4 lampi LED, dim. 610x610), flux luminos 3600 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V | buc | 1,00 | 500,00 | 520,00 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 1,00 | 10,00 | 10,40 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 1,00 | 5,00 | 5,20 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 13 984,79 |
| 24 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscrptia "Nu intrati" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V) | buc |  |  | 454,86 ————— 103,66 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,22 | 84,97 | 103,66 |
|  | 2875274401333 | Corp de iluminat de siguranta cu inscrptia "Nu intrati" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 150LM, tensiune de alimentare 230V | buc | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
|  | 2874115893301 | Bolt metalic | buc | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,05 | 2,00 | 0,10 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,20 | 0,50 | 0,10 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 909,73 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 25 |  | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 16 automate) | buc |  |  | 225,00 ————— 0,00 |
|  | 54534355 | Tablou electric, gata echipat (panou pentru 12 automate) | buc | 1,00 | 225,00 | 225,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 450,00 |
| 26 |  | Intrerupator automat, modular, 3-polar 63A | buc |  |  | 185,00 ————— 0,00 |
|  | 7545545 | Intrerupator automat, modular, 3-polar 63A | buc | 1,00 | 185,00 | 185,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 370,00 |
| 27 |  | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=32A, Un=380V ВА47-29/3Р/C32A | buc |  |  | 105,00 ————— 0,00 |
|  | 46531131535 | Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C", In=32A, Un=380V ВА47-29/3Р/C32A | buc | 1,00 | 105,00 | 105,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 210,00 |
| 28 |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A | buc |  |  | 35,00 ————— 0,00 |
|  | 465653131535 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=10A, Un=230V ВА47-29/1Р/C10A | buc | 1,00 | 35,00 | 35,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 140,00 |
| 29 |  | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A | buc |  |  | 35,00 ————— 0,00 |
|  | 46565315731535 | Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "C", In=20A, Un=230V ВА47-29/1Р/C20A | buc | 1,00 | 35,00 | 35,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 280,00 |
| 30 |  | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С25А, 30мА | buc |  |  | 250,00 ————— 0,00 |
|  | 465116523131535 | Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=25A, Idn=30mA, U=230V АВДТ32 С25А, 30мА | buc | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
|  |  | Total | Lei |  |  | 1 000,00 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Stircu A. |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.