APROBAT:

Președintele raionului

G. FILIPOV_____________

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat:Consiliul Raional Dubăsari

2. Organizatorul procedurii de achiziție:Consiliul Raional Dubăsari

3. Obiectul achizițiilor  Intrețtinerea și reparația curentă a drumurilor publice locale de interes raional, anul 2021

1 . Descriere generală

Lucrări pentru întreținerea și reparația înbrăcăminților rutiere din piatră spartă și beton asfaltic, aducerea la profil a acostamentelor, asigurarea scurgerii apelor din zona drumului, lucrări pentru asigurarea securității circulației rutiere și esteticii drumurilor, inclusiv lucrări de întreținere pe timp de iarnă.

Lucrările sunt preconizate pentru 10 drumuri cu lungimea totală de 65,1 km, amplasate în trei platouri: Cocieri (L423, L423.1, L430), Ustia (L426, L427, L428.1, L428), Coșnița (L424, L425, L429).

2. Informaţii şi proiectare

Se solicită ca antreprenorul să fie înregistrat în conformitate cu legislația din Republica Moldova şi să posede licenţă în domeniul drumurilor, să fie dotat cu tehnică specială, să dispună de efectiv ingineresc atestat.

A fost elaborată lista cu cantităţile de lucrări şi devizele estimative de cheltuieli conform CPL 01.01.2012, la întreținerea și reparația curentă a drumurilor publice locale de interes raional.

Repartizarea cantităților de lucrări preconizate pentru fiecare porțiune de drum va fi coordonată cu autoritatea contractantă.

Ofertantul este încurajat să viziteze și să inspecteze șantierul lucrărilor și împrejurimile sale, având ca scop evaluarea, pe propria răspundere a cheltuielilor și riscurilor, a tuturor informațiilor, care pot fi necesare pentru a pregăti oferta și semna contractul pentru lucrări.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Materialele aplicate în operă să fie însoţite de certificate de provinienţă care corespund normelor în vigoare în Republica Moldova.

4. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul va coordona cu beneficiarul spațiul necesar depozitării materialelor.

5. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor.

Toate materialele se vor însoţi cu certificate de provinienţă de la furnizor.

6. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Pe perioada de garanție, operatorul economic v-a remedia defectele apărute din contul propriu.

7. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Acostamentele vor fi executate conform tehnologiei de execuție.

Materialele utilizate să fie însoțite de certificate de conformitate care atestă calitatea acestora și la cerere să fie prezentate autorității contractante.

8. Cerinţe privind mecanismele

Conform normativelor pentru asigurarea securității circulației rutiere. La executarea lucrărilor operatorul economic v-a asigura semnalizarea participanților la trafic conform cerințelor în vigoare.

9. Măsuri de precauție pentru a asigura siguranța atât a lucrătorilor rutieri cât și a utilizatorilor rutieri

Personalul implicat în lucrări să fie echipat cu veste de siguranță de culoare galbenă sau oranj, totodată să dispună de semne de circulație și conuri pentru advertisment prealabil de pericol.

10. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Să dispună de echipamente, utilaje, mijloace de transport tehnologice speciale și  testate tehnic, forţa de muncă să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecţiei muncitorilor.

11. Cerinţe privind calculul costului

Oferta necesită a fi alcătuită conform normativelor în vigoare CPL 01.01.2012 în RM cu prezentarea formularelor 3,5,7.

Operatorul economic la întocmirea ofertei, va ține cont de amplasarea teritorial - geografică a raionului și va include în prețul ofertei toate cheltuielile aferente deplasării mecanismelor și tehnicii speciale.

12. Termenii și condițiile de prestare a lucrărilor: până la 31.05.2022

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Intretinerea de rutina a drumurilor |  |  |
| 1 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 340,00 |
| 2 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночноăо покрытия автоăрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороăи =7000m2 ) | 1 km | 23,00 |
| 3 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 57,00 |
| 4 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,17 |
| 5 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 184,00 |
| 6 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,17 |
| 7 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 184,00 |
|  |  | 2. Lucrari de intretinere si reparatie pe zona drumului L425 Pirita-Cosnita |  |  |
| 8 | RpAcH02B | Evacuarea apei din sapaturi, mecanic, cu pompa cu doi cilindri, pentru constructii | ora | 12,00 |
| 9 | RpAcH13D | Curatarea manuala de namoluri umede a decontoarelor, diznisipatoarelor executate in spatiile largi cu adincime de 2-4 m si 6-10 m latime | m3 | 1,50 |
| 10 | RpAcH04C | Refacerea straturilor filtrante, prin reconditionarea nisipului colmatat (Curatirea fintinilor de drenaj). | m3 | 6,00 |
| 11 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 78,00 |
| 12 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 23,00 |
| 13 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,23 |
| 14 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 409,00 |
| 15 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,15 |
| 16 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 409,00 |
| 17 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 43,00 |
| 18 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 5,30 |
| 19 | TsC35A22 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m | 100 m3 | 16,90 |
| 20 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 1 932,00 |
|  |  | 3. Intretinerea si reparatia zonei drumului L424 Acces spre s. Pohrebea |  |  |
| 21 | CM08B | Geamuri trase simple din policarbonat de 4 mm grosime, livrate la masuri fixe, | m2 | 5,04 |
| 22 | RpCP14A | Confectionarea grilajelor metalice, din otel, aplicate la usi exterioare, cu geamuri, fixate cu suruburi, simple | kg | 6,00 |
| 23 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 | 15,00 |
| 24 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,06 |
| 25 | Dl133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 10,62 |
| 26 | DA03A | Scarificarea manuala a platformei drumului | m3 | 5,00 |
| 27 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 25,00 |
| 28 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 40,00 |
| 29 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat de amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj vibropresat 40 mm) | m2 | 25,00 |
| 30 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 7,00 |
| 31 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm, borduri existente ,acces invalid Pohrebea | m | 7,00 |
| 32 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta ( acostament Pohrebea) | m3 | 12,00 |
| 33 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 80,00 |
| 34 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 | 12,00 |
|  |  | 4. Intretinerea sistemului de acumulare a apelor din zona drumului L428 Molovata I |  |  |
| 35 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 12,00 |
| 36 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 14,00 |
| 37 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,00 |
| 38 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 4,00 |
| 39 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 | 5,20 |
| 40 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 16,20 |
| 41 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp | kg | 120,00 |
| 42 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta | kg | 50,00 |
| 43 | DF09B | Parapet metalic deformabil tip B, cu lise si stilpi metalici,podet Molovata vizavi de parc | m | 9,00 |
|  |  | 5. Intretinerea sistemului de scurgere la drumul L428 drum de acces spre s. Molovata II |  |  |
| 44 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 0,30 |
| 45 | TsC35A2 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,30 |
| 46 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 40,00 |
| 47 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 20,00 |
| 48 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 4,00 |
| 49 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 | 11,20 |
| 50 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 24,00 |
| 51 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 35,00 |
| 52 | CC01B2 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 110,00 |
| 53 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 95,00 |
| 54 | DF09B | Parapet metalic deformabil tip B, cu lise si stilpi metalici,podet Molovata vizavi de parc | m | 9,00 |
|  |  | 6. Intretinerea si reparatia rigolei la drumul L428 acces spres. Molovata |  |  |
| 55 | TsC35A2 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,05 |
| 56 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 10,00 |
| 57 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,00 |
| 58 | DA18A | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere manuala | m3 | 2,72 |
| 59 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile | m3 | 5,10 |
| 60 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 60,00 |
| 61 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 12,00 |
|  |  | 7. Intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere. |  |  |
| 62 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat conform anexei. | buc | 40,00 |
| 63 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 30,00 |
|  |  | 8. Asigurarea esteticii drumului |  |  |
| 64 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase manual. | 100m2 | 300,00 |
| 65 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat. 37km *2 ori | 1 km | 74,00 |
| 66 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 90,00 |
| 67 | DH14A | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor | m | 1 000,00 |
| 68 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 | 18 500,00 |
| 69 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 52,00 |
| 70 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 52,00 |
| 71 | RpCR22A | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica(oprirea Molovata) | m2 | 37,00 |
| 72 | DG01A | Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip | m2 | 13,00 |
| 73 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 13,00 |

Secția Construcții, Gospodărie

Comunală și Dezvoltarea Teritoriului