CAIET  DE  SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1.Denumirea beneficiarului de stat Primăria Borogani, raionul Leova

2.Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria Borogani, raionul Leova

3.Obiectul achiziţiilor Lucrări de reparaţie a strazilor „Eroilor, Columna şi Soarelui” din s. Borogani , r-l Leova

| Nr. Crt. |  | Simbol norme şi cod resurse |  | Denumirea lucrărilor |  | Unitatea de măsură |  | volum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
|  |  |  |  | 1.Sector de drum Soarelui L=615m, b =5m, H= 15cm |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC21B1 |  | Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175CP, inclusiv împrăştierea pămîntului la 10m, în teren catg. II,Narezca corita |  | 100m3 |  | 4,6125 |
| 2 |  | D1134 |  | Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatra spartă prin metoda împanării într-un strat cu H=15cm |  | 100m2 |  | 30,75 |
| 3 |  | TsC02D1 |  | Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,cu comanda hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală descărcare auto teren catg.II |  | 100m3 |  | 6,8879 |
| 4 |  | TsI50A |  | Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanţa 1 km |  | t |  | 868,2800 |
| 5 |  | TsC17B |  | Săpătură mecanică la rigole (cu secţiunea triunghiu lară) cu adîncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren catg.II |  | 100m |  | 6,1500 |
|  |  |  |  | 1.Sector de drum Eroilor L=424m, b =3,2m, h= 15cm |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC21B1 |  | Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175CP, inclusiv împrăştierea pămîntului la 10m, în teren catg. II,Narezca corita |  | 100m3 |  | 3,8160 |
| 2 |  | D1134 |  | Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatra spartă prin metoda împanării într-un strat cu H=15cm |  | 100m2 |  | 25,4400 |
| 3 |  | TsC02D1 |  | Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,cu comanda hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală descărcare auto teren catg.II |  | 100m3 |  | 5,8000 |
| 4 |  | TsI50A |  | Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanţa 1 km |  | t |  | 662,4400 |
| 5 |  | TsC17B |  | Săpătură mecanică la rigole (cu secţiunea triunghiu lară) cu adîncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren catg.II |  | 100m |  | 8.4800 |
|  |  |  | 1.Sector de drum Columna L=290m, b =3.2m, H= 15cm |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC21B1 |  | Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175CP, inclusiv împrăştierea pămîntului la 10m, în teren catg. II,Narezca corita |  | 100m3 |  | 2.6100 |  |
| 2 | D1134 |  | Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatra spartă prin metoda împanării într-un strat cu H=15cm |  | 100m2 |  | 17.4000 |  |
| 3 | TsC02D1 |  | Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc,cu comanda hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală descărcare auto teren catg.II |  | 100m3 |  | 3.8976 |  |
| 4 | TsI50A |  | Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanţa 1 km |  | t |  | 456.0800 |  |
| 5 | TsC17B |  | Săpătură mecanică la rigole (cu secţiunea triunghiu lară) cu adîncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren catg.II |  | 100m |  | 5.3800 |  |

Primarul                                                                                Saviţki Elena