Aprobat:

Director adjunct

al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Vladimir Lupu ______________________

CAIET DE SARCINI

1.Denumerea beneficiarului de stat I.S." Administrația de Stat a Drumurilor"

2.Organizatorul procedurii de achiziţie I.S." Administrația de Stat a Drumurilor"

3.Obiectul achiziţiilor: Lucrarile de reparatie a imbracamintilor rutiere pe drumurile publice nationale(regionale-G):

LOT X Raionul Cimislia: G127-R3-Valea Perjei-Maximeni-Javgur-G125

G122- M3- Sagaidacul Nou - Satul Nou - Mihailovca - R26

G121- G122-Zloti-Chircaesti Noi-Taraclia-R26

G122.1- G122-Sagaidac-Valea Perjei

| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. |  | Cantitatea |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură |  | Volum |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
| 01.G127-R3-Valea Perjei-Maximeni-Javgur-G125 km 15,100 - 16,030 (930 m.l.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Partea carosabila |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii h=5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea |  | 100m2 |  |  | 59.00 |  |  |
|  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,1320 |  |  |  |  |
| 2 | DI89B |  | Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material Hmed=5cm (fara utilizarea compactorului, cisternei, apa) |  | 100m2 |  |  | 59.00 |  |  |
|  |  |  | Pavator |  | h-om | 5,5800 |  |  |  |  |
|  |  |  | Piatra sparta (Agregat grosier fr.8-16 mm) |  | m3 | 1,1500 |  |  |  |  |
|  |  |  | Piatra sparta (Agregat grosier fr.16-32 mm) |  | m3 | 5,5000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Tractor (Autogreder) |  | h-ut | 0,0710 |  |  |  |  |
|  |  |  | Autogreder |  | h-ut | 0,3880 |  |  |  |  |
| 3 | DA21D |  | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (S=5900m.p.: h=0.20 m: V=1180m.c.) |  | 100 m3 |  |  | 11.80 |  |  |
|  |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,1500 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ciment M-400 |  | t | 7,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat |  | h-ut | 1,1500 |  |  |  |  |
|  |  |  | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare |  | h-ut | 0,5000 |  |  |  |  |
| 4 | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (1180 m.c.*0.15 m.c. de apa) |  | m3 |  |  | 177.00 |  |  |
|  |  |  | Apa |  | m3 | 1,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,1000 |  |  |  |  |
| 5 | TsE05A |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I |  | 100m2 |  |  | 59.00 |  |  |
|  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,1500 |  |  |  |  |
| 6 | TsD08B1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv |  | 100 m3 |  |  | 11.80 |  |  |
|  |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,0200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 3,3200 |  |  |  |  |
| 7 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 |  | t |  |  | 4.13 |  |  |
|  |  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) |  | t | 1,0300 |  |  |  |  |
|  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,3000 |  |  |  |  |
| 8 | DB19F |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de Hmed=5,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 |  |  | 5900.00 |  |  |
|  |  |  | Asfaltator |  | h-om | 0,0600 |  |  |  |  |
|  |  |  | Mixtura asfaltica cu agregat mare BAD 22.4 |  | t | 0,1180 |  |  |  |  |
|  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,0066 |  |  |  |  |
|  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 0,0066 |  |  |  |  |
|  |  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 0,0066 |  |  |  |  |
| 9 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2 |  | t |  |  | 1.77 |  |  |
|  |  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) |  | t | 1,0300 |  |  |  |  |
|  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,3000 |  |  |  |  |
| 10 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 |  |  | 5900.00 |  |  |
|  |  |  | Asfaltator |  | h-om | 0,0500 |  |  |  |  |
|  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 |  | t | 0,0940 |  |  |  |  |
|  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,0053 |  |  |  |  |
|  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 0,0053 |  |  |  |  |
|  |  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 0,0053 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Acostamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 |  |  | 2.17 |  |  |
|  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 2,0500 |  |  |  |  |
| 12 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 |  |  | 19.70 |  |  |
|  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,1890 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  | 100 m3 |  |  | 2.17 |  |  |
|  |  |  | Compactor 25 t |  | h-ut | 1,1920 |  |  |  |  |
| 14 | DH15A |  | Curatarea podetului manuail |  | m3 |  |  | 15.00 |  |  |
|  |  |  | Pavator |  | h-om | 1,5800 |  |  |  |  |
| 15 | DI115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amestec de agregate 0/32 coform SM SR EN 13242+A1:2010) |  | m2 |  |  | 930.0 |  |  |
|  |  |  | Muncitor |  | h-om | 0,0317 |  |  |  |  |
|  |  |  | Piatra sparta 20-40 mm (Amestec de agregate 0/32) |  | m3 | 0,1260 |  |  |  |  |
|  |  |  | Apa |  | m3 | 0,0070 |  |  |  |  |
|  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,00351 |  |  |  |  |
|  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,00097 |  |  |  |  |
|  |  |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 0,0110 |  |  |  |  |
|  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 0,00045 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Siguranta |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial |  | buc |  |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  | Betonist |  | h-om | 0,3300 |  |  |  |  |
|  |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,7600 |  |  |  |  |
|  |  |  | Beton |  | m3 | 0,1000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Stilp metalic confectionat industrial |  | buc | 1,0000 |  |  |  |  |
| 17 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat |  | buc |  |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  | Dulgher |  | h-om | 0,2200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,2200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial |  | buc | 1,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 4,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  | buc | 2,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 4,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 2,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Saiba plata M 8 |  | kg | 0,0200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  | kg | 0,0400 |  |  |  |  |
| 18 | DF59A(F) |  | Montarea parapetului metalic la drum |  | m |  |  | 64.00 |  |  |
|  |  |  | Muncitor |  | h-om | 0,2200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Complect de parapet metalic |  | m | 1,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Instalatie de batut piloti |  | h-ut | 0,0350 |  |  |  |  |
|  |  |  | Motocompresor |  | h-ut | 0,0350 |  |  |  |  |
| 19 | DF11A |  | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet |  | buc |  |  | 40.00 |  |  |
|  |  |  | Betonist |  | h-om | 0,3000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,1800 |  |  |  |  |
|  |  |  | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei |  | buc | 1,0000 |  |  |  |  |
| 20 | DF17A(F) |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile |  | m2 |  |  | 139.50 |  |  |
|  |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,0160 |  |  |  |  |
|  |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,0160 |  |  |  |  |
|  |  |  | Email alb |  | kg | 0,7300 |  |  |  |  |
|  |  |  | Diluant pt.produse de marcare |  | kg | 0,0560 |  |  |  |  |
|  |  |  | Microbile reflectorizante |  | kg | 0,3500 |  |  |  |  |
|  |  |  | Masina de trasat benzi marcaj |  | h-ut | 0,0106 |  |  |  |  |
|  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,0155 |  |  |  |  |
| 02.G122- M3- Sagaidacul Nou - Satul Nou - Mihailovca - R26 km 5,090 - 5,190 (100 m.l.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Partea carosabila |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii h=5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea |  | 100m2 |  |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,1320 |  |  |  |  |
| 2 | DI89B |  | Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material Hmed=10cm (fara utilizarea compactorului, cisternei, apa)(k=2 pentru numai materiale) |  | 100m2 |  |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  | Pavator |  | h-om | 5,5800 |  |  |  |  |
|  |  |  | Piatra sparta (Agregat grosier fr.8-16 mm) |  | m3 | 1,1500 |  |  |  |  |
|  |  |  | Piatra sparta (Agregat grosier fr.16-32 mm) |  | m3 | 5,5000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Tractor (Autogreder) |  | h-ut | 0,0710 |  |  |  |  |
|  |  |  | Autogreder |  | h-ut | 0,3880 |  |  |  |  |
| 3 | DA21D |  | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (S=700m.p.: h=0.20 m: V=140m.c.) |  | 100 m3 |  |  | 1.40 |  |  |
|  |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,1500 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ciment M-400 |  | t | 7,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat |  | h-ut | 1,1500 |  |  |  |  |
|  |  |  | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare |  | h-ut | 0,5000 |  |  |  |  |
| 4 | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (140 m.c.*0.15 m.c. de apa) |  | m3 |  |  | 21.00 |  |  |
|  |  |  | Apa |  | m3 | 1,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,1000 |  |  |  |  |
| 5 | TsE05A |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I |  | 100m2 |  |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,1500 |  |  |  |  |
| 6 | TsD08B1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv |  | 100 m3 |  |  | 1.40 |  |  |
|  |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,0200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 3,3200 |  |  |  |  |
| 7 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 |  | t |  |  | 0.49 |  |  |
|  |  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) |  | t | 1,0300 |  |  |  |  |
|  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,3000 |  |  |  |  |
| 8 | DB19F |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de Hmed=5,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 |  |  | 700.00 |  |  |
|  |  |  | Asfaltator |  | h-om | 0,0600 |  |  |  |  |
|  |  |  | Mixtura asfaltica cu agregat mare BAD 22.4 |  | t | 0,1180 |  |  |  |  |
|  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,0066 |  |  |  |  |
|  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 0,0066 |  |  |  |  |
|  |  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 0,0066 |  |  |  |  |
| 9 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2 |  | t |  |  | 0.21 |  |  |
|  |  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) |  | t | 1,0300 |  |  |  |  |
|  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,3000 |  |  |  |  |
| 10 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 |  |  | 700.00 |  |  |
|  |  |  | Asfaltator |  | h-om | 0,0500 |  |  |  |  |
|  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 |  | t | 0,0940 |  |  |  |  |
|  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,0053 |  |  |  |  |
|  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 0,0053 |  |  |  |  |
|  |  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 0,0053 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Acostamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 |  |  | 0.555 |  |  |
|  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 2,0500 |  |  |  |  |
| 12 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 |  |  | 3.00 |  |  |
|  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,1890 |  |  |  |  |
| 13 | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  | 100 m3 |  |  | 0.555 |  |  |
|  |  |  | Compactor 25 t |  | h-ut | 1,1920 |  |  |  |  |
| 14 | DI115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amestec de agregate 0/32 coform SM SR EN 13242+A1:2010) |  | m2 |  |  | 200.00 |  |  |
|  |  |  | Muncitor |  | h-om | 0,0317 |  |  |  |  |
|  |  |  | Piatra sparta 20-40 mm (Amestec de agregate 0/32) |  | m3 | 0,1260 |  |  |  |  |
|  |  |  | Apa |  | m3 | 0,0070 |  |  |  |  |
|  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,00351 |  |  |  |  |
|  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,00097 |  |  |  |  |
|  |  |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 0,0110 |  |  |  |  |
|  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 0,00045 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Siguranta |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial |  | buc |  |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  | Betonist |  | h-om | 0,3300 |  |  |  |  |
|  |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,7600 |  |  |  |  |
|  |  |  | Beton |  | m3 | 0,1000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Stilp metalic confectionat industrial |  | buc | 1,0000 |  |  |  |  |
| 16 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat |  | buc |  |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  | Dulgher |  | h-om | 0,2200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,2200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial |  | buc | 1,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 4,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  | buc | 2,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 4,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 2,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Saiba plata M 8 |  | kg | 0,0200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  | kg | 0,0400 |  |  |  |  |
| 17 | DF11A |  | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet |  | buc |  |  | 80.00 |  |  |
|  |  |  | Betonist |  | h-om | 0,3000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,1800 |  |  |  |  |
|  |  |  | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei |  | buc | 1,0000 |  |  |  |  |
| 18 | DF17A(F) |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile |  | m2 |  |  | 15.00 |  |  |
|  |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,0160 |  |  |  |  |
|  |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,0160 |  |  |  |  |
|  |  |  | Email alb |  | kg | 0,7300 |  |  |  |  |
|  |  |  | Diluant pt.produse de marcare |  | kg | 0,0560 |  |  |  |  |
|  |  |  | Microbile reflectorizante |  | kg | 0,3500 |  |  |  |  |
|  |  |  | Masina de trasat benzi marcaj |  | h-ut | 0,0106 |  |  |  |  |
|  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,0155 |  |  |  |  |
| 0.3 G121- G122-Zloti-Chircaesti Noi-Taraclia-R26 km 0,000 - 0,200 (200 m.l.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Partea carosabila |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii h=5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea |  | 100m2 |  |  | 14.00 |  |  |
|  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,1320 |  |  |  |  |
| 2 | DI89B |  | Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material Hmed=10cm (fara utilizarea compactorului, cisternei, apa)(k=2 pentru numai materiale) |  | 100m2 |  |  | 14.00 |  |  |
|  |  |  | Pavator |  | h-om | 5,5800 |  |  |  |  |
|  |  |  | Piatra sparta (Agregat grosier fr.8-16 mm) |  | m3 | 1,1500 |  |  |  |  |
|  |  |  | Piatra sparta (Agregat grosier fr.16-32 mm) |  | m3 | 5,5000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Tractor (Autogreder) |  | h-ut | 0,0710 |  |  |  |  |
|  |  |  | Autogreder |  | h-ut | 0,3880 |  |  |  |  |
| 3 | DA21D |  | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (S=1400m.p.: h=0.20 m: V=280m.c.) |  | 100 m3 |  |  | 2.80 |  |  |
|  |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,1500 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ciment M-400 |  | t | 7,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat |  | h-ut | 1,1500 |  |  |  |  |
|  |  |  | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare |  | h-ut | 0,5000 |  |  |  |  |
| 4 | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (280 m.c.*0.15 m.c. de apa) |  | m3 |  |  | 42.00 |  |  |
|  |  |  | Apa |  | m3 | 1,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,1000 |  |  |  |  |
| 5 | TsE05A |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I |  | 100m2 |  |  | 14.00 |  |  |
|  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,1500 |  |  |  |  |
| 6 | TsD08B1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv |  | 100 m3 |  |  | 2.80 |  |  |
|  |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,0200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 3,3200 |  |  |  |  |
| 7 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 |  | t |  |  | 0.98 |  |  |
|  |  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) |  | t | 1,0300 |  |  |  |  |
|  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,3000 |  |  |  |  |
| 8 | DB19F |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de Hmed=5,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 |  |  | 1400.00 |  |  |
|  |  |  | Asfaltator |  | h-om | 0,0600 |  |  |  |  |
|  |  |  | Mixtura asfaltica cu agregat mare BAD 22.4 |  | t | 0,1180 |  |  |  |  |
|  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,0066 |  |  |  |  |
|  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 0,0066 |  |  |  |  |
|  |  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 0,0066 |  |  |  |  |
| 9 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2 |  | t |  |  | 0.42 |  |  |
|  |  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) |  | t | 1,0300 |  |  |  |  |
|  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,3000 |  |  |  |  |
| 10 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 |  |  | 1400.00 |  |  |
|  |  |  | Asfaltator |  | h-om | 0,0500 |  |  |  |  |
|  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 |  | t | 0,0940 |  |  |  |  |
|  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,0053 |  |  |  |  |
|  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 0,0053 |  |  |  |  |
|  |  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 0,0053 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Acostamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 |  |  | 0.84 |  |  |
|  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 2,0500 |  |  |  |  |
| 12 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 |  |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,1890 |  |  |  |  |
| 13 | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  | 100 m3 |  |  | 0.84 |  |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  | h-ut | 1,1920 |  |  |  |  |
| 14 | DI115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amestec de agregate 0/32 coform SM SR EN 13242+A1:2010) |  | m2 |  |  | 400.00 |  |  |
|  |  |  | Muncitor |  | h-om | 0,0317 |  |  |  |  |
|  |  |  | Piatra sparta 20-40 mm (Amestec de agregate 0/32) |  | m3 | 0,1260 |  |  |  |  |
|  |  |  | Apa |  | m3 | 0,0070 |  |  |  |  |
|  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,00351 |  |  |  |  |
|  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,00097 |  |  |  |  |
|  |  |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 0,0110 |  |  |  |  |
|  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 0,00045 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Siguranta |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial |  | buc |  |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  | Betonist |  | h-om | 0,3300 |  |  |  |  |
|  |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,7600 |  |  |  |  |
|  |  |  | Beton |  | m3 | 0,1000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Stilp metalic confectionat industrial |  | buc | 1,0000 |  |  |  |  |
| 16 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat |  | buc |  |  | 2.00 |  |  |
|  |  |  | Dulgher |  | h-om | 0,2200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,2200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial |  | buc | 1,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 4,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  | buc | 2,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 4,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 2,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Saiba plata M 8 |  | kg | 0,0200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  | kg | 0,0400 |  |  |  |  |
| 17 | DF11A |  | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet |  | buc |  |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  | Betonist |  | h-om | 0,3000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,1800 |  |  |  |  |
|  |  |  | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei |  | buc | 1,0000 |  |  |  |  |
| 18 | DF17A(F) |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile |  | m2 |  |  | 30.00 |  |  |
|  |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,0160 |  |  |  |  |
|  |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,0160 |  |  |  |  |
|  |  |  | Email alb |  | kg | 0,7300 |  |  |  |  |
|  |  |  | Diluant pt.produse de marcare |  | kg | 0,0560 |  |  |  |  |
|  |  |  | Microbile reflectorizante |  | kg | 0,3500 |  |  |  |  |
|  |  |  | Masina de trasat benzi marcaj |  | h-ut | 0,0106 |  |  |  |  |
|  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,0155 |  |  |  |  |
| 04.G122.1- G122-Sagaidac-Valea Perjei km 0,000 - 0,200 (200 m.l.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Partea carosabila |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii h=5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea |  | 100m2 |  |  | 14.00 |  |  |
|  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,1320 |  |  |  |  |
| 2 | DI89B |  | Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material Hmed=10cm (fara utilizarea compactorului, cisternei, apa)(k=2 pentru numai materiale) |  | 100m2 |  |  | 14.00 |  |  |
|  |  |  | Pavator |  | h-om | 5,5800 |  |  |  |  |
|  |  |  | Piatra sparta (Agregat grosier fr.8-16 mm) |  | m3 | 1,1500 |  |  |  |  |
|  |  |  | Piatra sparta (Agregat grosier fr.16-32 mm) |  | m3 | 5,5000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Tractor (Autogreder) |  | h-ut | 0,0710 |  |  |  |  |
|  |  |  | Autogreder |  | h-ut | 0,3880 |  |  |  |  |
| 3 | DA21D |  | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (S=1400m.p.: h=0.20 m: V=280m.c.) |  | 100 m3 |  |  | 2.80 |  |  |
|  |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,1500 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ciment M-400 |  | t | 7,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat |  | h-ut | 1,1500 |  |  |  |  |
|  |  |  | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare |  | h-ut | 0,5000 |  |  |  |  |
| 4 | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (280 m.c.*0.15 m.c. de apa) |  | m3 |  |  | 42.00 |  |  |
|  |  |  | Apa |  | m3 | 1,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,1000 |  |  |  |  |
| 5 | TsE05A |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I |  | 100m2 |  |  | 14.00 |  |  |
|  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,1500 |  |  |  |  |
| 6 | TsD08B1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv |  | 100 m3 |  |  | 2.80 |  |  |
|  |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,0200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 3,3200 |  |  |  |  |
| 7 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 |  | t |  |  | 0.98 |  |  |
|  |  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) |  | t | 1,0300 |  |  |  |  |
|  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,3000 |  |  |  |  |
| 8 | DB19F |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de Hmed=5,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 |  |  | 1400.00 |  |  |
|  |  |  | Asfaltator |  | h-om | 0,0600 |  |  |  |  |
|  |  |  | Mixtura asfaltica cu agregat mare BAD 22.4 |  | t | 0,1180 |  |  |  |  |
|  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,0066 |  |  |  |  |
|  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 0,0066 |  |  |  |  |
|  |  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 0,0066 |  |  |  |  |
| 9 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2 |  | t |  |  | 0.42 |  |  |
|  |  |  | Bitum (emulsia bituminoasa C60B2) |  | t | 1,0300 |  |  |  |  |
|  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  | h-ut | 0,3000 |  |  |  |  |
| 10 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 |  |  | 1400.00 |  |  |
|  |  |  | Asfaltator |  | h-om | 0,0500 |  |  |  |  |
|  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 |  | t | 0,0940 |  |  |  |  |
|  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 0,0053 |  |  |  |  |
|  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 0,0053 |  |  |  |  |
|  |  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut | 0,0053 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Acostamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 |  |  | 0.84 |  |  |
|  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 2,0500 |  |  |  |  |
| 12 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  | 100m2 |  |  | 6.00 |  |  |
|  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,1890 |  |  |  |  |
| 13 | DI96 |  | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  | 100 m3 |  |  | 0.84 |  |  |
|  |  |  | Compactor 25 t |  | h-ut | 1,1920 |  |  |  |  |
| 14 | DI115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amestec de agregate 0/32 coform SM SR EN 13242+A1:2010) |  | m2 |  |  | 400.00 |  |  |
|  |  |  | Muncitor |  | h-om | 0,0317 |  |  |  |  |
|  |  |  | Piatra sparta 20-40 mm (Amestec de agregate 0/32) |  | m3 | 0,1260 |  |  |  |  |
|  |  |  | Apa |  | m3 | 0,0070 |  |  |  |  |
|  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut | 0,00351 |  |  |  |  |
|  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,00097 |  |  |  |  |
|  |  |  | Compactor 5-6 t |  | h-ut | 0,0110 |  |  |  |  |
|  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 0,00045 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Siguranta |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial |  | buc |  |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  | Betonist |  | h-om | 0,3300 |  |  |  |  |
|  |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,7600 |  |  |  |  |
|  |  |  | Beton |  | m3 | 0,1000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Stilp metalic confectionat industrial |  | buc | 1,0000 |  |  |  |  |
| 16 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat |  | buc |  |  | 4.00 |  |  |
|  |  |  | Dulgher |  | h-om | 0,2200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,2200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial |  | buc | 1,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  | buc | 4,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  | buc | 2,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  | buc | 4,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Piulita hexag. M8 |  | buc | 2,0000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Saiba plata M 8 |  | kg | 0,0200 |  |  |  |  |
|  |  |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  | kg | 0,0400 |  |  |  |  |
| 17 | DF11A |  | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet |  | buc |  |  | 10.00 |  |  |
|  |  |  | Betonist |  | h-om | 0,3000 |  |  |  |  |
|  |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,1800 |  |  |  |  |
|  |  |  | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei |  | buc | 1,0000 |  |  |  |  |
| 18 | DF17A(F) |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile |  | m2 |  |  | 30.00 |  |  |
|  |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,0160 |  |  |  |  |
|  |  |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,0160 |  |  |  |  |
|  |  |  | Email alb |  | kg | 0,7300 |  |  |  |  |
|  |  |  | Diluant pt.produse de marcare |  | kg | 0,0560 |  |  |  |  |
|  |  |  | Microbile reflectorizante |  | kg | 0,3500 |  |  |  |  |
|  |  |  | Masina de trasat benzi marcaj |  | h-ut | 0,0106 |  |  |  |  |
|  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,0155 |  |  |  |  |

| Șef Direcție Siguranța și Întreținerea Construcției Rutiere | Petru Triboi |
| --- | --- |

| Șef Serviciu Drumuri | Sergiu Godiac |
| --- | --- |