| Centrala electrica fotovoltaica pe acoperisul blocului Morfopatologic si blocului Chirurgical amplasate pe terenul cu nr. cadastral 0100101.574, situat in mun. Chisinau, str. Testimiteanu 29. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  nr. 2-1

Panouri fotovoltaice. Bloc morfologic

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 1 821,4500 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 346,0755 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,2145 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 18,2145 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 18,2145 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 1 821,4500 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 9,1073 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 14,5716 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 27,3217 |  |  |
| 2 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri tip B3 1000 x 200 x 100) |  |  | m |  | 146,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 21,9000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 75,9200 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa B15 |  |  | m3 |  | 6,5700 |  |  |
|  | 26661228 |  | Borduri tip B3 1000 x 200 x 100 |  |  | m |  | 146,7300 |  |  |
| 3 | Pret de piata |  | Covoras din cauciuc sub bordurile din beton |  |  | buc |  | 146,0000 |  |  |
|  | 111114 |  | Covoras din cauciuc sub bordurile din beton |  |  | buc |  | 146,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Tablou de distributie aplicabil/IP-31; 600x500x250mm, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х250. (Tabloul de distributie aplicabil/IP-31 600 х 500 х 250 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
| 5 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=100А, (analogic INS100/3Р/100А)) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,3800 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0140 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0470 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0050 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,2000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0050 |  |  |
| 6 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intrerupator automat de tipul ComPacT NSX100N, 50 kA la 415 VAC, unitate de declansare MicroLogic 2.2 100A, 3 poli 3d, sau analogic lui.) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,3800 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0140 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0470 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0050 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,2000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0050 |  |  |
| 7 | Pret de piata |  | Sina DIN 45cm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 11114 |  | Sina DIN 45cm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 8 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Bloc de distributie РБД-125А (1х35; 1х16; 6х16mm2) ) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,2800 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,2100 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,2930 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,6600 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0420 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,6600 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,1410 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0090 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 18,3000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0600 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0060 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0270 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1260 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0180 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,3900 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,6900 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0180 |  |  |
| 9 | Pret de piata |  | Complet de sine din Cu PE+N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 11116 |  | Complet de sine din Cu PE+N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 10 | Pret de piata |  | Izolatoare pentru sine |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 11117 |  | Izolatoare pentru sine |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 11 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tablou de distributie aplicabil/IP-31; 600x500x250mm, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Tablou de distributie aplicabil/IP-66; 600x500x250mm, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х250. (Tabloul de distributie aplicabil/IP-66 600 х 500 х 250 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
| 13 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=80А, (analogic INS80/3Р/80А)) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,3800 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0140 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0470 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0050 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,2000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0050 |  |  |
| 14 | Pret de piata |  | Sina DIN 45cm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 11114 |  | Sina DIN 45cm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 15 | Pret de piata |  | Complet de sine din Cu PE+N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 11116 |  | Complet de sine din Cu PE+N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 16 | Pret de piata |  | Izolatoare pentru sine |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 11117 |  | Izolatoare pentru sine |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 17 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Limitator de impulsuri atmosferice Acti9 descarcator iPRD1) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,7600 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,4310 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0160 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0470 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0030 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0420 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,2300 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
| 18 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tablou de distributie aplicabil/IP-66; 600x500x250mm, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-66, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350. (Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-66) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
| 20 | 08-03-522-1 |  | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A. (Comutator de sarcina DC, LS25-SMA-A2, 25A, Ui=1500V) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,1000 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,4500 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,5250 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 15,5000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1550 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,3000 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,7500 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
| 21 | 08-01-061-1 |  | Dispozitiv de siguranta. (Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,6500 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,0105 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,7000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,0250 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |  |
| 22 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A. (Siguranta fuzibila 10x38/20A/1100V) |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,3000 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,0800 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0500 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,2000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,0000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
| 23 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,8000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,3500 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,1550 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,2350 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0150 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 30,5000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0450 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,2100 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,6500 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,2000 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,1500 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
| 24 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-66, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Instalatii electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-01-101-1 |  | Montarea invertor trifazat (Invertor trifazat analogic SUN2000-40KTL-M0, aplicabil/IP-65; 640 x 530 x 270 mm) |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,8600 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,8000 |  |  |
|  | 5009055 |  | Papuci de cablu din arama |  |  | buc |  | 12,2400 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0240 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1224 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0288 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1020 |  |  |
|  | 5309015 |  | Tub de polivinilclorura "ХВТ" |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1900 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Echipament fotovoltaic |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 11-04-008-04 |  | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 30. (Panou fotovoltaic monocristalin analogic Longi 580W (LR5-72HTH-580M)) |  |  | buc |  | 73,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 225,5700 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 2,1900 |  |  |
| 27 | Pret de piata |  | Optimizator de tipul SUN2000-600W-P, pentru panourile fotovoltaice |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 10101010 |  | Optimizator de tipul SUN2000-600W-P, pentru panourile fotovoltaice |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament fotovoltaic |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 1,8500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,4600 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0002 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,0011 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,0002 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0013 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 3,3300 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0385 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1850 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0453 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,4810 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,3885 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 5,0875 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 5,0875 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,3885 |  |  |
| 29 | Pret de piata |  | Cablu АВВГнг (А) - LS 5х35,0-0,66 |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |
|  | 2152 |  | Cablu АВВГнг (А) - LS 5х35,0-0,66 |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |
| 30 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг (A) - LS 5 x 25.0-0.66 |  |  | m |  | 5,0000 |  |  |
|  | 21511 |  | Cablu ВВГнг (A) - LS 5 x 25.0-0.66 |  |  | m |  | 5,0000 |  |  |
| 31 | Pret de piata |  | Cablu ПуВ 1 x 6.0 mm2 |  |  | m |  | 165,0000 |  |  |
|  | 2155 |  | Cablu ПуВ 1 x 6.0 mm2 |  |  | m |  | 165,0000 |  |  |
| 32 | Pret de piata |  | Cablu ПуВ 1 x 10.0 mm2 |  |  | m |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2156 |  | Cablu ПуВ 1 x 10.0 mm2 |  |  | m |  | 5,0000 |  |  |
| 33 | 08-02-398-1 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 5,2500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,8200 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,2625 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,1050 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,2625 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,2625 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 1,3650 |  |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  | 100 buc |  | 0,5250 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,8400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0525 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 4,2000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0525 |  |  |
| 34 | Pret de piata |  | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, sectiune 1 x 6,0-1,0 |  |  | m |  | 500,0000 |  |  |
|  | 2153 |  | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, sectiune 1 x 6,0-1,0 |  |  | m |  | 500,0000 |  |  |
| 35 | Pret de piata |  | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, sectiune 1 x 4,0-1,0 |  |  | m |  | 25,0000 |  |  |
|  | 2154 |  | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, sectiune 1 x 4,0-1,0 |  |  | m |  | 25,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabluri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Jgheaburi metalice |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-02-396-2 |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 1,0800 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 34,2360 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 7,3872 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,8640 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,1880 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 13,5000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,4320 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 13,5000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,6848 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 10,5300 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 3,4236 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 2,3328 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,6848 |  |  |
| 37 | Pret de piata |  | Jgheab din otel zincat 100 x 50 x 3000 mm |  |  | m |  | 1,0800 |  |  |
|  | 11107 |  | Jgheab din otel zincat 100 x 50 x 3000 mm |  |  | m |  | 1,0800 |  |  |
| 38 | Pret de piata |  | Capac pentru jgheab din otel zincat |  |  | m |  | 1,0800 |  |  |
|  | 11109 |  | Capac pentru jgheab din otel zincat |  |  | m |  | 1,0800 |  |  |
| 39 | Pret de piata |  | Consola din otel zincat 100х92mm |  |  | buc |  | 63,0000 |  |  |
|  | 2875276305103 |  | Consola din otel zincat 100х92mm |  |  | buc |  | 63,0000 |  |  |
| 40 | Pret de piata |  | Cot 90° orizontal din otel zincat 100 x 50 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 11108 |  | Cot 90° orizontal din otel zincat 100 x 50 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 41 | Pret de piata |  | Despartitor in T din otel zincat cu capac 50x100mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 11109 |  | Despartitor in T din otel zincat cu capac 50x100mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 42 | Pret de piata |  | Suport din beton D=240mm, h=100mm, pentru jgheab din otel zincat 50x100mm |  |  | buc |  | 32,0000 |  |  |
|  | 11112 |  | Suport din beton D=240mm, h=100mm, pentru jgheab din otel zincat 50x100mm |  |  | buc |  | 32,0000 |  |  |
| 43 | Pret de piata |  | Covoras din cauciuc 300 x 300 mm (pentru suporturile din beton) |  |  | buc |  | 32,0000 |  |  |
|  | 111113 |  | Covoras din cauciuc 3000 x 300 mm (pentru suporturile din beton) |  |  | buc |  | 32,0000 |  |  |
| 44 | 08-02-152-1 |  | Constructii metalice de cablu: polita-consola din otel cornier. (Elemente de prindere si suspensie) |  |  | t |  | 0,0150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,5150 |  |  |
|  | 1011305 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "400" |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0002 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0449 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,4280 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,4280 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0150 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0316 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,4125 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0316 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Jgheaburi metalice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Tevi |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Pret de piata |  | Furtun metalic flexibil D=25 mm, cu izolatie PVC. |  |  | m |  | 15,0000 |  |  |
|  | 1235 |  | Furtun metalic flexibil D=25 mm, cu izolatie PVC |  |  | m |  | 15,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9. Materiale auxiliare pentru panouri fotovoltaice si profile din aluminiu |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 08-03-574-1 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2. (Conector cablu tip MC4) |  |  | 100 fire |  | 0,2000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,3600 |  |  |
|  | 1010501 |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0040 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 20,4000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0200 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,2040 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0200 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,0160 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0020 |  |  |
| 47 | Pret de piata |  | Conector PE |  |  | buc |  | 65,0000 |  |  |
|  | 116 |  | Conector PE |  |  | buc |  | 65,0000 |  |  |
| 48 | Pret de piata |  | Clema de strapungere 6,00 mm2 |  |  | buc |  | 30,0000 |  |  |
|  | 117 |  | Clema de strapungere 6,00 mm2 |  |  | buc |  | 30,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Materiale auxiliare pentru panouri fotovoltaice si profile din aluminiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.10. Elemente de prindere |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 11-04-001-01 |  | Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 0,25 |  |  | buc |  | 128,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 263,6800 |  |  |
|  | 1011314 |  | Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500 |  |  | t |  | 0,2560 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 49,2800 |  |  |
|  | 1130227 |  | Email "ХВ-124" de protectie, verde |  |  | t |  | 0,0090 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 1,7920 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 2,5600 |  |  |
| 50 | Pret de piata |  | Profil zincat, pentru sustinere panouri fotovoltaice, L=3,0 m. |  |  | buc |  | 128,0000 |  |  |
|  | 112 |  | Profil zincat, pentru sustinere panouri fotovoltaice, L=3,0 m |  |  | buc |  | 128,0000 |  |  |
| 51 | Pret de piata |  | Fixator sina |  |  | buc |  | 292,0000 |  |  |
|  | 113 |  | Fixator sina |  |  | buc |  | 292,0000 |  |  |
| 52 | Pret de piata |  | Clema laterala End 35 |  |  | buc |  | 60,0000 |  |  |
|  | 114 |  | Clema laterala End 35 (Nod. I) |  |  | buc |  | 60,0000 |  |  |
| 53 | Pret de piata |  | Clema mediana Mid 35 |  |  | buc |  | 116,0000 |  |  |
|  | 115 |  | Clema laterala End 35 (Nod. II) |  |  | buc |  | 116,0000 |  |  |
| 54 | Pret de piata |  | Conector profil |  |  | buc |  | 80,0000 |  |  |
|  | 3320634627584 |  | Conector profil |  |  | buc |  | 80,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Elemente de prindere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.11. PD-32/6,0 kV |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze. (Contor electronic trifazat ZMG 405 CR; 380/220V; 5А) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,8700 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total PD-32/6,0 kV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.12. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | RpEP11A |  | Demontarea contorului in punct de alimentare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueili directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Pret de piata |  | Tabloul de distributie aplicabil/IP-31 600 х 500 х 250 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 101015 |  | Tabloul de distributie aplicabil/IP-31 600 х 500 х 250 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 58 | Pret de piata |  | Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=100А, (analogic ComPacT NSX100NA) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10103 |  | Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=160А, (analogic ComPacT NSX160NA) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 59 | Pret de piata |  | Intrerupator automat de tipul ComPacT NSX100N, 50 kA la 415 VAC, unitate de declansare MicroLogic 2.2 100A, 3 poli 3d, sau analogic lui. |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10104 |  | Intrerupator automat de tipul ComPacT NSX100N, 50 kA la 415 VAC, unitate de declansare MicroLogic 2.2 100A, 3 poli 3d, sau analogic lui |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 60 | Pret de piata |  | Bloc de distributie РБД-125А (6 х 16 mm2) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 111992 |  | Bloc de distributie РБД-125А (6 х 16 mm2) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 61 | Pret de piata |  | Tabloul de distributie aplicabil/IP-66 600 х 500 х 250 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10105 |  | Tabloul de distributie aplicabil/IP-66 600 х 500 х 250 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 62 | Pret de piata |  | Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=80А, (analogic INS80/3Р/80А) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10106 |  | Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=80А, (analogic INS80/3Р/80А) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 63 | Pret de piata |  | Limitator de impulsuri atmosferice Acti9 descarcator iPRD1 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10107 |  | Limitator de impulsuri atmosferice Acti9 descarcator iPRD1 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 64 | Pret de piata |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-66 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10109 |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-66 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 65 | Pret de piata |  | Comutator de sarcina DC, LS25-SMA-A2, 25A, Ui=1500V |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 111100093 |  | Comutator de sarcina DC, LS25-SMA-A2, 25A, Ui=1500V |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
| 66 | Pret de piata |  | Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 111000009 |  | Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
| 67 | Pret de piata |  | Siguranta fuzibila 10x38/20A/1000 |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 111110009 |  | Siguranta fuzibila 10x38/20A/1000 |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
| 68 | Pret de piata |  | Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 1113636 |  | Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
| 69 | Pret de piata |  | Invertor trifazat analogic SUN2000-40KTL-M0, aplicabil/IP-65; 640 x 530 x 270 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10110 |  | Invertor trifazat analogic SUN2000-40KTL-M0, aplicabil/IP-65; 640 x 530 x 270 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 70 | Pret de piata |  | Panou fotovoltaic monocristalin analogic Longi 580W (LR5-72HTH-580M) |  |  | buc |  | 73,0000 |  |  |
|  | 111120 |  | Panou fotovoltaic monocristalin cu puterea de 580 W |  |  | buc |  | 73,0000 |  |  |
| 71 | Pret de piata |  | Conector cablu tip MC4 |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |
|  | 111121 |  | Conector cablu tip MC4 |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |
| 72 | Pret de piata |  | Contor electronic trifazat ZMG 405 CR; 380/220V; 5А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 111 |  | Contor electronic trifazat ZMG 405 CR; 380/220V; 5А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 73 | Pret de piata |  | Antena BY-GSM-04 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10101 |  | Antena BY-GSM-04 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 74 | Pret de piata |  | Modem ETM-Purple 3G |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 101011 |  | Modem ETM-Purple 3G |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Centrala electrica fotovoltaica pe acoperisul spalatoriei si garajului amplasate pe terenul cu nr. cadastral 0100101.574, situat in mun. Chisinau, str. Testimiteanu 29. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  nr. 2-2

Instalatie fotovoltaica. Spalatorie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 2 473,5000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 469,9650 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,7350 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 24,7350 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 24,7350 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 2 473,5000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 12,3675 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 19,7880 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 37,1025 |  |  |
| 2 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri tip B3 1000 x 200 x 100) |  |  | m |  | 200,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 30,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 104,0000 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa B15 |  |  | m3 |  | 9,0000 |  |  |
|  | 26661228 |  | Borduri tip B3 1000 x 200 x 100 |  |  | m |  | 201,0000 |  |  |
| 3 | Pret de piata |  | Covoras din cauciuc sub bordurile din beton |  |  | buc |  | 200,0000 |  |  |
|  | 111114 |  | Covoras din cauciuc sub bordurile din beton |  |  | buc |  | 200,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Post de transformare PT-1 (intern), sectia 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-526-4 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400. ( Intreruptor automat ComPacT NSX400N, 50 kA la 415 VAC, cu unitate de declansare MicroLogic 2.3, 400A, 3 poli) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,6100 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0070 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,5760 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0260 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0660 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0030 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0040 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0180 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0660 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,3200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de transformare PT-1 (intern), sectia 1. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Tablou de distributie aplicabil/IP-31; 1200x650x285mm, cu instalarea in el |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000. (Tablou de distributie aplicabil/IP-31; 1200x650x285mm, cu instalarea in el:) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,4900 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,2500 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0250 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,2900 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,1500 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,2900 |  |  |
| 6 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=250А, (analogic ComPacT NSX250NA)) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,7600 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,4310 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0160 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0470 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0030 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0420 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,2300 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
| 7 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intrerupator automat de tipul ComPacT NSX100N, 50 kA la 415 VAC, unitate de declansare MicroLogic 2.2 100A, 3 poli 3d, sau analogic lui.) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,6400 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1400 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0080 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,7600 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,4400 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0280 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,4400 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0280 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0940 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0040 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,2000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0400 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0040 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0180 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,2600 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0800 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,4000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
| 8 | Pret de piata |  | Sina DIN 45cm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 11114 |  | Sina DIN 45cm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 9 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Bloc de distributie РБД-250А (5х16; 2х35; 4х10mm2) ) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,2800 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,2100 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,2930 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,6600 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0420 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,6600 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,1410 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0090 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 18,3000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0600 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0060 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0270 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1260 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0180 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,3900 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,6900 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0180 |  |  |
| 10 | Pret de piata |  | Complet de sine din Cu PE+N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 11116 |  | Complet de sine din Cu PE+N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 11 | Pret de piata |  | Izolatoare pentru sine |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 11117 |  | Izolatoare pentru sine |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 12 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tablou de distributie aplicabil/IP-31; 1200x650x285mm, cu instalarea in el |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Tablou de distributie aplicabil/IP-66; 600x500x250mm, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х250. (Tabloul de distributie aplicabil/IP-66 600 х 500 х 250 mm) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,7400 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,2000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,2000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1400 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,4200 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,4400 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,4400 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1400 |  |  |
| 14 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=100А, (analogic INS100/3Р/100А)) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,3800 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0140 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0470 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0050 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,2000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0050 |  |  |
| 15 | Pret de piata |  | Sina DIN 45cm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 11114 |  | Sina DIN 45cm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 16 | Pret de piata |  | Complet de sine din Cu PE+N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 11116 |  | Complet de sine din Cu PE+N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 17 | Pret de piata |  | Izolatoare pentru sine |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 11117 |  | Izolatoare pentru sine |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 18 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Limitator de impulsuri atmosferice Acti9 descarcator iPRD1) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,7600 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,4310 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0160 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0470 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0030 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0420 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,2300 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
| 19 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tablou de distributie aplicabil/IP-66; 600x500x250mm, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Panou din metal, ЩМП-2.3.1-0 (250х300х150mm), cu instalarea in el a sinei din Cu, PE. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350. (Panou din metal, ЩМП-2.3.1-0 (250х300х150mm)) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou din metal, ЩМП-2.3.1-0 (250х300х150mm), cu instalarea in el a sinei din Cu, PE. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Panou de distributie din metal, aplicabil/48module/IP-66, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350. (Panou de distributie din metal, aplicabil/48module/IP-66) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
| 22 | 08-03-522-1 |  | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A. (Comutator de sarcina DC, LS25-SMA-A2, 25A, Ui=1500V) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,7200 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0180 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,7400 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,6300 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 18,6000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1860 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0240 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,3600 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,9000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0240 |  |  |
| 23 | 08-01-061-1 |  | Dispozitiv de siguranta. (Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,7800 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,0126 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,8400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
| 24 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A. (Siguranta fuzibila 10x38/20A/1100V) |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,7600 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,4960 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0960 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0480 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,7200 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,2000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0480 |  |  |
| 25 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,5600 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,4200 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,5860 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 7,3200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0840 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 7,3200 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0960 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,2820 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0180 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 36,6000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0540 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,2520 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0360 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7800 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,3800 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0360 |  |  |
| 26 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie din metal, aplicabil/48module/IP-66, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Panou de distributie din metal, aplicabil/48module/IP-66, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350. (Panou de distributie din metal, aplicabil/48module/IP-66) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
| 28 | 08-03-522-1 |  | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A. (Comutator de sarcina DC, LS25-SMA-A2, 25A, Ui=1500V) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,7200 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0180 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,7400 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,6300 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 18,6000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1860 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0240 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,3600 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,9000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0240 |  |  |
| 29 | 08-01-061-1 |  | Dispozitiv de siguranta. (Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,7800 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,0126 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,8400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
| 30 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A. (Siguranta fuzibila 10x38/20A/1100V) |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,7600 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,4960 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0960 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0480 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,7200 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,2000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0480 |  |  |
| 31 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,5600 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,4200 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,5860 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 7,3200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0840 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 7,3200 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0960 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,2820 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0180 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 36,6000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0540 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,2520 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0360 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7800 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,3800 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0360 |  |  |
| 32 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie din metal, aplicabil/48module/IP-66, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Instalatii electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-01-101-1 |  | Montarea invertor trifazat (Invertor trifazat analogic SUN2000-50KTL-M0, aplicabil/IP-65; 1 075x555x300mm) |  |  | set |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,7200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,6000 |  |  |
|  | 5009055 |  | Papuci de cablu din arama |  |  | buc |  | 24,4800 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0480 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,2448 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0576 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,2040 |  |  |
|  | 5309015 |  | Tub de polivinilclorura "ХВТ" |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,3800 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,3800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Echipament fotovoltaic |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 11-04-008-04 |  | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 30. (Panou fotovoltaic monocristalin analogic Longi 580W (LR5-72HTH-580M)) |  |  | buc |  | 182,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 562,3800 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 5,4600 |  |  |
| 35 | Pret de piata |  | Optimizator de tipul SUN2000-600W-P, pentru panourile fotovoltaice |  |  | buc |  | 13,0000 |  |  |
|  | 10101010 |  | Optimizator de tipul SUN2000-600W-P, pentru panourile fotovoltaice |  |  | buc |  | 13,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament fotovoltaic |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9. Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 5,3000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 61,4800 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0005 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,0033 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,0006 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0038 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 9,5400 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,1102 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,5300 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,1298 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,3780 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,1130 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 14,5750 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 14,5750 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,1130 |  |  |
| 37 | Pret de piata |  | Cablu АВВГнг (А) - LS 5х120,0-0,66 |  |  | m |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2151 |  | Cablu АВВГнг (А) - LS 5х120,0-0,66 |  |  | m |  | 5,0000 |  |  |
| 38 | Pret de piata |  | Cablu АВВГнг (А) - LS 5х50,0-0,66 |  |  | m |  | 100,0000 |  |  |
|  | 2152 |  | Cablu АВВГнг (А) - LS 5х50,0-0,66 |  |  | m |  | 100,0000 |  |  |
| 39 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг (A) - LS 5 x 35.0-0.66 |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |
|  | 21511 |  | Cablu ВВГнг (A) - LS 5 x 35.0-0.66 |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |
| 40 | Pret de piata |  | Cablu ПуВ 1 x 6.0 mm2 |  |  | m |  | 400,0000 |  |  |
|  | 2155 |  | Cablu ПуВ 1 x 6.0 mm2 |  |  | m |  | 400,0000 |  |  |
| 41 | Pret de piata |  | Cablu ПуВ 1 x 10.0 mm2 |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |
|  | 2156 |  | Cablu ПуВ 1 x 10.0 mm2 |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |
| 42 | Pret de piata |  | Cablu AПуВ 1 x 50.0 mm2 |  |  | m |  | 5,0000 |  |  |
|  | 21561 |  | Cablu AПуВ 1 x 50.0 mm2 |  |  | m |  | 5,0000 |  |  |
| 43 | 08-02-398-1 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 12,1000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,3280 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,6050 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,2420 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,6050 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,6050 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 3,1460 |  |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  | 100 buc |  | 1,2100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,9360 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1210 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 9,6800 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1210 |  |  |
| 44 | Pret de piata |  | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, sectiune 1 x 6,0-1,0 |  |  | m |  | 1 140,0000 |  |  |
|  | 2153 |  | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, sectiune 1 x 6,0-1,0 |  |  | m |  | 1 140,0000 |  |  |
| 45 | Pret de piata |  | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, sectiune 1 x 4,0-1,0 |  |  | m |  | 70,0000 |  |  |
|  | 2154 |  | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, sectiune 1 x 4,0-1,0 |  |  | m |  | 70,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabluri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.10. Tevi |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Pret de piata |  | Furtun metalic flexibil D=25 mm, cu izolatie PVC. |  |  | m |  | 30,0000 |  |  |
|  | 1235 |  | Furtun metalic flexibil D=25 mm, cu izolatie PVC |  |  | m |  | 30,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.11. Jgheaburi metalice |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 08-02-396-2 |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 1,5500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 49,1350 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 10,6020 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,2400 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,7050 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 19,3750 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,6200 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 19,3750 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 2,4180 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 15,1125 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 4,9135 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 3,3480 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 2,4180 |  |  |
| 48 | Pret de piata |  | Jgheab din otel zincat 100 x 50 x 3000 mm |  |  | m |  | 155,0000 |  |  |
|  | 11107 |  | Jgheab din otel zincat 100 x 50 x 3000 mm |  |  | m |  | 155,0000 |  |  |
| 49 | Pret de piata |  | Capac pentru jgheab din otel zincat |  |  | m |  | 155,0000 |  |  |
|  | 11109 |  | Capac pentru jgheab din otel zincat |  |  | m |  | 155,0000 |  |  |
| 50 | Pret de piata |  | Consola din otel zincat 100х92mm |  |  | buc |  | 21,0000 |  |  |
|  | 2875276305103 |  | Consola din otel zincat 100х92mm |  |  | buc |  | 21,0000 |  |  |
| 51 | Pret de piata |  | Cot 90° orizontal din otel zincat 100 x 50 mm |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
|  | 11108 |  | Cot 90° orizontal din otel zincat 100 x 50 mm |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
| 52 | Pret de piata |  | Despartitor in T din otel zincat cu capac 50x100mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 11109 |  | Despartitor in T din otel zincat cu capac 50x100mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 53 | Pret de piata |  | Cot 90° vertical intern din otel zincat 50x100mm |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 11110 |  | Cot 90° vertical intern din otel zincat 50x100mm |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 54 | Pret de piata |  | Cot 90° vertical extern din otel zincat 50x100mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 11111 |  | Cot 90° vertical extern din otel zincat 50x100mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 55 | Pret de piata |  | Suport din beton D=240mm, h=100mm, pentru jgheab din otel zincat 50x100mm |  |  | buc |  | 87,0000 |  |  |
|  | 11112 |  | Suport din beton D=240mm, h=100mm, pentru jgheab din otel zincat 50x100mm |  |  | buc |  | 87,0000 |  |  |
| 56 | Pret de piata |  | Suport din beton D=240mm, h=200mm, pentru jgheab din otel zincat 50x100mm |  |  | buc |  | 33,0000 |  |  |
|  | 11113 |  | Suport din beton D=240mm, h=200mm, pentru jgheab din otel zincat 50x100mm |  |  | buc |  | 33,0000 |  |  |
| 57 | Pret de piata |  | Covoras din cauciuc 3000 x 300 mm (pentru suporturile din beton) |  |  | buc |  | 120,0000 |  |  |
|  | 111113 |  | Covoras din cauciuc 3000 x 300 mm (pentru suporturile din beton) |  |  | buc |  | 120,0000 |  |  |
| 58 | 08-02-152-1 |  | Constructii metalice de cablu: polita-consola din otel cornier. (Elemente de prindere si suspensie) |  |  | t |  | 0,0500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,0500 |  |  |
|  | 1011305 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "400" |  |  | t |  | 0,0005 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0006 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1495 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,7600 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,7600 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1055 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,3750 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1055 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Jgheaburi metalice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.12. Materiale auxiliare pentru panouri fotovoltaice si profile din aluminiu |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 08-03-574-1 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2. (Conector cablu tip MC4) |  |  | 100 fire |  | 0,5000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,4000 |  |  |
|  | 1010501 |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 51,0000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0500 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,5100 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0050 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0500 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0500 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0050 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0050 |  |  |
| 60 | Pret de piata |  | Conector PE |  |  | buc |  | 124,0000 |  |  |
|  | 116 |  | Conector PE |  |  | buc |  | 124,0000 |  |  |
| 61 | Pret de piata |  | Clema de strapungere 6,00 mm2 |  |  | buc |  | 126,0000 |  |  |
|  | 117 |  | Clema de strapungere 6,00 mm2 |  |  | buc |  | 126,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Materiale auxiliare pentru panouri fotovoltaice si profile din aluminiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.13. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta). (Demontarea intrerupatorului automat cu curent pina la 250 A) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.14. Elemente de prindere |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 11-04-001-01 |  | Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 0,25 |  |  | buc |  | 232,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 477,9200 |  |  |
|  | 1011314 |  | Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500 |  |  | t |  | 0,4640 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 89,3200 |  |  |
|  | 1130227 |  | Email "ХВ-124" de protectie, verde |  |  | t |  | 0,0162 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 3,2480 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 4,6400 |  |  |
| 64 | Pret de piata |  | Profil zincat, pentru sustinere panouri fotovoltaice, L=3,0 m. |  |  | buc |  | 232,0000 |  |  |
|  | 112 |  | Profil zincat, pentru sustinere panouri fotovoltaice, L=3,0 m |  |  | buc |  | 232,0000 |  |  |
| 65 | Pret de piata |  | Suport pentru prindere in structura acoperisului. (Cui ancorare M10 x 200) |  |  | buc |  | 336,0000 |  |  |
|  | 1251 |  | Cui ancorare M10 x 200) |  |  | buc |  | 336,0000 |  |  |
| 66 | Pret de piata |  | Fixator sina |  |  | buc |  | 400,0000 |  |  |
|  | 113 |  | Fixator sina |  |  | buc |  | 400,0000 |  |  |
| 67 | Pret de piata |  | Clema laterala End 35 |  |  | buc |  | 140,0000 |  |  |
|  | 114 |  | Clema laterala End 35 (Nod. I) |  |  | buc |  | 140,0000 |  |  |
| 68 | Pret de piata |  | Clema mediana Mid 35 |  |  | buc |  | 320,0000 |  |  |
|  | 115 |  | Clema laterala End 35 (Nod. II) |  |  | buc |  | 320,0000 |  |  |
| 69 | Pret de piata |  | Conector profil |  |  | buc |  | 150,0000 |  |  |
|  | 3320634627584 |  | Conector profil |  |  | buc |  | 150,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Elemente de prindere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.15. PD-32/6,0 kV |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze. (Contor electronic trifazat ZMG 405 CR; 380/220V; 5А) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,8700 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total PD-32/6,0 kV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.16. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | RpEP11A |  | Demontarea contorului in punct de alimentare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueili directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Pret de piata |  | Intreruptor automat ComPacT NSX400N, 50 kA la 415 VAC, cu unitate de declansare MicroLogic 2.3, 400A, 3 poli |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10101 |  | Intreruptor automat ComPacT NSX400N, 50 kA la 415 VAC, cu unitate de declansare MicroLogic 2.3, 400A, 3 poli |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 73 | Pret de piata |  | Tablou de distributie aplicabil/IP-31; 1200x650x285mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10102 |  | Tablou de distributie aplicabil/IP-31; 1200x650x285mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 74 | Pret de piata |  | Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=250А, (analogic ComPacT NSX250NA) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10103 |  | Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=250А, (analogic ComPacT NSX250NA) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 75 | Pret de piata |  | Intrerupator automat de tipul ComPacT NSX100N, 50 kA la 415 VAC, unitate de declansare MicroLogic 2.2 100A, 3 poli 3d, sau analogic lui. |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 10104 |  | Intrerupator automat de tipul ComPacT NSX100N, 50 kA la 415 VAC, unitate de declansare MicroLogic 2.2 100A, 3 poli 3d, sau analogic lui |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 76 | Pret de piata |  | Bloc de distributie РБД-250А (5х16; 2х35; 4х10mm2) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 111992 |  | Bloc de distributie РБД-250А (5х16; 2х35; 4х10mm2) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 77 | Pret de piata |  | Tabloul de distributie aplicabil/IP-66 600 х 500 х 250 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 10105 |  | Tabloul de distributie aplicabil/IP-66 600 х 500 х 250 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 78 | Pret de piata |  | Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=100А, (analogic INS100/3Р/100А) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10106 |  | Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=100А, (analogic INS100/3Р/100А) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 79 | Pret de piata |  | Limitator de impulsuri atmosferice Acti9 descarcator iPRD1 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10107 |  | Limitator de impulsuri atmosferice Acti9 descarcator iPRD1 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 80 | Pret de piata |  | Panou din metal, ЩМП-2.3.1-0 (250х300х150mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10108 |  | Panou din metal, ЩМП-2.3.1-0 (250х300х150mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 81 | Pret de piata |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/48module/IP-66 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 10109 |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/48module/IP-66 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 82 | Pret de piata |  | Comutator de sarcina DC, LS25-SMA-A2, 25A, Ui=1500V |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 111100093 |  | Comutator de sarcina DC, LS25-SMA-A2, 25A, Ui=1500V |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
| 83 | Pret de piata |  | Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 111000009 |  | Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
| 84 | Pret de piata |  | Siguranta fuzibila 10x38/20A/1000 |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
|  | 111110009 |  | Siguranta fuzibila 10x38/20A/1000 |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
| 85 | Pret de piata |  | Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 1113636 |  | Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
| 86 | Pret de piata |  | Invertor trifazat analogic SUN2000-50KTL-M0, aplicabil/IP-65; 1 075x555x300mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 10110 |  | Invertor trifazat analogic SUN2000-50KTL-M0, aplicabil/IP-65; 1 075x555x300mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 87 | Pret de piata |  | Panou fotovoltaic monocristalin analogic Longi 580W (LR5-72HTH-580M) |  |  | buc |  | 182,0000 |  |  |
|  | 111120 |  | Panou fotovoltaic monocristalin cu puterea de 580 W |  |  | buc |  | 182,0000 |  |  |
| 88 | Pret de piata |  | Conector cablu tip MC4 |  |  | buc |  | 50,0000 |  |  |
|  | 111121 |  | Conector cablu tip MC4 |  |  | buc |  | 50,0000 |  |  |
| 89 | Pret de piata |  | Contor electronic trifazat ZMG 405 CR; 380/220V; 5А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 111 |  | Contor electronic trifazat ZMG 405 CR; 380/220V; 5А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 90 | Pret de piata |  | Antena BY-GSM-04 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1010991 |  | Antena BY-GSM-04 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 91 | Pret de piata |  | Modem ETM-Purple 3G |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1010911 |  | Modem ETM-Purple 3G |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Centrala electrica fotovoltaica pe acoperisul spalatoriei si garajului amplasate pe terenul cu nr. cadastral 0100101.574, situat in mun. Chisinau, str. Testimiteanu 29. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  nr. 2-3

Instalatie fotovoltaica. Garaj

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 3 812,4000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 724,3560 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 38,1240 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 38,1240 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 38,1240 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 3 812,4000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 19,0620 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 30,4992 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 57,1860 |  |  |
| 2 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri tip B3 1000 x 200 x 100) |  |  | m |  | 306,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 45,9000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 159,1200 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa B15 |  |  | m3 |  | 13,7700 |  |  |
|  | 26661228 |  | Borduri tip B3 1000 x 200 x 100 |  |  | m |  | 307,5300 |  |  |
| 3 | Pret de piata |  | Covoras din cauciuc sub bordurile din beton |  |  | buc |  | 306,0000 |  |  |
|  | 111114 |  | Covoras din cauciuc sub bordurile din beton |  |  | buc |  | 306,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Tablou de distributie aplicabil/IP-31; 1200x650x285mm, cu instalarea in el |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000. (Tablou de distributie aplicabil/IP-31; 1200x650x285mm, cu instalarea in el:) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,4900 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,2500 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0250 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,2900 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,1500 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,2900 |  |  |
| 5 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=160А, (analogic ComPacT NSX160NA)) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,7600 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,4310 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0160 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0470 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0030 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0420 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,2300 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
| 6 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intrerupator automat de tipul ComPacT NSX100N, 50 kA la 415 VAC, unitate de declansare MicroLogic 2.2 100A, 3 poli 3d, sau analogic lui.) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,6400 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1400 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0080 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,7600 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,4400 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0280 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,4400 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0280 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0940 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0040 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,2000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0400 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0040 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0180 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,2600 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0800 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,4000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
| 7 | Pret de piata |  | Sina DIN 45cm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 11114 |  | Sina DIN 45cm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 8 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Bloc de distributie РБД-160А (6 х 16 mm2)) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,2800 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,2100 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,2930 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,6600 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0420 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,6600 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,1410 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0090 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 18,3000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0600 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0060 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0270 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1260 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0180 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,3900 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,6900 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0180 |  |  |
| 9 | Pret de piata |  | Complet de sine din Cu PE+N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 11116 |  | Complet de sine din Cu PE+N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 10 | Pret de piata |  | Izolatoare pentru sine |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 11117 |  | Izolatoare pentru sine |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 11 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tablou de distributie aplicabil/IP-31; 1200x650x285mm, cu instalarea in el |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Tablou de distributie aplicabil/IP-66; 600x500x250mm, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х250. (Tabloul de distributie aplicabil/IP-66 600 х 500 х 250 mm) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,7400 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,2000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,2000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1400 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,4200 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,4400 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,4400 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1400 |  |  |
| 13 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=100А, (analogic INS100/3Р/100А)) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,3800 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0140 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0470 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0050 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,2000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0050 |  |  |
| 14 | Pret de piata |  | Sina DIN 45cm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 11114 |  | Sina DIN 45cm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 15 | Pret de piata |  | Complet de sine din Cu PE+N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 11116 |  | Complet de sine din Cu PE+N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 16 | Pret de piata |  | Izolatoare pentru sine |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 11117 |  | Izolatoare pentru sine |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 17 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Limitator de impulsuri atmosferice Acti9 descarcator iPRD1) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,7600 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,4310 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0160 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0470 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0030 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0420 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,2300 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
| 18 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tablou de distributie aplicabil/IP-66; 600x500x250mm, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Panou din metal, ЩМП-2.3.1-0 (250х300х150mm), cu instalarea in el a sinei din Cu, PE. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350. (Panou din metal, ЩМП-2.3.1-0 (250х300х150mm)) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou din metal, ЩМП-2.3.1-0 (250х300х150mm), cu instalarea in el a sinei din Cu, PE. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-66, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350. (Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-66) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
| 21 | 08-03-522-1 |  | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A. (Comutator de sarcina DC, LS25-SMA-A2, 25A, Ui=1500V) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,1000 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,4500 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,5250 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 15,5000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1550 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,3000 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,7500 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
| 22 | 08-01-061-1 |  | Dispozitiv de siguranta. (Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,6500 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,0105 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,7000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,0250 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |  |
| 23 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A. (Siguranta fuzibila 10x38/20A/1100V) |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,3000 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,0800 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0500 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,2000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,0000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
| 24 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,8000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,3500 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,1550 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,2350 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0150 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 30,5000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0450 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,2100 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,6500 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,2000 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,1500 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
| 25 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-66, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-66, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350. (Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-66) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
| 27 | 08-03-522-1 |  | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A. (Comutator de sarcina DC, LS25-SMA-A2, 25A, Ui=1500V) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,1000 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,4500 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,5250 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 15,5000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1550 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,3000 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,7500 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
| 28 | 08-01-061-1 |  | Dispozitiv de siguranta. (Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,6500 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,0105 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,7000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,0250 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |  |
| 29 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A. (Siguranta fuzibila 10x38/20A/1100V) |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,3000 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,0800 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0500 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,2000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,0000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
| 30 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,8000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,3500 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,1550 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,2350 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0150 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 30,5000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0450 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,2100 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,6500 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,2000 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,1500 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
| 31 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-66, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Instalatii electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-01-101-1 |  | Montarea invertor trifazat (Invertor trifazat analogic SUN2000-40KTL-M0, aplicabil/IP-65; 640 x 530 x 270 mm) |  |  | set |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,7200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,6000 |  |  |
|  | 5009055 |  | Papuci de cablu din arama |  |  | buc |  | 24,4800 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0480 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,2448 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0576 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,2040 |  |  |
|  | 5309015 |  | Tub de polivinilclorura "ХВТ" |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,3800 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,3800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Echipament fotovoltaic |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 11-04-008-04 |  | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 30. (Panou fotovoltaic monocristalin analogic Longi 580W (LR5-72HTH-580M)) |  |  | buc |  | 153,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 472,7700 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 4,5900 |  |  |
| 34 | Pret de piata |  | Optimizator de tipul SUN2000-600W-P, pentru panourile fotovoltaice |  |  | buc |  | 19,0000 |  |  |
|  | 10101010 |  | Optimizator de tipul SUN2000-600W-P, pentru panourile fotovoltaice |  |  | buc |  | 19,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament fotovoltaic |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 2,4500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,4200 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0002 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,0015 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,0003 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0018 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 4,4100 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0510 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,2450 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0600 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,6370 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,5145 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 6,7375 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 6,7375 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,5145 |  |  |
| 36 | Pret de piata |  | Cablu АВВГнг (А) - LS 5х95,0-0,66 |  |  | m |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2151 |  | Cablu АВВГнг (А) - LS 5х95,0-0,66 |  |  | m |  | 5,0000 |  |  |
| 37 | Pret de piata |  | Cablu АВВГнг (А) - LS 5х35,0-0,66 |  |  | m |  | 65,0000 |  |  |
|  | 215210 |  | Cablu АВВГнг (А) - LS 5х35,0-0,66 |  |  | m |  | 65,0000 |  |  |
| 38 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг (A) - LS 5 x 25.0-0.66 |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |
|  | 21511 |  | Cablu ВВГнг (A) - LS 5 x 25.0-0.66 |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |
| 39 | Pret de piata |  | Cablu ПуВ 1 x 6.0 mm2 |  |  | m |  | 150,0000 |  |  |
|  | 2155 |  | Cablu ПуВ 1 x 6.0 mm2 |  |  | m |  | 150,0000 |  |  |
| 40 | Pret de piata |  | Cablu ПуВ 1 x 10.0 mm2 |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |
|  | 2156 |  | Cablu ПуВ 1 x 10.0 mm2 |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |
| 41 | Pret de piata |  | Cablu AПуВ 1 x 35.0 mm2 |  |  | m |  | 5,0000 |  |  |
|  | 21561 |  | Cablu AПуВ 1 x 35.0 mm2 |  |  | m |  | 5,0000 |  |  |
| 42 | 08-02-398-1 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 13,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,8400 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,6500 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,2600 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,6500 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,6500 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 3,3800 |  |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  | 100 buc |  | 1,3000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 2,0800 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 10,4000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
| 43 | Pret de piata |  | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, sectiune 1 x 6,0-1,0 |  |  | m |  | 1 250,0000 |  |  |
|  | 2153 |  | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, sectiune 1 x 6,0-1,0 |  |  | m |  | 1 250,0000 |  |  |
| 44 | Pret de piata |  | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, sectiune 1 x 4,0-1,0 |  |  | m |  | 50,0000 |  |  |
|  | 2154 |  | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, sectiune 1 x 4,0-1,0 |  |  | m |  | 50,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabluri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9. Jgheaburi metalice |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-02-396-2 |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 1,3500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 42,7950 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 9,2340 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,0800 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,4850 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 16,8750 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,5400 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 16,8750 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 2,1060 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 13,1625 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 4,2795 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 2,9160 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 2,1060 |  |  |
| 46 | Pret de piata |  | Jgheab din otel zincat 100 x 50 x 3000 mm |  |  | m |  | 135,0000 |  |  |
|  | 11107 |  | Jgheab din otel zincat 100 x 50 x 3000 mm |  |  | m |  | 135,0000 |  |  |
| 47 | Pret de piata |  | Capac pentru jgheab din otel zincat |  |  | m |  | 135,0000 |  |  |
|  | 11109 |  | Capac pentru jgheab din otel zincat |  |  | m |  | 135,0000 |  |  |
| 48 | Pret de piata |  | Consola din otel zincat 100х92mm |  |  | buc |  | 84,0000 |  |  |
|  | 2875276305103 |  | Consola din otel zincat 100х92mm |  |  | buc |  | 84,0000 |  |  |
| 49 | Pret de piata |  | Cot 90° orizontal din otel zincat 100 x 50 mm |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
|  | 11108 |  | Cot 90° orizontal din otel zincat 100 x 50 mm |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Jgheaburi metalice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.10. Tevi |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Pret de piata |  | Furtun metalic flexibil D=25 mm, cu izolatie PVC. |  |  | m |  | 15,0000 |  |  |
|  | 1235 |  | Furtun metalic flexibil D=25 mm, cu izolatie PVC |  |  | m |  | 15,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.11. Materiale auxiliare pentru panouri fotovoltaice si profile din aluminiu |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 08-03-574-1 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2. (Conector cablu tip MC4) |  |  | 100 fire |  | 0,3000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,0400 |  |  |
|  | 1010501 |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0060 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 30,6000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0300 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,3060 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0030 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0300 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0030 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0030 |  |  |
| 52 | Pret de piata |  | Conector PE |  |  | buc |  | 44,0000 |  |  |
|  | 116 |  | Conector PE |  |  | buc |  | 44,0000 |  |  |
| 53 | Pret de piata |  | Clema de strapungere 6,00 mm2 |  |  | buc |  | 32,0000 |  |  |
|  | 117 |  | Clema de strapungere 6,00 mm2 |  |  | buc |  | 32,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Materiale auxiliare pentru panouri fotovoltaice si profile din aluminiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.12. Elemente de prindere |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 11-04-001-01 |  | Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 0,25 |  |  | buc |  | 256,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 527,3600 |  |  |
|  | 1011314 |  | Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500 |  |  | t |  | 0,5120 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 98,5600 |  |  |
|  | 1130227 |  | Email "ХВ-124" de protectie, verde |  |  | t |  | 0,0179 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 3,5840 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 5,1200 |  |  |
| 55 | Pret de piata |  | Profil zincat, pentru sustinere panouri fotovoltaice, L=3,0 m. |  |  | buc |  | 256,0000 |  |  |
|  | 112 |  | Profil zincat, pentru sustinere panouri fotovoltaice, L=3,0 m |  |  | buc |  | 256,0000 |  |  |
| 56 | Pret de piata |  | Fixator sina |  |  | buc |  | 612,0000 |  |  |
|  | 113 |  | Fixator sina |  |  | buc |  | 612,0000 |  |  |
| 57 | Pret de piata |  | Clema laterala End 35 |  |  | buc |  | 50,0000 |  |  |
|  | 114 |  | Clema laterala End 35 (Nod. I) |  |  | buc |  | 50,0000 |  |  |
| 58 | Pret de piata |  | Clema mediana Mid 35 |  |  | buc |  | 300,0000 |  |  |
|  | 115 |  | Clema laterala End 35 (Nod. II) |  |  | buc |  | 300,0000 |  |  |
| 59 | Pret de piata |  | Conector profil |  |  | buc |  | 155,0000 |  |  |
|  | 3320634627584 |  | Conector profil |  |  | buc |  | 155,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Elemente de prindere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueili directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Pret de piata |  | Tablou de distributie aplicabil/IP-31; 1200x650x285mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10102 |  | Tablou de distributie aplicabil/IP-31; 1200x650x285mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 61 | Pret de piata |  | Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=160А, (analogic ComPacT NSX160NA) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10103 |  | Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=160А, (analogic ComPacT NSX160NA) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 62 | Pret de piata |  | Intrerupator automat de tipul ComPacT NSX100N, 50 kA la 415 VAC, unitate de declansare MicroLogic 2.2 100A, 3 poli 3d, sau analogic lui. |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 10104 |  | Intrerupator automat de tipul ComPacT NSX100N, 50 kA la 415 VAC, unitate de declansare MicroLogic 2.2 100A, 3 poli 3d, sau analogic lui |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 63 | Pret de piata |  | Bloc de distributie РБД-160А (6 х 16 mm2) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 111992 |  | Bloc de distributie РБД-160А (6 х 16 mm2) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 64 | Pret de piata |  | Tabloul de distributie aplicabil/IP-66 600 х 500 х 250 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 10105 |  | Tabloul de distributie aplicabil/IP-66 600 х 500 х 250 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 65 | Pret de piata |  | Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=100А, (analogic INS100/3Р/100А) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10106 |  | Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=100А, (analogic INS100/3Р/100А) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 66 | Pret de piata |  | Limitator de impulsuri atmosferice Acti9 descarcator iPRD1 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10107 |  | Limitator de impulsuri atmosferice Acti9 descarcator iPRD1 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 67 | Pret de piata |  | Panou din metal, ЩМП-2.3.1-0 (250х300х150mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10108 |  | Panou din metal, ЩМП-2.3.1-0 (250х300х150mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 68 | Pret de piata |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-66 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 10109 |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-66 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 69 | Pret de piata |  | Comutator de sarcina DC, LS25-SMA-A2, 25A, Ui=1500V |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 111100093 |  | Comutator de sarcina DC, LS25-SMA-A2, 25A, Ui=1500V |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
| 70 | Pret de piata |  | Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1100V/DC |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 11100899 |  | Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1100V/DC |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
| 71 | Pret de piata |  | Siguranta fuzibila 10x38/20A/1000 |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |
|  | 111110859 |  | Siguranta fuzibila 10x38/20A/1000 |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |
| 72 | Pret de piata |  | Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 1113636 |  | Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
| 73 | Pret de piata |  | Invertor trifazat analogic SUN2000-40KTL-M0, aplicabil/IP-65; 640 x 530 x 270 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 101910 |  | Invertor trifazat analogic SUN2000-40KTL-M0, aplicabil/IP-65; 640 x 530 x 270 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 74 | Pret de piata |  | Panou fotovoltaic monocristalin analogic Longi 580W (LR5-72HTH-580M) |  |  | buc |  | 153,0000 |  |  |
|  | 111120 |  | Panou fotovoltaic monocristalin cu puterea de 580 W |  |  | buc |  | 153,0000 |  |  |
| 75 | Pret de piata |  | Conector cablu tip MC4 |  |  | buc |  | 30,0000 |  |  |
|  | 111121 |  | Conector cablu tip MC4 |  |  | buc |  | 30,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Centrala electrica fotovoltaica pe acoperisul blocului Morfopatologic si blocului Chirurgical amplasate pe terenul cu nr. cadastral 0100101.574, situat in mun. Chisinau, str. Testimiteanu 29. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  nr. 2-4

Panouri fotovoltaice. Bloc chirurgical

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 5 120,4000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 972,8760 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 51,2040 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 51,2040 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 51,2040 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 5 120,4000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 25,6020 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 40,9632 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 76,8060 |  |  |
| 2 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri tip B3 1000 x 200 x 100) |  |  | m |  | 404,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 60,6000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 210,0800 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa B15 |  |  | m3 |  | 18,1800 |  |  |
|  | 26661228 |  | Borduri tip B3 1000 x 200 x 100 |  |  | m |  | 406,0200 |  |  |
| 3 | Pret de piata |  | Covoras din cauciuc sub bordurile din beton |  |  | buc |  | 404,0000 |  |  |
|  | 111114 |  | Covoras din cauciuc sub bordurile din beton |  |  | buc |  | 404,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Panoul de distributie existent 4-3AP, la cota +12,750. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Intreruptor automat ComPacT NSX250N, 50 kA la 415 VAC, cu unitate de declansare MicroLogic 2.3, 250A, 3 poli) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,7600 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,4310 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0160 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0470 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0030 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0420 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,2300 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panoul de distributie existent 4-3AP, la cota +12,750. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Tablou de distributie aplicabil/IP-31; 1200x650x285mm, cu instalarea in el |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000. (Tablou de distributie aplicabil/IP-31; 1200x650x285mm, cu instalarea in el:) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,4900 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,2500 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0250 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,2900 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,1500 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,2900 |  |  |
| 6 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=250А, (analogic ComPacT NSX250NA)) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,7600 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,4310 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0160 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0470 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0030 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0420 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,2300 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
| 7 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intreruptor automat ComPacT NSX1000N, 50 kA la 415 VAC, cu unitate de declansare MicroLogic 2.2, 100A, 3 poli) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,9600 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,2100 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,1400 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,6600 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0420 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,6600 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0420 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,1410 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0060 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 18,3000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0600 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0060 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0270 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1080 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0150 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,3900 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0150 |  |  |
| 8 | Pret de piata |  | Sina DIN 45cm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 11114 |  | Sina DIN 45cm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 9 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Bloc de distributie РБД-250А (5х16; 2х35; 4х10mm2) ) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,2800 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,2100 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,2930 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,6600 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0420 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,6600 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,1410 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0090 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 18,3000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0600 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0060 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0270 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1260 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0180 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,3900 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,6900 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0180 |  |  |
| 10 | Pret de piata |  | Complet de sine din Cu PE+N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 11116 |  | Complet de sine din Cu PE+N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 11 | Pret de piata |  | Izolatoare pentru sine |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 11117 |  | Izolatoare pentru sine |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 12 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Limitator de impulsuri atmosferice Acti9 descarcator iPRD1) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,7600 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,4310 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0160 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0470 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0030 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0420 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,2300 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
| 13 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tablou de distributie aplicabil/IP-31; 1200x650x285mm, cu instalarea in el |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Tablou de distributie aplicabil/IP-66; 600x500x250mm, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х250. (Tabloul de distributie aplicabil/IP-66 600 х 500 х 250 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
| 15 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=100А, (analogic INS100/3Р/100А)) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,3800 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0140 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0470 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0050 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,2000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0050 |  |  |
| 16 | Pret de piata |  | Sina DIN 45cm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 11114 |  | Sina DIN 45cm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 17 | Pret de piata |  | Complet de sine din Cu PE+N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 11116 |  | Complet de sine din Cu PE+N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 18 | Pret de piata |  | Izolatoare pentru sine |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 11117 |  | Izolatoare pentru sine |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 19 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tablou de distributie aplicabil/IP-66; 600x500x250mm, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Panou de distributie din metal, aplicabil/48module/IP-66, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350. (Panou de distributie din metal, aplicabil/48 module/IP-66) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
| 21 | 08-03-522-1 |  | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A. (Comutator de sarcina DC, LS25-SMA-A2, 25A, Ui=1500V) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,7200 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0180 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,7400 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,6300 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 18,6000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1860 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0240 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,3600 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,9000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0240 |  |  |
| 22 | 08-01-061-1 |  | Dispozitiv de siguranta. (Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,7800 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,0126 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,8400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
| 23 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A. (Siguranta fuzibila 10x38/20A/1100V) |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,7600 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,4960 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0960 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0480 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,7200 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,2000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0480 |  |  |
| 24 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,5600 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,4200 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,5860 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 7,3200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0840 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 7,3200 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0960 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,2820 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0180 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 36,6000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0540 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,2520 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0360 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7800 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,3800 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0360 |  |  |
| 25 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie din metal, aplicabil/48module/IP-66, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Panou de distributie din metal, aplicabil/48module/IP-66, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350. (Panou de distributie din metal, aplicabil/48 module/IP-66) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
| 27 | 08-03-522-1 |  | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A. (Comutator de sarcina DC, LS25-SMA-A2, 25A, Ui=1500V) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,7200 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0180 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,7400 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,6300 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 18,6000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1860 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0240 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,3600 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,9000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0240 |  |  |
| 28 | 08-01-061-1 |  | Dispozitiv de siguranta. (Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,7800 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,0126 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,8400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
| 29 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A. (Siguranta fuzibila 10x38/20A/1100V) |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,7600 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,4960 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0960 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0480 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,7200 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,2000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0480 |  |  |
| 30 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,5600 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,4200 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,5860 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 7,3200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0840 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 7,3200 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0960 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,2820 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0180 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 36,6000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0540 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,2520 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0360 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7800 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,3800 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0360 |  |  |
| 31 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie din metal, aplicabil/48module/IP-66, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-66, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350. (Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-66) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
| 33 | 08-03-522-1 |  | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A. (Comutator de sarcina DC, LS25-SMA-A2, 25A, Ui=1500V) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,1000 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,4500 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,5250 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 15,5000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1550 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,3000 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,7500 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
| 34 | 08-01-061-1 |  | Dispozitiv de siguranta. (Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,6500 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,0105 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,7000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,0250 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |  |
| 35 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A. (Siguranta fuzibila 10x38/20A/1100V) |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,3000 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,0800 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0500 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,2000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,0000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
| 36 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,8000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,3500 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,1550 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,2350 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0150 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 30,5000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0450 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,2100 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,6500 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,2000 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,1500 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
| 37 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-66, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Instalatii electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-01-101-1 |  | Montarea invertor trifazat (Invertor trifazat analogic SUN2000-50KTL-M0, aplicabil/IP-65; 1 075x555x300mm) |  |  | set |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,7200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,6000 |  |  |
|  | 5009055 |  | Papuci de cablu din arama |  |  | buc |  | 24,4800 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0480 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,2448 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0576 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,2040 |  |  |
|  | 5309015 |  | Tub de polivinilclorura "ХВТ" |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,3800 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,3800 |  |  |
| 39 | 08-01-101-1 |  | Montarea invertor trifazat (Invertor trifazat analogic SUN2000-40KTL-M0, aplicabil/IP-65; 640 x 530 x 270 mm) |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,8600 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,8000 |  |  |
|  | 5009055 |  | Papuci de cablu din arama |  |  | buc |  | 12,2400 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0240 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1224 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0288 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1020 |  |  |
|  | 5309015 |  | Tub de polivinilclorura "ХВТ" |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1900 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Echipament fotovoltaic |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 11-04-008-04 |  | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 30. (Panou fotovoltaic monocristalin analogic Longi 580W (LR5-72HTH-580M)) |  |  | buc |  | 252,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 778,6800 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 7,5600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament fotovoltaic |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9. Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 9,0500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 104,9800 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0009 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,0056 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,0010 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0065 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 16,2900 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,1882 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,9050 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,2217 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 2,3530 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,9005 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 24,8875 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 24,8875 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,9005 |  |  |
| 42 | Pret de piata |  | Cablu АВВГнг (А) - LS 5х185,0-0,66 |  |  | m |  | 25,0000 |  |  |
|  | 2151 |  | Cablu АВВГнг (А) - LS 5х185,0-0,66 |  |  | m |  | 25,0000 |  |  |
| 43 | Pret de piata |  | Cablu АВВГнг (А) - LS 5х70,0-0,66 |  |  | m |  | 115,0000 |  |  |
|  | 2152 |  | Cablu АВВГнг (А) - LS 5х70,0-0,66 |  |  | m |  | 115,0000 |  |  |
| 44 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг (A) - LS 5 x 35.0-0.66 |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |
|  | 21511 |  | Cablu ВВГнг (A) - LS 5 x 35.0-0.66 |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |
| 45 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг (A) - LS 5 x 25.0-0.66 |  |  | m |  | 5,0000 |  |  |
|  | 215119 |  | Cablu ВВГнг (A) - LS 5 x 25.0-0.66 |  |  | m |  | 5,0000 |  |  |
| 46 | Pret de piata |  | Cablu ПуВ 1 x 6.0 mm2 |  |  | m |  | 740,0000 |  |  |
|  | 2155 |  | Cablu ПуВ 1 x 6.0 mm2 |  |  | m |  | 740,0000 |  |  |
| 47 | Pret de piata |  | Cablu ПуВ 1 x 10.0 mm2 |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |
|  | 2156 |  | Cablu ПуВ 1 x 10.0 mm2 |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |
| 48 | 08-02-398-1 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 17,6500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 29,6520 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,8825 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,3530 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,8825 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,8825 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 4,5890 |  |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  | 100 buc |  | 1,7650 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 2,8240 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1765 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 14,1200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1765 |  |  |
| 49 | Pret de piata |  | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, sectiune 1 x 6,0-1,0 |  |  | m |  | 1 715,0000 |  |  |
|  | 2153 |  | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, sectiune 1 x 6,0-1,0 |  |  | m |  | 1 715,0000 |  |  |
| 50 | Pret de piata |  | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, sectiune 1 x 4,0-1,0 |  |  | m |  | 50,0000 |  |  |
|  | 2154 |  | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, sectiune 1 x 4,0-1,0 |  |  | m |  | 50,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabluri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.10. Jgheaburi metalice |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 08-02-396-2 |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 5,0400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 159,7680 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 34,4736 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 4,0320 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 5,5440 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 63,0000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 2,0160 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 63,0000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 7,8624 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 49,1400 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 15,9768 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 10,8864 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 7,8624 |  |  |
| 52 | Pret de piata |  | Jgheab din otel zincat 100 x 50 x 3000 mm |  |  | m |  | 504,0000 |  |  |
|  | 11107 |  | Jgheab din otel zincat 100 x 50 x 3000 mm |  |  | m |  | 504,0000 |  |  |
| 53 | Pret de piata |  | Capac pentru jgheab din otel zincat |  |  | m |  | 504,0000 |  |  |
|  | 11109 |  | Capac pentru jgheab din otel zincat |  |  | m |  | 504,0000 |  |  |
| 54 | Pret de piata |  | Cot 90° orizontal din otel zincat 100 x 50 mm |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |
|  | 11108 |  | Cot 90° orizontal din otel zincat 100 x 50 mm |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |
| 55 | Pret de piata |  | Despartitor in T din otel zincat cu capac 50x100mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 11109 |  | Despartitor in T din otel zincat cu capac 50x100mm |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
| 56 | Pret de piata |  | Cot 90° vertical intern din otel zincat 50x100mm |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
|  | 11110 |  | Cot 90° vertical intern din otel zincat 50x100mm |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
| 57 | Pret de piata |  | Cot 90° vertical extern din otel zincat 50x100mm |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 11111 |  | Cot 90° vertical extern din otel zincat 50x100mm |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
| 58 | Pret de piata |  | Suport din beton D=240mm, h=100mm, pentru jgheab din otel zincat 50x100mm |  |  | buc |  | 315,0000 |  |  |
|  | 11112 |  | Suport din beton D=240mm, h=100mm, pentru jgheab din otel zincat 50x100mm |  |  | buc |  | 315,0000 |  |  |
| 59 | Pret de piata |  | Suport din beton D=240mm, h=200mm, pentru jgheab din otel zincat 50x100mm |  |  | buc |  | 117,0000 |  |  |
|  | 11113 |  | Suport din beton D=240mm, h=200mm, pentru jgheab din otel zincat 50x100mm |  |  | buc |  | 117,0000 |  |  |
| 60 | Pret de piata |  | Covoras din cauciuc 3000 x 300 mm (pentru suporturile din beton) |  |  | buc |  | 432,0000 |  |  |
|  | 111113 |  | Covoras din cauciuc 3000 x 300 mm (pentru suporturile din beton) |  |  | buc |  | 432,0000 |  |  |
| 61 | 08-02-152-1 |  | Constructii metalice de cablu: polita-consola din otel cornier. (Elemente de prindere si suspensie) |  |  | t |  | 0,0800 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,0800 |  |  |
|  | 1011305 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "400" |  |  | t |  | 0,0007 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0009 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,2392 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 7,6160 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 7,6160 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0800 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1688 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,2000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1688 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Jgheaburi metalice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.11. Materiale auxiliare pentru panouri fotovoltaice si profile din aluminiu |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 08-03-574-1 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2. (Conector cablu tip MC4) |  |  | 100 fire |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,8000 |  |  |
|  | 1010501 |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 102,0000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,1000 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 1,0200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,1000 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,2000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
| 63 | Pret de piata |  | Conector PE |  |  | buc |  | 240,0000 |  |  |
|  | 116 |  | Conector PE |  |  | buc |  | 240,0000 |  |  |
| 64 | Pret de piata |  | Clema de strapungere 6,00 mm2 |  |  | buc |  | 240,0000 |  |  |
|  | 117 |  | Clema de strapungere 6,00 mm2 |  |  | buc |  | 240,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Materiale auxiliare pentru panouri fotovoltaice si profile din aluminiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.12. Elemente de prindere |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 11-04-001-01 |  | Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 0,25 |  |  | buc |  | 368,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 758,0800 |  |  |
|  | 1011314 |  | Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500 |  |  | t |  | 0,7360 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 141,6800 |  |  |
|  | 1130227 |  | Email "ХВ-124" de protectie, verde |  |  | t |  | 0,0258 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 5,1520 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 7,3600 |  |  |
| 66 | Pret de piata |  | Profil zincat, pentru sustinere panouri fotovoltaice, L=3,0 m. |  |  | buc |  | 368,0000 |  |  |
|  | 112 |  | Profil zincat, pentru sustinere panouri fotovoltaice, L=3,0 m |  |  | buc |  | 368,0000 |  |  |
| 67 | Pret de piata |  | Suport pentru prindere in structura acoperisului. (Cui ancorare M10 x 200) |  |  | buc |  | 200,0000 |  |  |
|  | 1251 |  | Cui ancorare M10 x 200) |  |  | buc |  | 200,0000 |  |  |
| 68 | Pret de piata |  | Fixator sina |  |  | buc |  | 808,0000 |  |  |
|  | 113 |  | Fixator sina |  |  | buc |  | 808,0000 |  |  |
| 69 | Pret de piata |  | Clema laterala End 35 |  |  | buc |  | 240,0000 |  |  |
|  | 114 |  | Clema laterala End 35 (Nod. I) |  |  | buc |  | 240,0000 |  |  |
| 70 | Pret de piata |  | Clema mediana Mid 35 |  |  | buc |  | 450,0000 |  |  |
|  | 115 |  | Clema laterala End 35 (Nod. II) |  |  | buc |  | 450,0000 |  |  |
| 71 | Pret de piata |  | Conector profil |  |  | buc |  | 235,0000 |  |  |
|  | 3320634627584 |  | Conector profil |  |  | buc |  | 235,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Elemente de prindere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueili directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Pret de piata |  | Intreruptor automat ComPacT NSX250N, 50 kA la 415 VAC, cu unitate de declansare MicroLogic 2.3, 250A, 3 poli |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10101 |  | Intreruptor automat ComPacT NSX250N, 50 kA la 415 VAC, cu unitate de declansare MicroLogic 2.3, 250A, 3 poli |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 73 | Pret de piata |  | Tablou de distributie aplicabil/IP-31; 1200x650x285mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10102 |  | Tablou de distributie aplicabil/IP-31; 1200x650x285mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 74 | Pret de piata |  | Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=250А, (analogic ComPacT NSX250NA) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10103 |  | Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=250А, (analogic ComPacT NSX250NA) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 75 | Pret de piata |  | Intrerupator automat de tipul ComPacT NSX100N, 50 kA la 415 VAC, unitate de declansare MicroLogic 2.2 100A, 3 poli 3d, sau analogic lui. |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 10104 |  | Intrerupator automat de tipul ComPacT NSX100N, 50 kA la 415 VAC, unitate de declansare MicroLogic 2.2 100A, 3 poli 3d, sau analogic lui |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 76 | Pret de piata |  | Bloc de distributie РБД-250А (5х16; 2х35; 4х10mm2) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 111992 |  | Bloc de distributie РБД-250А (5х16; 2х35; 4х10mm2) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 77 | Pret de piata |  | Limitator de impulsuri atmosferice Acti9 descarcator iPRD1 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10107 |  | Limitator de impulsuri atmosferice Acti9 descarcator iPRD1 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 78 | Pret de piata |  | Tabloul de distributie aplicabil/IP-66 600 х 500 х 250 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10105 |  | Tabloul de distributie aplicabil/IP-66 600 х 500 х 250 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 79 | Pret de piata |  | Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=100А, (analogic INS100/3Р/100А) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10106 |  | Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=100А, (analogic INS100/3Р/100А) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 80 | Pret de piata |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/48 module/IP-66 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 10109 |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/48 module/IP-66 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 81 | Pret de piata |  | Comutator de sarcina DC, LS25-SMA-A2, 25A, Ui=1500V |  |  | buc |  | 17,0000 |  |  |
|  | 111100093 |  | Comutator de sarcina DC, LS25-SMA-A2, 25A, Ui=1500V |  |  | buc |  | 17,0000 |  |  |
| 82 | Pret de piata |  | Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC |  |  | buc |  | 17,0000 |  |  |
|  | 111000009 |  | Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC |  |  | buc |  | 17,0000 |  |  |
| 83 | Pret de piata |  | Siguranta fuzibila 10x38/20A/1000 |  |  | buc |  | 34,0000 |  |  |
|  | 111110009 |  | Siguranta fuzibila 10x38/20A/1000 |  |  | buc |  | 34,0000 |  |  |
| 84 | Pret de piata |  | Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE |  |  | buc |  | 17,0000 |  |  |
|  | 1113636 |  | Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE |  |  | buc |  | 17,0000 |  |  |
| 85 | Pret de piata |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-66 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 101019 |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-66 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 86 | Pret de piata |  | Invertor trifazat analogic SUN2000-50KTL-M0, aplicabil/IP-65; 1 075x555x300mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 10110 |  | Invertor trifazat analogic SUN2000-50KTL-M0, aplicabil/IP-65; 1 075x555x300mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 87 | Pret de piata |  | Invertor trifazat analogic SUN2000-40KTL-M0, aplicabil/IP-65; 640 x 530 x 270 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 101910 |  | Invertor trifazat analogic SUN2000-40KTL-M0, aplicabil/IP-65; 640 x 530 x 270 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 88 | Pret de piata |  | Panou fotovoltaic monocristalin analogic Longi 580W (LR5-72HTH-580M) |  |  | buc |  | 252,0000 |  |  |
|  | 111120 |  | Panou fotovoltaic monocristalin cu puterea de 580 W |  |  | buc |  | 252,0000 |  |  |
| 89 | Pret de piata |  | Conector cablu tip MC4 |  |  | buc |  | 100,0000 |  |  |
|  | 111121 |  | Conector cablu tip MC4 |  |  | buc |  | 100,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Centrala electrica fotovoltaica pe acoperisul blocului alimentar amplasate pe terenul cu nr. cadastral 0100101.574, situat in mun. Chisinau, str. Testimiteanu 29. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  nr. 2-5

Instalatie fotovoltaica. Blocul alimentar

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 4 043,5000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 768,2650 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 40,4350 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 40,4350 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 40,4350 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 4 043,5000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 20,2175 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 32,3480 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 60,6525 |  |  |
| 2 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri tip B3 1000 x 200 x 100) |  |  | m |  | 324,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 48,6000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 168,4800 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa B15 |  |  | m3 |  | 14,5800 |  |  |
|  | 26661228 |  | Borduri tip B3 1000 x 200 x 100 |  |  | m |  | 325,6200 |  |  |
| 3 | Pret de piata |  | Covoras din cauciuc sub bordurile din beton |  |  | buc |  | 324,0000 |  |  |
|  | 111114 |  | Covoras din cauciuc sub bordurile din beton |  |  | buc |  | 324,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Panoul TDG-1 (existent) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Intreruptor automat ComPacT NSX250N, cu unitate de declansare TMD 200A, 250A, 3 poli) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,7600 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,4310 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0160 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0470 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0030 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0420 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,2300 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panoul TDG-1 (existent) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Tablou de distributie aplicabil/IP-31; 1200x650x285mm, cu instalarea in el |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000. (Tablou de distributie aplicabil/IP-31; 1200x650x285mm, cu instalarea in el:) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,4900 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,2500 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0250 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,2900 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,1500 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,2900 |  |  |
| 6 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=250А, (analogic ComPacT NSX250NA)) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,7600 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,4310 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0160 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0470 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0030 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0420 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,2300 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
| 7 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intreruptor automat ComPacT NSX1000N, 50 kA la 415 VAC, cu unitate de declansare MicroLogic 2.2, 100A, 3 poli 3d, sau analogic lui) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,6400 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1400 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0080 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,7600 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,4400 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0280 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,4400 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0280 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0940 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0040 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,2000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0400 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0040 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0180 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,2600 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0800 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,4000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
| 8 | Pret de piata |  | Sina DIN 45cm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 11114 |  | Sina DIN 45cm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 9 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Bloc de distributie РБД-250А (5х16; 2х35; 4х10mm2) ) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,2800 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,2100 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,2930 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,6600 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0420 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,6600 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,1410 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0090 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 18,3000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0600 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0060 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0270 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1260 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0180 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,3900 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,6900 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0180 |  |  |
| 10 | Pret de piata |  | Complet de sine din Cu PE+N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 11116 |  | Complet de sine din Cu PE+N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 11 | Pret de piata |  | Izolatoare pentru sine |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 11117 |  | Izolatoare pentru sine |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 12 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Limitator de impulsuri atmosferice Acti9 descarcator iPRD1) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,7600 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,4310 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0160 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0470 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0030 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0420 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,2300 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
| 13 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tablou de distributie aplicabil/IP-31; 1200x650x285mm, cu instalarea in el |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Tablou de distributie aplicabil/IP-66; 600x500x250mm, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х250. (Tabloul de distributie aplicabil/IP-66 600 х 500 х 250 mm) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,7400 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,2000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,2000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1400 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,4200 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,4400 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,4400 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1400 |  |  |
| 15 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=100А, (analogic INS100/3Р/100А)) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,3800 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0140 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0470 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0050 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,2000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0050 |  |  |
| 16 | Pret de piata |  | Sina DIN 45cm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 11114 |  | Sina DIN 45cm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 17 | Pret de piata |  | Complet de sine din Cu PE+N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 11116 |  | Complet de sine din Cu PE+N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 18 | Pret de piata |  | Izolatoare pentru sine |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 11117 |  | Izolatoare pentru sine |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 19 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tablou de distributie aplicabil/IP-66; 600x500x250mm, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Tablou de distributie aplicabil/IP-66; 600x500x250mm, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х250. (Tabloul de distributie aplicabil/IP-66 600 х 500 х 250 mm) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,7400 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,2000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,2000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1400 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,4200 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,4400 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,4400 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1400 |  |  |
| 21 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=100А, (analogic INS100/3Р/100А)) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,3800 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0140 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0470 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0050 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,2000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0050 |  |  |
| 22 | Pret de piata |  | Sina DIN 45cm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 11114 |  | Sina DIN 45cm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 23 | Pret de piata |  | Complet de sine din Cu PE+N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 11116 |  | Complet de sine din Cu PE+N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 24 | Pret de piata |  | Izolatoare pentru sine |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 11117 |  | Izolatoare pentru sine |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 25 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tablou de distributie aplicabil/IP-66; 600x500x250mm, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Panou de distributie din metal, aplicabil/48module/IP-66, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350. (Panou de distributie din metal, aplicabil/48 module/IP-66) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
| 27 | 08-03-522-1 |  | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A. (Comutator de sarcina DC, LS25-SMA-A2, 25A, Ui=1500V) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,7200 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0180 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,7400 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,6300 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 18,6000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1860 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0240 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,3600 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,9000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0240 |  |  |
| 28 | 08-01-061-1 |  | Dispozitiv de siguranta. (Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,7800 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,0126 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,8400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
| 29 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A. (Siguranta fuzibila 10x38/20A/1100V) |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,7600 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,4960 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0960 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 24,0000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0480 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,7200 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,2000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0480 |  |  |
| 30 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE) |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,5600 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,4200 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,5860 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 7,3200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0840 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 7,3200 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0960 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,2820 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0180 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 36,6000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0540 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,2520 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0360 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7800 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,3800 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0360 |  |  |
| 31 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie din metal, aplicabil/48module/IP-66, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-66, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350. (Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-66) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
| 33 | 08-03-522-1 |  | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A. (Comutator de sarcina DC, LS25-SMA-A2, 25A, Ui=1500V) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,1000 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,4500 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,5250 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 15,5000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1550 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,3000 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,7500 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
| 34 | 08-01-061-1 |  | Dispozitiv de siguranta. (Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,6500 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,0105 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,7000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,0250 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |  |
| 35 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A. (Siguranta fuzibila 10x38/20A/1100V) |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,3000 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,0800 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0500 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,2000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,0000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
| 36 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,8000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,3500 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,1550 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,2350 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0150 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 30,5000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0450 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,2100 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,6500 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,2000 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,1500 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
| 37 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-66, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Instalatii electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-01-101-1 |  | Montarea invertor trifazat (Invertor trifazat analogic SUN2000-50KTL-M0, aplicabil/IP-65; 1 075x555x300mm) |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,8600 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,8000 |  |  |
|  | 5009055 |  | Papuci de cablu din arama |  |  | buc |  | 12,2400 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0240 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1224 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0288 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1020 |  |  |
|  | 5309015 |  | Tub de polivinilclorura "ХВТ" |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1900 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1900 |  |  |
| 39 | 08-01-101-1 |  | Montarea invertor trifazat (Invertor trifazat analogic SUN2000-40KTL-M0, aplicabil/IP-65; 640 x 530 x 270 mm) |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,8600 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,8000 |  |  |
|  | 5009055 |  | Papuci de cablu din arama |  |  | buc |  | 12,2400 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0240 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1224 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0288 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1020 |  |  |
|  | 5309015 |  | Tub de polivinilclorura "ХВТ" |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1900 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Echipament fotovoltaic |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 11-04-008-04 |  | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 30. (Panou fotovoltaic monocristalin analogic Longi 580W (LR5-72HTH-580M)) |  |  | buc |  | 162,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 500,5800 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 4,8600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament fotovoltaic |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9. Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 46,4000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0004 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,0025 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,0004 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0029 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 7,2000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0832 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,4000 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0980 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,0400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,8400 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 11,0000 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 11,0000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,8400 |  |  |
| 42 | Pret de piata |  | Cablu АВВГнг (А) - LS 5х120,0-0,66 |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |
|  | 2151 |  | Cablu АВВГнг (А) - LS 5х120,0-0,66 |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |
| 43 | Pret de piata |  | Cablu АВВГнг (А) - LS 5х50,0-0,66 |  |  | m |  | 100,0000 |  |  |
|  | 2152 |  | Cablu АВВГнг (А) - LS 5х50,0-0,66 |  |  | m |  | 100,0000 |  |  |
| 44 | Pret de piata |  | Cablu АВВГнг (А) - LS 5х35,0-0,66 |  |  | m |  | 40,0000 |  |  |
|  | 215210 |  | Cablu АВВГнг (А) - LS 5х35,0-0,66 |  |  | m |  | 40,0000 |  |  |
| 45 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг (A) - LS 5 x 35.0-0.66 |  |  | m |  | 5,0000 |  |  |
|  | 21511 |  | Cablu ВВГнг (A) - LS 5 x 35.0-0.66 |  |  | m |  | 5,0000 |  |  |
| 46 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг (A) - LS 5 x 25.0-0.66 |  |  | m |  | 5,0000 |  |  |
|  | 215119 |  | Cablu ВВГнг (A) - LS 5 x 25.0-0.66 |  |  | m |  | 5,0000 |  |  |
| 47 | Pret de piata |  | Cablu ПуВ 1 x 6.0 mm2 |  |  | m |  | 230,0000 |  |  |
|  | 2155 |  | Cablu ПуВ 1 x 6.0 mm2 |  |  | m |  | 230,0000 |  |  |
| 48 | Pret de piata |  | Cablu ПуВ 1 x 10.0 mm2 |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |
|  | 2156 |  | Cablu ПуВ 1 x 10.0 mm2 |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |
| 49 | 08-02-398-1 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 7,6500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,8520 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,3825 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,1530 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,3825 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,3825 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 1,9890 |  |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  | 100 buc |  | 0,7650 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,2240 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0765 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 6,1200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0765 |  |  |
| 50 | Pret de piata |  | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, sectiune 1 x 6,0-1,0 |  |  | m |  | 730,0000 |  |  |
|  | 2153 |  | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, sectiune 1 x 6,0-1,0 |  |  | m |  | 730,0000 |  |  |
| 51 | Pret de piata |  | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, sectiune 1 x 4,0-1,0 |  |  | m |  | 35,0000 |  |  |
|  | 2154 |  | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, sectiune 1 x 4,0-1,0 |  |  | m |  | 35,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabluri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.10. Jgheaburi metalice |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 08-02-396-2 |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 1,9800 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 62,7660 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 13,5432 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,5840 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,1780 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 24,7500 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,7920 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 24,7500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 3,0888 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 19,3050 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 6,2766 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 4,2768 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 3,0888 |  |  |
| 53 | Pret de piata |  | Jgheab din otel zincat 100 x 50 x 3000 mm |  |  | m |  | 198,0000 |  |  |
|  | 11107 |  | Jgheab din otel zincat 100 x 50 x 3000 mm |  |  | m |  | 198,0000 |  |  |
| 54 | Pret de piata |  | Capac pentru jgheab din otel zincat |  |  | m |  | 198,0000 |  |  |
|  | 11109 |  | Capac pentru jgheab din otel zincat |  |  | m |  | 198,0000 |  |  |
| 55 | Pret de piata |  | Cot 90° orizontal din otel zincat 100 x 50 mm |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 11108 |  | Cot 90° orizontal din otel zincat 100 x 50 mm |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
| 56 | Pret de piata |  | Despartitor in T din otel zincat cu capac 50x100mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 11109 |  | Despartitor in T din otel zincat cu capac 50x100mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 57 | Pret de piata |  | Cot 90° vertical intern din otel zincat 50x100mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 11110 |  | Cot 90° vertical intern din otel zincat 50x100mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 58 | Pret de piata |  | Suport din beton D=240mm, h=100mm, pentru jgheab din otel zincat 50x100mm |  |  | buc |  | 94,0000 |  |  |
|  | 11112 |  | Suport din beton D=240mm, h=100mm, pentru jgheab din otel zincat 50x100mm |  |  | buc |  | 94,0000 |  |  |
| 59 | Pret de piata |  | Suport din beton D=240mm, h=200mm, pentru jgheab din otel zincat 50x100mm |  |  | buc |  | 88,0000 |  |  |
|  | 11113 |  | Suport din beton D=240mm, h=200mm, pentru jgheab din otel zincat 50x100mm |  |  | buc |  | 88,0000 |  |  |
| 60 | Pret de piata |  | Covoras din cauciuc 3000 x 300 mm (pentru suporturile din beton) |  |  | buc |  | 182,0000 |  |  |
|  | 111113 |  | Covoras din cauciuc 3000 x 300 mm (pentru suporturile din beton) |  |  | buc |  | 182,0000 |  |  |
| 61 | 08-02-152-1 |  | Constructii metalice de cablu: polita-consola din otel cornier. (Elemente de prindere si suspensie) |  |  | t |  | 0,0500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,0500 |  |  |
|  | 1011305 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "400" |  |  | t |  | 0,0005 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0006 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1495 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,7600 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,7600 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1055 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,3750 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1055 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Jgheaburi metalice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.11. Materiale auxiliare pentru panouri fotovoltaice si profile din aluminiu |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 08-03-574-1 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2. (Conector cablu tip MC4) |  |  | 100 fire |  | 0,5000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,4000 |  |  |
|  | 1010501 |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 51,0000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0500 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,5100 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0050 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0500 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0500 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0050 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0050 |  |  |
| 63 | Pret de piata |  | Conector PE |  |  | buc |  | 72,0000 |  |  |
|  | 116 |  | Conector PE |  |  | buc |  | 72,0000 |  |  |
| 64 | Pret de piata |  | Clema de strapungere 6,00 mm2 |  |  | buc |  | 44,0000 |  |  |
|  | 117 |  | Clema de strapungere 6,00 mm2 |  |  | buc |  | 44,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Materiale auxiliare pentru panouri fotovoltaice si profile din aluminiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.12. Elemente de prindere |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 11-04-001-01 |  | Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 0,25 |  |  | buc |  | 248,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 510,8800 |  |  |
|  | 1011314 |  | Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500 |  |  | t |  | 0,4960 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 95,4800 |  |  |
|  | 1130227 |  | Email "ХВ-124" de protectie, verde |  |  | t |  | 0,0174 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 3,4720 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 4,9600 |  |  |
| 66 | Pret de piata |  | Profil zincat, pentru sustinere panouri fotovoltaice, L=3,0 m. |  |  | buc |  | 248,0000 |  |  |
|  | 112 |  | Profil zincat, pentru sustinere panouri fotovoltaice, L=3,0 m |  |  | buc |  | 248,0000 |  |  |
| 67 | Pret de piata |  | Fixator sina |  |  | buc |  | 648,0000 |  |  |
|  | 113 |  | Fixator sina |  |  | buc |  | 648,0000 |  |  |
| 68 | Pret de piata |  | Clema laterala End 35 |  |  | buc |  | 72,0000 |  |  |
|  | 114 |  | Clema laterala End 35 (Nod. I) |  |  | buc |  | 72,0000 |  |  |
| 69 | Pret de piata |  | Clema mediana Mid 35 |  |  | buc |  | 290,0000 |  |  |
|  | 115 |  | Clema laterala End 35 (Nod. II) |  |  | buc |  | 290,0000 |  |  |
| 70 | Pret de piata |  | Conector profil |  |  | buc |  | 155,0000 |  |  |
|  | 3320634627584 |  | Conector profil |  |  | buc |  | 155,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Elemente de prindere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.13. PD-32/6,0 kV |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze. (Contor electronic trifazat ZMG 405 CR; 380/220V; 5А) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,8700 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total PD-32/6,0 kV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.14. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | RpEP11A |  | Demontarea contorului in punct de alimentare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueili directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Pret de piata |  | Intrerupator automat ComPacT NSX250N, cu unitate de declansare TMD 200A, 250A, 3 poli |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10101 |  | Intrerupator automat ComPacT NSX250N, cu unitate de declansare TMD 200A, 250A, 3 poli |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 74 | Pret de piata |  | Eliberare tensiune cu declansator de deschidere - 277V 60Hz, 220, 240V 50/60Hz |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1010101 |  | Eliberare tensiune cu declansator de deschidere - 277V 60Hz, 220, 240V 50/60Hz |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 75 | Pret de piata |  | Tablou de distributie aplicabil/IP-31; 1200x650x285mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10102 |  | Tablou de distributie aplicabil/IP-31; 1200x650x285mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 76 | Pret de piata |  | Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=250А, (analogic ComPacT NSX250NA) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10103 |  | Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=250А, (analogic ComPacT NSX250NA) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 77 | Pret de piata |  | Intrerupator automat de tipul ComPacT NSX100N, 50 kA la 415 VAC, unitate de declansare MicroLogic 2.2 100A, 3 poli 3d, sau analogic lui. |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 10104 |  | Intrerupator automat de tipul ComPacT NSX100N, 50 kA la 415 VAC, unitate de declansare MicroLogic 2.2 100A, 3 poli 3d, sau analogic lui |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 78 | Pret de piata |  | Bloc de distributie РБД-250А (5х16; 2х35; 4х10mm2) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 111992 |  | Bloc de distributie РБД-250А (5х16; 2х35; 4х10mm2) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 79 | Pret de piata |  | Limitator de impulsuri atmosferice Acti9 descarcator iPRD1 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10107 |  | Limitator de impulsuri atmosferice Acti9 descarcator iPRD1 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 80 | Pret de piata |  | Tabloul de distributie aplicabil/IP-66 600 х 500 х 250 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 10105 |  | Tabloul de distributie aplicabil/IP-66 600 х 500 х 250 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 81 | Pret de piata |  | Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=100А, (analogic INS100/3Р/100А) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 10106 |  | Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=100А, (analogic INS100/3Р/100А) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 82 | Pret de piata |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/48 module/IP-66 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10109 |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/48 module/IP-66 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 83 | Pret de piata |  | Comutator de sarcina DC, LS25-SMA-A2, 25A, Ui=1500V |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
|  | 111100093 |  | Comutator de sarcina DC, LS25-SMA-A2, 25A, Ui=1500V |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
| 84 | Pret de piata |  | Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 111000009 |  | Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
| 85 | Pret de piata |  | Siguranta fuzibila 10x38/20A/1100V |  |  | buc |  | 22,0000 |  |  |
|  | 111110009 |  | Siguranta fuzibila 10x38/20A/1100V |  |  | buc |  | 22,0000 |  |  |
| 86 | Pret de piata |  | Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
|  | 1113636 |  | Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
| 87 | Pret de piata |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-66 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 101019 |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-66 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 88 | Pret de piata |  | Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1100V/DC |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 11100899 |  | Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1100V/DC |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
| 89 | Pret de piata |  | Invertor trifazat analogic SUN2000-50KTL-M0, aplicabil/IP-65; 1 075x555x300mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10110 |  | Invertor trifazat analogic SUN2000-50KTL-M0, aplicabil/IP-65; 1 075x555x300mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 90 | Pret de piata |  | Invertor trifazat analogic SUN2000-40KTL-M0, aplicabil/IP-65; 640 x 530 x 270 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 101910 |  | Invertor trifazat analogic SUN2000-40KTL-M0, aplicabil/IP-65; 640 x 530 x 270 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 91 | Pret de piata |  | Panou fotovoltaic monocristalin analogic Longi 580W (LR5-72HTH-580M) |  |  | buc |  | 162,0000 |  |  |
|  | 111120 |  | Panou fotovoltaic monocristalin cu puterea de 580 W |  |  | buc |  | 162,0000 |  |  |
| 92 | Pret de piata |  | Conector cablu tip MC4 |  |  | buc |  | 50,0000 |  |  |
|  | 111121 |  | Conector cablu tip MC4 |  |  | buc |  | 50,0000 |  |  |
| 93 | Pret de piata |  | Contor electronic trifazat ZMG 405 CR; 380/220V; 5А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 111 |  | Contor electronic trifazat ZMG 405 CR; 380/220V; 5А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 94 | Pret de piata |  | Antena BY-GSM-04 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1010991 |  | Antena BY-GSM-04 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 95 | Pret de piata |  | Modem ETM-Purple 3G |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1010911 |  | Modem ETM-Purple 3G |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Centrala electrica fotovoltaica pe acoperisul blocului medicinal si blocului IT amplasate pe terenul cu nr. cadastral 0100101.574, situat in mun. Chisinau, str. Testimiteanu 29. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  nr. 2-6

Instalatie fotovoltaica. Blocul medicinal

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu |  |  | m3 |  | 3,2400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,9204 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 0,3888 |  |  |
| 2 | Pret de piata |  | Nisip |  |  | m3 |  | 1,0800 |  |  |
|  | 408-93 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 1,0800 |  |  |
| 3 | Pret de piata |  | Caramida plina |  |  | buc |  | 100,0000 |  |  |
|  | 404-23 |  | Caramida plina |  |  | buc |  | 100,0000 |  |  |
| 4 | Pret de piata |  | Banda de semnalizare, latimea 250 mm |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2513206621600 |  | Banda de semnalizare, latimea 250 mm |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
| 5 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,1600 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,0952 |  |  |
| 6 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu. (Executarea sapaturii pentru priza de impamantare) |  |  | m3 |  | 2,5000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,9750 |  |  |
| 7 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,5000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,7750 |  |  |
| 8 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 3 260,7600 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 619,5444 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 32,6076 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 32,6076 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 32,6076 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 3 260,7600 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 16,3038 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 26,0861 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 48,9114 |  |  |
| 9 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri tip B3 1000 x 200 x 100) |  |  | m |  | 250,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 37,5000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 130,0000 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa B15 |  |  | m3 |  | 11,2500 |  |  |
|  | 26661228 |  | Borduri tip B3 1000 x 200 x 100 |  |  | m |  | 251,2500 |  |  |
| 10 | Pret de piata |  | Covoras din cauciuc sub bordurile din beton |  |  | buc |  | 250,0000 |  |  |
|  | 111114 |  | Covoras din cauciuc sub bordurile din beton |  |  | buc |  | 250,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Post de transformare PT-2 (intern), sectia 2. 1000 kVA. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A. (Siguranta fuzibila In=125А) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,6900 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0060 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,6240 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0030 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0150 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0120 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,1800 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,3000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0120 |  |  |
| 12 | 08-01-056-1 |  | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А. (Separator de sarcina РПС-2/250А) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,7800 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,4200 |  |  |
|  | 1019925 |  | Saibe patrate |  |  | 100 buc |  | 0,0400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de transformare PT-2 (intern), sectia 2. 1000 kVA. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Tablou de distributie aplicabil/IP-66; 1200x650x285mm, cu instalarea in el |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000. (Tablou de distributie aplicabil/IP-66; 1200x650x285mm, cu instalarea in el:) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,4900 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,2500 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1700 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0250 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,2900 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,1500 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,2900 |  |  |
| 14 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=160А, (analogic ComPacT NSX160NA)) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,7600 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,4310 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0160 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0470 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0030 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0420 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,2300 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
| 15 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intrerupator automat de tipul ComPacT NSX100N/3P/In=80A/36A, sau analogic lui.) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,6400 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1400 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0080 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,7600 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,4400 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0280 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,4400 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0280 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0940 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0040 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,2000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0400 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0040 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0180 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,2600 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0800 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,4000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
| 16 | Pret de piata |  | Sina DIN 45cm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 11114 |  | Sina DIN 45cm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 17 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Bloc de distributie РБД-250А (5х16; 2х35; 4х10mm2) ) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,2800 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,2100 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,2930 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,6600 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0420 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,6600 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,1410 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0090 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 18,3000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0600 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0060 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0270 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1260 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0180 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,3900 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,1200 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,6900 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0180 |  |  |
| 18 | Pret de piata |  | Complet de sine din Cu PE+N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 11116 |  | Complet de sine din Cu PE+N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 19 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Limitator de impulsuri atmosferice Acti9 descarcator iPRD1) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,7600 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,4310 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0160 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0470 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0030 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0420 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,2300 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
| 20 | Pret de piata |  | Izolatoare pentru sine |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 11117 |  | Izolatoare pentru sine |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 21 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tablou de distributie aplicabil/IP-66; 1200x650x285mm, cu instalarea in el |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-66, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350. (Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-66) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
| 23 | 08-03-522-1 |  | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A. (Comutator de sarcina DC, LS25-SMA-A2, 25A, Ui=1500V) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,4800 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,1600 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,4200 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,4000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1240 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0080 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0320 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0160 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0160 |  |  |
| 24 | 08-01-061-1 |  | Dispozitiv de siguranta. (Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,5200 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,0084 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,5600 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0800 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0800 |  |  |
| 25 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A. (Siguranta fuzibila 10x38/20A/1100V) |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,8400 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0160 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,6640 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0640 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0080 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0320 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,4800 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,8000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0320 |  |  |
| 26 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,0400 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,2800 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0160 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,7240 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,8800 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0560 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,8800 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0640 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,1880 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0120 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 24,4000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0800 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0080 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1680 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0240 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,5200 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,1600 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,9200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0240 |  |  |
| 27 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-66, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-66, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350. (Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-66) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
| 29 | 08-03-522-1 |  | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A. (Comutator de sarcina DC, LS25-SMA-A2, 25A, Ui=1500V) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,4800 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,1600 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,4200 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,4000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1240 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0080 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0320 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0160 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0160 |  |  |
| 30 | 08-01-061-1 |  | Dispozitiv de siguranta. (Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1000V/DC) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,5200 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,0084 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,5600 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0800 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0800 |  |  |
| 31 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A. (Siguranta fuzibila 10x38/20A/1100V) |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,8400 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0160 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,6640 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0640 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0080 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1600 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0320 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,4800 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,8000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0320 |  |  |
| 32 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,0400 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,2800 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0160 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,7240 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,8800 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0560 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,8800 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0640 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,1880 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0120 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 24,4000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0800 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0080 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1680 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0240 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,5200 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,1600 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,9200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0240 |  |  |
| 33 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-66, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Instalatii electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-01-101-1 |  | Montarea invertor trifazat (Invertor trifazat analogic SUN2000-36KTL-M0, aplicabil/IP-65; 640 x 530 x 270 mm) |  |  | set |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,7200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,6000 |  |  |
|  | 5009055 |  | Papuci de cablu din arama |  |  | buc |  | 24,4800 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0480 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,2448 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0576 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,2040 |  |  |
|  | 5309015 |  | Tub de polivinilclorura "ХВТ" |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,3800 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,3800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Echipament fotovoltaic |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 11-04-008-04 |  | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 30. (Panou fotovoltaic monocristalin analogic Longi 580W (LR5-72HTH-580M)) |  |  | buc |  | 125,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 386,2500 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 3,7500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament fotovoltaic |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  | 0,1200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,7956 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,5988 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,5988 |  |  |
| 37 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 0,1200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,7812 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,5088 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,5088 |  |  |
| 38 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. (Cablu in teava de politilena) |  |  | 100 m |  | 0,1200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,4880 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0010 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0005 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0012 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0468 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,3600 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,3600 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0468 |  |  |
| 39 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 2,6000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 30,1600 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0003 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,0016 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,0003 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0019 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 4,6800 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0541 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,2600 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0637 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,6760 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,5460 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 7,1500 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 7,1500 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,5460 |  |  |
| 40 | Pret de piata |  | Cablu АВВГнг (А) - LS 4х120,0-0,66 |  |  | m |  | 120,0000 |  |  |
|  | 2151 |  | Cablu АВВГнг (А) - LS 4х120,0-0,66 |  |  | m |  | 120,0000 |  |  |
| 41 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг (A) - LS 5 x 25.0-0.66 |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |
|  | 21511 |  | Cablu ВВГнг (A) - LS 5 x 25.0-0.66 |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |
| 42 | Pret de piata |  | Cablu ПуВ 1 x 6.0 mm2 |  |  | m |  | 120,0000 |  |  |
|  | 2155 |  | Cablu ПуВ 1 x 6.0 mm2 |  |  | m |  | 120,0000 |  |  |
| 43 | Pret de piata |  | Cablu ПуВ 1 x 10.0 mm2 |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |
|  | 2156 |  | Cablu ПуВ 1 x 10.0 mm2 |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |
| 44 | 08-02-398-1 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 7,1500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,0120 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,3575 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,1430 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,3575 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,3575 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 1,8590 |  |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  | 100 buc |  | 0,7150 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,1440 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0715 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 5,7200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0715 |  |  |
| 45 | Pret de piata |  | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, sectiune 1 x 6,0-1,0 |  |  | m |  | 680,0000 |  |  |
|  | 2153 |  | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, sectiune 1 x 6,0-1,0 |  |  | m |  | 680,0000 |  |  |
| 46 | Pret de piata |  | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, sectiune 1 x 4,0-1,0 |  |  | m |  | 35,0000 |  |  |
|  | 2154 |  | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, sectiune 1 x 4,0-1,0 |  |  | m |  | 35,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabluri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Tevi |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Pret de piata |  | Furtun metalic flexibil D=25 mm, cu izolatie PVC. |  |  | m |  | 20,0000 |  |  |
|  | 1235 |  | Furtun metalic flexibil D=25 mm, cu izolatie PVC |  |  | m |  | 20,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9. Jgheaburi metalice |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 08-02-396-2 |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 0,9800 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 31,0660 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 6,7032 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,7840 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,0780 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 12,2500 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,3920 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 12,2500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,5288 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 9,5550 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 3,1066 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 2,1168 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,5288 |  |  |
| 49 | Pret de piata |  | Jgheab din otel zincat 100 x 50 x 3000 mm |  |  | m |  | 98,0000 |  |  |
|  | 11107 |  | Jgheab din otel zincat 100 x 50 x 3000 mm |  |  | m |  | 98,0000 |  |  |
| 50 | Pret de piata |  | Capac pentru jgheab din otel zincat |  |  | m |  | 98,0000 |  |  |
|  | 11109 |  | Capac pentru jgheab din otel zincat |  |  | m |  | 98,0000 |  |  |
| 51 | Pret de piata |  | Cot 90° orizontal din otel zincat 100 x 50 mm |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 11108 |  | Cot 90° orizontal din otel zincat 100 x 50 mm |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 52 | Pret de piata |  | Despartitor in T din otel zincat cu capac 50x100mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 11109 |  | Despartitor in T din otel zincat cu capac 50x100mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 53 | Pret de piata |  | Cot 90° vertical intern din otel zincat 50x100mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 11110 |  | Cot 90° vertical intern din otel zincat 50x100mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 54 | Pret de piata |  | Suport din beton D=240mm, h=100mm, pentru jgheab din otel zincat 50x100mm |  |  | buc |  | 56,0000 |  |  |
|  | 11112 |  | Suport din beton D=240mm, h=100mm, pentru jgheab din otel zincat 50x100mm |  |  | buc |  | 56,0000 |  |  |
| 55 | Pret de piata |  | Covoras din cauciuc 3000 x 300 mm (pentru suporturile din beton) |  |  | buc |  | 56,0000 |  |  |
|  | 111113 |  | Covoras din cauciuc 3000 x 300 mm (pentru suporturile din beton) |  |  | buc |  | 56,0000 |  |  |
| 56 | 08-02-152-1 |  | Constructii metalice de cablu: polita-consola din otel cornier. (Elemente de prindere si suspensie) |  |  | t |  | 0,0200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,0200 |  |  |
|  | 1011305 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "400" |  |  | t |  | 0,0002 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0002 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0598 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,9040 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,9040 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0422 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,5500 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0422 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Jgheaburi metalice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.10. Materiale auxiliare pentru panouri fotovoltaice si profile din aluminiu |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 08-03-574-1 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2. (Conector cablu tip MC4) |  |  | 100 fire |  | 0,4000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,7200 |  |  |
|  | 1010501 |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0080 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 40,8000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0400 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,4080 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0040 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0400 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,0320 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0040 |  |  |
| 58 | Pret de piata |  | Conector PE |  |  | buc |  | 44,0000 |  |  |
|  | 116 |  | Conector PE |  |  | buc |  | 44,0000 |  |  |
| 59 | Pret de piata |  | Clema de strapungere 6,00 mm2 |  |  | buc |  | 46,0000 |  |  |
|  | 117 |  | Clema de strapungere 6,00 mm2 |  |  | buc |  | 46,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Materiale auxiliare pentru panouri fotovoltaice si profile din aluminiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.11. Tevi |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Pret de piata |  | Teava din polietilena PE D=90 mm |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 1010 |  | Teava din polietilena PE D=90 mm |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
| 61 | Pret de piata |  | Teava PVC D=63 mm |  |  | m |  | 15,0000 |  |  |
|  | 1011 |  | Teava PVC D=63 mm |  |  | m |  | 15,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.12. Priza de impamintare |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,2000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,3200 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0007 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  | t |  | 0,0260 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0440 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,6260 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0440 |  |  |
| 63 | 08-02-472-8 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,1500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,0150 |  |  |
|  | 1011613 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm |  |  | t |  | 0,0006 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,0006 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1350 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,2300 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,2300 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,3000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,2250 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 2,0100 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0165 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,5040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0165 |  |  |
| 64 | Pret de piata |  | Plat banda din otel zincat 30 x 4 mm |  |  | m |  | 20,0000 |  |  |
|  | 10118056 |  | Plat banda din otel zincat 30 x 4 mm |  |  | m |  | 20,0000 |  |  |
| 65 | Pret de piata |  | Otel zincat D=25 mm |  |  | m |  | 15,0000 |  |  |
|  | 1011706 |  | Otel zincat D=25 mm |  |  | m |  | 15,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Priza de impamintare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.13. Elemente de prindere |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 11-04-001-01 |  | Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 0,25 |  |  | buc |  | 211,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 434,6600 |  |  |
|  | 1011314 |  | Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500 |  |  | t |  | 0,4220 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 81,2350 |  |  |
|  | 1130227 |  | Email "ХВ-124" de protectie, verde |  |  | t |  | 0,0148 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 2,9540 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 4,2200 |  |  |
| 67 | Pret de piata |  | Profil zincat, pentru sustinere panouri fotovoltaice, L=3,0 m. |  |  | buc |  | 211,0000 |  |  |
|  | 112 |  | Profil zincat, pentru sustinere panouri fotovoltaice, L=3,0 m |  |  | buc |  | 211,0000 |  |  |
| 68 | Pret de piata |  | Fixator sina |  |  | buc |  | 500,0000 |  |  |
|  | 113 |  | Fixator sina |  |  | buc |  | 500,0000 |  |  |
| 69 | Pret de piata |  | Clema laterala End 35 |  |  | buc |  | 50,0000 |  |  |
|  | 114 |  | Clema laterala End 35 (Nod. I) |  |  | buc |  | 50,0000 |  |  |
| 70 | Pret de piata |  | Clema mediana Mid 35 |  |  | buc |  | 230,0000 |  |  |
|  | 115 |  | Clema laterala End 35 (Nod. II) |  |  | buc |  | 230,0000 |  |  |
| 71 | Pret de piata |  | Conector profil |  |  | buc |  | 134,0000 |  |  |
|  | 3320634627584 |  | Conector profil |  |  | buc |  | 134,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Elemente de prindere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueili directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Pret de piata |  | Siguranta fuzibila In=125А |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1112 |  | Siguranta fuzibila In=125А |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 73 | Pret de piata |  | Separator de sarcina РПС-2/250А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 111012 |  | Separator de sarcina РПС-2/250А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 74 | Pret de piata |  | Tabloul de distributie aplicabil/IP-66 1200 х 650 х 285 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 101015 |  | Tabloul de distributie aplicabil/IP-66 1200 х 650 х 285 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 75 | Pret de piata |  | Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=160А, (analogic ComPacT NSX160NA) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10103 |  | Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=160А, (analogic ComPacT NSX160NA) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 76 | Pret de piata |  | Intrerupator automat de tipul ComPacT NSX100N/3P/In=80A/36A, sau analogic lui. |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 10104 |  | Intrerupator automat de tipul ComPacT NSX100N/3P/In=80A/36A, sau analogic lui. |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 77 | Pret de piata |  | Bloc de distributie РБД-250А (5х16; 2х35; 4х10mm2) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 111992 |  | Bloc de distributie РБД-250А (5х16; 2х35; 4х10mm2) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 78 | Pret de piata |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-66 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 10109 |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-66 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 79 | Pret de piata |  | Comutator de sarcina DC, LS25-SMA-A2, 25A, Ui=1500V |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 111100093 |  | Comutator de sarcina DC, LS25-SMA-A2, 25A, Ui=1500V |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
| 80 | Pret de piata |  | Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1100V/DC |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 111000009 |  | Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1100V/DC |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
| 81 | Pret de piata |  | Siguranta fuzibila 10x38/20A/1000 |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 111110009 |  | Siguranta fuzibila 10x38/20A/1000 |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
| 82 | Pret de piata |  | Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 1113636 |  | Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
| 83 | Pret de piata |  | Invertor trifazat analogic SUN2000-36KTL-M0, aplicabil/IP-65; 640 x 530 x 270 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 10110 |  | Invertor trifazat analogic SUN2000-36KTL-M0, aplicabil/IP-65; 640 x 530 x 270 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 84 | Pret de piata |  | Panou fotovoltaic monocristalin analogic Longi 580W (LR5-72HTH-580M) |  |  | buc |  | 125,0000 |  |  |
|  | 111120 |  | Panou fotovoltaic monocristalin cu puterea de 580 W |  |  | buc |  | 125,0000 |  |  |
| 85 | Pret de piata |  | Conector cablu tip MC4 |  |  | buc |  | 40,0000 |  |  |
|  | 111121 |  | Conector cablu tip MC4 |  |  | buc |  | 40,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

| Centrala electrica fotovoltaica pe acoperisul blocului medicinal si blocului IT amplasate pe terenul cu nr. cadastral 0100101.574, situat in mun. Chisinau, str. Testimiteanu 29. | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  nr. 2-7

Instalatie fotovoltaica. Blocul IT

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 1 769,5500 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 336,2145 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,6955 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 17,6955 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 17,6955 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 1 769,5500 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 8,8477 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 14,1564 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 26,5432 |  |  |
| 2 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm. (Borduri tip B3 1000 x 200 x 100) |  |  | m |  | 142,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 21,3000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 73,8400 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa B15 |  |  | m3 |  | 6,3900 |  |  |
|  | 26661228 |  | Borduri tip B3 1000 x 200 x 100 |  |  | m |  | 142,7100 |  |  |
| 3 | Pret de piata |  | Covoras din cauciuc sub bordurile din beton |  |  | buc |  | 142,0000 |  |  |
|  | 111114 |  | Covoras din cauciuc sub bordurile din beton |  |  | buc |  | 142,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Post de transformare PT-2 (intern), sectia 2. 1000 kVA. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A. (Siguranta fuzibila In=100А) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,5100 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0030 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,4770 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0150 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0030 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0420 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0120 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,1800 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0120 |  |  |
| 5 | 08-01-056-1 |  | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А. (Separator de sarcina РПС-2/250А) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,7800 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,4200 |  |  |
|  | 1019925 |  | Saibe patrate |  |  | 100 buc |  | 0,0400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de transformare PT-2 (intern), sectia 2. 1000 kVA. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Tablou de distributie aplicabil/IP-66; 600x500x250mm, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х250. (Tabloul de distributie aplicabil/IP-66 600 х 500 х 250 mm) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
| 7 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=100А, (analogic INS100/3Р/100А)) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,3800 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0140 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0470 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0050 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,2000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0050 |  |  |
| 8 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intrerupator automat de tip ComPacT NSX100N/3P/In=80A/36kA sau analogic lui) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,3800 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0140 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0470 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0050 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,2000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0050 |  |  |
| 9 | Pret de piata |  | Sina DIN 45cm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 11114 |  | Sina DIN 45cm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 10 | Pret de piata |  | Complet de sine din Cu PE+N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 11116 |  | Complet de sine din Cu PE+N |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 11 | Pret de piata |  | Izolatoare pentru sine |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 11117 |  | Izolatoare pentru sine |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 12 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Limitator de impulsuri atmosferice Acti9 descarcator iPRD1) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,7600 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0040 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,4310 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0140 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,2200 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0160 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0470 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0030 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0200 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0020 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0090 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0420 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,1300 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,2300 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0060 |  |  |
| 13 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tablou de distributie aplicabil/IP-66; 600x500x250mm, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-66, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350. (Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-66) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0700 |  |  |
| 15 | 08-03-522-1 |  | Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A. (Comutator de sarcina DC, LS25-SMA-A2, 25A, Ui=1500V) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,1000 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,4500 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,5250 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 15,5000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1550 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,3000 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,7500 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
| 16 | 08-01-061-1 |  | Dispozitiv de siguranta. (Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1100V/DC) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,6500 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,0105 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,7000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,0250 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1000 |  |  |
| 17 | 08-03-523-2 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A. (Siguranta fuzibila 10x38/20A/1100V) |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,3000 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,0800 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0500 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,2000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,0000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
| 18 | 08-03-526-3 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. (Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE) |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,8000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,3500 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,1550 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,0700 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,1000 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,2350 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0150 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 30,5000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0450 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,2100 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,6500 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,2000 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 1,1500 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
| 19 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-66, cu instalarea in el: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Instalatii electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-01-101-1 |  | Montarea invertor trifazat (Invertor trifazat analogic SUN2000-40KTL-M0, aplicabil/IP-65; 640 x 530 x 270 mm) |  |  | set |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,8600 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,8000 |  |  |
|  | 5009055 |  | Papuci de cablu din arama |  |  | buc |  | 12,2400 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0240 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1224 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0288 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,1020 |  |  |
|  | 5309015 |  | Tub de polivinilclorura "ХВТ" |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,1900 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,1900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Echipament fotovoltaic |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 11-04-008-04 |  | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 30. (Panou fotovoltaic monocristalin analogic Longi 580W (LR5-72HTH-580M)) |  |  | buc |  | 71,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 219,3900 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 2,1300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament fotovoltaic |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  | 0,1200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,7956 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,5988 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,5988 |  |  |
| 23 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 0,1200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,7812 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,5088 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,5088 |  |  |
| 24 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. (Cablu in teava de politilena) |  |  | 100 m |  | 0,1200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,4880 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0010 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,0005 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0012 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0468 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,3600 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,3600 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0468 |  |  |
| 25 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 2,4000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 27,8400 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,0002 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,0015 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,0003 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0017 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 4,3200 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0499 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,2400 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0588 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,6240 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,5040 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 6,6000 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 6,6000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,5040 |  |  |
| 26 | Pret de piata |  | Cablu АВВГнг (А) - LS 4х50,0-0,66 |  |  | m |  | 115,0000 |  |  |
|  | 2151 |  | Cablu АВВГнг (А) - LS 4х50,0-0,66 |  |  | m |  | 115,0000 |  |  |
| 27 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг (A) - LS 5 x 25.0-0.66 |  |  | m |  | 5,0000 |  |  |
|  | 21511 |  | Cablu ВВГнг (A) - LS 5 x 25.0-0.66 |  |  | m |  | 5,0000 |  |  |
| 28 | Pret de piata |  | Cablu ПуВ 1 x 6.0 mm2 |  |  | m |  | 115,0000 |  |  |
|  | 2155 |  | Cablu ПуВ 1 x 6.0 mm2 |  |  | m |  | 115,0000 |  |  |
| 29 | Pret de piata |  | Cablu ПуВ 1 x 10.0 mm2 |  |  | m |  | 5,0000 |  |  |
|  | 2156 |  | Cablu ПуВ 1 x 10.0 mm2 |  |  | m |  | 5,0000 |  |  |
| 30 | 08-02-398-1 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 6,0500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,1640 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,3025 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,1210 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,3025 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,3025 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 1,5730 |  |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  | 100 buc |  | 0,6050 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,9680 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0605 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 4,8400 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0605 |  |  |
| 31 | Pret de piata |  | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, sectiune 1 x 6,0-1,0 |  |  | m |  | 580,0000 |  |  |
|  | 2153 |  | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, sectiune 1 x 6,0-1,0 |  |  | m |  | 580,0000 |  |  |
| 32 | Pret de piata |  | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, sectiune 1 x 4,0-1,0 |  |  | m |  | 25,0000 |  |  |
|  | 2154 |  | Conductor pentru instalatii fotovoltaice de tip H1Z2Z2-K, sectiune 1 x 4,0-1,0 |  |  | m |  | 25,0000 |  |  |
| 33 | Pret de piata |  | Furtun metalic flexibil D=25 mm, cu izolatie PVC. |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |
|  | 1235 |  | Furtun metalic flexibil D=25 mm, cu izolatie PVC |  |  | m |  | 10,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabluri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Jgheaburi metalice |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-02-396-2 |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 0,6900 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,8730 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 4,7196 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,5520 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,7590 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 8,6250 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,2760 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 8,6250 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,0764 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 6,7275 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,1873 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,4904 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,0764 |  |  |
| 35 | Pret de piata |  | Jgheab din otel zincat 100 x 50 x 3000 mm |  |  | m |  | 69,0000 |  |  |
|  | 11107 |  | Jgheab din otel zincat 100 x 50 x 3000 mm |  |  | m |  | 69,0000 |  |  |
| 36 | Pret de piata |  | Capac pentru jgheab din otel zincat |  |  | m |  | 69,0000 |  |  |
|  | 11109 |  | Capac pentru jgheab din otel zincat |  |  | m |  | 69,0000 |  |  |
| 37 | Pret de piata |  | Cot 90° orizontal din otel zincat 100 x 50 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 11108 |  | Cot 90° orizontal din otel zincat 100 x 50 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 38 | Pret de piata |  | Despartitor in T din otel zincat cu capac 50x100mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 11109 |  | Despartitor in T din otel zincat cu capac 50x100mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 39 | Pret de piata |  | Suport din beton D=240mm, h=100mm, pentru jgheab din otel zincat 50x100mm |  |  | buc |  | 47,0000 |  |  |
|  | 11112 |  | Suport din beton D=240mm, h=100mm, pentru jgheab din otel zincat 50x100mm |  |  | buc |  | 47,0000 |  |  |
| 40 | Pret de piata |  | Covoras din cauciuc 3000 x 300 mm (pentru suporturile din beton) |  |  | buc |  | 47,0000 |  |  |
|  | 111113 |  | Covoras din cauciuc 3000 x 300 mm (pentru suporturile din beton) |  |  | buc |  | 47,0000 |  |  |
| 41 | 08-02-152-1 |  | Constructii metalice de cablu: polita-consola din otel cornier. (Elemente de prindere si suspensie) |  |  | t |  | 0,0150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,5150 |  |  |
|  | 1011305 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "400" |  |  | t |  | 0,0001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0002 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,0449 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,4280 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,4280 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,0150 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0316 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,4125 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0316 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Jgheaburi metalice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Materiale auxiliare pentru panouri fotovoltaice si profile din aluminiu |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-03-574-1 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2. (Conector cablu tip MC4) |  |  | 100 fire |  | 0,3600 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,0480 |  |  |
|  | 1010501 |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,0072 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 36,7200 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,0360 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,3672 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,0036 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,0360 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,0288 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0036 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0036 |  |  |
| 43 | Pret de piata |  | Conector PE |  |  | buc |  | 40,0000 |  |  |
|  | 116 |  | Conector PE |  |  | buc |  | 40,0000 |  |  |
| 44 | Pret de piata |  | Clema de strapungere 6,00 mm2 |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |
|  | 117 |  | Clema de strapungere 6,00 mm2 |  |  | buc |  | 20,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Materiale auxiliare pentru panouri fotovoltaice si profile din aluminiu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9. Tevi |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Pret de piata |  | Teava din polietilena PE D=63 mm |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 1010 |  | Teava din polietilena PE D=63 mm |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
| 46 | Pret de piata |  | Teava PVC D=50 mm |  |  | m |  | 15,0000 |  |  |
|  | 1011 |  | Teava PVC D=50 mm |  |  | m |  | 15,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.10. Priza de impamintare |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,2000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,3200 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,0007 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  | t |  | 0,0260 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0440 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,6260 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0440 |  |  |
| 48 | 08-02-472-8 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,1500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,0150 |  |  |
|  | 1011613 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm |  |  | t |  | 0,0006 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,0006 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,1350 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,2300 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,2300 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,3000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,2250 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 2,0100 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0165 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,5040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0165 |  |  |
| 49 | Pret de piata |  | Plat banda din otel zincat 30 x 4 mm |  |  | m |  | 20,0000 |  |  |
|  | 10118056 |  | Plat banda din otel zincat 30 x 4 mm |  |  | m |  | 20,0000 |  |  |
| 50 | Pret de piata |  | Otel zincat D=25 mm |  |  | m |  | 15,0000 |  |  |
|  | 1011706 |  | Otel zincat D=25 mm |  |  | m |  | 15,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Priza de impamintare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.11. Elemente de prindere |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 11-04-001-01 |  | Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 0,25 |  |  | buc |  | 108,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 222,4800 |  |  |
|  | 1011314 |  | Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500 |  |  | t |  | 0,2160 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 41,5800 |  |  |
|  | 1130227 |  | Email "ХВ-124" de protectie, verde |  |  | t |  | 0,0076 |  |  |
|  | 5 |  | Masa utilajului |  |  | t |  | 1,5120 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 2,1600 |  |  |
| 52 | Pret de piata |  | Profil zincat, pentru sustinere panouri fotovoltaice, L=3,0 m. |  |  | buc |  | 108,0000 |  |  |
|  | 112 |  | Profil zincat, pentru sustinere panouri fotovoltaice, L=3,0 m |  |  | buc |  | 108,0000 |  |  |
| 53 | Pret de piata |  | Fixator sina |  |  | buc |  | 284,0000 |  |  |
|  | 113 |  | Fixator sina |  |  | buc |  | 284,0000 |  |  |
| 54 | Pret de piata |  | Clema laterala End 35 |  |  | buc |  | 40,0000 |  |  |
|  | 114 |  | Clema laterala End 35 (Nod. I) |  |  | buc |  | 40,0000 |  |  |
| 55 | Pret de piata |  | Clema mediana Mid 35 |  |  | buc |  | 122,0000 |  |  |
|  | 115 |  | Clema laterala End 35 (Nod. II) |  |  | buc |  | 122,0000 |  |  |
| 56 | Pret de piata |  | Conector profil |  |  | buc |  | 70,0000 |  |  |
|  | 3320634627584 |  | Conector profil |  |  | buc |  | 70,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Elemente de prindere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.12. PD-32/6,0 kV |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze. (Contor electronic trifazat ZMG 405 CR; 380/220V; 5А) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,8700 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,0000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,0100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total PD-32/6,0 kV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.13. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | RpEP11A |  | Demontarea contorului in punct de alimentare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CAS |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueili directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Pret de piata |  | Siguranta fuzibila In=100А |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1112 |  | Siguranta fuzibila In=100А |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
| 60 | Pret de piata |  | Separator de sarcina РПС-2/250А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 111012 |  | Separator de sarcina РПС-2/250А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 61 | Pret de piata |  | Tabloul de distributie aplicabil/IP-66 600 х 500 х 250 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10105 |  | Tabloul de distributie aplicabil/IP-66 600 х 500 х 250 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 62 | Pret de piata |  | Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=100А, (analogic INS100/3Р/100А) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10106 |  | Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=100А, (analogic INS100/3Р/100А) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 63 | Pret de piata |  | Intrerupator automat de tipul ComPacT NSX100N/3P/In=80A/36A, sau analogic lui. |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10104 |  | Intrerupator automat de tipul ComPacT NSX100N/3P/In=80A/36A, sau analogic lui. |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 64 | Pret de piata |  | Limitator de impulsuri atmosferice Acti9 descarcator iPRD1 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10107 |  | Limitator de impulsuri atmosferice Acti9 descarcator iPRD1 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 65 | Pret de piata |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-66 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10109 |  | Panou de distributie din metal, aplicabil/36 module/IP-66 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 66 | Pret de piata |  | Comutator de sarcina DC, LS25-SMA-A2, 25A, Ui=1500V |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 111100093 |  | Comutator de sarcina DC, LS25-SMA-A2, 25A, Ui=1500V |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
| 67 | Pret de piata |  | Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1100V/DC |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 111000009 |  | Separator pentru sigurante fuzibile 2P/25A/1100V/DC |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
| 68 | Pret de piata |  | Siguranta fuzibila 10x38/20A/1100V |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 111110009 |  | Siguranta fuzibila 10x38/20A/1100V |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
| 69 | Pret de piata |  | Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 1113636 |  | Descarcator DC SPPVT2-10-2+PE |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
| 70 | Pret de piata |  | Invertor trifazat analogic SUN2000-40KTL-M0, aplicabil/IP-65; 640 x 530 x 270 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 10110 |  | Invertor trifazat analogic SUN2000-40KTL-M0, aplicabil/IP-65; 640 x 530 x 270 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 71 | Pret de piata |  | Panou fotovoltaic monocristalin analogic Longi 580W (LR5-72HTH-580M) |  |  | buc |  | 71,0000 |  |  |
|  | 111120 |  | Panou fotovoltaic monocristalin cu puterea de 580 W |  |  | buc |  | 71,0000 |  |  |
| 72 | Pret de piata |  | Conector cablu tip MC4 |  |  | buc |  | 36,0000 |  |  |
|  | 111121 |  | Conector cablu tip MC4 |  |  | buc |  | 36,0000 |  |  |
| 73 | Pret de piata |  | Contor electronic trifazat ZMG 405 CR; 380/220V; 5А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 111 |  | Contor electronic trifazat ZMG 405 CR; 380/220V; 5А |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 74 | Pret de piata |  | Antena BY-GSM-04 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1010991 |  | Antena BY-GSM-04 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
| 75 | Pret de piata |  | Modem ETM-Purple 3G |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1010911 |  | Modem ETM-Purple 3G |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |