CAIET DE SARCINI

PENTRU  LICITAȚIA PUBLICĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul raional Edinet

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul raional Edinet

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparație interioară în sectia Pediatrie (aripa dreapta) a IMSP Spitalul Raional Edinet

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Bloc 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Reparatia peretilor interiori |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 965,00 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri) | m2 | 189,50 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonocontact) | m2 | 1 154,50 |
| 4 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1.04kg/m2) | m2 | 965,00 |
| 5 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100, 1,04kg/m2) | kg | 197,08 |
| 6 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (interioare) | m | 379,00 |
| 7 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 105,50 |
| 8 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 916,00 |
| 9 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 189,50 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 060,50 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 060,50 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1 060,50 |
| 13 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 45,00 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonocontact) | m2 | 49,00 |
| 15 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 49,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Reparatia pardoselei |  |  |
| 16 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 403,00 |
| 17 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa) | m2 | 403,00 |
| 18 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, cu ridicarea covorului pe perete ca plinta h=150mm | m2 | 403,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Reparatia tavanului interior |  |  |
| 19 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 403,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Zidarii |  |  |
| 20 | CD71C | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | 1,56 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Demolari |  |  |
| 21 | RpCQ11C | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla | m2 | 7,80 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Timplaria interioara |  |  |
| 22 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 57,48 |
| 23 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 9,45 |
| 24 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 42,03 |
| 25 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri interioare) | m2 | 27,00 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonocontact) | m2 | 27,00 |
| 27 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100, 1.04kg/m2) | kg | 28,08 |
| 28 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare) | m | 108,00 |
| 29 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 27,00 |
| 30 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 27,00 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 27,00 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 27,00 |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 27,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.7. Apeduct si canalizare |  |  |
| 34 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 13,00 |
| 35 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,00 |
| 36 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 14,00 |
| 37 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" | buc | 30,00 |
| 38 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 50,00 |
| 39 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 30,00 |
| 40 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm COT | buc | 60,00 |
| 41 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 14,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.8. Ventilare |  |  |
| 42 | RpCI32B | Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a gaurilor pentru accesorii si strapungerilor | m2 | 0,45 |
| 43 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x200 | buc | 20,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.9. Sistem de incalzire |  |  |
| 44 | IB05C | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind peste 20 elemente (401 elemente - bimetal) | buc | 18,00 |
| 45 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 18,00 |
| 46 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 18,00 |
| 47 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (Cap termostatic) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 18,00 |
| 48 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 18,00 |
| 49 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord PPR 20x3/4 FI | buc | 36,00 |
| 50 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 10,80 |
| 51 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord PPR 20x1/2 FI | buc | 36,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Bloc 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Reparatia peretilor interiori |  |  |
| 52 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 281,00 |
| 53 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri) | m2 | 49,50 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonocontact) | m2 | 330,50 |
| 55 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma Bp 3x100x100, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (IND aplicativ - Mortar ciment-nisip 0,032 m3/m2, Plasa Bp 3x100x100 - 1.04kg/m2) | m2 | 281,00 |
| 56 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100, 1,04kg/m2) | kg | 51,48 |
| 57 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (interioare) | m | 99,00 |
| 58 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 330,50 |
| 59 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 281,00 |
| 60 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 49,50 |
| 61 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 321,50 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 321,50 |
| 63 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 321,50 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonocontact) | m2 | 9,00 |
| 65 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 9,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Reparatia pardoselei |  |  |
| 66 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 107,00 |
| 67 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Sapa) | m2 | 107,00 |
| 68 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli, cu ridicarea covorului pe perete ca plinta h=150mm | m2 | 107,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Reparatia tavanului interior |  |  |
| 69 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 107,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Timplaria interioara |  |  |
| 70 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 15,78 |
| 71 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,15 |
| 72 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 12,63 |
| 73 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri interioare) | m2 | 8,50 |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonocontact) | m2 | 8,50 |
| 75 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa Bp 3x100x100, 1.04kg/m2) | kg | 8,84 |
| 76 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (interioare) | m | 34,00 |
| 77 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,50 |
| 78 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 8,50 |
| 79 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,50 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,50 |
| 81 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,50 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Apeduct si canalizare |  |  |
| 82 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 5,00 |
| 83 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 5,00 |
| 84 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1/2" | buc | 12,00 |
| 85 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 20,00 |
| 86 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 10,00 |
| 87 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm COT | buc | 20,00 |
| 88 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 5,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.6. Ventilare |  |  |
| 89 | RpCI32B | Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a gaurilor pentru accesorii si strapungerilor | m2 | 0,18 |
| 90 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x200 | buc | 8,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.7. Sistem de incalzire |  |  |
| 91 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (111 elemente - bimetal) | buc | 6,00 |
| 92 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 6,00 |
| 93 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 6,00 |
| 94 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (Cap termostatic) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 6,00 |
| 95 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 6,00 |
| 96 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord PPR 20x3/4 FI | buc | 12,00 |
| 97 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 3,60 |
| 98 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord PPR 20x1/2 FI | buc | 12,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Bloc 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Electricitate |  |  |
| 99 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 2,00 |
| 100 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 34,00 |
| 101 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 10,80 |
| 102 |  | Cablu VVGng 3x1.5 | m | 600,00 |
| 103 |  | Cablu VVGng 3x2.5 | m | 480,00 |
| 104 | 08-02-410-1 | Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008, diametru ф20mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 6,00 |
| 105 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,95 |
| 106 |  | Priza cu impamintare | buc | 95,00 |
| 107 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,20 |
| 108 |  | Intrerupator cu o clapa | buc | 20,00 |
| 109 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 74,00 |
| 110 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,74 |
| 111 |  | Corp de iluminat LED | buc | 74,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Bloc 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.1. Electricitate |  |  |
| 112 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,00 |
| 113 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 13,00 |
| 114 | 08-02-146-2 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 4,30 |
| 115 |  | Cablu VVGng 3x1.5 | m | 200,00 |
| 116 |  | Cablu VVGng 3x2.5 | m | 230,00 |
| 117 | 08-02-410-1 | Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008, diametru ф20mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 2,00 |
| 118 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,31 |
| 119 |  | Priza cu impamintare | buc | 31,00 |
| 120 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0700 |
| 121 |  | Intrerupator cu o clapa | buc | 7,00 |
| 122 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 19,00 |
| 123 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,19 |
| 124 |  | Corp de iluminat LED | buc | 19,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Bloc 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Electricitate |  |  |
| 125 |  | Panou electric 24 module | buc | 1,00 |
| 126 |  | Panou electric 36 module | buc | 1,00 |
| 127 |  | Выключатель ВА47-29/1Р/В10А | buc | 16,00 |
| 128 |  | Выключатель АВДТ32 С16А, 30мА | buc | 16,00 |
| 129 |  | Выключатель нагрузки ВН-32/1P/25А | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Bloc 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.1. Electricitate |  |  |
| 130 |  | Panou electric 24 module | buc | 1,00 |
| 131 |  | Выключатель ВА47-29/1Р/В10А | buc | 6,00 |
| 132 |  | Выключатель АВДТ32 С16А, 30мА | buc | 6,00 |
| 133 |  | Выключатель нагрузки ВН-32/1P/25А | buc | 1,00 |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-1: |  |  |

Manopera:

| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 680,0700 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2 545,8200 |
| 3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 637,8750 |
| 4. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 766,6000 |
| 5. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 408,0000 |
| 6. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 447,5192 |
| 7. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 4,3728 |
| 8. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1 141,6980 |
| 9. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 76,5000 |
| 10. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 137,8900 |
| 11. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 105,0000 |
| 12. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 20,4600 |
| 13. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 869,5050 |
| 14. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0945 |
| 15. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1 141,2348 |
| 16. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1 153,5769 |
| 17. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 703,3086 |
| 18. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 509,9562 |
|  |  | Total manopera |  |  |

Materiale:

| 1. | 100011213122 | Panou electric 24 module | buc | 2,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1000112131221 | Panou electric 36 module | buc | 1,0000 |
| 3. | 10002001003 | Cablu 3x2.5 | m | 710,0000 |
| 4. | 100020010031 | Cablu 3x1.5 | m | 800,0000 |
| 5. | 10071000112 | Corp de iluminat LED | buc | 93,0000 |
| 6. | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0038 |
| 7. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0168 |
| 8. | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 3,5900 |
| 9. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 4,4930 |
| 10. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 529,4200 |
| 11. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,6580 |
| 12. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 529,4200 |
| 13. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,2820 |
| 14. | 1019852 | Vopsea | kg | 1,7520 |
| 15. | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 1,6000 |
| 16. | 1411122201053 | Pietre de beton usor | m3 | 1,5631 |
| 17. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,9912 |
| 18. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 70,8750 |
| 19. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 2,0040 |
| 20. | 200002000001 | Priza cu impamintare | buc | 126,0000 |
| 21. | 2010102904410 | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV | m3 | 0,0009 |
| 22. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 171,6000 |
| 23. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 85,6440 |
| 24. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0470 |
| 25. | 2030112930000-01 | Usi interioare si exterioare din MDF | m2 | 54,6600 |
| 26. | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 12,6000 |
| 27. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 5,2160 |
| 28. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 6,3000 |
| 29. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 212,6250 |
| 30. | 24165861053031 | Amorsa-grund (Betonocontact) | kg | 236,7750 |
| 31. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 567,0000 |
| 32. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 4,0080 |
| 33. | 24302261000001 | Fuga | kg | 27,5326 |
| 34. | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 82,3500 |
| 35. | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 83,6662 |
| 36. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 1,3400 |
| 37. | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 198,6131 |
| 38. | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 76,8825 |
| 39. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 220,7250 |
| 40. | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 2 690,8875 |
| 41. | 2462106110433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm | kg | 79,1437 |
| 42. | 2462106110555 | Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" | kg | 35,1000 |
| 43. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,1400 |
| 44. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 38,0000 |
| 45. | 25211067183862 | Plinta pardosea din covor PVC antibacterian h=150mm | m | 445,5165 |
| 46. | 2521106718386P | Plinta pardosea din covor PVC h=150mm | m | 118,2885 |
| 47. | 2521216710000-01 | Teava din polietilena sau polipropilena D20 | m | 14,8320 |
| 48. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 11,0160 |
| 49. | 25212167170501 | Teava din material plastic D20 | m | 71,4000 |
| 50. | 2521216717051 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 0,6120 |
| 51. | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare D50 | m | 41,2000 |
| 52. | 25213026020000 | Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv | m2 | 1,7160 |
| 53. | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 538,1775 |
| 54. | 2523116716347 | Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci | m2 | 47,4862 |
| 55. | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 48,0000 |
| 56. | 25231567194001 | Mufa din material plastic D20 | buc | 2,8000 |
| 57. | 25231567194301 | Cot din material plastic D20 | buc | 14,0000 |
| 58. | 25231567194501 | Teu din material plastic D20 | buc | 14,7000 |
| 59. | 25231567194601 | Reductie din material plastic | buc | 2,8000 |
| 60. | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 70,0000 |
| 61. | 2523156721015-03 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare D50 | buc | 19,0000 |
| 62. | 25231567210371 | Cot din material plastic pentru canalizare D50 | buc | 80,0000 |
| 63. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1 618,6500 |
| 64. | 2622102438000 | Lavoar | buc | 18,5436 |
| 65. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 769,7800 |
| 66. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,8112 |
| 67. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 85,0500 |
| 68. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 8 546,5800 |
| 69. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1 495,3208 |
| 70. | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 4 010,4450 |
| 71. | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 59,7516 |
| 72. | 2663102100051 | Mortar | m3 | 52,2750 |
| 73. | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 4,0560 |
| 74. | 2664102102010-01 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 39,8720 |
| 75. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 216,7460 |
| 76. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 708,7500 |
| 77. | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 24,5970 |
| 78. | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 12,0252 |
| 79. | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 568,9305 |
| 80. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,4274 |
| 81. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 535,5000 |
| 82. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 40,2348 |
| 83. | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 62,3000 |
| 84. | 2811236306200-01 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 200x200 | buc | 28,0000 |
| 85. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1,2000 |
| 86. | 2822115700000-01 | Radiator 401 elemente | buc | 18,0000 |
| 87. | 2822115700000-02 | Radiator - 111 elemente | buc | 6,0000 |
| 88. | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 24,0000 |
| 89. | 28731220007512 | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg | kg | 1,4040 |
| 90. | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 288,3348 |
| 91. | 2873122005315-01 | Plasa sirma Bp 3x100x100 | kg | 1 295,8400 |
| 92. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 4,6461 |
| 93. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 50,4000 |
| 94. | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 48,0000 |
| 95. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 2 040,0000 |
| 96. | 2875114200300 | Spalator cu picurator (cu un compartiment) | buc | 1,0200 |
| 97. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 18,3600 |
| 98. | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | buc | 1,0200 |
| 99. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 19,3800 |
| 100. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 38,7600 |
| 101. | 2875274110102-01 | Racord PPR 20x3/4 | buc | 48,0000 |
| 102. | 2875274110102-02 | Racord PPR 20x1/2 | buc | 48,0000 |
| 103. | 2875274202700-01 | Robinet cu dublu reglaj Tur | buc | 24,0000 |
| 104. | 2875274202700-02 | Robinet cu dublu reglaj Retur | buc | 24,0000 |
| 105. | 2875274202700-03 | Robinet cu dublu reglaj Cap termostatic | buc | 24,0000 |
| 106. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 132,0000 |
| 107. | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0410 |
| 108. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 19,0000 |
| 109. | 2913124201700 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel | buc | 42,8400 |
| 110. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,9960 |
| 111. | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,1680 |
| 112. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 64,0060 |
| 113. | 4100126202818 | Apa | m3 | 30,9956 |
| 114. | 5009030 | Flanse | 10 buc | 8,0000 |
| 115. | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 154,0200 |
| 116. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 283,5400 |
| 117. | 50090615 | Fisa de izolatie | buc | 128,5200 |
| 118. | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 286,7000 |
| 119. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 47,0000 |
| 120. | 5009090 | Profil de montaj | buc | 4,0000 |
| 121. | 5009113 | Prezoane | buc | 189,7200 |
| 122. | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 1,8972 |
| 123. | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,6040 |
| 124. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,9551 |
| 125. | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,3700 |
| 126. | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 7,5500 |
| 127. | 5309001 | Tevi de polietilena | m | 2,4000 |
| 128. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 1,0932 |
| 129. | 580820-1В10 | Выключатель ВА47-29/1Р/В10А | buc | 22,0000 |
| 130. | 580820АBДT3232 | Выключатель АВДТ32 С32А, 30мА | buc | 22,0000 |
| 131. | 580820ВН3225 | Выключатель нагрузки ВН-32/1P/25А | buc | 3,0000 |
| 132. | 615 | Intrerupator cu o clapa | buc | 27,0000 |
| 133. | 641-20 | Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008, diametru ф20mm | m | 800,0000 |
| 134. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 149,8000 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,1948 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 8,2400 |
| 3. | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,6600 |
| 4. | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,6600 |
| 5. | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 3,7572 |
| 6. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 6,4750 |
| 7. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 35,6050 |
| 8. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7641 |
| 9. | 2940420007687 | Masina portabila de taiat cu disc abraziv | h-ut | 0,0630 |
| 10. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,4420 |
| 11. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,4400 |
| 12. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 182,0952 |
| 13. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 19,1520 |
| 14. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 6,7950 |
| 15. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 5,8430 |
| 16. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,5800 |
| 17. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 8,1252 |
| 18. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 115,1052 |
| 19. | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 53,0100 |
| 20. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 1,8800 |
| 21. | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,4800 |
| 22. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,9520 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |

26.03.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Director IMSP SR Edineţ                  semnat electronic     			    Viorel CIOCLEA